鸡环审〔2025〕30号

# 关于鸡西市滴道区电煤洗选产业基地

# （煤炭工业园区）用地建设项目

# 环境影响报告书的批复

鸡东县鸿欣固体废弃物处理有限公司：

你单位报送的《关于申请审批鸡西市滴道区电煤洗选产业基地（煤炭工业园区）用地建设项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

一、项目基本情况

该项目属新建工程，位于鸡西市滴道区滴道煤矿西北侧。项目主要利用大唐鸡西第二热电有限公司产生的粉煤灰作为回填物料，回填结束后进行平整土地并作为电煤洗选产业基地建设，修复治理区总面积693511㎡，回填粉煤灰量为2498828.10 m3。项目建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程等。项目总投资5000万，其中环保投资210万。

项目在全面落实《鸡西市滴道区电煤洗选产业基地（煤炭工业园区）用地建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境保护措施

（一）施工期环境影响及保护措施。项目采取设置围栏、洒水抑尘、车辆限速等措施，施工废气和施工扬尘应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。施工废水沉淀后回用于洒水抑尘、车辆清洗等，不外排。生活污排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。选用低噪声设备，夜间禁止施工，施工期噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB1 2523-2011）。开挖土方作为防渗工程用土回填，无弃方。生活垃圾集中收集，由市政部门统一清运。

（二）大气环境影响及保护措施。项目回填分区作业，作业区四周加装围挡，粉煤灰分区分块摊铺并及时碾压，控制自卸汽车卸料高度，卸料过程中洒水抑尘。运输车辆加盖篷布、封闭运输，进场道路定期清扫，洒水抑尘。回填过程无组织颗粒物浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准要求。

（三）水环境影响及保护措施。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥；回填区产生的淋溶水经导排系统输送至淋溶水暂存池，沉淀后回用于洒水抑尘，不外排。

严格落实地下水防渗措施。场地平整后在场底铺设0.3 m厚的改性压实粘土压实作为基础层，防渗性能应符合渗透系数为1.0×10-5 cm/s且厚度为0.75 m的天然基础层后方可回填。淋溶水暂存池防渗性能应符合等效黏土防渗层Mb≥6.0 m，K≤1×10-7 cm/s。边坡防渗采用粘土填筑压实，防渗材料采用600g/m2长纤无纺土工布和1.5mm厚HDPE防渗膜作为人工合成衬层。防渗要求应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

- 声环境影响及保护措施。项目选用低噪声设备，采用设置围挡、运输车辆减速、夜间禁止运输等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准，环境保护目标处噪声应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

（五）固体废物环境影响及保护措施。淋溶水暂存池沉渣回填至矿坑。生活垃圾集中收集，交由市政部门统一处理。

（六）生态环境影响及保护措施。项目回填完成后将土地修复为建设用地，场地回填至设计标高后立即进行修复，地形基本平整，杜绝回填后场地闲置长期不能利用，避免地表长期裸露，场地回填应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）。

（七）环境风险及保护措施。项目应严格落实《报告书》中提出的风险防范措施，编制环境风险应急预案，加强风险点位预警、预防，防止风险事故发生。

三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告书》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告书》。自《报告书》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告书》应当重新审核。

五、鸡西市滴道生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的环境影响报告表和批复文件送至鸡西市滴道生态环境局,并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2025年4月23日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局   鸡西市滴道生态环境局

鸡西市生态环境局办公室            2025年4月23日印发

共印8份