鸡西市滴道南甸子碎石场矿山

复垦项目

环境影响报告书

建设单位：鸡西市滴道南甸子碎石场

环评单位：黑龙江泽文生态环境科技有限公司

编制日期：2025年6月

目  录

1概述	1

1.1项目由来	1

1.2项目特点	2

1.3环境影响评价工作过程	4

1.4分析判定相关情况	6

1.5关注的主要环境问题	28

1.6环境影响评价主要结论	28

2总则	29

2.1评价目的	29

2.2评价原则	29

2.3编制依据	30

2.4环境影响因素识别与评价因子筛选	32

2.5评价标准	35

2.6评价工作等级	40

2.7评价范围及评价时段	50

2.8污染控制与环境保护目标	52

3建设项目工程分析	56

3.1项目概况	56

3.2工艺流程及产污环节	71

3.3工程污染源强分析	74

4环境现状调查与评价	89

4.1自然环境概况	89

4.2环境质量现状调查	97

4.3区域污染源调查	122

4.4环境敏感保护目标调查	123

5环境影响预测与评价	125

5.1施工期环境影响分析	125

5.2生态恢复期影响分析	143

5.3环境风险分析	144

6环境保护措施及其可行性论证	146

6.1施工期环境保护措施	146

6.2生态恢复期保护措施	155

6.3环境保护投资	156

7环境影响经济损益分析	158

7.1社会经济效益分析	158

7.2经济损益分析	158

7.3环境效益分析	158

7.4小结	159

8环境管理与监测计划	160

8.1环境管理	160

8.2生态恢复期环境监测计划	165

8.2.1环境监测机构设置及职责	165

8.3环境保护竣工验收	167

8.4总量控制	169

9环境影响评价结论	170

9.1评价结论	170

9.2建议	175

附表1  大气环境影响评价自查表	176

附表2  地表水环境影响评价自查表	178

附表3  生态影响评价自查表	181

附表4  声环境影响评价自查表	182

附表5  土壤环境影响评价自查表	183

附表6  建设项目环境风险简单分析内容表	185

附图1  土地利用现状图	186

附图2  生态措施平面布置图	187

附图3  跟踪监测布点图	188

附图4  施工平面图	190

附图5  分区填埋划分图	191

附图6   现场照片	192

附图7  土地复垦终了图	193

附件1   营业执照	193

附件2  采矿许可证	194

附件3  实施方案备案文件	196

附件4  实施方案部分截图	197

附件5  风险评估评审意见	198

附件6  渗滤液成分检测1	201

附件7  渗滤液成分检测2	222

附件8  粉煤灰检测报告	227

附件9  土壤检测报告11	236

附件10 土壤检测报告2	252

附件11  大气、噪声、地下水检测报告	257

附件12  分区管控分析报告	265

附件13  复垦面积说明	278

附件14  现有采坑面积说明	279

1概述

1.1项目由来

鸡西市滴道南甸子碎石场位于鸡西市滴道区西8km处，鸡西市滴道区南甸子村六队，开采方式为露天开采，开采矿种为建筑用玄武岩，矿区地理坐标为东经130°44′21″-130°44′32″，北纬45°20′29″-45°20′34″。

鸡西市滴道南甸子碎石场建场前，自80年代就由南甸子村及鸡西市交通局设立采石场进行开采，形成了历史采坑，后期多次开展忙牛河治理，修筑忙牛河堤坝时需要大量土石方，在该石场外部进行了取土取石，形成了南甸子碎石场外部的采坑，外部采坑及压占土地面积共为58703m2。

鸡西市滴道南甸子碎石场始建于2014年，批准采矿证开采面积22600m2于2016编制了《鸡西市滴道南甸子碎石场项目现状环境影响评估报告》。根据2024年11月19日鸡西市自然资源和规划局发布的采矿许可证废止公示，南甸子碎石厂采矿许可证已过期且末办理登记，废止后，由原采矿继续履行生态修复的法定义务。

本次土地复垦范围为外部采坑、采石场历史遗留采坑面积58703m2及鸡西市滴道南甸子碎石场开采矿坑进行一并回填复垦，总计面积为85303m2。修复主体为鸡西市滴道区南甸子碎石场。

本项目采用的回填材料为大唐鸡西第二热电有限公司的粉煤灰，回填量约为105.9万t，覆土量为38890.9m3（其中表土量为25590.9m3），回填期约4年，年工作330天，一班制，每班8小时。回填的粉煤灰属于第I类一般工业固体废物，回填后按标准要求进行土地复垦，部分覆土80cm恢复为耕地，部分覆土30cm恢复为林地，最终地面持平。

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中关于回填的定义：在复垦、景观恢复、建设用地平整、农用地平整以及防止地表塌陷的地貌保护工程中，以土地复垦为目的，利用一般工业固体废物替代土、砂、石等生产材料填充地下采空空间、露天开采地表挖掘区、取土场、地下开采塌陷区以及天然坑洼区的活动。项目区的废弃采坑为露天开采而形成，面积8.5303hm2，目前该采坑雨天极易发生水土流失，且有边坡塌陷风险。

大唐鸡西第二热电有限公司每年将产生大量粉煤灰，近年来粉煤灰综合利用途径不畅，因此鸡西市滴道南甸子碎石场拟将大唐鸡西第二热电有限公司产生的部分粉煤灰回填至项目区，不但将粉煤灰资源化利用，又降低了生态恢复成本，同时可以恢复露天采石场的土地使用功能，充分利用土地资源。项目实施后一方面能够有效防治固废随意排放产生的环境问题，另一方面可消除遗留采坑的水土流失、坍塌隐患，回填结束后随着土地复垦的进行，生态系统类型完整性、结构稳定性和功能多样性较本项目建设前更好。

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，鸡西市滴道南甸子碎石场委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。收集了相关资料，委托相关单位进行现状监测，经资料整理、模式计算及统计分析，编制出该项目的环境影响报告书，现提交主管部门审查。

1.2项目特点

（1）项目建设性质为新建，年工作天数330天，回填期约4年，利用大唐鸡西第二热电有限公司产生的粉煤灰对位于废弃采坑进行回填，回填面积8.5303hm2，修复目标为林地及耕地。根据《鸡西大唐矸石电厂粉煤灰检验检测报告》，对照《国家危险废物名录（2025年版）》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），项目所用回填材料粉煤灰为一般工业固体废物，工业固体废物类别为第I类一般工业固体废物，场地类别为I类场。

（2）场地现状及现有环境问题：本项目修复面积8.5303hm2，为历史遗留踩坑及鸡西市滴道南甸子碎石场露天开采而形成，开采平均深度约10m，容积85.303万m3。矿坑底部高程为316~327m，边坡标高327~346m，经现场勘察，现状坑底存在碎石及覆盖有小部分杂草，在场地内没有发现残留化学品以及异常气味、表面金属析出等污染痕迹，该采坑现岩层裸露，现采坑西侧设置300m长的截水沟，根据地势流向低处逐渐汇入山脚排水渠，未形成积水坑。

本项目所用表土来自矿山开采时剥离表土堆放在位于项目区西南侧的表土场内（不在本项目复垦范围内），表土堆放区面积为1.2hm2，堆放高度约为15m，堆放表土量约为39000m3。现无表面无遮盖，在表土场西侧现有截水沟100m。

（3）本次评价时段分为施工期、生态恢复期。施工期包括场地平整、防渗系统、淋溶水收集导排系统、排水沟、淋溶水暂存池的建设、粉煤灰回填；生态恢复期主要为对回填后的场地林地和耕地复垦。

（4）回填材料：项目回填材料为大唐鸡西第二热电有限公司产生的粉煤灰，所需粉煤灰为105.9万t。大唐鸡西第二热电有限公司现有灰场储存粉煤灰1200万吨左右，其中781.11万t用于鸡西赛龙水泥制造有限公司大理岩矿坑修复，299.86万吨用于《鸡西市滴道区电煤洗选产业基地（煤炭工业园区）用地建设项目》则剩余119.03万t粉煤灰。粉煤灰来源为大唐鸡西第二热电有限公司两台2×300MW机组产生，不包含城市垃圾及其他废弃物残渣、煅烧工业或城市垃圾、循环流化床锅炉燃烧残渣，大唐鸡西第二热电有限公司将提供项目所需的粉煤灰用于回填。大唐鸡西第二热电有限公司可提供满足本项目用于回填的粉煤灰，因此项目物料来源唯一且切实可行。

（5）表土、壤土来源：本项目覆土量为38890.9m3，其中表土量为25590.9m3，壤土13300m3。本项目所用表土来自原有矿山开采时剥离表土，堆放于位于项目区西南侧的表土场（表土场不在本次复垦范围内），表土堆放区面积为1.2hm2，堆放高度约为15m，堆放表土量约为39000m3，本次利用表土量为25590.9m3，壤土来源外购。

（6）回填工艺：本项目回填面积8.5303hm2，为保证修复治理效果，回填过程采用“分层摊铺、往返碾压、分单元作业”的回填处理工艺，摊铺作业方法采用下推法。每层摊铺厚度不大于1m，压实系数不小于0.9，回填区域划分为近似矩形网格，拟定作业单元面积1200m2，回填第二单元时，一边紧靠已填高的第一单元外。

（7）复垦工艺：修复完毕后，在回填平整完成的基础上表层覆土并压实，耕地覆土厚度80cm（包含表土层厚30cm），林地覆土厚度为30cm，可保证回填后地质稳定性，最终与地平面持平。生态恢复后耕地面积为2.66hm2，主要作物为玉米；林地面积5.8703hm2，种植落叶松6523株。为下一步的生态建设提供有利条件。

（8）根据现场踏查及收集相关资料，项目区域内主要为南甸子村等二类区中的居住区。区域内无集中式饮用水水源准保护区、无集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区；无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。项目周边分布有南甸子村等村屯，生活用水以地下水为主，取水方式为以家庭为单位的地下水饮用水取水水源井（一户一井），供水人数小于1000人，属分散式饮用水水源，未设置地下水水源地保护区，取水目的层为第四系孔隙水。

（9）项目位于国土空间规划分区中矿产能源发展区，符合《鸡西市国土空间总体规划（2021-2035年）》、《滴道区滴道河乡（含街道）国土空间总体规划（2021-2035年）》。项目选址可满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求，通过采取相应环保对策措施项目所排放的污染物均可达标排放，施工期排放的废气均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，对区域环境空气及周边保护目标影响较小；通过预测结果，地下水可满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中III类标准限值，对区域地下水及保护目标影响较小；噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类声环境功能区排放限值，对区域声环境及保护目标影响较小。

（10）按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关要求，本项目在回填活动前已按照《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）等相关标准开展环境风险评估，重点评估对地下水、地表水及周边土壤的环境污染风险，确保环境风险可接受。

1.3环境影响评价工作过程

依据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）要求，本次环评工作分为三个阶段进行。

（1）

本项目的环境影响属于名录中的“四十七、生态保护和环境治理业：103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”中“一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的”，应编制环境影响报告书。综上所述，本项目编制环境影响报告书。

在研究相关技术及其他有关文件基础上进行初步工程分析，开展了初步环境现状调查，进行了环境影响识别和评价因子筛选。明确了评价重点为水环境影响、大气环境影响、土壤环境影响、生态环境影响，确定了保护目标，进一步确定评价工作等级、范围及评价标准，制定出相应工作方案。

（2）根据第一阶段工作成果，对环境现状的大气环境、地下水环境、声环境、土壤环境等进行了调查、监测与评价，详细进行工程分析，确定了主要环境影响因素为回填对地下水和土壤的影响，作业过程扬尘对大气环境的影响，设备噪声对周边声环境的影响，一般固体废物对周边环境的影响，并采取相应的模式对各环境要素影响进行了预测与分析。

（3）对作业废气提出了大气环境保护措施，对噪声采取了隔声减振等措施，对产生的固废采取了相应处理处置措施，并进行经济技术可行性论证，给出污染物排放清单并给出评价结论。

具体过程见图1-3-1。

图1-3-1环境影响评价工作程序

1.4分析判定相关情况

1.4.1产业政策符合性分析

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中2、生态环境修复和资源利用中的矿山生态环境恢复工程”和10、工业“三废”循环利用：“三废”综合利用与治理技术、装备和工程，均属于产业政策中“鼓励类”项目，符合国家产业政策。

1.4.2与“生态环境分区管控”的符合性分析

根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台查询以及鸡西市生态环境准入清单（2023年版）规定，结合本项目生产工艺、排污状况和区域环境及环境质量现状进行调查的基础上，本工程与“三线一单”符合性情况如下：

1、生态保护红线

本项目位于鸡西市滴道区，项目选址均不涉及国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区以及其它类型禁止开发区域，根据与黑龙江省“三区三线”划定矢量成果叠加，本项目不在生态保护红线范围内。

2、环境质量底线

本项目位于鸡西市滴道区，根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，本项目所在区域属于达标区。根据现状监测结果，项目区的TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准；运输车辆采取加盖篷布、密封等措施，道路及时洒水降尘，粉煤灰到场后按照指定点卸车，且做到随卸随填；根据项目地区实际天气情况制定合理的喷洒水制度，并严格执行；分单元作业，每日作业后对表面及时苫布覆盖，非作业面以及已碾实的粉煤灰表面采用苫布覆盖；对大风等特殊气象条件，停止作业，并加大洒水强度。在采取上述措施后，场界颗粒物浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值，不会对大气环境质量现状造成不良影响，不会突破大气环境质量底线。

本项目所在区域地表水体为牤牛河，根据黑龙江省生态环境厅《2023年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市地表水国家考核断面共8个，Ⅰ - Ⅲ类水质比例为62.5%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，Ⅰ - Ⅲ类水质比例上升12.5个百分点，均无劣 V 类水质断面。小兴凯湖的水质状况为轻度污染，兴凯湖的水质状况为中度污染。鸡西市饮用水水源地水量达标率为100%。穆棱河水质现状为Ⅲ类水体，满足水体功能区规划目标Ⅲ类标准要求。本项目位于水环境农业污染重点管控区，本项目无废水排放。

因此不会对区域水环境造成影响，不会突破水环境质量底线。

根据现状监测结果，本项目监测的噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准；选用低噪声的运输车辆、作业设备，将噪声设备尽量布置在场区中间或远离周边敏感点的区域，加强生产管理，在严格履行上述措施后，本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1的1类标准，敏感点能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1、2类标准。

本项目施工期生活垃圾交由市政部门统一处理。

本项目区现状为废弃矿坑，生态环境较差，项目实施后进行覆土，恢复为耕地，生态环境将有所好转。

综上所述，本项目的污染物采取一定环保措施后，对周围环境影响较小，不会突破环境质量底线要求。

3、资源利用上线符合性分析

本项目施工期间会产生一定的水源等资源的消耗，生活用水采用瓶装饮用水，相对于区域水资源来说用量较小；本项目用水主要为施工场地洒水抑尘用水、道路洒水及回填作业区洒水抑尘用水由罐车拉运来的市政新鲜水，能够满足本项目用水需求。本项目利用粉煤灰作为回填材料进行废弃采坑治理，可以恢复采矿破坏的土地使用功能，充分利用土地资源，生态环境将得到进一步改善；综上项目消耗资源对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入清单符合性分析

本项目项目区位于鸡西市滴道区，根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台和鸡西市生态环境准入清单（2023年版），本项目所在管控单元符合性分析见下表。

表1-4-1  本项目区生态环境准入清单管控要求符合性分析

| 管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元类别 | 管控要求 |  | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH230410002 | 滴道区一般生态空间 | 优先保护单元 | 空间布局约束 | - 同时执行： （1）原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等， 按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国 家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。 （2）对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、 采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。（3）避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量。 （4）已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表。 - 2.鸡西市团山子水库饮用水水源同时执行 （1）饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定： ①禁止一切破坏水环境生态平衡的 活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。 ②禁止向水域倾倒工业废 渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。 ③运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般 不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏 设施。 ④禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。 ⑤ 禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 ⑥禁止设置排污口。 （2）饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定： ①一级保护区内：禁止新建、扩建与供水设施和保 护水源无关的建设项目，已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民 政府责令拆除或者关闭；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃 物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 ②二级保护区内：禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；原有排污口依法拆除或 者关闭；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 ③准保护区内：禁止新建、 扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 （3）国务院和省、自 治区、直辖市人民政府根据水环境保护的需要，可以规定在饮用水水源保护区内，采取禁止 或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。 （4）饮用水地下水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水 和其它有害废弃物；禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射 性物质、有毒有害化工原料、农药等；实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水源。 ① 一级保护区内：禁止建设与取水设施无关的建筑物；禁止从事农牧业活动；禁止倾倒、堆放 工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过 本区；禁止建设油库；禁止建立墓地。②二级保护区内：（a）对于潜水含水层地下水水源 地：禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；禁止设置城市垃圾、粪便和易 溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；禁止利用未经净化的污 水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品 的堆放场所必须有防雨、防渗措施。（b）对于承压含水层地下水水源地：禁止承压水和潜 水的混合开采，作好潜水的止水措施。（c）准保护区内：禁止建设城市垃圾、粪便和易 溶、有毒有害废弃物的堆放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取 防渗漏措施；当补给源为地表水体时，该地表水体水质不应低于《地表水环境质量标准》Ⅲ 类标准；不得使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水进行灌溉，合理使用化肥；保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。 | 本项目为矿山生态修复项目，不属于开发项目，复垦为耕地及林地，占用优先保护单元的区域主要复垦为耕地。本项目运营期废气主要为回填及建设排水沟等过程产生的扬尘，经洒水降尘等措施后对周围环境影响较小，道路运输过程中采用密闭运输方式。本项目回填区不设置办公区，无生活污水产生；回填期产生的淋溶液对地下水影响可以接受；回填过程主要是推土机、挖掘机、压实机等装置，通过选用低噪声、低振动设备、加强车辆维护保养、避免夜间操作等措施后对周围环境影响较小。本项目回填复垦过程虽然会产生一定的污染物，但在采取以上污染防治措施后，各类污染物的排放对周边环境可以接受，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，能够满足环境质量底线的要求。本项目区现状为废弃采石坑，生态环境较差，封场后进行覆土种植，恢复成耕地及林地，生态环境好转，本项目建设符合管控要求。 |
| ZH23030420004 | 滴道区水环境工业污染重点管控区 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1.同时执行： （1）区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。 （2）加快淘汰落后产能，大力推进产业结构调整和优化升级。 （3）根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行 （1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 （2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。 | 本项目为矿山生态修复项目，不属于高耗水、高污染行业，不属于两高项目。不建设锅炉及工业窑炉。本项目建设符合管控要求。 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 1.同时执行： （1）新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。 （2）集中治理工业集聚区内工业废水，区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行 （1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。 （2）到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。 |  |
|  |  |  | 风险管控 | 1.排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 |  |

综上，本项目建设符合生态环境分区管控的管控要求。

1.4.3与相关规划、政策和规范的符合性分析

1.4.3.1与《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

- 1、相关内容

统筹推进山水林田湖草沙冰一体化保护和修复。全面加强天然林保护，开展大规模国土绿化行动，推行林长制。继续推进松嫩、三江平原农田防护林等重点防护林体系建设。坚持自然恢复为主，加强湿地保护，围绕三江、松嫩两大湿地平原和松花江沿岸，实施重大湿地保护修复工程。切实强化兴凯湖、扎龙湿地等重要珍稀候鸟迁徙繁殖地保护管理。以松嫩平原草原为重点，科学开展退化草原生态修复治理工程。推进绿色矿山建设，到 2025 年，全省完成 10%历史遗留矿山生态修复任务。优化西部平原区、西部低山丘陵区防风固沙体系建设，加强松嫩平原盐碱地改良治理，开展小流域及侵蚀沟水土流失综合治理。

2、符合性分析

本项目位于鸡西市滴道区，为露天矿坑等，对其进行综合治理，项目实施恢复为林地、耕地，对改善和保护鸡西市滴道区及周边环境具有重要影响。提高土地利用率、改善地形地貌景观、减少扬尘污染。符合《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》中的有关要求。

1.4.3.2与《黑龙江省矿山生态修复治理行动计划（2022-2035）年》（黑政办发〔2022〕32 号）符合性分析

- 1、相关内容

计划提出，到 2020 年历史遗留矿山恢复治理和矿山废弃土地恢复应达到25607 公顷。督察发现，“十三五”期间全省实际完成矿山修复 5875 公顷，仅完成 22.9%。对历史遗留矿山开展核查，研究制定矿山生态修复治理计划及矿山地质环境恢复治理方案，制定详细的整改措施和整改时限，按计划开展废弃矿山生态恢复治理工作。计划指出到 2035 年全面完成历史遗留矿山生态修复治理任务。

- 2、符合性分析

本项目位于鸡西市滴道区，为露天矿坑等，对其进行综合治理，项目实施恢复为林地、耕地，对改善和保护鸡西市滴道区及周边环境具有重要影响。提高土地利用率、改善地形地貌景观、减少扬尘污染。符合《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》中的有关要求。

1.4.3.3与《黑龙江省地质环境保护条例》的符合性分析

1、相关内容

《黑龙江省地质环境保护条例》第十四条规定：依法取得矿产资源开采权的单位和个人，应当承担保护矿山地质环境、防治矿山地质灾害的义务，依法做好水土保持、植被恢复和土地复垦工作，避免或者防止发生次生地质灾害。开采矿产资源应当遵守有关环境保护和矿山安全的法律、法规，按照国家有关规定处置废水、废气、废渣、废石和尾矿等废弃物。

2、符合性分析

本项目位于鸡西市滴道区，为露天矿坑等，对其进行综合治理，项目实施恢复为林地、耕地，对其采取地貌重塑、土壤重构、植被重建、配套工程等生态重建措施。项目建成后，消除矿山地质安全隐患，改善废弃矿山及周边生态环境。使昔日荒芜废弃、地表裸露的采矿破坏土地得到复垦利用，生态系统功能得到恢复。因此本项目与《黑龙江省地质环境保护条例》相符合。

1.4.3.4与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）的符合性分析

根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）恢复治理要求，本项目符合性见表1-4-2。

表1-4-2   本项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》符合性对照表

| 政策要求 | 本项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- |
| 恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染:与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。 | 本项目位于鸡西市滴道区，为露天矿坑等，对其进行综合治理，项目实施恢复为林地、耕地，对改善和保护鸡西市滴道区及周边环境具有重要影响。提高土地利用率、改善地形地貌景观、减少扬尘污染。符合《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》中的有关要求。 | 符合 |

本项目符合相关规划要求，采取的措施可有效保护生态环境，控制环境污染，因此，本项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）相符合。

1.4.3.5与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》符合性分析

1、相关内容

（五）主要目标。到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。

（六）粉煤灰和煤矸石。持续提高粉煤灰和煤矸石综合利用水平，推进粉煤灰和煤矸石在工程建设、塌陷区治理、矿井充填以及盐碱地、沙漠化土地生态修复等领域的利用，有序引导利用粉煤灰、煤矸石生产新型墙体材料、装饰装修材料等绿色建材，在风险可控前提下深入推动农业领域应用和有价组分提取，加强大掺量和高附加值产品应用推广。

2、符合性分析

本项目是利用大唐鸡西第二热电有限公司产生的部分粉煤灰作为回填材料进行废弃采坑回填修复治理项目，可避免粉煤灰无法实现综合利用、无处安放而导致的环境问题，可实现粉煤户的综合利用，满足《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）的要求。

1.4.3.6与《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019—2035年）（2021年修订版）》符合性分析

1、相关内容

黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019—2035年）（2021年修改）项目统筹中指出：“建议入园项目：生活垃圾焚烧、餐厨垃圾处理、危险废物处理、医疗废物处置、建筑垃圾资源化、一般工业固体废物综合利用、城市污泥处理、畜禽养殖垃圾处理、农业秸秆资源化、电子产品回收、报废汽车拆解资源化、废旧轮胎资源化、废塑料资源化、废纸资源化、织物资源化等。各地根据当地资源特点、运输条件及市场形势选择项目。

一般工业固体废物处理。对不同的固体废物进行原料提取，资源利用或综合利用；无机骨料进入建筑垃圾处理厂协同处理；剩余可焚烧的废物根据性质进入生活垃圾焚烧系统或危险废物焚烧系统，其他物质填埋处置。”

- 2、符合性分析

本项目是利用大唐鸡西第二热电有限公司产生的部分粉煤灰作为回填材料进行废弃采坑回填修复治理项目，可避免粉煤灰无法实现综合利用满足《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019—2035年）》(2021年修订版）的统筹规划要求。

1.4.3.7与《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省“十四五”生态环境保护规划的通知》（黑政规〔2021〕18号）符合性分析

1、相关内容

根据《黑龙江省生态环境保护“十四五”规划》要求：全省生态环境质量总体改善。地表水水环境质量在总体稳定的基础上进一步改善，污染严重水体得到有效治理，饮用水安全得到有效保障；城市大气环境质量持续改善，重点行业和重点区域大气污染治理成效明显；土壤环境质量保持稳定；主要污染物排放总量显著减少；生态系统稳定性明显增强，农村环境质量初步改善；环境风险得到有效管控；生态环境治理体系与治理能力现代化取得进展，筑牢“美丽龙江”的环境基础，使生态文明建设水平与全面建成小康社会相适应。

2、符合性分析

本项目是利用大唐鸡西第二热电有限公司产生的部分粉煤灰作为回填材料进行废弃采坑回填修复治理项目，回填完成后覆土恢复成林地，本项目的建设既可以减少水土流失，又可改善废弃采坑的生态环境。项目建设符合《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省“十四五”生态环境保护规划的通知》（黑政规〔2021〕18号）要求。

1.4.3.8与《鸡西市人民政府印发鸡西市“十四五”生态环境保护规划的通知》，（鸡政规〔2022〕7号）符合性分析

1、相关内容

生态建设与修复工作仍需加强。土地所有者造林积极性不高，落实造林地块难度大，国家对林草重点建设工程投资标准低，用地矛盾突出。县（市）区政府对生物多样性及自然保护区管理工作重视不够，资金投入少，专业人才缺乏。生态移民、退耕等工作由于资金缺口大，很难达到效果。水土保持体系不完善、治理能力不足。全市生态环境质量持续改善，在全面建成小康社会、全面打赢污染防治攻坚战基础上，开展国土绿化行动，推进水土流失综合治理，强化湿地保护和恢复，加强地质灾害防治。完善天然林保护制度。严格保护耕地，扩大轮作休耕试点，健全耕地草原森林河流湖泊休养生息制度，建立市场化、多元化生态补偿机制。深入实施减污降碳、精准治污、亮剑护绿、科技赋能“四大行动”，聚焦生态环境保护的短板弱项，大力实施绿色低碳发展战略，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，坚持山水林田湖草沙冰一体化保护和系统治理，加强环境风险防范，推进生态环境治理体系与治理能力现代化。

推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，严格落实施工工地扬尘管控责任，加强施工扬尘监管执法。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施全密闭运输，强化绿化用地扬尘治理。

- 符合性分析

本项目加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，施工场地、道路采取晒水和清扫措施抑尘，土方采用苫布苫盖，运输车加盖篷布，减少施工期扬尘产生的影响。

本项目是利用大唐鸡西第二热电有限公司产生的部分粉煤灰作为回填材料进行废弃采坑回填修复治理项目，回填完成后覆土恢复成林地，不但能改善场地环境、恢复土地利用价值和土地利用功能、创造新的生态景观，而且对项目区本身的安全和稳定性也具有重要意义，会增加占地内的植被覆盖率和生物产量，可使区域内野生动物的数量增加，生物量增加，提高生物多样性，可消除遗留采坑的水土流失、坍塌隐患。故符合《鸡西市人民政府印发鸡西市“十四五”生态环境保护规划的通知》，（鸡政规〔2022〕7号）要求。

1.4.3.9与《大气污染防治行动计划》《黑龙江省大气污染防治条例》（2017年5月1日实施）的符合性

1、相关内容

根据《大气污染防治行动计划》：深化面源污染治理综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。

《黑龙江省大气污染防治条例》于2017年1月20日黑龙江省第十二届人民代表大会第六次会议通过，2017年5月1日实施。在条例中“第三章 大气污染防治措施，第一节 燃煤污染防治”中第二十九条各级人民政府应当调整能源结构，推广清洁能源的生产和使用，制定并组织实施煤炭消费总量控制规划，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。“第四十一条 垃圾填埋活动产生的可燃性气体应当回收利用，不具备回收利用条件的，应当进行污染防治处理。普 遍推行垃圾分类制度。垃圾焚烧设施的运营单位，应当按照国家规定，采取有效措施，实现达标排放。”“第五节扬尘和其他污染防治 第五十六条 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆，应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒、泄漏，并按照规定的路线和时间行驶。”

2、符合性分析

本项目回填区不需要供热，回填区接收的粉煤灰，属于无机废物，不存在可产生大量沼气的生物降解性物质以及相互通过化学反应产生气体的物质。回填粉煤灰均采用封闭运输，并按照规定的路线和时间行驶，因此本项目建设符合《大气污治行动计划》《黑龙江省大气污染防治条例》（2017年5月1日实施）。

1.4.3.10与《黑龙江省“十四五”土壤地下水和农村生态环境保护规划》（黑政规〔2021〕19号）的符合性

1、相关内容

根据《黑龙江省“十四五”土壤地下水和农村生态环境保护规划》（黑政规[2021]19号）：“（二）推进地下水生态环境保护。以保护和改善地下水环境质量为核心，建立健全地下水生态环境管理体系。扭住“双源”，加强地下水污染源头预防。”

2、符合性分析

本项目是利用大唐鸡西第二热电有限公司产生的部分粉煤灰作为回填材料进行废弃采坑回填修复治理项目，回填完成后覆土恢复成林地及耕地，根据环境风险评估报告结论和本项目预测结果，回填材料为第I类一般工业固体废物，粉煤灰大气沉降对周围土壤增量影响较小，大气沉降对土壤环境影响较小，淋溶水垂直入渗对土壤环境的影响可接受，淋溶水不会对土壤环境造成明显影响。正常情况下粉煤灰回填不会对地下水环境造成影响；由地下水预测结果可知，在非正常渗漏状态下，污染物不会对区域地下水造成较大影响。同时应加强跟踪监测，监测周期至少为每季度一次，可监测反映有无渗漏现象，并及时采取相应处理措施，可有效避免对下游其他区域地下水环境造成影响，因此本项目对地下水环境影响可接受。因此，本项目实施，不会对土壤和地下水环境造成明显影响，符合《黑龙江省“十四五”土壤地下水和农村生态环境保护规划》（黑政规[2021]19号）相关要求。

1.4.3.11与《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年修订）符合性分析

1、相关内容

第十八条 各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。环境影响评价文件应当包括对土壤可能造成的不良影响及应当采取的相应预防措施等内容。

第十九条 生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。

2、符合性分析

本项目利用粉煤灰进行回填修复，粉煤灰运输过程中采取密闭运输，回填完成后进行土地复垦，可以做到防扬散、防流失，根据本次土壤的预测结果及环境风险评估报告结论，本项目回填材料为第I类一般工业固体废物，粉煤灰大气沉降对周围土壤增量影响较小，大气沉降对土壤环境影响较小，粉煤灰淋溶液垂直入渗对土壤环境的影响可接受，淋溶水不会对土壤环境造成明显影响，不存在土壤污染环境风险。本项目土壤污染源头控制措施主要是减少项目废气、废水、固废等污染物的产生及排放量，回填或回填活动结束后，对土壤开展监测，监测频次至少每年1次。通过采取以上措施，可将对土壤可能造成的不良影响降到最低，避免土壤受到污染，满足《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年修订）相关要求。

1.4.3.12与《黑龙江省土壤污染防治实施方案》符合性

1、相关内容

根据《黑龙江省土壤污染防治实施方案》：“加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤研石、工业副产石膏、煤矸石、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。”

2、符合性分析

本项目属于粉煤灰回填复垦项目，项目运输过程中采取密闭运输，回填完成后进行土地复垦，可以做到防扬散、防流失，根据本次土壤及地下水预测结果及环境风险评估报告结论，项目对土壤及地下水影响可以接受，项目对地下水设置定期监测，满足《黑龙江省土壤污染防治实施方案》相关要求。

1.4.3.13与《土壤污染源头防控行动计划》符合性分析

1、相关内容

推进固体废物源头减量和综合利用。加强一般工业固体废物规范化环境管理，开展历史遗留固体废物堆存场摸底排查和分级分类整改，全面完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。严密防控危险废物环境风险，深化危险废物规范化环境管理评估，推进全过程信息化环境管理，严格管控最终填埋处置。严厉打击非法排放、倾倒、转移处置固体废物，尤其是危险废物环境违法犯罪行为。加快推进大宗固体废弃物综合利用示范基地、工业资源综合利用基地建设，推动提升磷石膏、赤泥等复杂难用大宗固废净化处理和综合利用水平。加强废弃电器电子产品、报废机动车、废有色金属等再生资源加工利用企业土壤和地下水污染防治监管，强化防渗等措施落实。加强生活垃圾填埋场和危险废物处置场运行监管，严格落实雨污分流、地表水与地下水导排、渗沥液收集与处理等污染防治措施，对库容已满的规范有序开展封场治理。加强建筑垃圾处置监管。

2、符合性分析

本项目是利用大唐鸡西第二热电有限公司产生的部分粉煤灰作为回填材料进行废弃采坑回填修复治理项目，回填完成后覆土恢复成林地，可以做到防扬散、防流失，根据本次土壤及地下水预测结果及环境风险评估报告结论，项目对土壤及地下水影响可以接受，项目对地下水设置定期监测，满足《土壤污染源头防控行动计划》相关要求。

1.4.3.14与《地下水管理条例》的符合性分析

本项目与《地下水管理条例》的符合性详见下表。

表1-4-3本项目与《地下水管理条例》符合性分析一览表

| 地下水管理条例 | 项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 第四十条 禁止下列污染或者可能污染地下水的行为： （一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物； （二）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质； （三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物； （四）法律法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。 | 本项目施工区不设置办公区，生活污生活污水依托碎石场现有的防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥；矿区外雨水通过矿区四周排水沟，最终排入厂区自然冲沟内。根据地下水预测结果，在非正常渗漏状态下，污染物不会对区域地下水造成较大影响。同时应加强跟踪监测，监测周期至少为每季度一次，可监测反映有无渗漏现象，并及时采取相应处理措施，可有效避免对下游其他区域地下水环境造成影响，因此本项目对地下水环境影响可接受。 | 符合 |
| 第四十二条 在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。 | 本项目位于鸡西市滴道区，不在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域，根据检测可知粉煤灰石为第I类一般工业固体废物，场地内有天然基础防渗层，不会对当地的地下水造成污染。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《地下水管理条例》中相关要求。

1.4.3.15与《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日第二次修正）符合性分析

1、相关内容

第四十条 化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水污染。

禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。

2、符合性分析

本项目是利用大唐鸡西第二热电有限公司产生的部分粉煤灰作为回填材料进行废弃采坑回填修复治理项目，回填完成后覆土恢复成林地，根据环境风险评估报告结论和本项目预测结果，回填材料为第I类一般工业固体废物，粉煤灰大气沉降对周围土壤增量影响较小，大气沉降对土壤环境影响较小，正常状况下淋溶水不会对土壤环境造成明显影响。正常情况下粉煤灰回填不会对地下水环境造成影响；由地下水预测结果可知，在非正常渗漏状态下，污染物不会对区域地下水造成较大影响。同时应加强跟踪监测可监测反映有无渗漏现象，并及时采取相应处理措施，可有效避免对下游其他区域地下水环境造成影响，因此本项目对地下水环境影响可接受。

1.4.3.16与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）符合性分析

本项目是利用大唐鸡西第二热电有限公司产生的部分粉煤灰作为回填材料进行废弃采坑回填修复治理项目，回填完成后覆土恢复成林地，根据检测结果可知，粉煤灰属于第I类一般工业固体废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中关于回填的定义：在复垦、景观恢复、建设用地平整、农用地平整以及防止地表塌陷的地貌保护工程中，以土地复垦为目的，利用一般工业固体废物替代土、砂、石等生产材料填充地下采空空间、露天开采地表挖掘区、取土场、地下开采塌陷区以及天然坑洼区的活动。本项目与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相符性分析如下。

表1-4-4与GB18599-2020符合性分析

| 相关要求 |  |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 充填及回填利用污染控制要求 | 8.2第Ⅱ类一般工业固体废物以及不符合8.1条充填或回填途径的第I类一般工业固体废物，其充填或回填活动前应开展环境本底调查，并按照HJ25.3等相关标准进行环境风险评估，重点评估对地下水、地表水及周边土壤的环境污染风险，确保环境风险可以接受。充填或回填活动结束后，应根据风险评估结果对可能受到影响的土壤、地表水及地下水开展长期监测，监测频次至少每年1次。 | 本项目在回填活动前已开展环境本底调查，并按照《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）等相关标准开展环境风险评估，形成了环境风险评估报告并通过专家评审（附件5），风险评估报告重点评估项目对地下水及周边土壤的环境污染风险，评估结论为环境风险可以接受。本项目回填活动结束后，对可能受到影响的土壤及地下水开展长期监测，土壤的监测频次至少每年1次，地下水的监测频次为每季度1次 | 符合 |
|  |  | 8.3不应在充填物料中掺加除充填作业所需要的添加剂之外的其他固体废物。 | 本项目不在回填物料中掺加除充填作业所需要的添加剂之外的其他固体废物，回填材料来源唯一，为大唐鸡西第二热电有限公司产生的粉煤灰 | 符合 |
|  |  | 8.4一般工业固体废物回填作业结束后应立即实施土地复垦（回填地下的除外），土地复垦应符合本标准9.9条的规定。 | 本项目一般工业固体废物回填作业结束后立即实施土地复垦，土地复垦符合本标准9.9条的规定。 | 符合 |
|  |  | 8.5食品制造业、纺织服装和服饰业、造纸和纸制品业、农副食品加工业等为日常生活提供服务的活动中产生的与生活垃圾性质相近的一般工业固体废物以及其他有机物含量超过5%的一般工业固体废物（煤矸石除外）不得进行充填、回填作业。 | 本项目回填物粉煤灰的有机物含量1.34%。 | 符合 |

本项目影响类似于一般工业固体废物填埋场，因此执行参照执行部分填埋场要求，

1.4.3.17与《黑龙江省水土保持规划》(2015-2030年）、《鸡西市水土保持规划》（2019-2030年）符合性分析

根据《黑龙江省水土保持规划》(2015-2030年）、《鸡西市水土保持规划》（2019-2030年），鸡西市位于东北漫川漫岗水土流失重点治理区，为省级治理区。本项目是利用大唐鸡西第二热电有限公司产生的部分粉煤灰作为回填材料进行废弃采坑回填修复治理项目，回填完成后覆土恢复成林地项目实施后提高区域的植被覆盖率，可使区域内野生动物的数量增加，生物量增加，提高生物多样性，可消除遗留采坑的水土流失、坍塌隐患，对当地生态环境起到积极的作用，因此本项目与《黑龙江省水土保持规划》(2015-2030年）、《鸡西市水土保持规划》（2019-2030年）符合。

1.4.3.18与《鸡西市国土空间总体规划》（2021—2035年）、滴道区滴道河乡（含街道）国土空间总体规划（2021-2035年）》

符合性分析

1、相关内容

根据《鸡西市国土空间总体规划（2021-2035年）》、《滴道区滴道河乡（含街道）国土空间总体规划（2021-2035年）》相关内容，规划中国土综合整治和生态修复提出：构建整治修复格局，①两屏包括老爷岭余脉生态屏障和三江平原湿地生态屏障；②四廊包括穆棱河生态廊道、七虎林河生态廊道、阿布沁河生态廊道及乌苏里江-松阿察河生态廊道；③多片区包括生态功能修复区、矿山环境治理与修复区、城市环境综合整治区和农林业治区。生态修复重点工程包括两大屏障生态修复工程、两大屏障生态修复工程、水土保持生态修复工程、矿山环境修复工程、湿地保护修复工程及保护生物多样性重大工程。其中山体生态修复治理的修复目标为：山体开发建设管控、“还绿于民”、受损山体修复、修复矿山生态环境。

2、符合性分析

项目位于国土空间规划分区中矿产能源发展区，本次为采矿结束后进行生态恢复，回填后作林地、耕地，不但能改善场地环境、恢复土地利用价值、区域土地利用功能，而且对项目区本身的安全和稳定性也具有重要意义，可消除遗留的水土流失、坍塌隐患。因此项目符合《鸡西市国土空间总体规划（2021-2035年）》、《滴道区滴道河乡（含街道）国土空间总体规划（2021-2035年）》。

1.4.3.19与《黑龙江省生态功能区划》符合性分析

根据《黑龙江省生态功能区规划》，本项目位于I-3-2-6鸡西矿、农业、林业生态功能区，主要生态环境问题为植被覆盖率低，矿产开采的生态恢复措施未跟上，引发严重的次生生态环境问题；该区南部小片地区土壤侵蚀敏感性为高度敏感；主要生态系统服务功能为土壤保持、林矿农业生产；保护措施与发展方向为合理地进行矿产开发，禁止野蛮开采的情况出现，大力发展生态林业和生态农业。

本项目是利用大唐鸡西第二热电有限公司产生的部分粉煤灰作为回填材料进行废弃采坑回填修复治理项目，回填完成后覆土恢复成耕地、林地，本项目的建设既可以减少水土流失，又可改善废弃矿山的生态环境。因此，本项目的建设符合《黑龙江省生态功能区划》。

项目位置

图1-4-1黑龙江省生态功能区划图

1.4.3.20与《黑龙江省主体功能区划》符合性分析

本项目位于鸡西市，属于省级重点开发区域。

功能定位：全省重要的能源基地和煤电化基地，以煤机为重点的装备制造业基地，以石墨精深加工为重点的新材料基地，打造国内生态旅游城市，建设对俄进出口产品加工基地、优质农产品加工基地。

产业发展方向及布局：发展煤电化、石墨新材料、装备制造、绿色食品和生态旅游五大主导产业。永庆煤化工园区、滴道煤电循环经济产业等园区重点发展煤炭、电力、煤化工、建材产业；麻山石墨产业园区、恒山石墨产业园区等园区重点发展石墨新材料产业；鸡西煤机园区重点发展煤机装备制造产业；依托农业资源优势重点发展绿色食品和医药产业；依托兴凯湖、乌苏里江等良好的生态资源重点发展生态旅游产业。

生态建设：加强水土流失预防和治理。开展重点矿区生态修复和环境治理，加强煤矸石等废弃物和采煤沉陷区治理，强化煤层气抽采及综合利用，提高矿区土地复垦和矿井水回收利用率。

基础设施建设：完善主城区基础设施建设，加快鸡西机场改扩建和东部物流通道建设。

本项目

图1-4-2黑龙江省主体功能区划图

本项目是利用大唐鸡西第二热电有限公司产生的部分粉煤灰作为回填材料进行废弃采坑回填修复治理项目，回填完成后覆土恢复成林地，项目的实施不但能改善场地环境、恢复土地利用价值和土地利用功能、提高农产品供给能力，而且对项目区本身的安全和稳定性也具有重要意义。因此，符合《黑龙江省主体功能区划》中的功能定位和发展方向。

1.4.3.21与《土地复垦条例实施办法 》符合性分析

- 相关内容

- 第二十四条  土地复垦义务人在生产建设活动中应当遵循“保护、预防和控制为主，生产建设与复垦相结合”的原则，采取下列预防控制措施：

（一）对可能被损毁的耕地、林地、草地等，应当进行表土剥离，分层存放，分层回填，优先用于复垦土地的土壤改良。表土剥离厚度应当依据相关技术标准,根据实际情况确定。表土剥离应当在生产工艺和施工建设前进行或者同步进行；

（二）露天采矿、烧制砖瓦、挖沙取土、采石，修建铁路、公路、水利工程等，应当合理确定取土的位置、范围、深度和堆放的位置、高度等；

（三）地下采矿或者疏干抽排地下水等施工，对易造成地面塌陷或者地面沉降等特殊地段应当采取充填、设置保护支柱等工程技术方法以及限制、禁止开采地下水等措施；

（四）禁止不按照规定排放废气、废水、废渣、粉灰、废油等。

2、符合性分析

本项目开采前已对开采区域的表土进行剥离保存。用于本次项目的复垦所用表土。本项目不设置取土场及地下水抽排。故本项目实施符合土地复垦条例实施办法 》。

1.4.3.22与《粉煤灰综合利用管理办法 》符合性分析

- 相关内容

- 第四条 本办法所称粉煤灰综合利用是指：从粉煤灰中进行物质提取，以粉煤灰为原料生产建材、化工、复合材料等产品，粉煤灰直接用于建筑工程、筑路、回填和农业等。

- 符合性分析

项目利用大唐鸡西第二热电有限公司产生的粉煤灰作为回填材料进行回填，项目不但将粉煤灰资源化利用，对粉煤灰是一种处理和消减，同时可以恢复回填区域的土地使用功能，充分利用土地资源，项目回填期为3年，不属于永久性粉煤灰堆场（库）。因此项目符合《粉煤灰综合利用管理办法》相关要求。

1.4.3.23与《鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》符合性分析

- 相关内容

- （二十）推进矿山生态环境综合整治。新建矿山原则上要同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式。对限期整改仍不达标的矿山，根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭。大力推进历史遗留矿山修复治理，2025年12月底前，累计完成本辖区剩余历史遗留矿山总数的40%；2028年12月底前，累计完成本辖区剩余历史遗留矿山总数的70%；2030年12月底前，完成本辖区全部剩余矿山治理修复任务。严格落实矿山“边开采边治理”，做到修复和开采同步，力争矿山生态修复“不欠新债”。加快推进绿色矿山创建，将绿色发展理念融入矿产资源规划、勘查、开发利用与保护全过程，不断改善矿山生态环境。（由市自然资源和规划局、市生态环境局、市水务局、市林草局等按职责分工负责）

- 符合性分析

本项目为历史遗留矿山修复治理，对其进行综合治理，项目实施恢复为林地、耕地，对改善和保护鸡西市滴道区及周边环境具有重要影响。提高土地利用率、改善地形地貌景观、减少扬尘污染。符合《鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》。

1.4.3.24与《鸡西市滴道南甸子碎石场土地复垦实施方案》符合性

- 1、相关内容

- 本实施方案复垦土地的面积为合计8.5303hm2。复垦为旱田和林地。土地复垦率100%。

- 2、符合性分析

- 本次土地复垦为达到平整土地的目的，复垦范围为外部采坑及采石场压占土地面积58703m2及鸡西市滴道南甸子碎石场开采遗留的矿坑进行一并回填复垦，总计面积为85303m2。恢复为农田和林地。本项目符合《鸡西市滴道南甸子碎石场土地复垦实施方案》。

1.4.3.25与黑龙江省“三区三线”符合性分析

根据《自然资源部办公厅关于辽宁等省启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2341号），经与黑龙江省“三区三线”划定矢量成果叠加，本项目项目项目区均不在生态保护红线范围内。

1.4.4选址合理性分析

（1）本项目是利用大唐鸡西第二热电有限公司产生的部分粉煤灰作为回填材料进行废弃采坑回填修复治理项目，回填完成后覆土恢复成林地、耕地，不但能改善场地环境、恢复土地利用价值、区域土地利用功能、创造新的生态景观，而且对项目区本身的安全和稳定性也具有重要意义，可起到水土保持、防风固沙的效果，可消除遗留采坑的水土流失、坍塌隐患。因此，选址合理。

本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水源保护区等环境敏感区，不占用生态保护红线。

根据项目周边自然环境的踏查，项目选址周边最近敏感点为东南侧255m处南甸子六队，位于常年主导风向侧风向。经预测计算，本项目厂界外大气污染物短期贡献浓度无超标点，因此本项目不需要设置大气环境防护距离，对敏感点的影响很小。

影响范围内无饮用水水源保护区、饮用水取水口，项目周边分布有南甸子村、等村屯，生活用水以地下水为主，属分散式饮用水水源，未设置地下水水源地保护区，取水目的层为第四系孔隙水。项目周边水、电、通讯等基础设施较为完善，交通便利。

本项目在回填活动前已开展环境本底调查，并按照《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）等相关标准开展环境风险评估，形成了环境风险评估报告并通过专家评审，风险评估报告重点评估项目对地下水、地表水及周边土壤的环境污染风险，评估结论为环境风险可以接受。

本项目回填粉煤灰由建设单位指派专门的运输单位负责运输至项目场地，每次运输量50t，每天运输15车。运输路线由大唐鸡西第二热电有限公司储灰场向西进入国道201后进入村道进入回填区。运输路线总长约11公里，到达废弃采坑后，直接拉运至分区回填单元。大唐鸡西第二热电有限公司与回填区之间仅有201国道可以进行公路运输，因此运输路线设置情况具有唯一性。

（2）与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》选址符合性分析

本项目为利用粉煤灰回填后复垦，不适用于《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》选址规定，但本项目选址不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内、不在活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域、不在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。

综上所述，拟建项目选址是可行的。

1.5关注的主要环境问题

根据本项目工程特点和项目周边环境现状，关注的主要问题为：

- 本次评价关注的主要环境问题及环境影响为施工期施工噪声、施工扬尘、施工废水排放对环境的影响。

- 回填作业过程中回填、运输产生扬尘、机械燃油尾气对周边大气环境的污染影响；粉煤灰运输对沿线大气环境、声环境的影响；回填粉煤灰遇到强降雨天气时淋溶水对周围地下水、土壤的影响及污染防治措施的有效性；作业机械设备和运输车辆产生的噪声对环境的影响；环境风险对周边环境的影响。

- 生态恢复期主要为对回填后的场地进行复垦，主要各类机械设备噪声以及物料运输过程中的交通噪声。

1.6环境影响评价主要结论

本报告通过调查、分析和综合评价后认为：拟建项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求；所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可接受。综上所述，在规划相符、落实本报告书中的各项环保措施以及各级环保主管部门管理要求、项目取得周边公众理解和支持的前提下，从环保角度分析，拟建项目的建设具有环境可行性。同时，拟建项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。

2总则

2.1评价目的

根据本工程特性及工程所在地的环境特点，确定本报告的编制目的：

（1）贯彻“预防为主，防治结合，综合利用”环境管理方针，要求在开发建设活动实施之前预计可能产生的环境污染与破坏，再据此采取防治对策，做到防患于未然。

（2）本次环评将在对本项目工程分析的基础上，分析论证本项目“三废”排放情况及从环保角度确认工艺过程的先进性，为环境影响预测提供基础数据，并为今后的环境管理工作提供科学依据。

（3）通过对建设地点及周围环境的综合现状调查和现场监测，了解和掌握该地区的环境质量现状及污染现状，并确定环境保护目标。

（4）采用适当的预测模式，预测和评价工程投产后对该地区的环境影响程度和范围，提出经济上合理，技术上可行的环境保护措施。

（5）通过对环境、经济的损益分析，论证本工程社会效益、环境效益和经济效益的统一性。

（6）从环境功能规划、环境容量及周围环境敏感保护目标等方面，论证本项目选址的合理性，为项目实现优化选址、合理布局、最佳设计提供科学依据。

2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.3编制依据

2.3.1相关法律法规及政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正），2018年12月29日；

（3）《中华人民共和国森林法》，2020年7月1日起施行；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018修正），2018年10月26日；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年8月31日；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2019年4月28日；

（10）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修正；

（11）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；

（12）国发〔2005〕39号《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，2005年12月3日；

（13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（14）《产业结构调整指导目录》（2024年本）；

（15）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（16）国务院令第592号《土地复垦条例》；

（17）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环发〔2012〕98号；

（18）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办〔2013〕104号）；

（19）《关于印发〈突发环境事件应急预案管理暂行办法〉的通知》，（环发〔2010〕113号）；

（20）《突发环境事件信息报告办法》，（环境保护部令第17号，2011.5.1）；

（21）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，（环发〔2015〕4号）；

（22）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号，2013年9月10日）；

（23）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号，2015年4月16日）；

（24）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号，2016年5月28日）；

（25）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号，2014年3月25日）；

（26）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号，2017年11月15日）；

（27）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则的通知》（黑政发〔2014〕1号，2014年1月26日）；

（28）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省水污染防治工作方案的通知》（黑政发〔2016〕3号，2016 年1月10日）；

（29）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省土壤污染防治实施方案的通知》（黑政发〔2016〕46号，2016年12月30日）；

（30）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省“十四五”生态环境保护规划的通知》（黑政规〔2021〕18号）；

（31）《黑龙江省“十四五”土壤地下水和农村生态环境保护规划》（黑政规〔2021〕19号）；

（32）《粉煤灰综合利用管理办法》，国家发改委令第19号，2013年3月1日起实施。

（33）《鸡西市人民政府印发鸡西市“十四五”生态环境保护规划的通知》，（鸡政规〔2022〕7号）。

（34）《黑龙江省黑土地保护利用条例》（2024年3月1日起施行。）

（35）《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》

（36）《鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》（鸡政发〔2024〕6号）

2.3.2相关技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)。

（9）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

（10）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

（11）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（12）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）；

（13）《污染源强核算技术指南 总则》（HJ884-2018）；

（14）《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)；

（15）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（16）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；

（17）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；

（18）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）。

2.3.3其他技术文件

（1）《鸡西市滴道南甸子碎石场土地复垦实施方案》；
（2）《鸡西市滴道南甸子碎石场土地复垦方案》

（3）《鸡西市滴道南甸子碎石场矿山复垦项目环境风险评估报告》及专家意见；

2.4环境影响因素识别与评价因子筛选

2.4.1环境影响因素识别

根据本项目工程方案及生产工艺流程、污染物排放特征，以及项目区的环境现状，采用矩阵法对本项目施工期、生态恢复期两个时段存在的主要环境影响因素、影响类型和影响程度进行识别。

根据本项目的排污特点及污染源分析，本项目环境影响因素如下：

1、施工期：

（1）机械运行时的尾气、场地平整、粉煤灰运输、卸车和回填作业过程产生的扬尘，污染物为TSP；

（2）施工过程中机械设备、运输设备等噪声，会对周围声环境产生影响；

（3）施工人员生活垃圾、建筑垃圾如不妥善处置，将对周围环境造成影响；项目施工期降雨天气产生的淋溶水，对地下水环境、土壤、地表水产生影响。

（4）工程施工中会扰动地表，易引起水土流失，给场区生态环境带来不利影响。

（5）运输车辆、作业机噪声对周围声环境的影响。

（6）工作人员产生的生活垃圾如不妥善处理，向外排放，将对周边环境产生一定影响。

2、生态恢复期：

生态恢复期主要为对回填后的场地进行复垦，主要各类机械设备噪声以及物料运输过程中的交通噪声。

表2-4-1  影响因素识别一览表

| 评价阶段 环境影响要素 |  | 施工期 |  |  |  | 生态恢复期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 构筑物建设 | 物料运输 | 固废运输 | 回填 |  |
| 环境质量 | 空气质量 | ▲ | ▲ | ★ | ★ |  |
|  | 地表水 | ▲ |  |  |  |  |
|  | 地下水 | ▲ |  |  | ★ |  |
|  | 声环境 | ▲ | ▲ | ★ | ★ | ▲ |
|  | 土壤 | ▲ |  |  | ★ |  |
| 生态环境 |  | ▲ |  |  |  | ☆ |

注：（1）★/☆表示长期不利影响/有利影响；（2）▲/△表示短期不利影响/有利影响；（3）空格表示影响不明显或没有影响。

2.4.2评价因子筛选

根据本项目周边环境及项目特征，确定本项目现状评价因子和预测评价因子，具体见下表。

表2-4-2 环境影响评价因子筛选结果

| 评价阶段 | 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 环境空气 | 现状评价 | PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3、TSP |
|  |  | 预测分析 | TSP |
|  | 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级Leq（A） |
|  |  | 预测分析 |  |
|  | 地表水 | 现状评价 | pH、COD、BOD5、溶解氧、水温、氨氮、总磷、总氮、石油类、粪大肠菌群数 |
|  |  | 预测分析 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 |
|  | 地下水 | 现状评价 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 |
|  | 地下水 | 预测分析 | COD、砷 |
|  | 固体废物 | 现状评价 | / |
|  |  | 影响分析 | 生活垃圾、建筑材料等 |
|  | 土壤 | 现状评价 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛（又名1，2-苯并菲）、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、pH |
|  |  | 预测分析 | / |
|  | 环境风险 | 现状评价 | / |
|  |  | 影响分析 | 淋溶水下渗 |

表2-4-3生态影响评价因子筛选

| 评价时段 | 序号 | 受影响对象 |  | 评价因子 | 工程内容及影响方式 | 影响性质 |  | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 1 | 物种 | 野生植物 | 分布范围 | 工程占地/直接影响 | 短期、可逆 |  | 较小 |
|  | 2 |  | 野生动物 | 分布范围、行为 | 工程占地、施工活动/直接影响 | 短期、可逆 |  | 较小 |
|  | 3 | 生境 | 生境面积、质量、连通性等 |  | 工程占地、施工活动/直接影响 | 短期、可逆 |  | 较小 |
|  | 4 | 生态系统 |  | 植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等 | 施工活动/直接影响 | 短期、可逆 |  | 较小 |
|  | 5 | 生物多样性 |  | 物种丰富度、生态系统多样性 | 施工活动/直接影响 | 短期、可逆 |  | 较小 |
| 生态恢复期 | 1 | 物种 | 野生植物 | 分布范围 | 生态恢复/间接影响 | / | 无 |  |
|  | 2 |  | 野生动物 | 分布范围、行为 | 生态恢复/间接影响 | / | 无 |  |
|  | 3 | 生境 |  | 生境面积、质量、连通性等 | 生态恢复/直接影响 | / | 无 |  |
|  | 4 | 生态系统 |  | 植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等 | 生态恢复/直接影响 | / | 无 |  |
|  | 5 | 生物多样性 |  | 物种丰富度、生态系统多样性 | 生态恢复/直接影响 | / | 无 |  |

2.5评价标准

2.5.1环境质量标准

1、环境空气

PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。

表2-5-1环境空气质量标准

| 环境 要素 | 标准名称及级别 | 项目 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 环 境 空 气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准 | PM10 | μg/m3 | 24小时平均 | 150 |
|  |  |  |  | 年平均 | 70 |
|  |  | NO2 |  | 1小时平均 | 200 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 80 |
|  |  |  |  | 年平均 | 40 |
|  |  | SO2 |  | 1小时平均 | 500 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 150 |
|  |  |  |  | 年平均 | 60 |
|  |  | PM2.5 |  | 年平均 | 35 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 75 |
|  |  | O3 |  | 日最大8小时平均 | 160 |
|  |  |  |  | 1小时平均 | 200 |
|  |  | TSP |  | 年平均 | 200 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 300 |
|  |  | CO | mg/m3 | 24小时平均 | 4 |
|  |  |  |  | 1小时平均 | 10 |

2、地下水

项目所在区域地下水为III类，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。

表2-5-2地下水质量标准

| 环境 要素 | 标准名称及级别 | 项目 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
| 地 下 水 环 境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准 | pH值 | 无量纲 | 6.5～8.5 |
|  |  | 总硬度 | mg/L | ≤450 |
|  |  | 铁 |  | ≤0.3 |
|  |  | 锰 |  | ≤0.1 |
|  |  | 溶解性总固体 |  | ≤1000 |
|  |  | 挥发酚类 |  | ≤0.002 |
|  |  | 耗氧量 |  | ≤3.0 |
|  |  | 铅 |  | ≤0.05 |
|  |  | 六价铬 |  | ≤0.05 |
|  |  | 镉 |  | ≤0.01 |
|  |  | 砷 |  | ≤0.05 |
|  |  | 汞 |  | ≤0.001 |
|  |  | 硝酸盐 |  | ≤20 |
|  |  | 亚硝酸盐 |  | ≤0.02 |
|  |  | 氨氮 |  | ≤0.5 |
|  |  | 氟化物 |  | ≤1.0 |
|  |  | 氰化物 |  | ≤0.05 |
|  |  | 氯化物 |  | ≤250 |
|  |  | 硫酸盐 |  | ≤250 |
|  |  | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 |
|  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | ≤3.0 |

3、地表水

项目附近地表水体为牤牛河，属于穆棱河水系。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011—2030年）》规定，本项目区域穆棱河断面水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，本项目附近水体牤牛河（穆棱河一级支流）参照Ⅲ类功能水体，因此本工程地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准。

表2-5-3地表水质量标准

| 环境 要素 | 标准名称及级别 | 项目 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
|  |  | 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1℃，周平均最大温降≤2℃ |
|  |  | pH | 无量纲 | 6~9 |
|  |  | 溶解氧 | mg/L | ≥5 |
|  |  | COD |  | ≤20 |
|  |  | BOD5 |  | ≤4 |
|  |  | 氨氮 |  | ≤1.0 |
|  |  | 总磷 |  | ≤0.2 |
|  |  | 总氮 |  | ≤1.0 |
|  |  | 石油类 |  | 0.05 |
|  |  | 粪大肠菌群数 |  | 10000 |

4、声环境

根据《鸡西市中心城市声环境功能区划分细化调整方案》，本项目不在声环境功能区划范围内，按照声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)，项目区声环境功能区按照1类功能区执行，运输道路两侧敏感点农村执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类，城镇执行2类标准。

表2-5-4声环境质量标准

| 类别 | 标准限值dB（A） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 1类 | 55 | 45 |
| 2类 | 60 | 50 |

5、土壤环境

本项目占地范围内的S1、S2执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）中的第二类用地标准，S3、S4、及占地范围外的S5、S6土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目），本项目土壤环境质量标准执行情况见表2-5-5~表2-5-6。

表2-5-5  建设用地土壤环境质量标准

| 序号 | 污染物 | 单位 | 筛选值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二类用地 |  |
| 1 | 砷 | mg/kg | 60 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准限值 |
| 2 | 镉 | mg/kg | 65 |  |
| 3 | 六价铬 | mg/kg | 5.7 |  |
| 4 | 铜 | mg/kg | 18000 |  |
| 5 | 铅 | mg/kg | 800 |  |
| 6 | 汞 | mg/kg | 38 |  |
| 7 | 镍 | mg/kg | 900 |  |
| 8 | 四氯化碳 | mg/kg | 2.8 |  |
| 9 | 氯仿 | mg/kg | 0.9 |  |
| 10 | 氯甲烷 | mg/kg | 37 |  |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 9 |  |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 5 |  |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 66 |  |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 596 |  |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 54 |  |
| 16 | 二氯甲烷 | mg/kg | 616 |  |
| 17 | 1,1-二氯丙烷 | mg/kg | 5 |  |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 10 |  |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 6.8 |  |
| 20 | 四氯乙烯 | mg/kg | 53 |  |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 840 |  |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 2.8 |  |
| 23 | 三氯乙烯 | mg/kg | 2.8 |  |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 0.5 |  |
| 25 | 氯乙烯 | mg/kg | 0.43 |  |
| 26 | 苯 | mg/kg | 4 |  |
| 27 | 氯苯 | mg/kg | 270 |  |
| 28 | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 560 |  |
| 29 | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 20 |  |
| 30 | 乙苯 | mg/kg | 28 |  |
| 31 | 苯乙烯 | mg/kg | 1290 |  |
| 32 | 甲苯 | mg/kg | 1200 |  |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | 570 |  |
| 34 | 邻二甲苯 | mg/kg | 640 |  |
| 35 | 硝基苯 | mg/kg | 76 |  |
| 36 | 苯胺 | mg/kg | 260 |  |
| 37 | 2-氯酚 | mg/kg | 2256 |  |
| 38 | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 15 |  |
| 39 | 苯并[a]芘 | mg/kg | 1.5 |  |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 15 |  |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 151 |  |
| 42 | 䓛 | mg/kg | 1293 |  |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 1.5 |  |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 15 |  |
| 45 | 萘 | mg/kg | 70 |  |

表2-5-6  农用地土壤污染风险筛选值（基本项目），单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目①② |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5< pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。

②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。

2.5.2.污染物排放标准

1、废气

施工期施工场地扬尘及施工过程项目无组织排放颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

表2-5-7《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度 |
| 颗粒物 | 周围外浓度最高点 | 1.0 |

2、水污染物排放标准

施工期本项目无生活区，无生活污水产生。本项目不设预制场和拌合场，施工废水用于厂区内洒水降尘，不外排。

3、噪声排放标准

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

表2-5-8《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

4、固体废物

本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

2.6评价工作等级

2.6.1环境空气

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

表2-6-1大气评价等级确定表

| 评价工作等级判据 | 评价工作等级 |
| --- | --- |
| Pmax≥10% | 一级 |
| 1%≤Pmax＜10% | 二级 |
| Pmax＜1% | 三级 |

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi =Ci/C0i×100%

Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

根据工程分析，废气为作业机械尾气和作业扬尘。机械尾气中主要污染物为CO、HC、NOx等，可通过自然通风稀释扩散，且污染物排放量较小，故本评价不进行机械尾气污染物的最大地面浓度占标率计算。因此，本次选取粉煤灰的回填作业时产生的TSP作为主要污染物进行评价工作等级的确定。

表2-6-2估算模式参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市人口数） | / |
| 最高环境温度 |  | 37.4 |
| 最低环境温度 |  | -29.8 |
| 土地利用类型 |  | 落叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率（m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

估算模型参数选取如下：

①根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）附录B的B.6.1城市/农村选项，“当项目周边3km半径范围内一半以上属于城市建成区或者规划区时选择城市，否则选择农村”。根据本次评价对厂址周边3km半径范围内的用地性质调查结果可知，本次评价选取农村选项。

②环境温度取值来源于鸡西市气象站近二十年气象数据统计。

③根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）附录B的B.5地表参数，AERMOD地表参数一般根据项目周边3km范围内的土地利用类型进行合理划分，本项目周边3km范围内的土地利用类型为林地，本次评价的土地利用类型选取落叶林。

④区域湿度条件根据中国干湿度分布图判断，鸡西属于潮湿气候。

⑤根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）附录B的B.4地形数据可知，原始地形数据分辨率不得小于90m，根据EIA2018大气预测软件的DEM地形文件，本项目地形数据分辨率为90m。

本项目位置

图2-6-1评价区等高线示意图

表2-6-3面源参数一览表

| 面源名称 | 各顶点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  | TSP |
| 回填区 | 2658 | 2458 | 300 | 3.5 | 2640 | 正常 工况 | 0.008 |
|  | 2516 | 2568 |  |  |  |  |  |
|  | 2490 | 2522 |  |  |  |  |  |
|  | 2432 | 2361 |  |  |  |  |  |
|  | 2458 | 2329 |  |  |  |  |  |
|  | 2497 | 2284 |  |  |  |  |  |
|  | 2497 | 2206 |  |  |  |  |  |
|  | 2587 | 2155 |  |  |  |  |  |
|  | 2684 | 2252 |  |  |  |  |  |
|  | 2710 | 2368 |  |  |  |  |  |
|  | 2729 | 2439 |  |  |  |  |  |
|  | 2652 | 2452 |  |  |  |  |  |
|  | 2658 | 2458 |  |  |  |  |  |

注：以项目区西南点侧为0,0点，由于非作业面及时苫盖，不会产生扬尘，因此面源按排放小时数按每天8小时，年工作330d计算。

表2-6-4估算结果表

| 污染物 |  | 环境质量标准（μg/m3） | 预测下风向最大质量浓度（μg/m3） | D10%最远距离（m) | 占标率（%） | 最大浓度出现距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回填区 | TSP | 300 | 2.5 | 0 | 0.28 | 200 |

由上表可知，本项目产生的大气污染物TSP预测最大地面质量浓度占标率最大值为0.28%小于1%，因此，确定本项目大气环境影响评价等级为三级。

2.6.2地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的有关规定，将地表水环境影响评价工作等级分为一级、二级、三级A、三级B，划分依据见下表。

表2-6-5地表水评价等级确定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200或W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标 时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目复垦期生活污水排入南甸子碎石场的防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。复垦恢复期无生活污水、生产废水排放。本项目进行定性分析。

2.6.3地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

（1）根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录A，本项目属于U城镇基础设施及房地产 152、工业固体废物（含污泥）集中处置，本项目所回填粉煤灰为I类固废，因此，本项目所属的地下水环境影响评价项目类别为III类。

（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2-6-6。

表2-6-6地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

根据现场调查结果，本项目周边不存在集中饮用水水源，南甸子四队、南甸四队存在部分分散水源。

本项目厂界东南侧160m处为碎石厂饮用水井，结合《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T 338-2007），地下水敏感性判定依据如下：

评价范围内存在南甸子碎石厂饮用水井、及南甸子村饮用水井、南甸子六队饮用水井，对于未划定保护区的分散式地下饮用水水源地，可参照地下水50m距离划定为一级保护区，二级保护区外地下水质点运移2000天对应距离划定为较敏感区，并将较敏感区外界定为不敏感区。

根据地下水质点运移距离计算公式：

L＝α×K×I×T/ne

式中：

L：下游迁移距离，m；

α：变化系数，α≥1，一般取2；

K：渗透系数，m/d，根据区域含水层特点，本次取K=25；

I：水力坡度，无量纲；根据区域等水位线与距离确定本次取I=0.2‰；

T：质点迁移天数，本次取T=2000；

ne：有效孔隙度，无量纲；本次取ne=0.3

本项目所在含水层主要由透水性很强的中粗砂组成，水力坡度为0.1～0.3‰，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录B，项目所在区域地质、水文地质条件，中粗砂渗透系数取平均值25m/d；水力坡度取平均值I=0.2‰；有效孔隙度（n）取中粗砂、砂砾石的有效孔隙度0.3。因此，下游迁徙距离为：

2000天：L=α×K×I×T/ne=2×25×0.0002×3000/0.3=66.67m

即：饮用水水源井66.7m以外区域属于“不敏感”区域。

本项目厂界东南侧160m处为碎石厂饮用水井，距离均大于66.7m，因此，敏感性判定为不敏感。

综上，本项目敏感程度为不敏感。

（3）建设项目评价工作等级

建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分见下表。

（3）建设项目评价工作等级

建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分见下表。

表2-6-7地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | 类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上分析，拟建项目属于地下水环境影响评价分类的III类项目，地下水环境敏感程度为较敏感，因此评价工作等级确定为三级。

2.6.4声环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的声环境影响评价工作等级划分5.1.3：建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB(A)～5dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。

本项目位于农村地区，所在功能区属于噪声功能区划的1、2类区，项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增加量未达到3dB（A）～5dB（A），受噪声影响的人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），确定本项目声环境评价判定为二级。

表2-6-8声环境评价工作等级判断表

| 功能区 | 建设前后噪声级的增加量 | 受影响人口变化情况 | 判定等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1类、2类 | ＜3dB（A） | 不明显 | 二级 |

2.6.5生态环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）规定，按以下原则确定评价等级：

a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b）涉及自然公园时，评价等级为二级；

c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。

符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

本项目区周边不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公、生态保护红线等，本项目为新建项目，项目总占地面积为0.0853km2＜20km2，因此确定本项目生态影响评价等级为三级。

表2-6-9生态环境评价工作等级判断表

| 序号 | 评价等级判定要求 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| a | 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级； | 本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境 |
| b | 涉及自然公园时，评价等级为二级； | 本项目不涉及自然公园 |
| c | 涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级； | 本项目不涉及生态保护红线。 |
| d | 根据HJ 2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 本项目不属于水文要素影响型项目，地表水评价等级为三级B |
| e | 根据HJ 610、HJ 964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 项目评价区域内无自然保护区、风景名胜区、地下水饮用水源保护区等生态敏感区。项目区域内主要为林地，林地性质不属于国家级公益林和天然林，项目不占用一般湿地和重要湿地，本项目土壤影响范围内不涉及天然林、公益林、湿地等生态保护目标 |
| f | 当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定； | 本项目为新建项目，项目总占地面积为0.085303km2＜20km2 |
| g | 除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级； | 本项目不属于以上情况，故项目评价等级为三级 |
| h | 当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等 | 本项目废水不外排，不涉及水生生态影响，只涉及陆生生态影响，项目评价等级判定不同时符合上述多种情况 |

2.6.6风险评价工作等级

（1）Q值的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，Q按下式进行计算：

式中：q1，q2……qn－每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2……Qn－每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目利用粉煤灰对废弃采坑进行回填复垦，粉煤灰不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的环境风险物质，本次项目粉煤灰回填过程不涉及危险化学品及危险物质，所以本项目可直接判定项目环境风险潜势为Ⅰ级。

（2）环境风险潜势判断结果

建设项目环境风险潜势划分为：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表2-6-10建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：IV+为极高环境风险；危险物质数量与临界量比值Q＜1，项目环境风险潜势为I。 |  |  |  |  |

本项目Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，最终确定本项目环境风险潜势为I。

（3）风险评价等级

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表2-6-11风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本报告进行简单风险分析。

2.6.7土壤评价工作等级

（1）项目类别

本项目的粉煤灰根据固体废物鉴别标准鉴别为一般工业固体废物，其影响类似于《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A中“环境和公共设施管理业 采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用”，项目类别为Ⅱ类。

（2）环境影响类型

鉴于粉煤灰回填有可能对土壤环境带来污染影响，故项目属于污染影响型。

（3）项目规模及敏感程度

本项目占地8.5303hm2（大于5hm2），按占地规模分类判定为“中型”。项目所在地及周边存在农田和林地，土壤环境敏感程度判别为“敏感”。

表2-6-12污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标 |
| 不敏感 | 其他情况 |

（4）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为二级。

项目类别

表2-6-13土壤环境评价工作等级划分表

| 评价工作等级 环境敏感程度 | I |  |  | II |  |  | III |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

注2：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

2.7评价范围及评价时段

由于施工期对周围环境影响程度因工序污染物排放不同而不同，而且为长期影响，因此本评价以施工期为重点评价时段；生态恢复期主要为土地复垦，为有利影响，因此生态恢复期作简要影响分析。根据评价区域环境特点、建设项目工程污染特征及环境影响评价工作等级要求，确定各环境要素评价范围。

2.7.1评价范围

（1）环境空气

根据评价工作等级要求，考虑本项目所在区域的地形、地理特征，评价范围为边长为5km的矩形区域。

（2）地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中地下水环境现状“调查评价范围确定”中查表法：三级评价调查评价面积为6km2。因此，确定本项目地下水评价范围为：项目所在区域约6km2范围，即场区上游1km、下游2km，北侧、南侧1km范围。

（3）声环境

根据评价工作等级要求，该项目噪声评价范围为拟建项目厂界外200m范围。

（4）生态环境

根据评价工作等级要求，该项目生态评价范围为拟建项目厂界外500m范围。

（5）土壤环境

根据评价工作等级要求，该项目土壤评价范围为拟建项目占地范围内及占地范围外200m范围内。

（6）运输路线两侧评价范围

本项目运输路线两侧大气及声环境影响评价范围为运输道路中心线两侧200m范围。

表2-7-1  工程评价范围表

| 项目 |  | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状调查 | 为边长为5km的矩形区域。 |
|  | 影响分析 |  |
| 声环境 | 现状调查 | 厂界200m范围 |
|  | 影响分析 |  |
| 地下水环境 | 现状调查 | 项目所在区域约6km2范围，即场区上游1km、下游2km，北侧、南侧1km范围。 |
|  | 影响分析 |  |
| 生态 环境 | 现状调查 | 边界外500m范围 |
|  | 影响分析 |  |
| 土壤 环境 | 现状调查 | 占地范围内及占地范围外200m范围内 |
|  | 影响分析 |  |

表2-7-2运输路线评价范围表

| 项目 |  | 评价区域 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 现状调查 | 运输路线两侧 | 运输道路中心线两侧200m范围内 |
|  | 影响分析 |  |  |
| 声环境 | 现状调查 | 运输路线两侧 | 运输道路中心线两侧200m范围内 |
|  | 影响分析 |  |  |

2.7.2评价时段

评价时段为施工期、生态恢复期。由于施工期对周围环境影响较小，并且为短期影响，因此施工期只作影响分析；生态恢复期主要为土地复垦，因此生态恢复期作简要影响分析；因此本评价以施工期为重点评价时段。

2.8污染控制与环境保护目标

本项目环境敏感目标见下表，保护目标分布图见图2-8-1~2-8-3。

表2-8-1环境空气保护目标

| 名称 | 坐标/° |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境 功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 南甸子村六队 | 130.75577262, | 45.33859136 | 居民 | 环境空气 | 二类区 | SE | 300m |
| 南甸子村四队 | 130.77248997 | 45.34060899 |  |  |  | SE | 1480m |
| 南甸子村 | 131.04325559 | 45.39014569 |  |  |  | SE | 627m |
| 南甸子五队 | 130.76169476 | 45.32615979 |  |  |  | S | 1500m |
| 相家沟屯 | 130.73115087 | 45.32412459 |  |  |  | SW | 2300m |

表2-8-2 项目区生态环境、土壤、地下水保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护目标 | 保护对象 | 保护内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态 | 植被、景观、野生动物等 | 场地及四周500m的生态环境 | 周边生态环境不遭到破坏 |
| 土壤 | 林地、耕地 | 场地内的土壤环境及厂界外200m范围内 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） |
| 噪声 | / | 厂界外200m范围内 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类标准 |
| 地下水 | 南甸子村分散式饮用水 | 东南侧1000m | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |
|  | 南甸子六队分散式饮用水 | 南侧 670m |  |
|  | 碎石厂分散式饮用水 | 东南侧 160m |  |

表2-8-3运输道路两侧环境保护目标一览表

| 涉及环 境要素 | 环境保 护目标 | 相对道路位置 |  | 主要保护对象 | 保护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（m） |  |  |
| 运输路线声环境、大气环境 | 南甸子村六队 | N、S | 5 | 农村地区中人群较集中的区域 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类标准、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准 |
|  | 南甸子村 | N | 5 |  |  |
|  | 滴道区 | N | 15 | 居民区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准 |

图2-8-1  评价范围及环境保护目标示意图

图2-8-2运输路线图及环境保护目标示意图

3建设项目工程分析

3.1项目概况

3.1.1现有历史矿山现状

- 现有场地概况

- 本次拟回填复垦采坑位于鸡西市滴道区西8km处，行政区属鸡西市滴道区，土地权属为鸡西市滴道南甸子碎石场，采坑占地面积8.5303hm2。该露天采坑为历史遗留的外部采坑及采石场压占土地面积58703m2及鸡西市滴道南甸子碎石场开采遗留的矿坑进行一并回填复垦，总计面积为85303m2。采场近似六边形，开采平均深度约10m，容积85.303万m3。矿坑底部高程为316~327m，边坡标高327~346m，经现场勘察，坑底无地下涌水形成的积水坑，现场无崩塌、滑坡、地面沉陷等地质环境问题。

目前采坑属于荒废状态，底部全部为砂石层，无粘土层，无天然防渗层。现状坑底存在少量碎石及覆盖有小部分杂草，在场地内没有发现残留化学品以及异常气味、表面金属析出等污染痕迹，该采坑现岩层裸露，现采坑西侧设置300m长的截水沟，根据地势流向低处逐渐汇入山脚排水渠，未形成积水坑。

- 主要环境问题

现有场地位于丘陵山区，地形起伏较大，由于多年开采，破坏了矿区的自然地貌景观和生态环境，改变了原有地形地貌，使原本林地或草地形成深坑，废弃场地呈不规则多边形，对周围景观的整体性造成了严重的影响，现有矿坑的存在造成了景观分割并对区域地表植被造成破坏。

由于开采使大量的土壤剥离破坏，地表裸露，破坏了地表生长的植被，同时也使土地资源丧失了种植的基本功能，损毁土地资源较严重，导致大面积土地废弃，长期无法利用。

3.1.2项目名称及基本组成

项目名称：鸡西市滴道南甸子碎石场矿山复垦项目

项目建设单位：鸡西市滴道南甸子碎石场

项目性质：新建

建设地点：鸡西市滴道区西8km处，中心经纬度坐标130.74993300°，45.34300990°

工程投资：52.29万元

占地面积：本项目复垦面积为8.5303hm2

建设内容：主要包括场地平整工程、防渗工程、回填工程、植被恢复工程等内容。

施工期劳动定员及工作制度：约5人，施工现场不设生活区。年工作330天，一班制，每班8小时。

本工程生态恢复期由鸡西市滴道南甸子碎石场内部调配，定期赴场地进行巡检。

建设周期：项目建设期48个月，2025年7月至2029年7月。

3.1.3建设规模及建设内容

本项目利用大唐鸡西第二热电有限公司所产生的粉煤灰对废弃采坑进行回填，总修复废弃采坑占地面积85303m2。本项目总回填粉煤灰量为81.41万m3，粉煤灰密度为1.3g/cm3，回填区总回填量为105.9万t，回填期4年，回填后进行生态恢复治理，回填至与地平面持平后按标准要求进行土地复垦恢复成耕地、林地，耕地有效土层厚度不低于80cm，林地有效土层厚度不低于30cm，土壤质量应满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求，土地复垦实施过程应满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）规定的相关土地复垦质量控制要求。

本项目建设内容分为场地平整、基础工程、防渗工程、回填工程等。

具体建设内容见表3-1-2。

表3-1-1 工程组成一览表

| 工程类别 |  | 工程名称 | 主要建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 |  | 场地平整 | 项目基底清理主要为清理矿坑内的杂草、草木根茎、杂物等，处理后的场底基础面达到平整、坚实、无裂缝、无松土，坡面稳定，过渡平缓。 | 新建 |
|  |  | 防渗工程 | 项目场底清理后场底基础铺设30cm厚的改性压实粘土压实作为基础层，并定期由勘测单位对其检测，其防渗性能满足渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层后方可回填。粘土压实量为11536m3。场边坡防渗采用粘土填筑压实，防渗材料采用600g/m2长纤无纺土工布+1.5mm厚HDPE防渗膜作为人工合成衬层。需保证防渗要求满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） 淋溶水暂存池要求防渗技术为等效黏土防渗层Mb≥6.0 m，K≤1×10-7 cm/s， | 新建 |
|  |  | 回填工程 | 本项目现在场地已形成采空区，项目回填物料来自于大唐鸡西第二热电有限公司的粉煤灰，回填区修复面积为85303m2，粉煤灰回填总量为81.41万m3。本次回填采用“分层摊铺、往返碾压、分单元作业”的回填处理工艺，单元作业面积1200m2，每层摊铺厚度不大于1m，压实系数不小于0.9,每日作业后对表面进行苫布覆盖，非作业面以及已碾实的粉煤灰表面采用苫布覆盖。 | 新建 |
|  |  | 表土、壤土来源 | 本项目所用表土来自矿山开采时剥离表土，堆放于位于项目区西南侧的表土场（表土场不在本次复垦范围内），表土堆放区面积为1.2hm2，堆放高度约为15m，堆放表土量约为39000m3。壤土外购。 | 依托 |
|  |  | 土地复垦工程 | 在回填至设计标高327~346m后统一进行覆土，耕地部分有效土层厚度不低于80cm（包含表土层厚度30cm），林地部分厚度不低于30cm，土地复垦所需的表土全部为碎石场剥离的表土，无需外购。壤土外购。恢复为耕地部分土壤质量应满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求，复垦成耕地。恢复为林地及耕地，土地复垦实施过程应满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）规定的相关土地复垦质量控制要求。 生态恢复后耕地面积为2.66hm2，主要作物为玉米；林地面积5.8703hm2，种植落叶松6523株。 | 新建 |
| 辅助工程 |  | 场外排水沟 | 现有开采区西侧原有300m的截洪沟、排水渠；本项目在回填区四周设置550m的截洪沟、排水渠 | 依托 |
|  |  | 办公生活区 | 回填区不设置办公生活区，办公生活区依托北侧碎石厂办公区。 | 依托 |
| 储运工程 |  | 粉煤灰运输车辆及运输路线 | 本项目回填粉煤灰由建设单位指派专门的运输单位负责运输至项目场地，每次运输量50t，每天运输15车。运输路线由大唐鸡西第二热电有限公司储灰场向西进入国道201后进入村道进入回填区。运输路线总长约11公里，到达废弃采坑后，直接拉运至分区回填单元。 | 依托 |
|  |  | 进场道路 | 碎石厂已建成进场道路100m，道路宽7m，可满足要求 | 依托 |
|  |  | 淋溶水收集倒排系统 | 在回填区库底设置1条梯形断面淋溶水导排沟，在回填区东侧配套建设1座暂存池（200 m3），根据实际场地整平及地形情况，在主导排沟纵线上敷设导排支沟，支沟以45度斜角插入导排主沟，用于施工期极端天气强降雨时期产生的淋溶水收集。淋溶水收集后用于降尘。 | 新建 |
| 公用工程 |  | 供电 | 由当地电业局连接电线提供。 | 新建 |
|  |  | 给水 | 洒水降尘用水优先利用暂存池收集的雨水和淋溶水，不足部分自备洒水车拉运至厂区；员工生活用水主要为饮用水，购买瓶装饮用水。 |  |
|  |  | 排水 | - 生活污水排入依托南甸子碎石场防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥； - 本项目在回填区四周设置550m的截洪沟、排水渠，将整个回填场地与场外其他区域分开，未受污染的雨水沿防坡面排入排水沟内，最终排入厂区外自然冲沟内； - 设置1套淋溶水收集导排系统及1座200m3暂存池用于收集回填区淋溶水，项目极端天气强降雨时期产生的淋溶水经矿坑底部粘土层阻隔，经淋溶水导排系统收集后排入暂存池，沉淀后回用于项目区洒水抑尘使用，不外排。 - 复垦期无废水产生。 |  |
|  |  | 供热 | 本项目依托碎石场现有办公用房，采用电取暖。 |  |
|  |  | 供电 | 供电由市政供电系统提供 | 依托 |
| 依托工程 |  | 生活区 | 本项目不设置生活区，依托碎石场的办公用房。 | 依托 |
|  |  | 车辆清洗 | 车辆清洗依托周边洗车店 | 依托 |
| 环保工程 | 施工期 | 废气 | 本项目施工期产生废气为施工扬尘、燃油废气。施工场地、道路采取洒水和清扫措施抑尘，土方采用苫布苫盖，运输车加盖篷布；定期对车辆设备进行维护保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减小燃油废气影响。 运输车辆采取加盖篷布、密封仓等措施，运输道路及时洒水降尘，粉煤灰到场后按照指定点卸车，且做到随卸随填，控制自卸汽车卸料高度；根据项目地区实际天气情况制定合理的洒水制度，并严格执行；分区分单元作业，每日作业后对表面及时采用苫布覆盖，非作业面以及已碾实的粉煤灰表面采用苫布覆盖；对大风等特殊气象条件，停止作业，并加大洒水强度。在采取上述措施后，场界颗粒物浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值 | / |
|  |  | 废水 | 本项目施工期产生废水为生活污水、强降雨天气产生的淋溶水。本项目员工生活污水排入碎石厂防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥；产生的淋溶水进入淋溶水收集系统后用于洒水抑尘。 |  |
|  |  | 噪声 | 本项目施工期产生施工机械噪声、运输噪声。合理安排施工时间（晚间22:00-6:00）严禁高噪声设备施工，尽量避免高噪声设备同时运行。优先选用低噪声设备，做好施工机械的维护和保养，减小施工机械噪声影响。加强运输车辆管理，严禁超速超载，减少运输噪声影响。机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，运输车辆经过沿线村庄时将车速控制在20km/h以下、禁止鸣笛，减少交通噪声影响。 |  |
|  |  | 固废 | 本项目施工期产生固废为建筑垃圾、生活垃圾、场地清理废物。建筑材料下脚料、包装袋等建筑废弃物，外售废品回收部门；生活垃圾集中收集后定期就近交由当地村屯生活垃圾收集系统进行分类处置；场地清理废物包含杂草、草木根茎、杂物等，集中收集后交由市政部门统一处理。 |  |
|  |  | 生态 | 本项目施工期会对自然景观、水土流失、土地利用功能等产生影响。严格控制施工范围，严禁捕杀野生动物，加强对施工人员的教育，土方开挖后及时回填，减少水土流失。回填区四周设置排水沟，减少水土流失；分区回填，分区覆盖，采取阶段性生态恢复措施；严格控制回填范围，避免对用地周围的植被产生破坏。 |  |
|  |  | 地下水污染监控 | 地下水下游跟踪监测井1眼，监测地下水水质。 |  |
|  |  | 风险防范措施 | 设置3口地下水监测井，定期检查维护淋溶水收集导排系统等。 |  |
|  |  | 土地复垦 | 在回填至设计标高327~346m后统一进行覆土，耕地部分有效土层厚度不低于80cm（包含表土层厚度30cm），林地部分厚度不低于30cm，土地复垦所需的覆土全部为碎石场剥离的表土，无需外购，恢复为耕地部分土壤质量应满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求，复垦成耕地。恢复为林地及耕地，土地复垦实施过程应满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）规定的相关土地复垦质量控制要求。 |  |
|  | 生态恢复期 | 废水 | 生态恢复期为回填复垦结束后进入农田和林地恢复期，此阶段由于农药化肥的使用，在降雨的作用下形成地表径流，易造成农业面源污染。因此，应该加强农田管理，推广施肥新技术、新产品和新机具，全面提升科学施肥水平；实施合理施肥，在施肥过程中应根据土壤养分状况和作物需求量，科学配置基肥、追肥等肥料；合理利用有机养分资源，推进增施有机肥，通过耕层调控等技术，激发土壤养分有效性，替代化肥投入，减少因过度施肥造成的养分浪费和环境污染。生态恢复期地下水监测系统应继续正常运行，持续开展地下水和土壤的监测工作，按照环境监测计划中的监测频次和监测项目进行监测，土壤监测频次为每年一次，地下水监测频次为半年一次，直到地下水水质连续2年不超出地下水本底水平。 | / |

3.1.4矿山地质环境保护与修复方案

1、场地平整

项目首先将场地底部所有杂草、草木根茎、杂物等不合格的土全部进行清除，处理后的场底基础面达到平整、坚实、无裂缝、无松土，坡面稳定，过渡平缓。

- 2、防渗系统

场地平整后在场底铺设0.3 m厚的改性压实粘土压实作为基础层，并定期由勘测单位对其检测，其防渗性能需满足渗透系数为1.0×10-5 cm/s且厚度为0.75 m的天然基础层后方可回填。淋溶水暂存池要求防渗技术为等效黏土防渗层Mb≥6.0 m，K≤1×10-7 cm/s，边坡防渗采用粘土填筑压实，防渗材料采用600g/m2长纤无纺土工布+1.5mm厚HDPE防渗膜作为人工合成衬层。需保证防渗要求满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

项目所用改性压实粘土来源于外购灵寿县强东矿产品加工厂，该厂是集生产、加工、销售于一体的综合型企业，是生产经营非金属矿产品的专业单位。该厂拥有现代化的生产和化验检测设备，并聘有行业的专家实行科学管理，对产品质量严格把关，绝对保证交货期和发货相关服务。灵寿县强东矿产品加工厂可以提供项目所需数量及技术要求的改性压实粘土，故项目所用改性压实粘土外购灵寿县强东矿产品加工厂可靠可行。

- 淋溶水收集倒排系统

- 在回填区库底设置1条梯形断面淋溶水导排沟，在回填区东侧配套建设1座暂存池（200 m3），根据实际场地整平及地形情况，在主导排沟纵线上敷设导排支沟，支沟以45度斜角插入导排主沟，用于施工期极端天气强降雨时期产生的淋溶水收集。淋溶水收集后用于降尘。防渗系统与淋溶水收集导排系统一次建成，淋溶水收集导排系统位于防渗系统上部，运行周期至项目施工期结束，淋溶水收集导排系统可将淋溶水导排至暂存池，可有效收集施工期强降雨天气产生的淋溶水，可防止发生环境风险突发事件污染地下水及土壤环境。

4、回填工程

(1)回填区

本项目修复回填材料为大唐鸡西第二热电有限公司的粉煤灰。回填量约为105.9万t，覆土量为38890.9m3（其中表土量为25590.9m3），回填期约4年，年工作330天，一班制，每班8小时。回填作业过程为：用推土机进行自上而下分层铺填推平后，由压实机反复压实，然后由洒水车洒水降尘；对废弃采坑进行分区块回填，将回填作业区划分几个区域，然后按顺序逐区进行单元回填作业，单元数量和大小视具体情况而定，标准单元由每天回填的灰量决定，每单元大小一般以一日一层作业量计算，单元作业大小为1200m2。

回填区范围拐点坐标如下表所示。

表3-1-2回填区拐点坐标（大地2000坐标系）

| 点号 | 2000坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 5023388.534 | 44401477.735 |
| 2 | 5023380.384 | 44401459.434 |
| 3 | 5023380.563 | 44401420.501 |
| 4 | 5023389.984 | 44401407.113 |
| 5 | 5023482.226 | 44401350.459 |
| 6 | 5023499.031 | 44401354.156 |
| 7 | 5023577.343 | 44401301.131 |
| 8 | 5023605.217 | 44401279.357 |
| 9 | 5023627.944 | 44401269.878 |
| 10 | 5023646.573 | 44401268.895 |
| 11 | 5023661.348 | 44401271.883 |
| 12 | 5023670.171 | 44401277.919 |
| 13 | 5023706.490 | 44401308.360 |
| 14 | 5023728.711 | 44401317.136 |
| 15 | 5023732.740 | 44401311.650 |
| 16 | 5023749.620 | 44401326.794 |
| 17 | 5023753.435 | 44401328.600 |
| 18 | 5023758.145 | 44401334.442 |
| 19 | 5023797.500 | 44401369.750 |
| 20 | 5023685.100 | 44401524.650 |
| 21 | 5023659.354 | 44401609.480 |
| 22 | 5023555.841 | 44401584.252 |
| 23 | 5023531.617 | 44401583.850 |
| 24 | 5023427.977 | 44401533.908 |
| 25 | 5023388.534 | 44401477.735 |

(2)回填材料及成分调查

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)“8.2第Ⅱ类一般工业固体废物以及不符合8.1充填或回填途径的第I类一般工业固体废物其充填或回填活动前应开展环境本底调查，并按照HJ25.3等相关标准进行环境风险评估，重点评估对地下水、地表水及周边土壤的环境污染风险，确保环境风险可以接受”。调查主要包括一般工业固体废物调查（种类、性状、数量、范围、特征污染物等）、环境质量调查（土壤及地下水的环境本底、回填区、影响区域的调查）、健康风险评估等。

①回填物来源及回填量

回填材料为大唐鸡西第二热电有限公司产生的粉煤灰，本项目利用其产生的部分粉煤灰回填至本项目场地，共计回填4年，需回填粉煤灰量为105.9万t/a，回填期间大唐电厂粉煤灰产生量能够满足回填需求，本项目回填物不包含城市垃圾及其他废弃物残渣、煅烧工业或城市垃圾、循环流化床锅炉燃烧残渣，因此，本项目物料来源唯一、可行。

②回填物成分分析

粉煤灰一般呈浅灰色，随含碳量的增加，颜色变深；粉煤灰的化学组成见下表。

表3-1-3 粉煤灰成分表

| 项目名称 | 符号 | 单位 | 数值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计煤种 | 校核煤种 |
| 二氧化硅 | SiO2 | % | 49.02 | 52.04 |
| 三氧化二铝 | Al2O3 | % | 28.80 | 28.03 |
| 三氧化二铁 | Fe2O3 | % | 4.72 | 6.87 |
| 氧化钙 | CaO | % | 5.34 | 2.97 |
| 氧化镁 | MgO | % | 1.21 | 1.43 |
| 氧化钾 | K2O | % | 1.73 | 1.62 |
| 氧化钠 | Na2O | % | 1.05 | 0.44 |
| 三氧化硫 | SO3 | % | 3.50 | 1.88 |
| 五氧化二磷 | P2O5 | % | 110 | 0.93 |
| 其它 |  | - | 3.53 | 3.79 |

粉煤灰的矿物组成主要有硅铝质的玻璃体和莫来石、磁铁矿、石英等代表的结晶体。玻璃体经过高温煅烧，储藏了较高的化学内能，是粉煤灰活性的主要来源；结晶体的活性相比要小。

③回填物特性鉴别

本项目对粉煤灰浸出液进行检测，检测结果如下。

表3-1-4粉煤灰浸出液检测结果

| 检测项目 | 单位 | 检出值 | 限值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总汞 | mg/L | ND | 0.05 | 符合 |
| 烷基汞（甲基汞） | mg/L | ND | 不得检出 | 符合 |
| 烷基汞（乙基汞） | mg/L | ND |  |  |
| 总镉 | mg/L | ND | 0.1 | 符合 |
| 总铬 | mg/L | ND | 1.5 | 符合 |
| 六价铬 | mg/L | ND | 0.5 | 符合 |
| 总砷 | mg/L | 0.0182 | 0.5 | 符合 |
| 总铅 | mg/L | ND | 1 | 符合 |
| 总镍 | mg/L | ND | 1 | 符合 |
| 苯并(a)芘 | mg/L | ND | 0.00003 | 符合 |
| 总铍 | mg/L | 1.4×10-4 | 0.005 | 符合 |
| 总银 | mg/L | ND | 0.5 | 符合 |
| 总α放射性 | Bq/L | 5.9×10-2 | 1 | 符合 |
| 总β放射性 | Bq/L | 0.102 | 10 | 符合 |
| pH | 无量纲 | 8.2（25℃) | 6~9 | 符合 |
| 色度 | 倍 | ND | 50 | 符合 |
| 悬浮物 | mg/L | ND | 70 | 符合 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 2 | 20 | 符合 |
| 化学需氧量 | mg/L | 12 | 100 | 符合 |
| 石油类 | mg/L | ND | 5 | 符合 |
| 动植物油 | mg/L | ND | 10 | 符合 |
| 挥发酚 | mg/L | ND | 0.5 | 符合 |
| 总氰化合物 | mg/L | ND | 0.5 | 符合 |
| 硫化物 | mg/L | ND | 1 | 符合 |
| 氨氮 | mg/L | 0.048 | 15 | 符合 |
| 氟化物 | mg/L | 0.34 | 10 | 符合 |
| 磷酸盐（以P计） | mg/L | 0.17 | 0.5 | 符合 |
| 甲醛 | mg/L | ND | 1 | 符合 |
| 苯酚 | mg/L | ND | 0.3 | 符合 |
| 间-甲酚 | mg/L | ND | 0.1 | 符合 |
| 2,4-二氯酚 | mg/L | ND | 0.6 | 符合 |
| 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ND | 0.6 | 符合 |
| 邻苯二甲酸二丁酯 | mg/L | ND | 0.2 | 符合 |
| 邻苯二甲酸二辛酯 | mg/L | ND | 0.3 | 符合 |
| 丙烯腈 | mg/L | ND | 2 | 符合 |
| 总硒 | mg/L | ND | 0.1 | 符合 |
| 总有机碳 | mg/L | 0.9 | 20 | 符合 |
| 粪大肠菌群数 | MPN/L | 3.4×102 | —— | —— |
| 总余氯 | mg/L | ND | —— | —— |
| 有机质 | % | 1.34 | —— | —— |
| 水溶性盐总量 | g/kg | 0.3 | —— | —— |
| 元素磷 | mg/L | ND | —— | —— |

注：pH为无量纲；L表示小于方法检出限

项目回填所有材料为大唐鸡西第二热电有限公司产生的粉煤灰，经对照《国家危险废物名录（2025年版）》，其不属于危险废物，为一般工业固体废物。

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关内容，第I类一般工业固体废物是按照HJ 557规定方法获得的浸出液中任何一种特征污染物浓度均未超过GB 8978最高允许排放浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），且pH值在6~9范围之内的一般工业固体废物。I类场是可接受a）第I类一般工业固体废物；b）有机质含量小于2%；c）水溶性盐总量小于2%的各类一般工业固体废物填埋场。

根据《固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法》（HJ 557-2010）相关内容，粉煤灰浸出液中各项指标均未超过《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）中浸出毒性鉴别标准值；任何一种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中最高允许排放浓度，且pH值在6~9范围之内。因此项目工业固体废物类别为第I类一般工业固体废物。

④回填可行性

本项目在回填活动前已开展环境本底调查，并按照《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）等相关标准开展环境风险评估，形成了环境风险评估报告并通过专家评审（附件5），风险评估报告重点评估项目对地下水、地表水及周边土壤的环境污染风险，结合环境风险评估结果，回填材料粉煤灰属第I类一般工业固体废物，粉煤灰中可溶性重金属含量较低，对土壤和地下水水质的影响轻微，淋溶水不会对地下水和周边土壤环境造成明显影响，评估结论为对周边环境风险可接受。因此，本项目利用大唐鸡西第二热电有限公司的粉煤灰对废弃采坑进行回填复垦是可行的，对地下水、地表水及周边土壤的环境污染风险可接受。在回填复垦期和生态恢复期，加强对地下水和周边土壤的监测，监测计划见表8-2-1，当监测发现超出环境质量本底值后，应当采取相应的对策措施。

- 回填工程

依据原有地形坡度对废弃场地进行分区块回填，由南向北将回填作业区划分3个区域，然后按顺序逐区进行单元回填作业，三部分之间不做分区坝。标准单元由每天回填的粉煤灰量决定，为减少摊铺过程中产生的扬尘，并减少雨水渗透量，并方便施工机械及施工作业方便，单元大小一般以一日一层作业量计算，回填区域划分为近似矩形网格，拟定作业单元面积1200m2，回填第二单元时，一边紧靠已填高的第一单元外。操作顺序的总体规划为按单元按区依次每层推进，层层压实，每层摊铺厚度不大于1m，一个单元回填完成后，进入下个单元的回填，粉煤灰压实的主要作用在于增加回填区库容，延长使用年限，减少地表水向下渗入，有利于运输车辆进入作业面作业。已回填完成的分区应预先恢复，防止扬尘产生。由于粉煤灰含水率约20%，且压实系数不小于0.9，在此条件下可保证回填区地质的稳定性。根据水文地质调查结果，修复区域各阶段无涌水产生。根据环境风险评估报告，现有采坑目前处于荒废状态，现已停止开采，当前地质条件稳定，不会导致防渗层破损污染区域地下水。

- 土地复垦工程

结合周边环境现状，周边均为耕地和林地，可与周边环境相协调；且根据《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）表B.1，东北山丘平原区复垦方向以耕地为主。因此，本项目最终土地复垦为耕地及林地。

回填结束后，在回填压实完成的基础上表层覆土，根据《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）6.1.1.1露天采场（坑）自然沉实覆土厚度为50cm以上，需求量13300m3；本项目在50cm的土层上再30cm表土，需求量7980m3，共80cm，21280m3；复垦为林地时覆表土厚度为30cm，需求量为17610.9m3。可满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）表的要求。覆土后利用自然降水、机械压实等方法让土壤沉降，使土壤密实度达到80%左右。

本项目矿区建设时剥离出来的耕作层表土量约为39000m3，本项目回填复垦，需要回填土约38890.9m3，土壤质量需满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）相关要求后进行回填。

- 入场物料管控措施

物料收集、运输均由建设单位委托专业运输公司，粉煤灰来源为大唐鸡西第二热电有限公司两台2×300MW机组产生，不包含城市垃圾及其他废弃物残渣、煅烧工业或城市垃圾、循环流化床锅炉燃烧残渣，大唐鸡西第二热电有限公司将提供项目所需的粉煤灰用于回填。需确保入场物料满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求，不掺加除充填作业所需要的添加剂之外的其他固体废物，如城市垃圾及其他废弃物残渣、煅烧工业或城市垃圾、循环流化床锅炉燃烧残渣等。

6、回填修复运行管理

回填用粉煤灰运输采用封闭运输车，运至本项目场地，直接运入治理场地，不设置堆存区。经推摊铺平，再用压路机碾压。项目实施区域为滴道区南甸子碎石场采坑，不得在区域外进行回填修复。

1）防尘措施

对暂不堆灰和已碾实的粉煤灰等表面，要定时洒水。洒水周期和水量应根据季节和天气，适时洒水，避免因风吹而扬尘。一般情况下，每天至少应洒水一次。

2）冬季运行

冬季结冰季节，运灰及摊铺过程宜快，以防止粉煤灰等在碾压前冻结而影响碾压质量；卸车后应及时清理车厢的残留粉煤灰等。粉煤灰摊铺过程中，若面层颗粒出现结冰现象，应增加碾压遍数，保证压实质量。冬季集中在较小的工作面，连续铺压是减轻冻害的有效措施。有关试验表明：冬季气温在零下10℃左右时，粉煤灰已在回填区冷却堆放，装车灰温约0℃，运输至卸车时实测温度约为0℃左右。

冰冻季节，在有冻胀现象的灰面上继续摊灰前，应先用振动压路机不振动碾压和振动碾压各一遍，再开始新的摊碾程序。对于暂时不堆灰的灰面，形成冰层覆盖后，抑制飞灰非常明显。但表面水分蒸发风干后，质地疏松的灰极易产生飞灰。冬季应适时检查灰面，对风干的灰面及时洒水，洒水深度不宜超过5.0mm。

3）雨季回填运行

一般雨天不影响粉煤灰等的正常碾压，但对于雨后径流形成的冲蚀面需及时碾压堆筑粉煤灰，对于灰面上的积水需及时疏导，以免影响粉煤灰等堆筑施工。汛期前，疏浚排水沟，详细检查排水沟的安全情况，落实应急救援措施，及时了解和掌握水情和气象预报情况，并对施工现场通讯、供电及照明线路进行巡视，发现问题应及时修复。

4）大风天气、重污染天气回填运行

当预大风天气、重污染天气时，当停止本项目的粉煤灰等的运输，同时暂停本项目回填运作，并对场地的粉煤灰等加强洒水降尘，灰堆进行苫盖。

5）设立警戒标志

进行回填作业时，应圈定危险范围，并设立警戒标志，无关人员不应进入危险范围内。

6）回填作业工作人员原则

机械堆置粉煤灰作业时，有专人指挥，非作业人员不应进入回填作业区，进入作业区内的工作人员、车辆、工程机械，应服从指挥人员的指挥。

7）安全距离

按规定顺序排弃粉煤灰，在同一地段进行卸车和推上作业时，设备之间保持足够的安全距离。

8）地类要求

本次回填修复面积8.5303hm2，将土地全部修复为林地及耕地，场地回填至设计标高327~346m后统一进行生态修复，与周边环境持平。需在回填期完成后立即进行生态修复，杜绝回填后场地闲置长期不能利用的情况发生，避免地表长期裸露.

3.1.5公用工程

3.1.5.1给水

用水环节主要为作业洒水抑尘用水、道路洒水用水，供水依托南甸子村自来水；员工生活用水主要为饮用水，购买瓶装饮用水。

（1）生活用水

项目配置工作人员5人，生活用水按黑龙江省《用水定额》（DB23/T727-2021）中的农村居民生活，取80L/（人﹒d），则工作人员生活用水为0.4t/d，132t/a，用水来源为购买瓶装水。

（2）作业抑尘用水

回填作业区每次洒水深度5mm，按每天4次计，洒水面积1200m2，则每天用水量为24t/d，7920t/a。雨季时利用暂存池收集的淋溶水和雨水，其余时间来自于新鲜水。

（3）道路洒水用水

本项目进场道路需定期洒水抑尘，本次评价参考黑龙江省《用水定额》(DB23/T727-2021)，道路洒水抑尘用水标准按2L/m2·d，道路面积为500m2，则道路抑尘用水量为1t/d，道路洒水每年按180天考虑，则全年用量180t/a。

综上所述，本项目用水量为25.4t/d，8232t/a。

根据雨季强降雨淋溶水计算，雨季最大降雨量产生的淋溶水为25.24m3/d，降尘用水量为25m3/d，淋溶水全部回用可行。雨季优先适用暂存池收集的淋溶水及雨水，水量不够时，依托南甸子村自来水，采用自备洒水车拉运至厂区。

3.1.5.2排水

本项目不设置生产生活辅助管理区，不设置洗车区，不产生地面冲洗水及洗车废水。项目回填复垦期废水主要为工作人员生活污水。

生活污水按用水量的80%计算，则生活污水为0.32t/d，105.6t/a。生活污水排入南甸子碎石场的防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

水平衡图见图3-1-1。

图3-1-1  水平衡图

3.1.5.3供电

由市政供电提供。

3.1.5.4供热

本项目场地内无办公室等构筑物，无需采暖。

3.1.6原辅材料

本项目原辅材料见下表。

表3-1-5  原辅材料表

| 序号 | 名称 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉煤灰 | 81.41万m3 | 平铺 |
| 2 | 表土 | 25590.9m3 | 压实 |
| 3 | 黏土 | 11536m3 | 运输 |
| 4 | 壤土 | 13300m3 | 铲运 |

3.1.7主要设备

本项目设置推土机、铲车等，具体设备见下表。

表3-1-6主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 5 | 台 | / |
| 2 | 压实机 | 10 | 台 | / |
| 3 | 自卸翻斗车 | 15 | 辆 | / |
| 4 | 铲车 | 5 | 辆 | / |
| 5 | 洒水车 | 根据实际需要租赁 | 辆 | / |

3.1.8总平面布置合理性

按照现有国家的方针、政策，并结合当地情况，在满足使用的要求下，做到经济、合理，尽量减少投资、降低造价，并应切实注意节约用地。总图布置中做到合理布置人流、车流的运输路线，以减少能源消耗，确保交通运输安全。

入口位于场区南侧，进场道路依托项目区现有碎石道路。回填采坑为不规则长方形，采坑西高东低、北高南低，各项目区总平面布置图见附图3。

3.1.9劳动定员与工作制度

（1）劳动定员

本项目劳动定员约5人。

（2）工作制度

施工期年工作330天，日工作8小时。

生态恢复期：回填复垦结束后。

3.1.10土石方平衡

表3-1-7本工程土方平衡一览表（m3）

| 工程名称 |  | 挖方 | 填方 | 外借方 | 弃方 | 调入方 |  | 调出方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 施工期 | 排水沟 | 240 |  |  |  |  |  | 240 | 回填工程 |
|  | 回填工程 | 0 | 814139.1（包括调入240） | 0 | 0 | 240 | / | 0 | / |
|  | 覆土复垦（表土+壤土） | 0 | 38890.9 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / |
| 生态恢复期 | 生态恢复 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | / |
| 合计 |  | 240 | 853030 | 0 | 0 | 240 | / | 240 | 0 |

由上表可知，本工程开挖土方量约为240m3，填方量约为853030m3，无弃方，所需覆土（包含表土）全部为碎石场剥离的表土。无需外购。

3.2工艺流程及产污环节

3.2.1施工工艺流程

本项目施工期主要进行基础层建设、场地清理、回填和排水沟的建设。现场无崩塌、滑坡、地面沉陷等地质环境问题，因此，不需要进行边坡削坡、加固工程和护坡工程。在实施回填修复前，先进行场地清理，清理矿坑内的所有杂草、草木根茎、杂物等，处理后的场底基础面达到平整、坚实、无裂缝、无松土，坡面稳定，过渡平缓。在回填区库底设置1条梯形断面淋溶水导排沟，在回填区东侧配套建设1座暂存池（200 m3），根据实际场地整平及地形情况，在主导排沟纵线上敷设导排支沟，支沟以45度斜角插入导排主沟，用于施工期极端天气强降雨时期产生的淋溶水收集。淋溶水收集后用于降尘。

本项目建筑材料由当地购买，不设置预制场和拌合场。施工人员为附近的村庄居民，不另设施工生产生活区。运输车辆的清洗和维修依托碎石厂设施，不设置洗车区。本项目无弃方产生，因此不设置弃土场。

项目场底由于渗透系数大于 1.0×10-5 cm/s，不满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》，清理后场底铺设进行30cm厚的改性压实粘土压实作为基础层，并定期由勘测单位对其检测，其防渗性能满足渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层后方可回填。粘土压实量为11536m3。黏土为外购。

边坡防渗结构自下而上分别为基础层、无纺长丝土工布（600g/m2）、1.5mm厚HDPE防渗膜。具体为：采用粘土填筑压实，防渗材料采用600g/m2长纤无纺土工布+1.5mm厚HDPE防渗膜作为人工合成衬层，保证防渗膜渗透系数满足《火力发电厂干式贮灰场设计规程》（DL/T5488-2014）中的要求。

图3-2-1施工艺流程图

3.2.2  回填作业工艺

本项目粉煤灰由建设单位指派专门的运输单位负责运输至回填区堆填作业面。环评要求粉煤灰收运时由密闭运输车完成。根据固废减量化、资源化、无害化原则，本项目一般工业固体废物处理采用场内分区回填的方式进行作业。

粉煤灰的回填作业工艺流程为：卸料、推铺、洒水、压实、覆盖。粉煤灰运输车将废物运输进入回填区，在管理人员的指挥下，进行卸料，推土机将废物摊铺推平后，由洒水车进行洒水降尘作业，之后压实机进行压实处理，可防止废物水分过快挥发并起到降尘作用。

（1）粉煤灰等的运输、装卸

粉煤灰出厂前会进行调湿，调湿至含水率20%左右，由运输车封闭运至本项目回填区。运输车辆进入场地后按指定地点卸灰，卸灰时洒水降尘，控制卸灰速度；运来的粉煤灰及时推平，碾压平整，保证不留存。

（2）碾压

采用汽车将掺和一定水分的固废（调湿灰含水率为20%左右），从厂区直接运入治理区，汽车将粉煤灰由入场口进入，通过场内临时道路运至作业区，汽车将调湿的粉煤灰缓慢卸至作业区，采用推土机推摊碾平，堆而贮之。整个填筑应根据碾压设备，事先做现场碾压试验，确定铺层厚度，碾压遍数。根据试验结论，方可大面积施工。压实机采用进退错距法和振静结合碾压，碾压质量按设计要求严格控制。

（3）摊铺

可依据原有地形坡度对废弃采坑进行分区块回填，由南向北将回填作业区划分区域，然后按顺序逐区进行单元回填作业，三部分之间不做分区坝。标准单元由每天回填的粉煤灰量决定，为减少摊铺过程中产生的扬尘，并减少雨水渗透量，并方便施工机械及施工作业方便，单元大小一般以一日一层作业量计算，回填区域划分为近似矩形网格，拟定作业单元面积1200m2，回填第二单元时，一边紧靠已填高的第一单元外。

操作顺序的总体规划为按单元按区依次每层推进，层层压实，每层摊铺厚度不大于1m，一个单元回填完成后，进入下个单元的回填，粉煤灰压实的主要作用在于增加回填区库容，延长使用年限，减少地表水向下渗入，有利于运输车辆进入作业面作业。由于粉煤灰已加湿至含水率20%，且压实系数不小于0.9，在此条件下可保证回填区地质的稳定性，因此，在回填至设计标高327~346m后统一进行覆土，可以与周边地面持平。

回填物在摊铺碾压过程中，根据现场气候条件进行洒水碾压。铺筑的作业面坡度1:5~1:7，以方便运灰车辆在灰面上的行驶。进入粉煤灰场的运灰车辆应沿临时作业道路行驶，且车辆转弯时应尽量加大转弯半径。临时作业道路采用推铺粉煤灰的方式在场底建造，场底临时作业道路厚度不小于2m，表面铺设粉煤灰、碎石等材料。

粉煤灰从卸车平台倾卸后由推土机向下推，其推距控制在20m以内，并将粉煤灰层分层摊铺，铺匀后用压实机进行4～6次压实，第一遍为平碾，第二、三遍为振动碾，第四遍为平碾，以使作业完成后的灰表面平整光滑，压实系数不小于0.9（压实系数是指现场单位体积压实后重量与实验室作出的单位体积最大击实重量的比值，土方回填的压实系数具体范围值0.9到0.98，普通房建工程基础一般是0.95，房心和室外一般是0.93，本项目属于一般回填复垦项目，压实系数不低于0.9）。对于边角部位及其它不易碾压的部位，应使用手扶夯实机进行碾压，其碾压控制参数需经现场试验确定，碾压后的灰面应注意保护，避免扰动。

每天在回填作业结束时在作业面洒水降尘。回填作业过程分层压实图见图3-2-2：粉煤灰摊铺作业方法示意图（下推法）见图3-2-3。

图3-2-2回填作业过程分层压实图

图3-2-3粉煤灰摊铺作业方法示意图（下推法）

3.2.3回填结束后土地复垦方案

回填结束后，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）规定的相关土地复垦质量控制要求，在回填压实完成的基础上表层覆土，厚度80cm（包含表土层厚30cm），覆土后利用自然降水、机械压实等方法让土壤沉降，使土壤密实度达到80%左右，最终恢复成林地、耕地。本工程开挖土方量约为240m3，填方量约为853030m3，所需包含表土全部为碎石场剥离的表土，壤土部分外购。

3.3工程污染源强分析

1、施工期

本项目主要为施工期、生态恢复期两个时段。施工期主要工程内容为进行场地清理、排水沟、粉煤灰填埋等工程。

施工过程中将产生扬尘（均为无组织排放）、机械和车辆尾气、施工期噪声源主要有运输车辆、作业区的机械引起。

本项目施工期产生固废为建筑垃圾、场地清理废物。

回填期间由于回填过程为露天作业，如遇雨季，粉煤灰经降雨淋溶后，其中的可溶性元素可随雨水迁移渗出后成为淋溶水，淋溶水进入土壤和地下水后，会对土壤、以及地下水产生一定的影响。

随着施工期的结束，以上这些污染将随之消失。

2、生态恢复期主要工程内容为植被养护，无环境污染。对环境影响较小

3.3.1施工期污染源及源强分析

3.3.1.1废气

废气污染源主要为施工机械和车辆尾气、施工作业扬尘。

（1）作业机械尾气

作业时的废气主要由推土机、压实机、铲车、自卸车和洒水车运行时产生。参照《环境保护实用数据手册》“汽车发动机废气中有害物质量”，每燃烧1t燃料机动车废气中主要污染物排放系数如下表所示。

表3-3-1机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（kg/t）

| 污染物 车种（燃料） | CO | NOx | HC |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽车（柴油） | 28.4 | 40.8 | 9.1 |

考虑1台推土机、1台压实机、1台铲车、1辆自卸车和1台洒水车同时作业时，作业机械在回填的平均行车距离为0.2km，车辆耗油量为0.02L/辆（按平均车辆油耗每百公里10L计），耗柴油量0.1L/d，柴油的密度为0.83kg/L，则车辆耗油量为柴油0.066kg/d，继而得出大气污染物排放量为：CO 0.00047kg/d，HC 0.00154kg/d，NOx 0.067kg/d。每天工作小时数按8小时计，年工作天数按330天计，则作业机械年产生的污染物排放量为：CO0.00059kg/h，HC 0.00019kg/h，NOx 0.00084kg/h；CO 0.00172t，HC 0.00055t，NOx 0.00274t。

（2）施工作业扬尘

施工扬尘主要来自土方挖掘及现场堆放扬尘，施工垃圾的清理及堆放扬尘，运输车辆造成的道路扬尘，属无组织排放。

①作业扬尘

根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行），堆场的扬尘源排放量是装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀的加和，计算公式如下：

式中：WY——堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a；

Eh——堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t；

m——每年料堆物料装卸总次数；取5250次

GYi——第i次装卸过程的物料装卸量，取50t；

Ew——料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2，根据计算，本项目为0.0037kg/m3；

AY——料堆表面积m2；

装卸、运输物料过程扬尘排放系数的估算：

式中：Eh为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t。

ki为物料的粒度乘数，见表3-3-3。

u为平均风速，取3.5m/s。

M为物料含水率，%，取20%。

η为污染控制技术对扬尘的去除效率%，本项目取74%。

表3-3-2装卸过程中产生的颗粒物粒度乘数

| 粒径 | TSP |
| --- | --- |
| 粒度乘数/无量纲 | 0.74 |

表3-3-3堆场操作扬尘控制措施的控制效率

| 控制措施 | TSP控制效率 |
| --- | --- |
| 输送点位连续洒水操作 | 74% |

经计算本项目Eh（TSP）为0.000024kg/t。

堆场风蚀扬尘排放系数的计算方法：

式中：Ew——堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2；

ki——物料的粒度乘数，见表3-3-5；

n——料堆每年受扰动的次数，本次单元作业面积对应的扰动次数，取24；

Pi——第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2，经计算得9.41；

——污染控制技术对扬尘的去除效率，本项目采取定期洒水；

u*——摩擦风速，m/s，经计算得0.781；

ut*——阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，m/s，取0.54；

u（z）——地面风速，取3.5m/s；

z——地面风速检测高度，取1.2m；

z0——地面粗糙度，m，郊区取值0.2；

0.4——冯卡门常数，无量纲。

表3-3-4风蚀过程中产生的颗粒物粒度乘数

| 粒径 | TSP |
| --- | --- |
| 粒度乘数/无量纲 | 1.0 |

表3-3-5堆场风蚀扬尘控制措施的控制效率

| 控制措施 |  | TSP控制效率 |
| --- | --- | --- |
| 堆场 | 定期洒水 | 61% |

经计算本项目Ew（TSP）为0.0036kg/m2，堆场起尘量排放量WY（TSP）为0.011t/a（0.0039kg/h）。

本项目采用分区、分块运行方式（每次作业面积按40×30m计算），运行过程中使暴露面最小，堆满一块覆盖一块从而一次形成永久性覆盖面，最大限度地减小扬尘。评价要求本项目作业时要及时进行铺平、碾压。碾压方向平行于分区填充的长边，碾压搭接长度不得小于25cm，不得漏压和欠压，减少二次扬尘的产生。另外表面的含水量是制约二次扬尘的主要因素，评价要求建设单位在碾压表面及时掌握粉煤灰的表面含水情况，根据天气情况适时调整加大洒水强度。环评要求在场地设置一辆洒水车，以保证洒水面积能覆盖整个工作面。

②运输扬尘

根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，计算本项目进场运输道路产生的粉尘公式：

式中：EPi—铺装道路扬尘中PMi排放系数，g/km；

ki—产生的扬尘中PMi的粒度乘数，TSP取3.23g/km；

sL—道路积尘负荷，g/m2；取1g/m2。

W—平均车重，50t。

—污染控制技术对扬尘的去除效率，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，TSP洒水控制效率为66%。

通过上式计算，EPi为59.4g/km，进场道路长度约100m，运输次数约为5295次/a，产生道路扬尘0.012t/a（0.0041kg/h）。

表3-3-6废气污染物源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放 时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气产生量（m3/h） | 产生浓度（mg/m3) | 产生量（kg/h) | 工艺 | 处理效率（%） | 核算方法 | 废气排放量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3) | 排放量（kg/h） |  |
| 回填、装卸、运输 | 作业机械 | 作业机械 | CO | 系数法 | / | / | 0.00059 | 自然扩散 | / | 系数法 | / | / | 0.00059 | 2640 |
|  |  |  | NOx |  |  | / | 0.00084 |  | / |  |  | / | 0.00084 |  |
|  |  |  | HC |  |  | / | 0.00019 |  | / |  |  | / | 0.00019 |  |
| 回填、装卸、运输 | 作业机械 | 装卸、运输、堆积 | TSP | 系数法 | / | / | 0.015 | 洒水抑尘、及时苫盖、分区作业 | 74 | 系数法 | / | / | 0.0039 | 2640 |
|  |  | 进场运输道路 | TSP | 系数法 | / | / | 0.012 | 密闭运输、减速慢行、洒水抑尘 | 66 | 系数法 | / | / | 0.0041 | 2640 |

3.3.1.2废水

本项目生产用水包括道路洒水和回填工作面抑尘洒水，本项目区内不单独建设车辆冲洗平台，无生产废水产生。本项目生活污水排入碎石厂防渗旱厕，定期清掏外运。

- 生活污水

生活污水按用水量的80%计算，则生活污水为0.32t/d，116.8t/a。生活污水排入南甸子碎石场的防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

2）降雨时淋溶水下渗的产生量

①正常情况下产生量

评价区属于温带大陆性季风气候，多年平均降水量542mm，最大日降水量97.3mm（7月），降水多集中在6、7、8三个月，多年平均蒸发量1329.4mm。由于蒸发量较大，回填区内的降水能够自然蒸发，在正常降雨的情况下，雨水渗入粉煤灰堆体，随之逐渐蒸发消失，堆存粉煤灰一般达不到充分浸泡的状态，正常情况下不会产生大量淋溶水。

②强降雨下淋溶水产生量

粉煤灰内仅含有调湿用水，在无外水汇入的情况下，回填区内仅为大气降水。粉煤灰经强降雨淋溶后，其中的可溶性元素可随雨水迁移渗出后成为淋溶水，淋溶水进入土壤和水体后，会对土壤，以及地下水产生一定的影响。根据渗滤液产生量的经验公式法（浸出系数法）计算，公式如下：

Q=I×C×A/1000

式中：

Q一淋溶水产生量，m3/d；

I一多年平均日降雨量，mm/d，按照多年平均降水量542mm，则多年平均日降雨量为1.48mm/d；

A—回填区面积，m2，本项目为85303m2；

C—渗出系数，一般宜取0.1-0.8，本项目边回填边复垦，根据本项目回填的粉煤灰的含水率，并对比同类项目经验系数，本次渗出系数取0.2。

根据计算，本项目强降雨情况下，淋溶水日产生量约为25.24m3/d，9616.1m3/a，本次建议企业在项目区设置1座淋溶水收集池用于收集强降雨产生的淋溶水，设计容积为200m3，收集后用于洒水降尘。

根据本项目固体废物淋溶检测结果，项目粉煤灰中可溶性重金属含量较低，对土壤和地下水水质的影响轻微，因此项目正常情况下产生的淋溶水经矿坑底部粘土层阻隔，经淋溶水导排系统收集后排入暂存池，沉淀后回用于项目区洒水抑尘使用，不外排。

表3-3-7项目废水源强一览表

| 工序 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废水产生量（t/a） | 浓度mg/L | 产生量t/a | 工艺 | 处理效率% | 核算方法 | 废水排放量（t/a） | 排放浓度mg/L | 排放量t/a |
| 回填作业 | 暂存池 | 非正常工况下淋溶水 | BOD5 | 实测法 | 9616.1 | 2.0 | 0.01923 | 沉淀后用于厂区洒水降尘 | / | 实测法 | / | / | / |
|  |  |  | COD |  |  | 12 | 0.11539 |  |  |  |  | / | / |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 0.048 | 0.00046 |  |  |  |  | / | / |
|  |  |  | 氟化物 |  |  | 0.34 | 0.00327 |  |  |  |  | / | / |
|  |  |  | 总砷 |  |  | 0.0182 | 0.00018 |  |  |  |  | / | / |
|  |  |  | 总铍 |  |  | 0.00014 | 0.000001 |  |  |  |  | / | / |
|  |  |  | 总锌 |  |  | 0.02 | 0.00019 |  |  |  |  | / | / |
| 工作人员生活 | 工作人员生活 | 工作人员生活 | CODcr | 类比法 | 105.6 | 300 | 0.035 | 排入碎石厂的的防渗旱厕，定期清掏，外运积肥 | / | 类比法 | / | / | / |
|  |  |  | BOD5 |  |  | 200 | 0.023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS |  |  | 200 | 0.023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 30 | 0.00035 |  |  |  |  |  |  |

3.3.1.3噪声

施工期噪声源主要为洒水车和作业机械时产生的噪声，其噪声功率级为85-90dB（A），详见表3-3-8。

表3-3-8  噪声源强调查清单（室外声源移动源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强/dB(A) | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 推土机 | / | / | / | / | 85 | 低噪声设备，加强车辆维护保养，作业时围挡 | 昼间 |
| 2 | 压实机 | / | / | / | / | 85 |  |  |
| 3 | 铲车 | / | / | / | / | 90 |  |  |
| 4 | 自卸翻斗车 | / | / | / | / | 85 |  |  |
| 5 | 洒水车 | / | / | / | / | 90 |  |  |

为减轻工程噪声对周围环境的影响，工程采用加强作业机械管理和控制运行车辆车速的措施降低噪声，经采取上述措施后，场界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准要求。

3.3.1.4固体废物

本项目施工期产生固废为建筑垃圾、场地清理废物。建筑材料下脚料、包装袋等建筑废弃物，外售废品回收部门；场地清理废物包含杂草、草木根茎、杂物等，集中收集后交由市政部门统一处理。生活垃圾集中收集，交由市政部门统一处理。

3.3.1.5地下水

1）降雨时淋溶水下渗的产生量

在正常状况下，下渗量按下式计算：

A=M×V×T

式中：

A—下渗渗漏量，m3/d；

M—渗漏面积，整体渗漏面积为回填区下部分表面积，为85303m2；

V—渗透速度，m/s，渗透速度取决于土壤层介质，本项目对场底进行改性压实粘土压实作为基础层，渗透系数取1.0×10-5cm/s；

T—渗漏时间，s，取值86400s。

A=M×V×T=85303m2×1.0×10-5×86400s=737m3/d

本项目采用“分层摊铺、往返碾压、分单元作业”的回填处理工艺。每层摊铺厚度不大于1m，填充物与外界充分隔绝，减少了雨水进入，场地周边设置有截水沟，避免场区外雨水进入，同时鸡西市年平均蒸发量1284.7mm远大于年平均降水量537.5mm，因此粉煤灰不易形成淋溶浸泡条件，因此实际淋溶水产生量很少，所以理论值仅为场地运行参考数据，为最不利情况计算。

2）非正常情况下回填区防渗层破裂源强

本项目回填材料为粉煤灰，对粉煤灰进行的固体废物浸出液检测结果（见附件6、7），产生的淋溶液性质具有以下特点：COD、BOD5较高，正常状态下本项目污水渗漏的污染源强见表3-3-9。

表3-3-9  非正常状态下地下水污染物源强计算表

| 序号 | 污染物 | 渗漏面积m2 | 渗漏强度m3/d | 污染物浓度 mg/L | 污染物质量 kg/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 85303 | 737 | 12 | 8.84 |
| 2 | BOD5 | 85303 | 737 | 2 | 1.47 |
| 3 | 氟化物 | 85303 | 737 | 0.34 | 0.25 |
| 4 | 氨氮 | 85303 | 737 | 0.048 | 0.04 |
| 5 | 总砷 | 85303 | 737 | 0.0182 | 0.01 |
| 6 | 总铍 | 85303 | 737 | 0.00014 | 0.00010 |
| 7 | 总锌 | 85303 | 737 | 0.02 | 0.01 |

3）非正常情况下淋溶水暂存池防渗膜破裂源强

结合项目的特点，本项目淋溶水收集池储存淋溶水量最大，一旦泄漏对地下水影响最大，从最大风险原则考虑，事故状况下为池体破裂和防渗层同时破裂时污水渗漏对地下水水质造成影响。根据《给排水构筑物工程施工及验收规范》，水池允许最大渗水量按池壁和池底浸湿面积计算，钢筋混凝土结构水池渗漏量不得超过2L/（m2·d）。在正常状况下，淋溶水暂存池渗漏面积为：池底面积+池壁面积=L×B+2×B×H+2×L×H=5×10+2×5×5+2×5×5=150m2，每日的最大允许污水渗透量Q计算如下：渗漏量=渗漏面积×渗漏强度=2L/（m2·d）×150m2=300L/d，本次非正常状况下的污染源强按正常状态下的10倍计算，则非正常状况下源强如下表所示：

表3-3-10淋溶水收集池破裂源强排放情况一览表

| 非正常工况 | 预测因子 | 渗漏面积（m2） | 渗漏强度（L/m2﹒d） | 渗漏量（L/d） | 浓度（mg/L） | 污染物质量（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淋溶水收集池破裂 | BOD5 | 150 | 2 | 300 | 20 | 6 |
|  | COD | 150 | 2 | 300 | 120 | 36 |
|  | 总砷 | 150 | 2 | 300 | 0.182 | 0.055 |
|  | 总铍 | 150 | 2 | 300 | 0.0014 | 0.00042 |
|  | 总锌 | 150 | 2 | 300 | 0.2 | 0.06 |

3.3.1.6土壤

施工期间土壤环境影响主要是在回填过程中，产生的扬尘会对附近土壤产生影响。其他项目区对土壤环境无影响。

由于在填埋作业过程中卸料扬尘、堆积存放期间风蚀等扬尘对土壤的影响，取决于风力大小、固废类别及填埋方式，抑尘措施，风力越大对附近土壤产生影响的可能性也越大。

粉煤灰中重金属的检测结果见下表，具体见附件8。

表3-3--11 粉煤灰成分检测结果（重金属部分）

| 项目（mg/kg） | 汞 | 砷 | 铜 | 镍 | 铅 | 镉 | 铬（六价） | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测值 | 0.009 | 11.8 | 29 | 23 | 44.8 | 0.20 | ND | 174 |

本项目土壤预测评价范围内单位年份表层土壤中物质的输入量计算见表3-3-12。

表3-3-12  粉煤灰大气沉降计算结果表

| 检测项目 | 取值mg/kg | 扬尘产生量t | 预测评价范围m2 | 单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汞 | 0.009 | 1.431 | 85030 | 0.01 |
| 砷 | 11.8 | 1.431 | 85030 | 16.89 |
| 铜 | 29 | 1.431 | 85030 | 41.50 |
| 镍 | 23 | 1.431 | 85030 | 32.91 |
| 铅 | 44.8 | 1.431 | 85030 | 64.11 |
| 镉 | 0.2 | 1.431 | 85030 | 0.29 |
| 锌 | 174 | 1.431 | 85030 | 248.99 |

注：鸡西多年盛行风向为西风，风向频率和为28%，预测评价范围按土壤评价范围28%核算。

3.3.1.7非正常工况

（1）废气

本项目非正常工况主要为洒水车故障，导致抑尘效率为0%，则非正常工况下，废气源强下表。依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式进行估算结果见表3-3-13。

表3-3-13 非正常工况下污染物参数

| 面源名称 | 各顶点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  | TSP |  |  |  |
| 回填区 | 2658 | 2458 | 300 | 3.5 | 2640 | 非正常工况 | 0.0135 | 1 | 1 | 及时维修，加强维护 |
|  | 2516 | 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2490 | 2522 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2432 | 2361 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2458 | 2329 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2497 | 2284 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2497 | 2206 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2587 | 2155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2684 | 2252 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2710 | 2368 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2729 | 2439 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2652 | 2452 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2658 | 2458 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.3生态恢复期污染源及源强分析

（1）废气污染源分析

生态恢复阶段主要为植被养护，整个过程无废气产生。所以生态恢复阶段废气不做考虑。

（2）废水污染源分析

本项目生态恢复主要为养护，不产生废水。生态恢复阶段人员定期巡查，不新增生活污水。

（3）噪声污染源分析

本项目生态恢复阶段不产生噪声污染。

（4）固废污染源分析

本项目生态恢复阶段主要为养护，不产生固体废物。

（5）生态影响分析

本项目生态恢复为植被的抚育、养护、补植过程，不产生废物，项目植被盖度最终要不低于原有植被覆盖率，同时对生态景观也起到很好的效果。

3.3.4环境风险识别

1、物质风险识别

本项目的回填材料主要为粉煤灰，属一般工业固体废物。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）判定，本项目不涉及的危险物质。

2、设施危险性识别

本项目出现的主要事故有：排水沟堵塞，场址以外区域雨水大量进入回填区，造成淋溶水下渗入地下水，破坏土壤和地下水环境。

3、风险环节及源项分析

正常运行的条件下，不会对场区周围的环境产生污染。但在连续大雨或暴雨的情况下，由于排水沟堵塞，使雨水不能及时排出，或由于场区外四周地表降水汇集，雨水进入场区而导致淋溶水量显著增大，可能引发环境污染事故。造成淋溶水下渗入地下水，破坏土壤和地下水环境。

3.3.5清洁生产

（1）生产工艺与装备要求

本项目工艺简单，污染源少，是成熟的固体废物处理工艺。本项目粉煤灰为I类一般工业固体废物，处理成本较低，废渣收集、清运、处置过程自动化程度高，堆放作业简便，生产工艺与装备要求达到国内先进水平。

（2）原材料及产品指标

本项目利用粉煤灰，为一般工业固体废物，回填材料唯一，不接收危险废物。

本项目不是工业生产类项目，不生产产品，采用回填的工艺技术，对粉煤灰进行处置，项目的建设从原材料及产品指标分析满足清洁生产的要求。

（3）资源和能源利用指标

本工程主要消耗的是土地资源，本项目现状为废弃采坑，周围没有需要特殊保护的敏感目标。本项目回填完毕后对废弃采坑覆土进行土地复垦，可恢复土地的使用功能，不会造成土地资源的浪费。

（4）污染物产生指标清洁生产分析

本项目工艺简单，污染物排放较少，产生的生活污水不外排，生活垃圾交由市政部门处理，污染物产生指标满足清洁生产要求。

（5）废物回收利用指标

本项目所回填的粉煤灰仍然具有一定的利用价值，如果有其他企业有意向接收，可以将其运往相应的企业进行加工再利用，实现资源的综合利用，符合清洁生产的要求。

（6）环境管理相关指标

环境管理主要包括三个方面，即法律法规标准、废物处理处置、生产过程环境管理。

法律法规标准：本项目在规划实施及建设和运营的全过程中，可以做到符合国家和地方有关环境法律法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求。

废物处理处置：本项目的废物处置处理遵循分类原则、回收利用原则、减量化原则、无公害化原则及分散与集中相结合的原则，将废渣堆存。

生产过程环境管理：本项目拟采取的主要管理措施有环境考核指标岗位责任制和管理制度、产品全面质量管理制度、安全生产管理制度、员工环境管理培训制度、环境风险管理制度等。

由以上分析可知，本项目的工艺设备、防渗水平、能源消耗、环境管理制度等方面满足清洁生产要求。

4环境现状调查与评价

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

鸡西市滴道南甸子碎石场位于鸡西市滴道区西8km处，鸡西市滴道区南甸子村六队。项目区交通便利，项目位置图见下图。

图4-1-1 项目位置图

4.1.2气候气象

鸡西市地处中纬度亚洲大陆东岸，位于黑龙江省东南部，属于中温带大陆性季风气候。四季气候变化明显，春季易干旱多大风，夏季短促雨季集中，秋季寒潮降温，常有冻害发生，冬季寒冷漫长且干燥。密山市属丘陵漫岗平原，属于二、三积温带，年积温2500℃，夏季最高气温可达37℃，冬季最低气温可达-35℃，年平均气温2.6-3.3℃左右，由南向北递减，年温差在72℃，年均日照2330-2515小时。降水时间主要集中在6-8月份（该时期大量集中降水可直接导致洪涝灾害的发生，同时也是引发滑坡、泥石流和水土流失等灾害的主导因素），年平均降水量519.6毫米，夏季降水占全年降水量的60%以上，年平均相对湿度为65%左右，无霜期148天左右，终霜期在5月2日左右，初霜期在9月27日左右。

4.1.3地形地貌

地貌特征为“八山半水一分田”。境内地势北高南低，海拔180-600m。全区分为丘陵、低山河谷平原三个地貌类型剥蚀。剥蚀堆积地形主要为低山丘陵，体浑圆坡度在10-20°之间，多由沉积岩组成。上覆第四系风化残积坡物，为柞木林、次生及人工岩组成。上覆第四系风化残积坡物，为柞木林、次生及人工所覆盖。堆积地形主要有现代河床及低漫滩、牛轭湖高，主要沿低漫滩、牛轭湖高，主要沿低漫滩、牛轭湖高，主要沿低漫滩、牛轭湖、高漫滩，主要沿城子河两岸分布。河床宽度50m-100m，在其两侧有零星低漫滩、牛轭湖、高漫滩宽度2km左右，在近丘陵区变窄。

项目区位于滴道区，地形属山前丘陵地貌形态，海拔在300-465m之间，山坡坡度在15-20°之间。

4.1.4地表水文

鸡西市所经地域水系属乌苏里江水系，主要河流为穆棱河、柳毛河、金银库河。穆棱河为乌苏里江左岸的较大支流，发源于老爷岭山脉东坡的穆棱窝集岭的北坡，源头海拔高程773m。由南向北至鸡西附近的青龙山处折而东流，经穆棱、鸡西、鸡东、密山、虎林等5个市县，在虎林县湖北闸处河道分成两路，一路沿穆兴水路(分洪河道)注入兴凯湖，一路沿穆棱河原河道东流，在虎头镇南18km处注入乌苏里江。河口高程海拔56m，河流全长834km，河道弯曲系数为1.2-2.6。流域面积17600km2，流域平均宽度为43km。河道比降大，一般为10‰--0.1‰。穆棱河水系支流众多，主要有大石头河、亮子河、小穆棱河、牤牛河、滴道河、哈达河、黄泥河和裴德河等。穆棱河多年平均年径流量为23.5亿立方米，折合径流深为133.5mm。径流以降雨和融水为主要补给，水量在年内季节分配不均匀，由于穆棱河上游地区暴雨集中，因此地表侵蚀严重。上游的穆棱站多年平均侵蚀模数为35.8t/km2•年，而下游则小，杨岗站为18.8t/km2•年，至使上游泥沙含量大于下游。穆棱水文站1965-1970年间，平均含沙量为32kg/m3。

4.1.5区域水文地址调查

#### 4.1.5.1 水文地质特征

（1）北部山坡

①杂填土（Q4ml）：杂色，结构松散，稍湿，由杂土、碎石、碎砖块等建筑垃圾组成，厚1.10m~3.50m，整个场区发育。

②粉质粘土（Q4al）：黄褐色，湿，可塑，稍有光泽反应，无摇振反应，干强度、韧性较好，钻孔揭露层厚0.50m~2.20m，层顶标高为250.11m~254.07m，整个场区发育。

②1粉质粘土（Q4al）：灰褐色，湿，软可塑，稍有光泽反应，无摇振反应，干强度、韧性较好，钻孔揭露层厚0.60m~2.80m，层顶标高为250.36m~254.06m，场区东侧发育。

②2细砂（Q4al）：灰褐色，饱和，稍密，磨圆度较好，分选性差，成分以石英、长石为主，钻孔揭露层厚1.00m，仅在孔7处发育。

③残积土（Q4el）：为砂岩经风化、剥蚀、未被搬运留在原地的岩石细粒碎屑物。组织结构已全部破坏，矿物成分已全部改变并已风化成土状，黄色，湿，中密状态，取样多呈粉砂、细砂状，局部含棱角状砂岩碎块，岩块手可用力捻碎，锹镐可挖掘，层厚1.80m~3.50m，层顶标高在247.56m~254.49m之间，整个场区发育。

④全风化砂岩（k）：中生代白垩系砂岩地层，勘察深度内以灰黄色～灰白色黄色细砂岩为主，全风化，细粒~粉细粒结构，泥质胶结，层状构造，结构基本破坏，但尚可辨认，矿物成分以长石、石英为主，松散状，冲击钻进较困难，干钻易钻进，手稍捏即破碎，锹镐可挖掘，遇水可快速崩解，属极软岩，岩体破碎，很难取到完整岩芯，钻孔揭露层厚2.50m~3.70m，层顶标高为245.16m~251.79m，岩体基本质量等级为V级，岩体质量质标小于20，整个场地发育。

⑤强风化砂岩（k）：中生代白垩系砂岩地层，勘察深度内以灰黄色~灰白色为主，细粒结构，块状构造，矿物成分以长石、石英等为主，冲击钻进非常困难，干钻可钻进，用镐挖掘困难，遇水较易崩解，较易软化，岩体破碎，属软岩，埋藏在8.10m~10.50m以下，岩石质量指标RQD小于50，岩体基本质量等级为V级，整个场地发育。

（2）南部河流平原

①杂填土（Q4ml）：杂色，结构松散，稍湿，由杂土、碎石、碎砖块等建筑垃圾组成，厚0.80m~2.30m，整个场区发育。

②砾砂（Q4al）：冲积形成，灰黄色，湿，分选性差，粒径不均，稍密状态，成分以石英岩类颗粒为主，钻孔揭露层厚1.00m~2.80m，层顶标高为198.26m~199.83m，整个场地发育。

③圆砾（Q4al）：褐黄色，冲积形成，饱和，中密状态，颗粒呈亚圆形，成分以石英、长石为主，颗粒级配较差，钻孔揭露层厚4.10m~5.20m，层顶标高为196.52m~197.57m，整个场地发育。

④全风化砂岩（k）：中生代白垩系砂岩地层，勘察深度内以灰黄色~灰白色黄色细砂岩为主，全风化，细粒~粉细粒结构，泥质胶结，层状构造，结构基本破坏，但尚可辨认，矿物成分以长石、石英为主，松散状，冲击钻进较困难，干钻易钻进，手稍捏即破碎，锹镐可挖掘，遇水可快速崩解，属极软岩，岩体破碎，很难取到完整岩芯，钻孔揭露层厚1.00m~5.00m，层顶标高为192.10m~192.58m，岩体基本质量等级为V级，岩体质量质标小于20，整个场地发育。

⑤强风化砂岩：中生代白垩系砂岩地层，勘察深度内以灰黄色~灰白色为主，细粒结构，块状构造，矿物成分以长石、石英等为主，冲击钻进非常困难，干钻可钻进，用镐挖掘困难，遇水较易崩解，较易软化，岩体破碎，属软岩，钻孔揭露层厚1.80m~10.70m，层顶标高为187.220m~191.348m，岩石质量指标RQD小于50，岩体基本质量等级为V级，整个场地发育。

#### 4.1.5.2 区域工程地质

本区出露在矿区范围内的地层有第四系冲积层、侏罗系上统滴道组、白垩系下统城子河组、穆棱组，以及晚太古界麻山群等地层。地层层序由上至下列于下表。

表4-1-1  地层序表

| 地层系统 |  |  | 地层单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 界 | 系 | 统 | 群 | 组 | 厚度(m) |
| 新生界 | 第四系 | 全新统 |  | 冲积层(Q4) | 0-20 |
| 中生界 | 白垩系 | 下统 | 鸡西群 | 穆棱含煤组(K1m) | 845 |
|  |  |  |  | 城子河含煤组(K1c) | 602 |
|  | 侏罗系 | 上统 |  | 滴道组(J3d) | 100-330 |
| 晚太古界 |  |  | 麻山群 | 余庆组(Ar2y) | 1200 |
|  |  |  |  | 西麻山组(Ar2x) | 1150 |

（1）第四纪冲积层

第四纪冲积层广泛分布在穆棱河河谷两岸，主要为河床、河漫滩相。冲积层底部为砾石、粗—细砂，上部为亚粘土、腐植土。厚度为0-20 m。

（2）白垩系下统穆棱组、城子河组

1）穆棱组

本组整合覆盖在城子河含煤组之上，厚度为810-880 m。以本组最下部（城子河含煤组45号煤层以上70 m左右处）含砾粗砂岩层作为与下伏城子河组的分界。岩性以灰绿色细碎屑岩为主，并含有大量的凝灰质岩石，多分布在煤层顶、底板或煤层中间。煤层发育不良，仅含有不稳定的十余层薄煤，局部可采有1-3层。

2）城子河组

本组是本矿区的主要含煤层，以假整合覆盖在滴道含煤组之上，总厚达520-600 m。本组具有以下特点：

A底部砾岩全区发育，其厚度据立井西二采区所揭露，达60 m左右。砾石滚圆度较好，分选性差，胶结良好，致密坚硬，长轴直径大者10-17 cm，小者2-3 cm。

B岩性主要以各种粒度的灰—灰白—白色砂岩为主，占本组总厚度的80.3%，其中厚层状中粗粒砂岩占38.3%，细砂岩占42%；其余19.7%为砂页岩、页岩、凝灰岩、煤页岩、煤层。其中煤页岩、煤占6.4%。

C本组为鸡西矿区的主要含煤地层，含煤性远比滴道组与穆棱组良好，在本井范围内总的地层厚度比较稳定，但局部各煤层之间却有规律的变薄、变厚现象。

D各类岩性与煤层分布较为均匀，构成若干个较完整的沉积韵律，全井性的明显沉积旋迴约有7个，次一级的小旋迴约有40余个。岩相以河床相与河漫滩相为主，浅水盆地相、沼泽相次之。

E本组含有少量的凝灰质岩石，这和其下部滴道与上部穆棱组有显著的不同，并且厚度小，一般为0.05-0.15 m，最厚者为0.3-0.4 m，多分布在煤层顶底板或煤层中间，与煤层组合构成良好的标志层。

F含有大量的植物化石

G该组地层厚度520-600 m，岩性由陆相碎屑沉积岩组成，其中以砂岩为主约占总厚度的70.3%，其次为砂质泥岩占9.3%，泥岩占4%，炭质页岩及煤占6.4%，粒度1 mm以上的砂岩及含砾砂岩占10%。

（3）侏罗系上统滴道组

本组以山麓相与河床相为主，以不整合覆盖在上太古界麻山群之上，在某种程度上对鸡西群的沉积起着添平补齐的作用。岩性以砾岩与粗粒碎屑岩为主，并含有大量的凝灰质岩石，夹数层薄而不可采的煤层。厚度变化较大，沿走向有变薄或尖灭现象。本组在本区发育不良，局部地区有少量出露。

（4）上太古界麻山群

本层为矿区含煤地层之基盘，在北部山区广泛出露，呈现大致平行于煤系地层走向的山脊。为一套深变质的变质岩类。在本矿区北部及西部有多个钻孔穿透煤系地层见到。取样分析及岩矿鉴定资料定名为混合花岗岩、黑云斜长片麻岩。在鸡西范围内其它地区所见麻山群有黑云母花岗片麻岩、大理岩、混合岩、石墨片岩等，总厚1530 m，构成含煤盆地基底。有石墨矿、磷矿、磁铁矿和硅线石矿具有工业价值。

#### 4.1.5.3 地震烈度

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306~2015），区域内地震动峰值加速度为0.05g，基本地震动反应谱特征周期为0.35s，地震基本烈度为VI度。第四系以来新构造运动不明显，区域稳定性好，属于地壳稳定区。

图4-1-2 鸡西市地震动加速度反应谱特征周期区划图

图4-1-3鸡西市地震动峰值加速度区划图

#### 4.1.5.4 区域水文地质

（1）水文地质单元

1）中生代煤系地层：在单元地形上呈低山丘陵，矿区内几条小河发源并流经该地层，受大气降水直接补给，岩石风化裂隙发育，地下水呈裂隙水形式富存。其排泄方式多向冲积层排泄及以少量山泉涌出。地层渗透系数K=1.46×10-5—3.088m/日，单位涌水量q=1.2×10-5—1.87kg/s.m。该层水质多属重碳酸镁水，固型物178-623mm/L，氢离子浓度呈弱碱性，PH值在7.6-8.6之间。本类型水文地质单元分布于滴道背斜南翼至穆棱河冲积边缘之间。

2）第三纪玄武岩台地区：玄武岩多呈平坦台地，其原生节理和气孔构造发育，透水性强，地下水呈孔隙、裂隙水形成富存。地下水多在台地边缘形成泉水排泄，岩石中含水量小。玄武岩底层多有火山灰层，起到隔水作用，大气降水不易直接向煤系地层补给。本井水文地质单元主要分布在本井田深部地段。

3）第四系河流冲积层潜水单元：本单元为现代河流冲积而成的河床两侧10-100m之间的广大河漫平原上，地下水以潜水形式富存，含水层由砂、砾石、卵石组成，分选差，含水量大，透水性强，K=41.23-63.90m/d，q=1.20-4.23kg/s.m，地下水补给来源以大气降水、地表水为主，潜水直接补给其下复的煤系地层中的风化带，是矿井充水的重要因素。

（2）地下水含水层

1）冲积孔隙含水层：主要分布在忙牛河西岸，呈条带状，厚0.5-7.0m，自上而下分层。上层由腐植土组成，灰黑色，松散，0.3-0.6m。含较多腐植质。中层由亚粘土和松散砂组成。砂粒分选差，呈半棱角状，厚2-3m。下层为砾石组成，为主要含水层，厚2-3m，渗透性强。渗水系数在45.6m/d，单位涌水量1.1-1.3L/s.m。

2）风化裂隙含水层：风化裂隙深度一般为40-80m，具体和岩石性质及地形相关。裂隙一般宽2-3mm，上大下小呈楔状。地下水埋藏深度在7-40m，斜坡处水位变化较大，渗透系数为0.2--0.3m/d，单位涌水量1.7-1.9L/s.m。

3）构造裂隙带含水层：与风化裂隙呈逐渐过渡关系。裂隙仅在断层附近发育。如裂隙带与风化裂隙及地表水体沟通时，其就成为良好的导水通道。

4）断层水：本区断层多，总体上发育北北西和北北东两组，张扭和压扭断裂。其中以北北西为主两组断裂皆为正断层。本次勘探部分钻孔实见了断层，没有发现涌水和漏水异常现象。据岩芯观察，断层带和断层带附近岩石多破碎，并有断层泥和断层角砾存在，但本次勘探没有对断层进行抽水试验。断层水是矿井的主要充水因素。综合鸡西矿区和邻近矿井涌水量资料，矿井深部的涌水量多以断层水为主，裂隙次之，其富水性决定断层与地面水体的联系，其导水性取决于断层本身的破碎程度与充填物质。

5）地表水动态，水力联系，补给及排泄条件：本井田地表水的动态，没有进行长期观测，但其水位和流量的变化受季节性和大气降水直接影响。

（3）补给特征

充水因素主要为大气降水、风化裂隙和构造裂隙水、地面老窑积水。充水方式为地下水的补给主要是大气降水通过地表风化、氧化带以及构造裂隙带等渗入采空区，流入井下。

#### 4.1.5.5 调查结果

根据水文地质调查结果，评价范围内地下水流向大体自西向东，生态修复区域各阶段无涌水产生，目前处于荒废状态，现生产已经停止，当前地质条件稳定，地面沉陷已稳定并且消失。

4.1.6土壤

鸡西市全市土壤面积21.19×104hm2，占总面积94.87%，分七个土壤类型，18个土种。暗棕壤是境内面积最大、分布最广的土壤，占土壤总面积的70.5%，主要分布在梨树、麻山、滴道、城子河区和恒山区民主乡等地形坡度最大的地区；石质土占总面积2.42%，主要分布在梨树、恒山、柳毛等区、乡的山地；白浆土占总面积7.18%，主要分布在穆棱河两岸的漫岗阶地和山前缓丘台地地区；草甸土占总面积9.27%，主要分布在穆棱河两岸的漫岗阶地和支流两岸的漫岗阶地；沼泽土占总面积0.51%，主要分布在暖泉河、长青、麻山乡的季节性或长期积水的山间沟洼谷地及河流两岸的低洼地带；河淤土占总面积的3.13%，全市境内大小河流沿岸均有分布；水稻土占总面积1.85%，主要分布在穆棱河、黄泥河子、暖泉河和凤山河两岸地势平坦、水源充足的地方。

4.2环境质量现状调查

4.2.1环境空气质量现状评价

4.2.1.1区域基本污染物环境质量达标情况

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）相关内容，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选符合《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ 664-2013）规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。

项目位于鸡西市滴道区，本次评价城市环境空气质量达标区判定数据引用《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，项目所在区域环境空气质量达标区判定情况见下表。

表4-2-1 区域空气质量现状评价表  单位：CO为mg/m3、其他为μg/m3

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 8 | 60 | 13.3% | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 17 | 40 | 42.5% | 达标 |
| CO | 第95百分位数日平均质量浓度 | 1.0 | 4 | 25.0% | 达标 |
| O3 | 第90百分位数日最大8小时滑动平均值 | 90 | 160 | 56.3% | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 46 | 70 | 65.7% | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 27 | 35 | 77.1% | 达标 |

项目所在区域为《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类区，根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》并对照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级标准，项目所在区域属于2024年城市环境空气质量达标区。

4.2.1.2其他污染物环境质量达标情况

（1）监测时间及监测项目

委托黑龙江汉风环境检测技术有限公司于2025年1月14日～20日对本项目厂址下风向处的TSP进行现状监测。

（2）监测点布设

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），补充监测布点以近20年的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向设置监测点。

项目区主导风向为W，共布设布设1处监测点，各监测点的情况见下表，监测布点图见下图。

表4-2-2其他污染物补充监测点基本信息

| 序号 | 监测点 | 具体位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 厂址下风向 | 130.76485286,45.34412654 | TSP |

（3）监测结果

监测点TSP的结果见下表。

表4-2-3其他污染物补充监测点监测结果

| 采样日期 | 采样频次 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 总悬浮颗粒物（mg/m³） |
|  |  | 厂址下风向 |
| 2025.01.14 | 日均值 | 0.086 |
| 2025.01.15 |  | 0.090 |
| 2025.01.16 |  | 0.089 |
| 2025.01.17 |  | 0.094 |
| 2025.01.18 |  | 0.097 |
| 2025.01.19 |  | 0.083 |
| 2025.01.20 |  | 0.089 |

（4）评价方法

环境空气质量评价采用占标百分比评价法，数学表达式：

环境空气质量评价采用如下方法：

C现状（x,y）=MAX[1nj=1nC监测（j,t）]

式中：C现状（x,y）——环境空气保护目标及网格点（x,y）环境质量现状浓度，μg/m3；

C监测（j,t）——第j个监测点位在t时刻环境质量现状浓度（包括1h平均、8h平均或日平均质量浓度）采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

n——现状补充监测点位数；

（5）监测结果分析评价

表4-2-4其他污染物环境质量现状（监测结果）表

| 监测点位 | 监测点坐标 |  | 污染物 | 平均时间 | 评价标准/(μg/m3) | 监测浓度范围/(μg/m3) | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 场址下风向 | 130.76485286 | 45.34412654 | TSP | 24小时均值 | 300 | 83~97 | 32.3 | 0 | 达标 |

（6）现状补充监测评价结论

根据其他污染物现状评价结果可知，TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。

4.2.2地表水现状评价

项目附近地表水体为牤牛河，属于穆棱河水系。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011—2030年）》规定，本项目区域穆棱河断面水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，本项目附近水体牤牛河（穆棱河一级支流）参照Ⅲ类功能水体，因此本工程地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准。

根据黑龙江省生态环境厅《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市地表水国家考核断面共8个，Ⅰ - Ⅲ类水质比例为75.0%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，Ⅰ - Ⅲ类水质比例上升12.5个百分点，均无劣V类水质断面。

兴凯湖和小兴凯湖的水质状况为轻度污染。鸡西市饮用水水源地水量达标率为100%。

2024年全省河流水质状况示意图见图4-2-2。由图可知，穆棱河水质现状为Ⅲ类水体，满足水体功能区规划目标Ⅲ类标准要求。

本项目

图4-2-1全省地表水水质状况示意图

4.2.3地下水质量现状评价

4.2.3.1地下水环境现状监测

1、数据来源

建设单位委托黑龙江汉风环境检测技术有限公司于2025年1月对地下水环境质量监测。

2、监测点位

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）相关内容，三级评价项目潜水含水层水质监测点应不少于3个，可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层1-2个。原则上建设项目场地上游及下游影响区的地下水水质监测点各不得少于1个。

根据项目特点，本项目选取3个潜水含水层且其中2个为具有饮用水开发利用价值的水源井进行监测，3个水质监测点(W1-W3)，6个水位监测点(W1-W6）。监测点概况见表4-2-5，监测点位置见下图。

表4-2-5地下水现状监测点位表

| 序号 | 采样点位 | 井深(m) | 水位(m) | 用途 | 水层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1# | 水质水位监测点1 | 20 | 4.0 | 灌溉 | 潜水 |
| ★2# | 水质水位监测点2 | 34 | 6.0 | 饮用 | 潜水 |
| ★3# | 水质水位监测点3 | 28 | 6.5 | 饮用 | 潜水 |
| ★4# | 水位监测点4 | 22 | 7.0 | 饮用 | 潜水 |
| ★5# | 水位监测点5 | 32 | 8.0 | 饮用 | 潜水 |
| ★6# | 水位监测点6 | 28 | 8.5 | 饮用 | 潜水 |

3、监测项目

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数（耗氧量）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数，共计29项。

4、监测分析方法

表4-2-6监测方法

| 检测项目 | 标准方法名称及代号 |
| --- | --- |
| pH | 水质 pH 值的测定 电极法HJ 1147-2020 |
| Ca2+、Mg2+ 、K+、Na+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法HJ 812-2016 |
| Cl-、SO42- | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法HJ 84-2016 |
| CO32-、HCO3- | （第四版）国家环境保护总局（2002年）酸碱指示剂滴定法 |
| 高锰酸盐指数 （耗氧量） | 水质 高锰酸盐指数的测定GB 11892-89 |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
| 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023 10 |
| 硝酸盐 （以N计） | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB 7480-87 |
| 亚硝酸盐（以N计） | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 12 |
| 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5-2023 4 |
| 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5-2023 5 |
| 铁、锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11911-89 |
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标GB/T 5750.12-2023 5 |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009 |
| 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5-2023 7 |
| 砷、汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 |
| 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标GB/T5750.6-2023 13 |
| 铅 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标GB/T5750.6-2023 14 |
| 镉 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 12 |
| 氟化物 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ488-2009 |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 11 |
| 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标GB/T 5750.12-2023 4 |

5、监测仪器

表4-2-7监测仪器

| 检测项目 | 仪器名称 | 型号 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 便携式pH计 | PHBJ-260 | HFYQ-2043 |
| Ca2+、Mg2+、K+、Na+ | 离子色谱仪 | PIC-10 | HFYQ-1004 |
| Cl-、SO42- | 离子色谱仪 | PIC-10 | HFYQ-1004 |
| CO32-、HCO3- | 酸式滴定管 | 50mL | —— |
| 高锰酸盐指数 （耗氧量） | 酸式滴定管 | 50mL | —— |
|  | 电热恒温水浴锅 | DZKW-S4 | HFYQ-1033 |
| 氨氮 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | HFYQ-1049 |
| 总硬度 | 酸式滴定管 | 50mL | —— |
| 硝酸盐 （以N计） | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | HFYQ-1049 |
| 亚硝酸盐（以N计） | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | HFYQ-1049 |
| 硫酸盐 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | HFYQ-1049 |
| 氯化物 | 酸式滴定管 | 50mL | —— |
| 铁、锰 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990AFG | HFYQ-1005 |
| 总大肠菌群 | 电热恒温培养箱 | HN-36BS | HFYQ-1022 |
|  | 手提式压力蒸汽灭菌器 | JSM280G-18 | HFYQ-1019 |
| 挥发酚 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | HFYQ-1049 |
| 氰化物 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | HFYQ-1049 |
| 砷、汞 | 原子荧光光度计 | AFS-2202E | HFYQ-1006 |
| 六价铬 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | HFYQ-1049 |
| 铅 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990AFG | HFYQ-1005 |
| 镉 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990AFG | HFYQ-1005 |
| 氟化物 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | HFYQ-1049 |
| 溶解性总固体 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | HFYQ-1049 |
| 菌落总数 | 分析天平 | AUW220D | HFYQ-1041 |
|  | 真空干燥箱 | DZ-2BCⅣ | HFYQ-1015 |

4.2.3.2监测结果与评价

地下水监测结果见下表。

表4-2-8地下水监测结果表     单位：mg/L

| 检测项目 | 检测结果2025.01.14 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★1#地下水水位、水质监测点W1 | ★2#地下水水位、水质监测点W2 | ★3#地下水水位、水质监测点W3 |  |
| K+ | 1.32 | 2.04 | 2.67 | mg/L |
| Na+ | 24.6 | 35.6 | 32.7 | mg/L |
| Ca2+ | 38.8 | 47.5 | 49.7 | mg/L |
| Mg2+ | 22.3 | 33.7 | 31.8 | mg/L |
| CO32- | 0 | 0 | 0 | mg/L |
| HCO3- | 110 | 66.8 | 50.2 | mg/L |
| Cl- | 67.8 | 123 | 135 | mg/L |
| SO42- | 49.6 | 93.8 | 103 | mg/L |
| pH | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 无量纲 |
| 高锰酸盐指数 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | mg/L |
| 氨氮 | 0.279 | 0.105 | 0.155 | mg/L |
| 总硬度 | 115 | 176 | 124 | mg/L |
| 硝酸盐（以N计） | 0.09 | 7.85 | 8.50 | mg/L |
| 亚硝酸盐（以N计） | 0.001L | 0.001L | 0.001L | mg/L |
| 硫酸盐 | 50 | 94 | 104 | mg/L |
| 氯化物 | 68.1 | 124 | 137 | mg/L |
| 铁 | 0.43 | 0.03L | 0.03L | mg/L |
| 锰 | 0.43 | 0.01L | 0.01L | mg/L |
| 总大肠菌群 | <2 | <2 | <2 | MPN/100mL |
| 挥发酚（类） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | mg/L |
| 氰化物 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | mg/L |
| 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | mg/L |
| 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | mg/L |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
| 铅 | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | mg/L |
| 镉 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | mg/L |
| 氟化物 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | mg/L |
| 溶解性总固体 | 202 | 301 | 198 | mg/L |
| 细菌总数 | 25 | 35 | 28 | CFU/mL |

注：pH为无量纲；L表示小于方法检出限；其中菌落总数单位为CFU/ml；总大肠菌数单位MPN/100ml。

4.2.3.2地下水环境现状评价

1、评价标准

根据评价区地下水水质状况和使用功能，地下水评价执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

2、评价方法

采用单项标准指数法对地下水现状监测结果进行评价，评价模式如下：

Pi=Ci/Csi

式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测质量浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准质量浓度值，mg/L。

pH≤7.0时

pH＞7.0时

式中：PpH——pH的标准指数，无量纲；

pH——pH监测值；

pHsu——标准中pH的上限值；

pHsd——标准中pH的下限值。

当标准指数＞1时，表示该水质参数所表征的污染物已满足不了标准要求，水体已受到污染；反之，则满足标准要求。

3、评价结果

表4-2-9地下水监测评价成果表

| 评价因子 | 监测点位 |  |  | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★01 | ★02 | ★03 |  |
| pH | 0.47 | 0.20 | 0.20 | 6.5~8.5 |
| 氨氮 | 0.558 | 0.21 | 0.31 | 0.5 |
| 硝酸盐（以N计） | 0.0045 | 0.3925 | 0.425 | 20 |
| 亚硝酸盐（以N计） | / | / | / | 1 |
| 挥发酚（类） | / | / | / | 0.002 |
| 氰化物 | / | / | / | 0.05 |
| 砷 | / | / | / | 0.01 |
| 汞 | / | / | / | 0.001 |
| 六价铬 | / | / | / | 0.05 |
| 总硬度 | 0.26 | 0.39 | 0.28 | 450 |
| 氟化物 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 1 |
| 铅 | / | / | / | 0.01 |
| 镉 | / | / | / | 0.005 |
| 铁 | 1.43 | / | / | 0.3 |
| 锰 | 4.30 | / | / | 0.1 |
| 溶解性总固体 | 0.202 | 0.301 | 0.198 | 1000 |
| 高锰酸盐指数（耗氧量） | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 3 |
| 硫酸盐 | 0.2 | 0.376 | 0.416 | 250 |
| 氯化物 | 0.2724 | 0.496 | 0.548 | 250 |
| 总大肠菌群 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 3 |
| 细菌总数 | 0.25 | 0.35 | 0.28 | 100 |

由以上地下水标准指数分析可知，除铁、锰外，各监测点位的监测因子指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准要求。铁、锰超标的原因是黑龙江原生地质条件所致。

4、地下水化学类型

用舒卡列夫分类法对地下水化学类型进行评价。地下水化学类型的舒卡列夫分类是根据地下水中6种主要离子（Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、SO42-、Cl-，K+合并于Na+）。具体步骤如下：

根据水质分析结果，将6种主要离子中含量大于25%毫克当量的阴离子和阳离子进行组合，可组合出49型水，并将每型用一个阿拉伯数字作为代号。

表4-2-10舒卡列夫分类表

| 超过25%毫克当量的离子 | HCO3- | HCO3-- SO42- | HCO3-- SO42-- Cl- | HCO3-- Cl- | SO42- | SO42-- Cl- | Cl- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca2+ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 |
| Ca2+-Mg2+ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 |
| Mg2+ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 |
| Na+-Ca2+ | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 |
| Na+-Ca2+-Mg2+ | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 |
| Na+-Mg2+ | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Na+ | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |

表4-2-11八大离子的检测结果统计表

| ☆01离子 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳 离 子 | K++Na+ | 25.92 | 1.10 | 22.51 |
|  | Ca2+ | 38.8 | 1.94 | 39.58 |
|  | Mg2+ | 22.3 | 1.86 | 37.91 |
|  | 总计 | 87.02 | 4.90 | 100.00 |
| 阴 离 子 | HCO3- | 110 | 2.20 | 42.75 |
|  | Cl- | 67.8 | 1.91 | 37.15 |
|  | SO42- | 49.6 | 1.03 | 20.10 |
|  | 总计 | 227.4 | 5.14 | 100.00 |
| 化学类型 | HCO3-+Cl-—Ca2+-Mg2+ |  |  |  |
| ☆02离子 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| 阳 离 子 | K++Na+ | 37.64 | 1.60 | 23.59 |
|  | Ca2+ | 47.5 | 2.38 | 35.01 |
|  | Mg2+ | 33.7 | 2.81 | 41.40 |
|  | 总计 | 118.84 | 6.78 | 100.00 |
| 阴 离 子 | HCO3- | 66.8 | 1.10 | 16.81 |
|  | Cl- | 123 | 3.46 | 53.19 |
|  | SO42- | 93.8 | 1.95 | 30.00 |
|  | 总计 | 283.6 | 6.51 | 100.00 |
| 化学类型 | SO42+ Cl-—Ca2+-Mg2+ |  |  |  |
| ☆03离子 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| 阳 离 子 | K++Na+ | 35.37 | 1.49 | 22.49 |
|  | Ca2+ | 49.7 | 2.49 | 37.51 |
|  | Mg2+ | 31.8 | 2.65 | 40.00 |
|  | 总计 | 116.87 | 6.63 | 100.00 |
| 阴 离 子 | HCO3- | 50.2 | 0.82 | 12.15 |
|  | Cl- | 135 | 3.80 | 56.16 |
|  | SO42- | 103 | 2.15 | 31.69 |
|  | 总计 | 288.2 | 6.77 | 100.00 |
| 化学类型 | SO42-+Cl-—Ca2+-Mg2+ |  |  |  |

5、阴阳离子平衡

其中：E为相对误差，mc和ma分别是阴阳离子的毫克当量浓度（meq/L)。E应小于正负5%，一般情况下，检测结果为质量浓度ρ(C)mg/L，阴阳离子的相对误差，根据上式，须将质量浓度除以其分子量转化为摩尔浓度c (mmol/L)，然后乘以各自带的电荷数，计算得到毫克当量浓度。阴阳离子各取毫克当量浓度总和，代入上式进行计算，得出相对误差。

表4-2-12 阴阳离子平衡表

| 监测点 | 项目 | 阳离子合计 | 阴离子合计 | 相对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 毫克当量mEq/L | 4.90 | 4.75 | 1.609349642 |
| 2# | 毫克当量mEq/L | 6.78 | 6.51 | 2.026167743 |
| 3# | 毫克当量mEq/L | 6.63 | 6.77 | -1.092801017 |

由上表可知，相对误差小于5%，地下水监测结果可靠。

4.2.4声环境质量现状评价

4.2.4.1声环境现状监测

（1）数据来源

本项目声环境质量现状监测数据委托黑龙江汉风环境检测技术有限公司，详细情况见附件。

（2）监测点位

本项目在厂界四周和周边敏感点共布设8个声环境质量现状监测点，声环境现状监测点位布置具体见下表。

表4-2-13声环境现状监测点位表

| 序号 | 监测位置 |
| --- | --- |
| N1 | 厂界北侧1 |
| N2 | 厂界北侧2 |
| N3 | 厂界东侧1 |
| N4 | 厂界东侧2 |
| N5 | 厂界南侧 |
| N6 | 厂界西侧1 |
| N7 | 厂界西侧2 |
| N8 | 南甸子村六队 |

（3）监测时间

2025年1月14日～15日，连续两天。

（4）监测结果

监测结果见下表。

表4-2-14 声环境现状监测结果

| 序号 | 采样点位 | 检测结果（dB（A））2025.01.14 |  | 检测结果（dB（A））2025.01.15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 |  | 夜间 |
| ▲1# | 厂界北侧1 | 48 | 43 | 46 | 42 |  |
| ▲2# | 厂界北侧2 | 47 | 42 | 47 | 43 |  |
| ▲3# | 厂界东侧1 | 48 | 43 | 45 | 41 |  |
| ▲4# | 厂界东侧2 | 47 | 41 | 46 | 41 |  |
| ▲5# | 厂界南侧 | 46 | 42 | 47 | 43 |  |
| ▲6# | 厂界西侧1 | 47 | 43 | 47 | 42 |  |
| ▲7# | 厂界西侧2 | 45 | 41 | 45 | 40 |  |
| ▲8# | 南甸子村六队 | 46 | 40 | 46 | 41 |  |

4.2.4.2声环境质量现状评价

（1）评价因子

选择等效连续A声级Leq（A）为本项目环境噪声的评价因子。

（2）评价方法

直接比较法。

（3）评价标准

评价标准厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)），敏感点处执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。

（4）评价结论

通过将环境噪声现状监测结果与标准比较，监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。

图   4-2-2   大气 、噪声、土壤监测布点图

图4-2-3    地下水环境监测布点图

4.2.5土壤质量评价

4.2.5.1土壤理化性质

1、理化性质调查

表4-2-15土壤理化特性调查表

| 点号 | S2 |
| --- | --- |
| 层次 | 0-0.2m |
| 阳离子交换量（me/100g） | 6.2 |
| 氧化还原电位 | 431 |
| 土壤容重/（g/cm3） | 1.47 |
| 总空隙（%） | 38.9 |
| 土壤渗透率（mm/min） | 0.58 |

2、土壤类型

查阅“国家土壤信息服务平台”，项目厂址土壤类型为暗棕壤。项目所在区域土壤类型见下图。

图4-2-4土壤类型图

4.2.5.2土壤现状监测

（1）数据来源

本项目土壤监测由益铭检测技术服务（青岛）有限公司出具检测报告，详细情况见附件。

（2）监测布点

本项目在占地范围内共布设3个柱状样，1个表层样点，占地范围外布设2个表层样。

（3）监测项目

各点位检测项目见下表。

表4-2-16土壤环境质量现状监测布点

| 监测点位置 | 监测点位名称 | 经纬度 | 相对项目位置 | 样品 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占地范围内 | S1 | 130.74963255, 45.34413353 | / | 表层样0-0.2m | pH、镉、汞、砷、铅、六价铬、铜、镍和全盐量 |
|  | S2 | 130.75159726, 45.34286707 | / | 柱状样0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m | pH和基本45项，全盐量 |
|  | S3 | 130.75046969, 45.34201452 | / |  | pH、镉、汞、砷、铅、六价铬、铜、镍和全盐量 |
|  | S4 | 130.74955712, 45.34274581 | / |  | pH、镉、汞、砷、铅、六价铬、铜、镍和全盐量 |
| 占地范围外 | S5 | 130.74751715, 45.34460789 | 上风向 | 表层样0-0.2m | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌和全盐量 |
|  | S6 | 130.75557992, 45.34133674 | 下风向 |  | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌和全盐量 |

（4）监测时间及频率

采样时间为2025年2月6日，每个监测点采样一天，一天1次。

（4）监测及分析方法

表4-2-17土壤监测分析方法

| 检测项目 | 检测依据 | 检测仪器名称及型号 | 检出限 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汞 | GB/T 22105.1-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 | 原子荧光光度计AFS-8520 | 0.002 | mg/kg |
| 砷 | GB/T 22105.2-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 | 原子荧光光度计AFS-230E | 0.01 | mg/kg |
| 铜 | HJ 491-2019土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 火焰原子吸收分光光谱仪280FS | 1 | mg/kg |
| 镍 |  |  | 3 | mg/kg |
| 铅 | GB/T 17141-1997土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 石墨炉原子吸收光谱仪280Z | 0.1 | mg/kg |
| 镉 |  |  | 0.01 | mg/kg |
| 铬（六价） | HJ 1082-2019土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | 火焰原子吸收分光光谱仪 280FS | 0.5 | mg/kg |
| 锌 | HJ 491-2019土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 火焰原子吸收分光光谱仪240FS | 1 | mg/kg |
| 铬（六价） | HJ 1082-2019土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | 火焰原子吸收分光光谱仪240FS | 0.5 | mg/kg |
| 苯胺 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | 气相色谱质谱联用仪8860-5977B | 0.05 | mg/kg |
| 2-氯酚 |  |  | 0.06 | mg/kg |
| 硝基苯 |  |  | 0.09 | mg/kg |
| 萘 |  |  | 0.09 | mg/kg |
| 苯并(a)蒽 |  |  | 0.1 | mg/kg |
| 䓛 |  |  | 0.1 | mg/kg |
| 苯并(b)荧蒽 |  |  | 0.2 | mg/kg |
| 苯并(k)荧蒽 |  |  | 0.1 | mg/kg |
| 苯并(a)芘 |  |  | 0.1 | mg/kg |
| 茚并(1,2,3-c,d)芘 |  |  | 0.1 | mg/kg |
| 二苯并(a,h)蒽 |  |  | 0.1 | mg/kg |
| 氯甲烷 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 气相色谱质谱联用仪8860-5977B | 1.0 | μg/kg |
| 氯乙烯 |  |  | 1.0 | μg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 |  |  | 1.0 | μg/kg |
| 二氯甲烷 |  |  | 1.5 | μg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.4 | μg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 |  |  | 1.2 | μg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.3 | μg/kg |
| 氯仿 |  |  | 1.1 | μg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | 1.3 | μg/kg |
| 四氯化碳 |  |  | 1.3 | μg/kg |
| 苯 |  |  | 1.9 | μg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 |  |  | 1.3 | μg/kg |
| 三氯乙烯 |  |  | 1.2 | μg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 |  |  | 1.1 | μg/kg |
| 甲苯 |  |  | 1.3 | μg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | 1.2 | μg/kg |
| 四氯乙烯 |  |  | 1.4 | μg/kg |
| 氯苯 |  |  | 1.2 | μg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2 | μg/kg |
| 乙苯 |  |  | 1.2 | μg/kg |
| 间,对-二甲苯 |  |  | 1.2 | μg/kg |
| 邻二甲苯 |  |  | 1.2 | μg/kg |
| 苯乙烯 |  |  | 1.1 | μg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2 | μg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 1.2 | μg/kg |
| 1,4-二氯苯 |  |  | 1.5 | μg/kg |
| 1,2-二氯苯 |  |  | 1.5 | μg/kg |
| pH | HJ 962-2018土壤 pH 值的测定 电位法 | pH计 PHS-3E | \ | 无量纲 |

（5）评价标准

本工程占地范围S1、S2监测点的土壤环境质量现状执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地风险筛选值，S3、S4、S5、S6各监测点的土壤环境质量现状执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中风险筛选值

（6）评价方法

本次土壤环境质量评价采用单因子标准指数法。单项土壤监测因子i 在第j点的污染指数。

Si=Ci/C0 

式中：Si—土壤中i污染物的污染指数；

Ci—第i 种污染物的实测浓度，（mg/L）；

C0 —第i种污染物的评价标准，（mg/L）。

土壤污染因子的标准指数大于1，表明该污染物超过了规定的标准限值，标准指数越大，说明超标越严重。

- （7）监测结果

- 具体监测结果见下表。

表4-2-18土壤现状监测结果（S1）

| 监测项目 | S1 | 单位 | 标准值（mg/kg） | 超标率 | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.2m |  |  |  |  |  |
| pH | 6.74 | 无量纲 | / | / | / |
| 砷 | 1.72 | mg/kg | 60 | 0 | 达标 |
| 镉 | 0.06 | mg/kg | 65 | 0 | 达标 |
| 铬(六价) | ND | mg/kg | 5.7 | 0 | 达标 |
| 铜 | 47 | mg/kg | 18000 | 0 | 达标 |
| 铅 | 1.7 | mg/kg | 800 | 0 | 达标 |
| 汞 | 0.012 | mg/kg | 38 | 0 | 达标 |
| 镍 | 90 | mg/kg | 900 | 0 | 达标 |
| 水溶性盐 | 0.92 | g/kg | / | 0 | 达标 |

表4-2-19土壤监测结果表（S2）           单位：mg/kg

| 监测项目 | S2柱状样 |  |  | 单位 | 标准值（第二类用地筛选值，mg/kg） | 超标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m |  |  |  |  |
| 砷 | 1.89 | 5.83 | 1.53 | mg/kg | 60 | 0 | 达标 |
| 镉 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | mg/kg | 65 | 0 | 达标 |
| 铬(六价) | ND | ND | ND | mg/kg | 5.7 | 0 | 达标 |
| 铜 | 43 | 9 | 46 | mg/kg | 18000 | 0 | 达标 |
| 铅 | 1.2 | 4.8 | 1.3 | mg/kg | 800 | 0 | 达标 |
| 汞 | 0.011 | 0.018 | 0.011 | mg/kg | 38 | 0 | 达标 |
| 镍 | 90 | 28 | 91 | mg/kg | 900 | 0 | 达标 |
| 四氯化碳 | ND | ND | ND | μg/kg | 2.8 | 0 | 达标 |
| 氯仿 | ND | ND | ND | μg/kg | 0.9 | 0 | 达标 |
| 氯甲烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 37 | 0 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 9 | 0 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 5 | 0 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | ND | ND | ND | μg/kg | 66 | 0 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | μg/kg | 596 | 0 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | μg/kg | 54 | 0 | 达标 |
| 二氯甲烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 616 | 0 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 5 | 0 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 10 | 0 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 6.8 | 0 | 达标 |
| 四氯乙烯 | ND | ND | ND | μg/kg | 53 | 0 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 840 | 0 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 2.8 | 0 | 达标 |
| 三氯乙烯 | ND | ND | ND | μg/kg | 2.8 | 0 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 0.5 | 0 | 达标 |
| 氯乙烯 | ND | ND | ND | μg/kg | 0.43 | 0 | 达标 |
| 苯 | ND | ND | ND | μg/kg | 4 | 0 | 达标 |
| 氯苯 | ND | ND | ND | μg/kg | 270 | 0 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | ND | ND | ND | μg/kg | 560 | 0 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | ND | ND | ND | μg/kg | 20 | 0 | 达标 |
| 乙苯 | ND | ND | ND | μg/kg | 28 | 0 | 达标 |
| 苯乙烯 | ND | ND | ND | μg/kg | 1290 | 0 | 达标 |
| 甲苯 | ND | ND | ND | μg/kg | 1200 | 0 | 达标 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | ND | ND | ND | μg/kg | 570 | 0 | 达标 |
| 邻二甲苯 | ND | ND | ND | μg/kg | 640 | 0 | 达标 |
| 硝基苯 | ND | ND | ND | mg/kg | 76 | 0 | 达标 |
| 苯胺 | ND | ND | ND | mg/kg | 260 | 0 | 达标 |
| 2-氯酚 | ND | ND | ND | mg/kg | 2256 | 0 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | ND | ND | ND | mg/kg | 15 | 0 | 达标 |
| 苯并[a]芘 | ND | ND | ND | mg/kg | 1.5 | 0 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | ND | ND | ND | mg/kg | 15 | 0 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | ND | ND | ND | mg/kg | 151 | 0 | 达标 |
| 䓛 | ND | ND | ND | mg/kg | 1293 | 0 | 达标 |
| 二苯并[a,h]蒽 | ND | ND | ND | mg/kg | 1.5 | 0 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | ND | ND | mg/kg | 15 | 0 | 达标 |
| 萘 | ND | ND | ND | mg/kg | 70 | 0 | 达标 |
| pH | 6.36 | 6.85 | 6.14 | 无量纲 | / | / | / |
| 水溶性盐 | 0.71 | 0.71 | 0.18 | g/kg | / | / | / |

注：“ND”代表低于检出限，“L”表示未检出，其数值为该项目检出限

表4-2-20土壤现状监测结果（S3）

| 监测项目 | S3柱状样 |  |  | 单位 | 标准值（mg/kg） |  |  | 超标率 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |  |  |
| 镉 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | mg/kg | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 达标 |
| 汞 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | mg/kg | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 达标 |
| 砷 | 1 | 1.64 | 1.65 | mg/kg | 30 | 30 | 30 | 0 | 达标 |
| 铅 | 1 | 1.1 | 1.5 | mg/kg | 120 | 120 | 120 | 0 | 达标 |
| 铬 | 122 | 130 | 130 | mg/kg | 200 | 200 | 200 | 0 | 达标 |
| 铜 | 46 | 46 | 47 | mg/kg | 100 | 100 | 100 | 0 | 达标 |
| 镍 | 86 | 92 | 87 | mg/kg | 100 | 100 | 100 | 0 | 达标 |
| 锌 | 47 | 54 | 55 | mg/kg | 250 | 250 | 250 | 0 | 达标 |
| pH | 6.57 | 6.52 | 6.54 | 无量纲 | / | / | / | / | / |
| 水溶性盐 | 1.38 | 1.19 | 1.03 | g/kg | / | / | / | / | / |

表4-2-21土壤现状监测结果（S4）

| 监测项目 | S4柱状样 |  |  | 单位 | 标准值（mg/kg） |  |  | 超标率 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |  |  |
| 镉 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | mg/kg | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 达标 |
| 汞 | 0.012 | 0.024 | 0.066 | mg/kg | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0 | 达标 |
| 砷 | 1.29 | 4.9 | 6.89 | mg/kg | 30 | 40 | 40 | 0 | 达标 |
| 铅 | 1.4 | 5.6 | 1.7 | mg/kg | 120 | 90 | 90 | 0 | 达标 |
| 铬 | 133 | 22 | 86 | mg/kg | 200 | 150 | 150 | 0 | 达标 |
| 铜 | 46 | 10 | 30 | mg/kg | 100 | 50 | 50 | 0 | 达标 |
| 镍 | 87 | 32 | 63 | mg/kg | 100 | 70 | 70 | 0 | 达标 |
| 锌 | 54 | 57 | 55 | mg/kg | 250 | 200 | 200 | 0 | 达标 |
| pH | 6.98 | 6.38 | 6.47 | 无量纲 | / | / | / | / | / |
| 水溶性盐 | 2.41 | 1.04 | 1.07 | g/kg | / | / | / | / | / |

表4-2-22土壤现状监测结果（S5、S6）

| 监测项目 | S5 | S6 | 单位 | 标准值（mg/kg） |  | 超标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.2m |  |  | S5 | S6 |  |  |
| 镉 | 0.02 | 0.16 | mg/kg | 0.3 | 0.3 | / | / |
| 汞 | 0.023 | 0.056 | mg/kg | 2.4 | 1.8 | 0 | 达标 |
| 砷 | 6.1 | 6.63 | mg/kg | 30 | 40 | 0 | 达标 |
| 铅 | 2.8 | 1.9 | mg/kg | 120 | 90 | 0 | 达标 |
| 铬 | 22 | 89 | mg/kg | 200 | 150 | 0 | 达标 |
| 铜 | 11 | 22 | mg/kg | 100 | 50 | 0 | 达标 |
| 镍 | 33 | 43 | mg/kg | 100 | 70 | 0 | 达标 |
| 锌 | 58 | 88 | mg/kg | 250 | 200 | 0 | 达标 |
| pH | 6.58 | 6.33 | 无量纲 | / | / | / | 达标 |
| 水溶性盐 | 0.68 | 1.58 | g/kg | / | / | / | 达标 |

（9）评价结论

由上表可见，本工程占地范围S1、S2监测点的土壤环境质量现状均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地风险筛选值，S3、S4、S5、S6各监测点的土壤环境质量现状均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中风险筛选值中其他，本工程土壤环境质量现状满足要求。

4.2.6生态环境现状调查

4.2.6.1调查范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）及项目所在区域环境特征，本项目生态环境调查范围为回填区外延500m。

4.2.6.2调查方法

根据项目所在区域特征，本项目调查方法主要采用资料收集和现场调查。

4.2.6.3生态功能区划

根据《黑龙江省生态功能区规划》，本项目位于I-3-2-6鸡西矿、农业、林业生态功能区，主要生态环境问题为植被覆盖率低，矿产开采的生态恢复措施未跟上，引发严重的次生生态环境问题；该区南部小片地区土壤侵蚀敏感性为高度敏感；主要生态系统服务功能为土壤保持、林矿农业生产；保护措施与发展方向为合理地进行矿产开发，禁止野蛮开采的情况出现，大力发展生态林业和生态农业。本项目服务期满后进行覆土绿化，可以更好的缓解水土流失，保持生物多样性。因此工程建设总体上与环境保护规划相协调。

图4-2-5 黑龙江省生态功能区划

4.2.6.4土地利用现状

根据本项目建设内容、环境污染物排放特征及建设地点等具体情况，对项目周围的生态环境现状进行了调查，调查主要以收集区域相关生态条件资料和现场踏勘相结合的方法。生态评价范围内主要用地现状主要为采矿用地，其次为旱地和乔木林地等。根据土地利用现状图及实地调查，区域内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区等保护目标，周边林地为一般林地，非公益林及天然林。

（1）永久占地

项目永久占地共8.5303hm2，全部利用废弃场地，不新增占地。占用类型全部为采矿用地。

（2）临时占地

项目不不设置集中取、弃土场，所用土石方外购。不设置基层、面层拌合站，所用碎石及水泥混凝土等外购商品砼。不单独设置施工驻地，施工期人员食宿租赁附近民宅，施工机械设备堆放于永久占地范围内。不单独设置施工便道，利用现有道路。

图4-2-6评价区土地利用现状图

4.2.6.5生态系统类型

（1）生态系统类型及分布

根据现场调查及结合土地利用图，林地及旱地生态系统主要呈片状镶嵌分布于项目区周边。

（2）结构功能及总体变化趋势

本次回填回填后复垦为林地和耕地，与周边的生态系统相协调。

4.2.6.6植被现状

根据资料收集及现场调查，受农田开垦及人类经济活动影响，评价范围内植被以一般商品林为主。植被主要是杨树（PopulusL.）为主的落叶阔叶林，以及狗尾草（Setaria viridis (L.) Beauv.）、小叶章（Calamagrostis angustifolia Kom.）等为主的草丛，主要分布于项目周边。根据现场调查、收集资料并咨询相关管理部门，评价范围内无重要物种的天然集中分布区、栖息地等重要生境；未发现重要物种。

4.2.6.7野生动物现状

根据资料收集及现场调查，受附近人类经济活动影响，导致动物选择生境时为回避这些干扰而远离项目位置，区域野生动物资源匮乏。项目周边区域内鸟类较少营巢繁殖。分布的动物主要为麻雀（Passer montanus）、田鼠（Microtus）。根据现场调查、收集资料并咨询相关管理部门，评价范围内无迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等重要生境；未发现重要物种。

4.2.6.8水土流失现状

根据《黑龙江省水土保持规划》（2015-2030年），项目位于东南部山地水源涵养减灾区（I-2-2hz），属于东北漫川漫岗水土流失重点治理区。

本区是全省矿区集中的区域，原有的林地被过度开荒，耕地坡度大、土层薄，土中多有砾石，水土流失较为严重。本区水土流失主要发生在坡耕地、荒山荒坡中。本区宜开展以小流域为单元的水土流失综合治理、坡耕地治理专项工程、侵蚀沟治理专项工程、清洁小流域建设工程等。加强执法监督工作，对开发建设项目产生的新的水土流失进行全面治理。

本区水土保持主导基础功能为水源涵养、土壤保持、蓄水保水、农田防护、防灾减灾、拦沙减沙；社会经济功能为农业林业生产、粮食生产、水源地保护、河湖边岸保护、土地生产力保护。

4.2.6.9主要生态环境问题

项目区域内多以农田、林地生态系统为主，区域群落结构简单，物种数量较少，丰富度不高，总体生态环境质量一般，生态系统服务功能较差。已经存在的对生态保护目标产生不利影响的干扰因素主要表现为矿产开采直接导致土地退化的‌人为干扰。‌

4.2.6.9生态现状调查结论

根据《黑龙江省水土保持规划》（2015-2030年），项目位于东南部山地水源涵养减灾区（I-2-2hz），属于东北漫川漫岗水土流失重点治理区。受农田开垦及人类经济活动影响，区域内植被以一般商品林为主，植被类型主要为杨树；主要分布的动物为鸟类、小型哺乳动物等。区域群落结构简单，物种数量较少，丰富度不高，总体生态环境质量一般。评价范围内无重要物种的天然集中分布区、栖息地等重要生境；无迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等重要生境；未发现重要物种。

4.3区域污染源调查

4.3.1大气污染源

项目区周边为耕地和林地，大气污染源主要为农业机械作业时尾气，排放污染物主要为CO、HC、NOx、颗粒物。

4.3.2地表水污染源

本项目区域地表水污染主要为生活污水和地表径流形成的面源污染。

4.3.3地下水污染源

本项目区域地下水污染源主要为农药化肥污染，经降雨随水淋溶进入地下水，对地下水造成污染。

4.3.4噪声污染源

本项目不在声环境功能区划范围内，按照《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)，项目区声环境功能区按照1类功能区执行，运输道路两侧敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1、2类，本项目周边区域噪声主要污染源为机械作业噪声。

4.4环境敏感保护目标调查

4.4.1环境功能区划

（1）空气环境：根据环境空气质量功能区划，项目区位于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改后的二类区。本工程所在区域不在酸雨和二氧化硫控制区内。

（2）地表水环境：项目附近地表水体为牤牛河，属于穆棱河水系。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011—2030年）》规定，本项目区域穆棱河断面水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，本项目附近水体牤牛河（穆棱河一级支流）参照Ⅲ类功能水体，因此本工程地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准。

（3）声环境：根据《鸡西市中心城市声环境功能区划分细化调整方案》，本项目均不在声环境功能区划范围内，按照声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)，项目区声环境功能区按照1类功能区执行，运输道路两侧敏感点农村执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类，城镇执行2类标准。

（4）地下水环境：本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。

4.4.2环境敏感区调查

调查过程：根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环境保护目标调查应调查评价范围内的环境功能区划和主要的环境敏感区，详细了解环境保护目标的地理位置、服务功能、四至范围、保护对象和保护要求等。调查过程如下：

（1）本项目位于鸡西市滴道区；北侧为林地，西侧、东侧为林地，东南侧255m处南甸子六队，区域常年主导风向为W。

（2）本项目地下水，评价范围内有南甸子六队、南甸子四队2个村屯，使用市政供水，村屯管理范围内无集中式饮用水源保护区、其他特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区。

（3）本项目评价范围内无森林公园、地质公园、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地，不涉及生态保护红线，不涉及公益林和天然林，生态保护目标为周边植被、景观、野生动物。

（4）本项目评价范围5km内的大气环境保护目标为南甸子六队、南甸子四队等；厂址周边200m范围内声环境保护目标有南甸子六队；运输路线两侧200m范围内声环境和大气敏感目标见表2-8-3。

5环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响分析

5.1.1施工期大气环境影响评价

施工过程中，场地平整、材料运输装卸堆放、车辆行驶等作业环节，都会给周围环境空气带来污染。污染大气的主要因子是NO2、CO、SO2和扬尘等。本项目采用AERSCREEN估算模式预测结果见表2-6-4所示。本项目大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的一般性要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只本次对污染物排放量进行核算。

5.1.1.1污染物排放量核算

表5-1-1大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 |  |
| 1 | / | 作业机械 | CO | 自然扩散 | / | / | 0.0016 |
|  |  |  | NOx |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 0.12mg/m3 | 0.0022 |
|  |  |  | HC |  | / | / | 0.0005 |
| 2 | / | 装卸、运输、回填 | TSP | 洒水抑尘、及时苫盖、分区回填 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0mg/m3 | 0.010 |
| 3 | / | 运输道路 | TSP | 减速慢行，洒水抑尘 |  |  | 0.011 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | CO |  |  |  | 0.0016 |
|  |  |  | NOx |  |  |  | 0.0022 |
|  |  |  | HC |  |  |  | 0.0005 |
|  |  |  | TSP |  |  |  | 0.021 |

表5-1-2大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | CO | 0.0016 |
| 2 | NOx | 0.0022 |
| 3 | HC | 0.0005 |
| 4 | TSP | 0.021 |

5.1.1.2大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.7.5.1要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“评价等级判定及大气环境影响预测与评价”的要求，以项目排放的所有污染物经估算模型计算可知，本项目评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价项目不设置大气环境防护距离。

5.1.1.3大气环境影响分析结论

本项目施工期机械数量较少，且场地扩散面积较大，机械尾气经扩散后对场区周边环境影响较小。

道路运输过程中扬尘，采用专用密闭运粉煤灰车辆，道路采取必要降尘措施，故扬尘产生量较小。

回填区分区分块运行，减小堆灰过程的工作面。及时分层碾压和洒水。根据估算模型预测计算结果可知，项目施工扬尘对场地周边大气环境影响较小。厂界距离最近的保护目标位于边界东南侧300m处南甸子六队，且项目区地势平坦，扩散条件较好，通过洒水降尘、及时苫盖、分区回填等措施，对大风等特殊气象条件，停止作业，并加大洒水强度，因此，不会对保护目标处的环境空气产生较大影响，对环境保护目标的影响可接受。

5.1.1.4非正常工况

本项目非正常工况主要为洒水车故障，导致抑尘效率为0%，则非正常工况下，废气源强见下表。

表5-1-3污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/(μg/m3) | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次//次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回填区 | 洒水车故障，洒水抑尘效率0% | TSP | / | 0.4914 | 1 | 2 | 及时维修，加强维护 |

5.1.2施工期地表水水环境影响评价

本项目用水主要为道路洒水和回填工作面抑尘洒水，现场不设机械和车辆冲洗装置，不设置生活区，废水主要为施工废水，

在施工场地内设置淋溶水收集池，收集强降雨产生的淋溶水，回用洒水降尘。

综上，本项目施工期产生废水经相应措施处理后均不外排，不会对周围水环 境造成影响。

5.1.3施工期噪声环境影响评价

施工期噪声源主要可分为机械噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成的，如挖土机、装载机、推土机等，多为点源噪声源；依据主要噪声设备噪声源强，考虑室外声波传播条件、气象参数及有关资料，采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021）中推荐的预测方法进行预测。

5.1.3.1噪声源强

产生噪声的设备主要有洒水车和作业机械。

5.1.3.2噪声影响预测与分析

1、环境数据

噪声环境影响预测基础数据见下表。

表5-1-4项目噪声环境影响预测基础数据表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均风速 | m/s | 3.5 |  |
| 2 | 主导风向 | / | W |  |
| 3 | 年平均气温 | ℃ | 4.9 |  |
| 4 | 年平均相对湿度 | % | 65 |  |
| 5 | 大气压强 | atm | 1 |  |

2、预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）要求，本项目声环境影响预测模型采用附录A（规范性附录）的户外声传播衰减基本公式。

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

5.1.3.3预测结果

噪声预测采用网格布点法，建立直角坐标系，本项目厂界外最近敏感目标为南甸子六队，最近距离为300m，200m范围内无声环境保护目标，仅对厂界噪声进行预测，预测结果见下表。

表5-1-5  噪声预测结果表 单位：dB(A)

| 预测点 | 时段 | 贡献值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业区东侧1m处 | 昼间 | 37.5 | 达标 |
| 作业区南侧1m处 | 昼间 | 35.2 | 达标 |
| 作业区西侧1m处 | 昼间 | 29.8 | 达标 |
| 作业区北侧1m处 | 昼间 | 40.7 | 达标 |

通过作业时设置围挡、车辆限速行驶、禁止鸣笛、采用低噪声设备，采取减振隔声等措施，减少回填区设备噪声影响。由下表可知，本项目投产后厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）表1中1类标准。

5.1.3.4交通噪声影响分析

（1）噪声源强

运输车辆时速为20km/h时，平均辐射噪声级（7.5m处）约69.25dB(A)。

（2）影响预测

评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021）中的公路交通噪声预测模式，模式的误差范围为±2.5dB(A)，模式如下：第i类车等效声级预测模式：

式中：Leq(h)——第i类车的小时等效声级，dB(A)；

——第i类车速度为Vi，km/h，水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB，取74.9；

Ni——昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h，取2.8；

Vi——第i类车的平均车速，km/h，取20；

T——计算等效声级的时间，1h；

——距离衰减量，dB(A)，小时车流量大于等于300辆/小时：

=10lg(7.5/r)，小时车流量小于300辆/小时：=15lg(7.5/r)；

r——从车道中心线到预测点的距离，m，式（B.7）适用于r＞7.5m的预测点的噪声预测；

- ——预测点到有限长路段两端的张角，弧度。

——由其他因素引起的修正量，取0。

（3）预测结果

本次噪声预测包括运输道路两侧10～100m车速为20km/h时的噪声值。运输道路噪声预测结果见下表所示。

表5-1-6运输车辆噪声影响预测结果   单位：dB(A)

| 距离 声级值 | 距路面中心线距离（m） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测值 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 |
|  | 43.81 | 40.67 | 38.04 | 36.10 | 34.61 | 28.94 |

由上表可知，行车速度在20km/h的情况下，道路红线两侧10m～100m范围内昼间、夜间均可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类、2类标准限值要求。粉煤灰的的运入，将使区域道路车流量增多，由于是间断运输，增加车流量较小，对交通噪声贡献量不会很大。运输车辆在经过沿途声环境敏感点时禁止鸣笛，减速慢行，对周围敏感点声环境影响较小。

综上所述，本项目在采取相应措施后，对声环境影响可接受。

5.1.4施工期固体废物环境影响评价

固体废物主要为排水沟开挖产生的土方、建筑废弃物、清基杂物施工中的固废均为一般固体废物。

本项目施工期产生固废为建筑垃圾、场地清理废物。建筑材料下脚料、包装袋等建筑废弃物，外售废品回收部门；场地清理废物包含杂草、草木根茎、杂物等，集中收集后交由市政部门统一处理。生活垃圾集中收集，交由市政部门统一处理。本项目施工期产生的固体废物均可以得到安全、妥善地处理处置，对周围环境影响较小。

5.1.5施工期生态环境影响预测与评价

5.1.5.1 对生物多样性的影响

项目对生物多样性的影响难以定量化分析，本次针对生物多样性6个指标进行定性分析。经下表分析可知项目对区域野生维管束植物丰富度、野生动物丰富度、生态系统类型多样性、物种特有性、受威胁物种的丰富度、外来物种入侵度影响均不大，因此对生物多样性影响较小。

表5.1.7生物多样性指标影响分析表

| 指标 | 影响程度 |
| --- | --- |
| 野生维管束植物丰富度 | 工程不会导致工程区微管植物种类减少，影响不大 |
| 野生动物丰富度 | 施工噪声和人员活动会降低工程区附近野生动物数量和种类，因此会导致野生动物丰富度降低 |
| 生态系统类型多样性 | 与评价范围内相比工程占地面积不大，不会导致生态系统类型多样性降低 |
| 物种特有性 | 评价范围内无中国特有野生动物和植物，因此工程对物种特有性没有影响 |
| 受威胁物种的丰富度 | 本工程不会导致评价范围内某个动植物物种数量大幅降低进而变成受威胁的物种，因此对受威胁物种的丰富度影响不大 |
| 外来物种入侵度 | 本工程只要生态恢复时，只要不使用外来物种，就不会涉及外来物种入侵问题，因此对外来物种入侵度影响很小 |

5.1.5.2 累积作用方式对生态环境影响

项目永久占地全部利用现有废弃场地，不新增占地。并且项目工期相对较短，因施工活动干扰物种、种群、生物群落及自然景观的累积作用随着施工期的结束会逐渐消失，不会导致整个区域生境丧失和破碎化，不会导致生态系统退化、生物多样性下降。因此项目累积作用方式对生态环境的影响不大。

5.1.5.3 土地利用功能影响分析

本次回填修复面积85303 m2，修复目标为将土地全部修复为林地及农田，与周边环境持平。修复目标及封场要求为景观协调；地形基本平整；在回填压实完成的基础上表层覆土，根据《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）6.1.1.1露天采场（坑）自然沉实覆土厚度为50cm以上，需求量13300m3；本项目在50cm的土层上再30cm表土，需求量7980m3，共80cm，21280m3；复垦为林地时覆表土厚度为30cm，需求量为17610.9m3。可满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）表的要求。覆土后利用自然降水、机械压实等方法让土壤沉降，使土壤密实度达到80%左右。

5.1.5.4 项目实施前后变化情况

本项目复垦为林地和耕地，复垦后耕地面积增加了2.66hm2，林地面积增加了5.8703hm2，生物量增加，通过生态恢复，生境质量逐渐变好，生物多样性增加。

5.1.5.5 评价结论

项目施工期设备运行噪声可能会驱散附近动物产生间接生态影响。主要影响对象为动物分布范围、种群数量、种群结构、行为等。影响性质为长期不可逆，影响程度较弱。施工期设备运行产生的噪声对周边生活的动物产生一定影响，主要是驱赶的影响，迫使其迁移他处。大多数动物对噪声较为敏感，噪声将使其远离项目，缩小其生境范围；鸟类对噪声最为敏感，且分布广，相对来说对鸟类影响程度最大。但这种噪声持续时间较长，鸟类对长期而无害的噪声会有一定适应性，对其影响较小。

综上所述，项目施工期对区域生态环境的影响可以接受，从环境保护的角度分析，项目的建设是可行的。

5.1.6施工期土壤影响分析

5.1.6.1理化性质分析

本次评价进行土壤理化性质调查结果表明，项目现有矿坑土壤孔隙度相对较低，土壤容重相对较高。回填将会造成土壤层次发生一定变化，施工活动中没有人为盐分的输入， 也不会造成地下水水位的变化，施工活动不会造成土壤盐化问题；施工活动中没有酸、碱性物质输入，不会影响施工活动区域土壤的 pH值，不会造成土壤酸 化或碱化； 施工活动中不会造成土壤有机质含量变化及养分流失。

综上所述，本项目施工不会影响用地范围内的土壤理化性质。

5.1.6.2土壤污影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964－2018）“表5现状调查范围”，评价工作等级为二级的污染影响型项目调查范围应为占地范围边界外扩0.2km范围内。

5.1.6.3预测内容

根据土壤环境影响识别结果，本次评价预测地面漫流，淋溶水收集池垂直入渗、填埋扬尘的大气沉降对土壤环境污染影响。

5.1.6.4地面漫流土壤预测

本项目地面漫流污染源主要为降雨情况下汇入回填区的的水会发生地面漫流，带出粉煤灰中的部分有毒有害物质。

根据工程分析章节可知，本项目淋溶液 pH  在 6~9 范围内； 任何一种污染物的浓度均未超过《危险废物鉴别标准— 浸出毒性鉴别》 （GB5085.3-2007）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的最高允许排 放浓度。项目所在区域多年平均同时鸡西市年平均蒸发量1284.7mm远大于年平均降水量537.5mm，气 象条件决定不会有大量的径流，形不成淋溶实验条件，实际带出污染物远低于淋溶实验数据，因此，回填区地表径流水质与天然条件下地表径流 总体上变化不大，进入土壤并不会对周围土壤造成污染影响。

5.1.6.5垂直入渗土壤预测

本项目土壤污染源包括淋溶水收集池破损的情况下以及强降雨时产生的淋溶水垂直入渗，通过垂直入渗进一步污染土壤。

根据土壤现状检测结果可知，占地内现状各个监测因子不同取样深度、监测指标均满足《土壤环境质量 建设 用地土壤污染风险管控标准（试行）》中第二类建设用地风险筛选值限值，说明该区域土壤基本未受到污染，对土壤累积污染在可接受范围内。

本项目各功能区均采取“源头控制”防渗措施，对于场底清理后场底基础铺设30cm厚的改性压实粘土压实作为基础层，并定期由勘测单位对其检测，其防渗性能满足渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层后方可回填；边坡防渗结构自下而上分别为基础层、无纺长丝土工布（600g/m2）、1.5mm厚HDPE防渗膜。保证防渗膜渗透系数满足《火力发电厂干式贮灰场设计规程》（DL/T5488-2014）中的要求。

在落实防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响较小。

5.1.6.6大气沉降土壤预测

发生大气沉降的区域主要为作业区的无组织废气。项目大气污染为运输及贮存时产生的少量扬尘；由于工程对粉尘排放都采取严格的防治措施，实际增加的污染物排放量很小，且根据项目的回填材料成分可知，回填材料主要成为SiO2、Al2O3、Fe2O3、MgO、CaO等，不含有毒有害的重金属，且所有无组织废气降落到地面后不会下渗；因此发生大气沉降时对土壤影响轻微。因此，只要厂区严格落实各项大气污染防治措施，确保达标排放，大气沉降对项目厂区及周边的表层土壤影响甚微，预计对土壤质量的影响仍将维持在现有水平。

5.1.6.7评价结论

根据《鸡西市滴道南甸子碎石场矿山复垦项目风险评估报告》，根据地块土壤污染状况调查监测结果可知，各监测点的各项监测因子均可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1中其他土壤污染风险筛选值，该地块土壤未受到污染。通过对该地块环境本底调査，该地块历史用途简单，不属于污染地块。该项目对周边土壤的环境污染风险可以接受。无需开展后续详细调查和风险评估，项目实施后该地块对人体健康的风险可以忽略（即低于可接受水平）。《鸡西市滴道南甸子碎石场矿山复垦项目风险评估报告》已经完成专家评审并在相关管理部门备案。

综上所述，本项目在认真落实上述提出的各项土壤及地下水污染防治措施的基础上，项目建设不会对当地土壤环境产生明显不利影响，结合环境风险评估报告，项目粉煤灰中可溶性重金属含量较低，对土壤和地下水水质的影响轻微，淋溶水不会对地下水和周边土壤环境造成明显影响，对周边环境风险可接受，从土壤环境保护角度而言，项目建设可行。

5.1.7地下水影响预测与分析

为了准确、详细刻画事故工况下淋溶水对区域地下水环境的影响，本次评价预测非正常工况下（强降雨下防渗层破裂）淋溶水渗漏对区域地下水环境的影响以及防渗淋溶水收集池防渗层破裂渗漏对区域地下水环境的影响。

5.1.7.1预测范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本次地下水环境影响评价预测范围与地下水现状调查范围一致，即：项目所在区域范围内。预测层位为地下水可能受影响的水层。

5.1.7.2预测时段

选取可能产生地下水污染的关键时段，预测时段设定为发生非正常工况下回填区渗层破裂，淋溶水泄漏后的100天、1000天、3650天；以及淋溶水收集池防渗层破裂，废水泄露后的100天、1000天、3650天。

5.1.7.3预测因子

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求“对每一类别的各项因子采用标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子”。根据前文对粉煤灰浸出液检测数据，首先筛选出超出检出限的污染因子，其次将筛选出的污染物按照特性分类，按重金属、持久性有机污染物及其他类别进行分类，根据污染物识别结果及淋溶水水质指标，最后，对照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）计算标准指数，各污染物污染指数排序结果见下表。本项目不涉及持久性有机污染物，重金属因子选择标准指数最大的砷作为评价因子，其他类别选择标准指数最大的COD作为预测因子。

表5-1-8 淋溶水污染特征因子标准指数计算结果表

| 废水名称 | 污染物 | 现状浓度（mg/L） | 标准值（mg/L） | 标准指数 | 排序 | 分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淋溶水 | COD | 12 | 20 | 0.6 | 2 | 其他类别 |
|  | BOD5 | 2 | 4 | 0.5 | 3 | 其他类别 |
|  | 氟化物 | 0.34 | 1 | 0.34 | 4 | 其他类别 |
|  | 氨氮 | 0.048 | 0.5 | 0.096 | 5 | 其他类别 |
|  | 总砷 | 0.0182 | 0.01 | 1.82 | 1 | 重金属 |
|  | 总铍 | 0.00014 | 0.002 | 0.07 | 6 | 重金属 |
|  | 总锌 | 0.02 | 1 | 0.02 | 7 | 重金属 |

表5-1-9回填区防渗层破裂源强排放情况一览表

| 序号 | 污染物 | 渗漏面积m2 | 渗漏强度m3/d | 污染物浓度 mg/L | 污染物质量 kg/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 85303 | 737 | 12 | 8.84 |
| 2 | 总砷 | 85303 | 737 | 0.0182 | 0.01 |

表5-1-10淋溶水收集池破裂源强排放情况一览表

| 非正常工况 | 预测因子 | 渗漏面积（m2） | 渗漏强度（L/m2﹒d） | 渗漏量（L/d） | 浓度（mg/L） | 污染物质量（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淋溶水收集池破裂 | COD | 150 | 2 | 300 | 120 | 36 |
|  | 总砷 | 150 | 2 | 300 | 0.182 | 0.055 |

根据上表，本次预测分别选取总砷、COD作为预测因子。

5.1.7.4评价标准

砷的评价标准按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ш类标准（砷≤0.01mg/L），COD类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（COD≤20mg/L）。检出限分别为砷0.0003mg/L，COD0.05mg/L。

5.1.7.5预测模式

1）预测模型

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境影响评价三级评价预测方法可以选用解析法。根据本项目地下水的污染特性选用一维预测模型，公式如下。

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x,t）—t时刻点x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

L

D—纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）—余差数函数；

2）模式中参数的确定

水流速度（u）：根据达西定律u=含水层渗透系数×地下水水力坡度，根据地下水概况分析，由于项目区域区内地表分布的残坡积层碎石层透水性差，为隔水层，基本不会影响地下水，但考虑最不利影响，按照砂砾石取值，渗透系数K取50m/d，水力坡度I=0.002（由1:5万等水位线图上量取），所以u=0.01m/d。有效孔隙度（n）：0.35（由地质专业知识服务系统查取）。

弥散系数：纵横弥散系数根据含水层岩性及渗透系数、水力坡度等因素，本项目参考《海岸工程》第17卷第3期－地下水弥散系数的测定中的弥散系数参考表，具体见下表。

表5-1-11弥散系数参考表

| 国内外经验系数 | 含水层类型 | 纵向弥散系数（m2/d） | 横向弥散系数（m2/d） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 砂砾 | 1~5 | 0.2~1 |

5.1.7.6预测结果

- 最大运移距离：含水层中特征因子在地下水中运移的最远距离，以其检出限计。

- 最大超标距离：含水层中特征因子超过相应标准值的运移距离。

- 超标范围：含水层中特征因子超过相应标准值的分布面积。

预测计算结果见下表。

表5-1-12非正常状况下回填区地下水环境影响范围预测结果

| 特征因子 | 预测年限 | 最大超标距离(m) | 运移距离距离(m) | 最大浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 100d | 未超标 | / | 0.00835 |
|  | 1000d | 未超标 | / | 0.0026 |
|  | 10a | 未超标 | / | 0.0014 |
| 砷 | 100d | 未超标 | / | 0.000009 |
|  | 1000d | 未超标 | / | 0.0000029 |
|  | 10a | 未超标 | / | 0.0000016 |

从上表可见，在渗漏状态下，随着时间的增长，渗漏点位置污染物通过地下水径流向下游迁移，在渗漏发生100d、1000d、10a之后COD、砷污染物（以超标限值为界）均未出现超标；本项目在下游布设地下水跟踪监测点，定期开展跟踪监测，可监测反映渗滤液渗漏现象，及时采取相应处理措施，避免对下游其他区域地下水环境造成影响。在落实地下水跟踪监测计划，及时发现非正常渗漏情况，项目非正常状况下对地下水影响可接受。

图5-1-1非正常工况下回填区COD100天预测图

图5-1-2 非正常工况下回填区COD1000天预测图

图5-1-3 非正常工况下回填区COD3650天预测图

图5-1-4非正常工况下回填区砷100天预测图

图5-1-5非正常工况下回填区砷1000天预测图

图5-1-6 非正常工况下回填区砷3650天预测图

表5-1-13 非正常状况下淋溶水收集池地下水环境影响范围预测结果

| 特征因子 | 预测年限 | 最大超标距离(m) | 运移距离(m) | 最大浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 100d | 未超标 | 98 | 19.34 |
|  | 1000d | 未超标 | 638 | 6.11 |
|  | 10a | 未超标 | 2071 | 3.2 |
| 砷 | 100d | 70 | 92 | 0.029 |
|  | 1000d | 未超标 | 617 | 0.0093 |
|  | 10a | 未超标 | 2026 | 0.0049 |

从上表可见，在渗漏状态下，随着时间的增长，渗漏点位置污染物通过地下水径流向下游迁移，在渗漏发生100d之后COD（以超标限值为界）扩散距离为98m，在渗漏发生1000d之后COD（以超标限值为界）扩散距离为638m，在渗漏发生10a之后COD（以超标限值为界）扩散距离为2071m；在渗漏发生100d之后砷（以超标限值为界）扩散距离为92m，在渗漏发生1000d之后砷（以超标限值为界）扩散距离为617m，在渗漏发生10a之后砷（以超标限值为界）扩散距离为2026m；本项目在下游布设地下水跟踪监测点，定期开展跟踪监测，可监测反映渗滤液渗漏现象，及时采取相应处理措施，避免对下游其他区域地下水环境造成影响。在落实地下水跟踪监测计划，及时发现非正常渗漏情况，项目非正常状况下对地下水影响可接受。

图5-1-7非正常工况下淋溶水收集池COD100天预测图

图5-1-8非正常工况下淋溶水收集池COD1000天预测图

图5-1-9非正常工况下淋溶水收集池COD3650天预测图

图5-1-10非正常工况下淋溶水收集池砷100天预测图

图5-1-11非正常工况下淋溶水收集池砷1000天预测图

图5-1-12非正常工况下淋溶水收集池砷3650天预测图

5.1.7.7评价结论

根据《鸡西市滴道南甸子碎石场矿山复垦项目风险评估报告》，根据监测结果可知，除铁、锰外，各监测点位的监测因子指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准要求。铁、锰超标的原因是黑龙江原生地质条件所致。该地块土壤未受到污染。通过对该地块环境本底调査，该地块历史用途简单，不属于污染地块。该项目对周边土壤的环境污染风险可以接受。无需开展后续详细调查和风险评估，项目实施后该地块对人体健康的风险可以忽略（即低于可接受水平）。《鸡西市滴道南甸子碎石场矿山复垦项目风险评估报告》已经完成专家评审并在相关管理部门备案。

综上所述，本项目在认真落实上述提出的各项土壤及地下水污染防治措施的基础上，项目建设不会对当地土壤环境产生明显不利影响，结合环境风险评估报告，项目粉煤灰中可溶性重金属含量较低，对土壤和地下水水质的影响轻微，淋溶水不会对地下水和周边土壤环境造成明显影响，对周边环境风险可接受，从土壤环境保护角度而言，项目建设可行。

5.2生态恢复期影响分析

项目区现状为废弃采坑，本项目回填完成进行土地复垦为林地及耕地。受影响的土地将逐渐形成新的利用功能，生物组分斑块的空间分布格局逐渐向有利于景观稳定的方向变化，区域内生态系统稳定性将起到积极作用。

粉煤灰中含有K、Ca、Mg、P等多种营养元素和微量元素，具有一定的肥用价值，可促进作物的生长，缓解土壤酸化，提高土壤的保水保肥性能。本项目的粉煤灰已进行了浸出试验，浸出液中的重金属含量很低，且灰层已上覆80cm及30cm的表土层，因此，粉煤灰中成分能被作物根系吸收的部分有限，对作物的生长影响很小，对人体健康的危害很小。

5.3环境风险分析

根据项目所在地气象资料，由于项目区所在区域降雨较少，区域蒸发量远大于降水量。考虑到近年极端天气较频繁，从环保角度考虑，依照国家相关标准和技术规范进行设计及施工，本工程场区四周建设截水沟，场区外的地表降水由截水沟截流，防止雨水进入场区，淋溶水可沉淀后回用。并且回填区不在当地泄洪通道上，只要及时疏通截水沟，及时导排厂外雨水，发生此风险的可能性极小。

由于选址不当或防渗施工及防渗材料不符合技术要求，出现暂存池防渗层断裂，淋溶水将可能对土壤及地下水造成污染。因输送管道材料质量、所采取的防渗防腐措施或人为破坏等原因，导致管道淋溶水收集管道破裂，致使淋溶水泄漏，可能会污染土壤及地下水。本项目对淋溶水暂存池采取有效的防渗措施，做好淋溶水导排管道的铺设工作，保证其不堵塞、不破裂，正常运转，发生此风险的可能性极小。

项目场底清理后场底基础铺设30cm厚的改性压实粘土压实作为基础层，并定期由勘测单位对其检测，其防渗性能满足渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层后方可回填。粘土压实量为11536m3。场边坡防渗采用粘土填筑压实，防渗材料采用600g/m2长纤无纺土工布+1.5mm厚HDPE防渗膜作为人工合成衬层。需保证防渗要求满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）

在回填区库底设置1条梯形断面淋溶水导排沟，在回填区东侧配套建设1座暂存池（200 m3），根据实际场地整平及地形情况，在主导排沟纵线上敷设导排支沟，支沟以45度斜角插入导排主沟，用于施工期极端天气强降雨时期产生的淋溶水收集。淋溶水收集后用于降尘。

根据《鸡西市滴道南甸子碎石场矿山复垦项目风险评估报告》，根据地块土壤污染状况调查监测结果可知，各监测点的各项监测因子均可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1中其他土壤污染风险筛选值，该地块土壤未受到污染。通过对该地块环境本底调査，该地块历史用途简单，不属于污染地块。该项目对周边土壤的环境污染风险可以接受。无需开展后续详细调查和风险评估，项目实施后该地块对人体健康的风险可以忽略（即低于可接受水平）。《鸡西市滴道南甸子碎石场矿山复垦项目风险评估报告》已经完成专家评审并在相关管理部门备案。

通过以上叙述，本项目环境风险事故可能会对周边环境产生一定的影响，建设单位应采取有效的事故预防和处理措施，加大事故防范力度和处理能力，将环境风险事故对周围环境的影响降至最低。在建设单位认真落实各项风险管理与防范措施，本项目实施的环境风险可被接受。

6环境保护措施及其可行性论证

6.1施工期环境保护措施

6.1.1施工期大气环境保护措施

6.1.1.1扬尘防治措施

采用全封闭式专用密闭运输汽车，将含有一定水分的粉煤灰，从厂区直接运入回填区；卸车后，采用推土机推摊铺平；紧接着采用压实机碾压，堆而填之。管理人员可根据当地的气候变化规律，找出适合本工程的喷洒水规律，建立制度，控制回填作业扬尘。

粉煤灰必须做到随倒随压，避免碾压不及时或未进行保湿时，风吹扬尘造成二次污染。分区分单元分层作业，单元面积1200m2，对每日回填完成的作业单元进行及时苫布覆盖，非作业面以及已碾实的粉煤灰表面采用苫布覆盖。

为减轻卸车时产生的灰尘对大气环境的影响，应注意控制卸车时的速度，在干燥天气，应配备水车，边卸车边适当洒水，减少灰尘飞扬。

回填区运行管理中应建立严格的质量保证体系，对碾压粉煤灰的干容量、含水量、喷洒质量、设备完好率、回填设施的安全进行检测和检查。

制定严格的回填区回填作业的运行规章制度，加强岗前和岗中培训，培养工作人员的高度责任心和环保意识。加强回填区的运行管理和环境管理，建立管理制度，严格按规程操作，在现场要有专人管理，加强扬尘的监视和防治。

与当地气象部门建立合作关系，根据中期和近期的大风预报情况制订并调整回填作业运作程序。当风力大于四级时，当停止本项目的粉煤灰等的运输，同时暂停本项目回填运作，并在大风来临之前加强回填区域洒水作业，并提前对回填单元进行遮盖；在大风期间，要缩短洒水的时间间隔，适当增加调湿干灰的水量，以防扬尘的发生。

在大风、干燥季节来临前，回填区应备用苫布等遮盖物，以便于在大风、干燥季节对未进行碾压的粉煤灰等进行临时遮盖，避免扬尘的产生。

在回填区下风向设监测点，定期对总悬浮微粒进行监测，为环境管理提供数据。

2、回填区洒水

洒水是抑制扬尘的重要工程措施。洒水周期和水量应根据季节和天气，适时洒水，避免因风吹而扬灰。例如干燥多风季节应勤洒多洒，阴雨天气可以少洒或不洒。一般情况下，建议每天洒1次水，每次洒水深度2mm。配备1辆移动式洒水车，在施工期间定期对作业面进行洒水降尘，洒水面积1200m2。在运行过程中应经常了解天气预报，避免扬尘污染。不得在大风天气作业。

3、雨天运行时应满足下列要求：

阴雨天时卸到现场的粉煤灰应及时铺平、碾压，避免雨天时将松散灰堆在现场；压实后的粉煤灰表面应保持平整，避免中到大雨时形成的径流冲蚀灰面；阴雨天气应适当降低调湿灰的含水量，并适当降低灰面碾压过程的喷洒水量；运灰罐车内的粘灰应及时清理；雨天灰面碾压工作应在积水区边缘30m以外进行，不得在积水区卸灰及碾压；

4、冬季运行应满足下列要求

冬季运行时应使用较小堆灰工作面，连续铺碾，减少裸露面积，减轻冻害。

低温天气运行时，应适当降低粉煤灰含水量，既保证粉煤灰碾压效果，又不使粉煤灰产生冻结现象。

寒冷结冰季节应加快灰场运行过程，避免作业时间长，导致粉煤灰结冰。在隔夜的压实灰面上继续摊灰前，应先振碾和静碾各一遍，使新旧粉煤灰表面结合良好。对于风干的灰面应及时洒水，使灰面形成冰壳防止扬尘污染。

5、运输过程扬尘防治对策

为防止炉渣等运输过程产生的扬尘污染，环评要求采取以下措施：

①粉煤灰应加湿后用专用运灰车运输，并在出厂前对干灰进行加湿搅拌，干灰含水率控制在20%左右，避免运输及卸渣时扬尘产生，避免车辆运输对保护目标南甸子村及沿线敏感点造成影响。

②运输车辆往返回填区，车厢板和轮胎会滞留有残灰，会造成粉煤灰沿运灰道路抛洒、散失，应定时对运输车辆进行清洗，杜绝运输途中发生扬尘污染。严格禁止超高装车，防止粉煤灰散落。

③遇大风天气，为防止扬尘污染不得进行运输、回填作业。

6.1.1.2机械尾气防治措施

优先选用质量好、设计环保的机械设备，使用高品质柴油，降低对空气的污染；定期对机械进行维修和检查，对于使用时间过长、技术落后、技术状况差、耗油量大、污染严重的机械，严格按照相关标准予以报废。

6.1.1.3小结

综上所述，施工过程中产生的扬尘均为无组织排放，现场的扬尘将对周边环境空气造成一定程度的污染，但这种污染是短期的，工程结束后，将不再存在。施工期废气拟采取的污染防治措施主要为：回填面及时覆盖，运输车辆采取篷布遮盖、封闭车厢、罐车运输等密闭措施，并控制车速；回填区配备洒水车辆，对运输道路及作业区进行洒水降尘，使用高品质柴油，定期对机械进行检修。采取上述措施后，经估算场界污染物浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值，敏感点及区域环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准的要求，对区域环境空气产生的影响可以接受。

6.1.2施工期水环境保护措施

施工期废水主要为生活污水、施工废水等。

1、施工人员生活污水排入碎石厂的防渗旱厕，定期清掏，可不外排，对环境影响很小。

2、现有开采区西侧设置300m的截洪沟、排水渠，现有开采区西侧原有300m的截洪沟、排水渠；本项目在回填区四周设置550m的截洪沟、排水渠，将整个回填场地与场外其他区域分开，未受污染的雨水沿防坡面排入排水沟内，最终排入厂区外自然冲沟内；

3、根据雨季强降雨淋溶水计算，雨季最大降雨量产生的淋溶水为25.24m3/d，降尘用水量为25m3/d，淋溶水全部回用可行。雨季优先适用暂存池收集的淋溶水及雨水，水量不够时，依托南甸子村自来水，采用自备洒水车拉运至厂区。

综上所述，本项目无废水外排，对水环境影响较小，保护措施可行。

6.1.3施工期声环境保护措施

本项目施工期噪声源主要来自运输车噪声和设备噪声，拟采取的污染防治措施如下：

（1）噪声控制措施

①优先选用低噪声设备。尽可能选取运行精度高、噪声低，配备有减振、降噪装置的生产设备。

②回填区设置围挡，减少噪声对周围环境的影响。

（2）运输交通噪声控制措施

①机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好；要强化车辆行驶规章制度；加强人员环保意识。

②运输车辆经过沿线村庄时将车速控制在20km/h以下、禁止鸣笛；

③同时加强道路、车辆养护，减少噪声产生。

（3）加强生产管理

提高自动控制水平，为操作人员配备噪声防护装备；设备、车辆定期维护保养，减少非正常运营噪声产生；加强员工岗位培训，按规程操作，文明生产。

经降噪措施降噪和距离衰减后，项目对厂界外环境噪声影响很小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）表1中1类标准要求。运输道路敏感点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、2类标准要求。

6.1.4施工期固体废物处置措施

本项目施工期产生固废为建筑垃圾、生活垃圾、场地清理废物。建筑材料下脚料、包装袋等建筑废弃物，外售废品回收部门；生活垃圾集中收集后定期就近交由当地村屯生活垃圾收集系统进行分类处置；场地清理废物包含杂草、草木根茎、杂物等，集中收集后交由市政部门统一处理。

施工单位应遵照当地建筑垃圾管理办法进行处置，把产生的建筑垃圾充分、合理地利用起来，贯彻变“废”为“宝”和清洁生产的理念。采取上述措施，本项目施工期产生的固废处置率100%，不会对环境产生明显影响，施工期固体废物处置措施可行。

6.1.5施工期生态保护措施

项目施工过程对治理区范围外的生态影响主要为施工扬尘对周边植被的影响及施工机械、车辆对植被的碾压破坏，粉煤灰堆积将加剧地区水土流失等。本

项目采取以下措施，以减缓对生态环境的影响：

（1）划定施工作业范围，严禁随意扩大施工区域：运输车辆及施工机械按规定线路行驶，严禁碾压施工作业范围外的植被。

（2）治理区根据粉煤灰的填充情况，及时碾压覆土，减少地表裸露面。最终覆土完毕后，占用地表根据情况填充，进行覆土、恢复植被。

（3）现有表土场采用临时挡土墙，拦挡加固，防止水土流失。

- 回填区生态保护措施：项目施工过程中对边坡及矸石平台进行喷淋酒水抑尘。对已经成型平台及边坡及时进行生态恢复，在回填至设计标高后回填表土，边坡覆盖表土后边坡比不小于1:1，本项目回填后应立即对场地进行植被恢复，工程内容如下表所示。

表6-1-1  植被恢复措施一览表

| 恢复类型 | 耕地 | 林地 |
| --- | --- | --- |
| 恢复内容 | 面积2.66hm2，种植种类为玉米 | 面积5.8703hm2，种植落叶松6523株 |

在施工阶段结合以上防治措施可以有效的防止施工过程中生态的破坏，将生态损害程度降低到最小。

6.1.6土壤环境保护

6.1.6.1源头控制措施

本项目土壤污染源头控制措施主要是减少项目废气、废水、固废等污染物的产生及排放量。本环评报告主要提出如下措施：

①企业应加强对废气治理措施的管理和维护，确保各污染物达标排放，有效减少废气污染物通过沉降或降水进入土壤的量。

②严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、废水处理构筑物采取相应的措施并对运输车辆实行密闭措施，以防止和降低可能污染物的“跑、冒、滴、漏”，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

6.1.6.2过程控制措施

正常状况下填埋过程淋溶水不会对土壤环境造成明显影响，只有遇到强降雨时产生的淋溶水才会对土壤产生影响，根据预测，强降雨对土壤影响较小。因此，通过及时导排雨水，经常疏通截水沟，防止场外降水进入场内，减少淋溶水产生量等措施，本项目实施不会对土壤环境造成明显影响，不存在土壤污染环境风险。

6.1.6.3跟踪监测

（1）监测点位、位置、层位及监测因子

本项目共布设1个土壤污染跟踪监测点，监测点位置见下表。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，二级评价的项目跟踪监测每5年开展1次，监测点位布设在重点影响区和土壤环境敏感目标附近。根据GB 18599-2020的要求，充填及回填活动结束后，应对土壤开展长期监测，监测频次至少每5年1次。因此，监测频率设置为每年一次。

表6-1-2土壤污染跟踪监测点信息一览表

| 点号 | 位置 | 取样层位 | 监测频次 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场区东侧 | 表层土壤 | 每5年一次 | pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、镍、锌 |

（2）执行标准

土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的要求。如发现监测结果异常，应立即采取措施，排查原因，并开展土壤修复工作。

根据环境风险评估报告及对本项目粉煤灰淋溶水的检测结果，可溶性重金属含量较低，对地下水水质的影响轻微，淋溶水不会对土壤环境造成明显影响，采取措施后对周边环境风险可接受。

6.1.7地下水污染防治措施

根据可能产生地下水污染的工程单元的分布情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应等方面制定地下水环境保护措施。

6.1.7.1源头控制措施

1、工程对产生的废污水进行综合利用，从源头上减少废污水的排放量；

2、定期巡检维护，做到废水泄漏早发现、早处理，确保废污水处理设施和输送管线正常运行；

3、建立有关规章制度和岗位责任制，制定风险预警方案，设立应急设施减轻环境污染影响。

6.1.7.2分区控制措施

根据环境风险评估报告及对本项目粉煤灰淋溶水的检测结果，可溶性重金属含量较低，对地下水水质的影响轻微，淋溶水不会对地下水和周边土壤环境造成明显影响，对周边环境风险可接受，为减少淋溶水的产生量及下渗量，避免对地下水造成影响，本项目场底清理后场底基础铺设30cm厚的改性压实粘土压实作为基础层，并定期由勘测单位对其检测，其防渗性能满足渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层后方可回填。

6.1.7.3末端控制措施

在回填区设置地下水监测井，建立场区地下水环境监控体系，包括建立地下水污染监控和环境管理制度，制定监测计划，及时发现问题采取预防措施。地下水监测内容包括监测井位置、井深、监测井结构、监测层位、监测项目、监测频率等。

跟踪监测点位布设参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）10.3.2中相关要求：在回填区设置3口地下水水质长期观测监控井，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）对监测井设置的要求。

结合《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）的要求，地下水监测点位布设、层位、监测频率、监测计划、监测项目见下表。

表6-1-3地下水环境监测井相关参数

| 名称 | 位置 | 坐标 | 层位 | 井深 | 监测频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 回填区下游 | 130.75363690,45.34155519 | 浅层地下水 | 80m | 1次/年 | 浑浊度、pH、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、COD、氨氮、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |

监测点位布设见下图。

图6-1-1地下水、土壤跟踪监测布点图

6.1.7.3其他措施

1、数据管理

建设单位应按照相关规定对监测结果及时建立档案，并按照国家环保部门相关规定定期向相关部门汇报并报备。如发现污染物浓度异常升高，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。建设单位应建立完善的质量管理体系，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的资质机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

（1）管理措施

建设单位应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

建立地下水监测数据信息管理系统，根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级制定相应预案。在制定预案时要根据本场环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

（2）技术措施

按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）要求，及时上报监测数据和有关表格。

在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据报告公司安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取措施如下：

了解全场生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，分析变化动向；周期性地编写地下水动态监测报告；定期对污染区的生产装置进行检查。如发现地下水遭到污染，应立即停止回填，并开展地下水污染修复工作。

2、信息公开

跟踪监测报告内容包括：

本项目设置的环境监测点的地下水环境跟踪监测数据，同时包括项目排放的污染物的种类、数量和浓度。

场区管线、污水收集装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录等。

跟踪监测的信息应在当地环境保护主管部门网站上公开，公开内容主要包含建设项目特征因子的地下水环境监测值。

根据环境风险评估报告及对本项目粉煤灰淋溶水的检测结果，项目粉煤灰中可溶性重金属含量较低，对地下水水质的影响轻微，淋溶水不会对地下水环境造成明显影响，采取措施后对周边环境风险可接受。

6.1.8环境风险防范措施

6.1.8.1环境风险管理措施

根据本项目所在区域环境特征和生产运营特性，本项目回填复垦期主要环境风险为淋溶水的产生、泄漏风险等。环境风险事故的发生，不仅对现场人员、财产造成损失，而且对周围环境可能存在着难以弥补的危害。本着避免风险事故发生和降低风险事故发生后对环境造成污染的态度，建设单位首先应努力开展和完善本项目的风险管理体系和各项防范措施。

（1）树立并强化环境风险意识

建设单位应全面贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，树立环境风险意识，明确环境风险责任，落实环境保护的内容。

（2）实行安全环保管理制度

本项目在施工期间应针对事故可能发生的环节及可能造成的影响开展全面、全员、全过程的系统管理，把安全工作重点放在系统的安全隐患的预防上，并从整体和全局上促进建设项目各个环节的安全操作，同时建立监察、监测、管理系统，实行安全检查目标管理。

（3）规范并强化风险预防措施

建设单位应制定安全管理规章制度，并采取相应的预防和处理措施，对防止安全事故的发生起到制度上、技术上的保证作用，对淋溶水产生、渗漏和交通运输事故等一些较大的事故进行重点防范，把事故发生的概率降到最低。

（4）建立事故的监测报警系统

建议建设单位在场区附近建立地下水环境监测系统，随时掌握周边环境质量情况，及早发现事故排放风险，及早治理，减少事故影响。

（5）从法律法规上加强管理

为确保粉煤灰运输和处理的安全，应严格遵守国家及有关部门制定的相关法规并严格执行，杜绝事故发生的源头。

6.1.8.2环境风险防范措施

项目在回填区周边设置了3口地下水监测井，应加强监控措施、增加监测频次，一旦数据异常，有污染迹象时，应及时查找原因，发现渗漏位置并采取补救措施，防止污染进一步扩散。

6.1.8.3环境风险分析结论

通过以上分析内容可知，本工程在认真采取防控措施，最大限度消除隐患的前提下，事故概率极低，一旦发生事故，按应急预案计划处理，也会使事故损失降到最低程度。项目设计、施工、生产运行中，在切实落实各项环保、安全措施基础上，在可控的范围内，项目产生的环境风险环境可接受。

6.2生态恢复期保护措施

本为矿山复垦工程，主要对露天采坑进行回填恢复植被。。工程建设完成后，林地覆表土厚度30cm，耕地覆土80cm，其中表土30cm。

本次种植落叶松6523株，面积5.8703hm2，主要选择栽植方法，选择树苗高0.5m，株行间距为3.0m×3.0m，挖直径0.4m，深0.5m的植树穴苗木直立穴中，保持根系舒展，分层覆土，踏实。栽后灌透水，扶正苗木，填平陷穴。抚育管理：三年三次，每年人工穴内松土、除草一次，松士深5~10cm。第二年冬季开始平茬，以后每隔四年修剪一次，隔带交替进行。

恢复耕地面积2.66hm2，主要作物为玉米。种植方式为人工播撒种子。

根据当地的气候因素和种植经验，种植的最佳时节应选在4～5月和9月初。

项目区复垦治理后不但能美化环境、改造人工景观，而且具有防止水土流失的效能。

生态恢复期为植被的抚育、管护、补植等工程，根据各地段的实际情况，因地制宜地对施工迹地进行治理恢复，最大可能的恢复已被破坏的植被，提高植物多样性。工程完工后通过种植林地和耕地措施使地表植被覆盖率高于原有植被覆盖率。植被恢复过程中，严防外来物种入侵对当地原生种类的生态影响。最终复垦为林地和耕地，达到地质灾害治理区绿化、改善环境的生态效果。

6.3环境保护投资

环保投资比按下式计算：

式中：HJ—环保费用投资比，100％；

HT—环保投资，万元；

JI—项目总投资，万元。

根据工程分析和环境影响预测及评价结果，本项目产生的污水、废气、噪声固废等对周围环境将会产生一定的影响，因此，必须采取相应的环境保护措施加以控制，并保证相应环保投资的投入，以使项目建成后生产过程中产生的各类污染物对周围环境的影响降低到最低程度。根据初步估算，本项目的环保投资见表6-3-1。

本工程总投资为52.29万元，环保投资估算为12万元，占总投资的22.9%。

表6-3-1环保投资明细表

| 项目 |  | 治理设施内容 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  | 施工期设备减振措施、选用低噪声设备 | 1.5 |
|  |  | 施工场地洒水降尘 | 1 |
|  |  | 固废运输车辆遮盖 | 0.5 |
|  |  | 200m3防渗淋溶水收集池、黏土压实等防渗措施、截洪沟、排水渠 | 2 |
|  |  | 回填结束后对土地进行植被复垦，复垦植被 | 4 |
|  |  | 各环保设施的运行维护维修费用 | 2 |
| 生态恢复期 | 生态保护措施 | 生态监测与管护 | 1 |
| 合计 |  | / | 12 |

7环境影响经济损益分析

环境经济损益分析主要是评价建设项目实施后，对环境造成的损失费用和采取各种环保治理措施所能收到的环保效果及其带来的经济和社会效益，衡量建设项目的环保投资在经济上的合理水平。

一个项目的开发建设，除对国民经济的发展起着促进作用外，同时也在一定程度上影响着项目拟建地区环境的变化。社会影响、经济影响、环境影响是一个系统的三要素，最终以提高人类的生活质量为目的。它们之间既互相促进，又互相制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。通过对拟建项目的经济、社会和环境效益分析，为项目决策者更好地考虑环境、经济和社会效益的统一提供依据。

7.1社会经济效益分析

本项目可以有效解决热电厂粉煤灰的处置问题，其建设及投入运营将给鸡西县的经济、社会公众就业等的改善带来积极的影响。

- 对社区公众就业的影响，随着该项工程的建设，将为当地的劳务市场提供一定的就业机会。

- （2）对公众生活质量的影响，该项目工程的实施，可以有效预防其对周边环境的污染，有利于居民的身体健康和生活质量的提升。

7.2经济损益分析

拟建项目是一个以保护环境为主要目标的治理工程，对当地国民经济的贡献主要体现在环境效益方面。

7.3环境效益分析

项目环保措施主要是体现国家环保政策，贯彻“总量控制”和“污染物达标排放”的原则，达到保护环境的目的。本项目采用的废气、废水、噪声等污染治理及清洁生产措施，达到了有效控制污染和保护环境的目的。环境保护投资的环境效益表现在以下方面：

（1）项目汽车运输扬尘对大气环境有一定影响，在落实报告书提出处理措施后，可以有效减少对周围环境空气质量的影响。

（2）各种设备经隔声、减振处理后对周围声环境影响显著降低。

（3）项目回填结束后开展生态恢复，可以有效改善生态环境，实现废物综合利用和环境改善的双效益。综上所述，本项目采用相应环境保护措施后环境效益较显著。

7.4小结

粉煤灰回填进行采坑修复工程本身就是一项环境保护的建设工程，该项目的实施有利于改善城镇市容和景观，有利于改善城镇投资环境，对促进经济、社会的发展具有重要的意义，具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。

综上所述，在落实本报告提出的各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益的统一，既为地方经济发展做出贡献，又使污染物排放量在环境容量容许的范围内降低到最低。因此本项目的建设从环境影响经济损益的角度分析是可行的。

8环境管理与监测计划

8.1环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

为全面贯彻和落实国家及地方环保法律法规，加强企业内部污染物排放监督控制，本项目将环境保护纳入企业管理和生产计划之中，企业内部必须建立相应的环境管理机构及监控计划。

1、管理机构

工业企业环境管理，就是以管理工程和环境科学的理论为基础，运用技术、经济、法律、行政和教育手段，对损害环境质量的生产经营活动加以限制，协调发展生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

根据本项目的污染特点，建设单位应有一名副经理负责环保工作，设立环境保护管理机构，配备专职环保管理人员两人。

2、企业环境管理机构的基本职能与职责

（1）基本职能

企业环境管理机构是企业管理工作的职能部门，其基本职能有以下三方面：

①组织编制环境计划（包括规划）；

②组织环境保护工作的协调；

③实施企业环境监督。

（2）主要工作职责

a.督促、检查本企业执行国家环境保护方针、政策、法规及本企业环境保护制度；

b.拟定本企业环境管理办法，按照国家和地区的规定制定本企业污染物排放指标和污染综合防治的经济技术原则，做好企业升级环保考核工作；

c.负责组织污染源调查，填写环保报表；

d.组织推动本企业在基本建设、技术改造中，贯彻执行“三同时”的规定，并参加有关方案的审定及竣工验收工作；

e.加强与主管环保部门的联系，会同有关单位做好环境预测，制定企业环境保护长远规划和年度计划，并督促实施；

f.组织有关部门和人员，检查企业环境质量状况及发展趋势；

g.监督全厂环境保护设施的运行与污染物的排放；

h.会同有关单位组织和开展企业环境科研工作；

i.负责组织本企业污染事故的调查与处理；

j.做好企业环境统计工作，建立环境保护档案；

k.会同有关单位组织开展清洁生产活动，负责广泛开展环境宣传教育活动，普及环境科学知识，推动清洁生产活动的深入开展。

3、企业管理

（1）确保各项环保设施的正常运转，负责日常维护，并制定事故的应急处理方法；

（2）加强管理，提出清洁生产方案，降低了污染物的可能产生量；

（3）加强对生产设备的管理和维护，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生；

（4）负责企业的日常环境监测工作。

8.1.1施工期环境管理要求

1、建立、执行并监督管理计划，对大气、废水等主要污染物制定详尽的监测、控制制度，以保证及时了解并控制污染物排放情况和对周围环境的影响情况。

2、加强项目运营设备与设施的巡查检查，对于损坏的零部件要及时更换或维修，加强对回填区的围挡、截洪沟系统等的日常检查，对于潜在的环境风险及时采取有效措施加以防治处理。

3、明确环境监测的职责，建立健全回填区的各项规章制度：根据国家环境标准，对重点污染源及污染物开展日常监测工作，编制表格和报表，定期上报有关主管部门，建立监测档案。

4、做好回填区运行情况记录，包括粉煤灰来源、数量、进场时间、废物回填位置等，记录单位应存档至少3年。定期对回填区进行检查，发现问题及时采取措施维修。

5、回填结束后应进行土地生态修复，用安全合理的方式净化废物处理和贮存辅助措施，并且实施生态恢复计划。

1）维护最终覆盖层的完整性和有效性，进行必要的维修以消除沉降和凹陷及其他影响；

2）继续导排产生的淋溶水，并定期进行监测，直到未产生淋溶水为止。

8.1.2生态恢复期环境管理要求

回填结束后应进行土地复垦，实施生态恢复计划。

维护最终覆盖层的完整性和有效性，进行必要的维护以消除沉降和凹陷及其他影响；

8.1.2.1恢复目标

本项目回填后复垦为林地及耕地，生态恢复后耕地面积为2.66hm2，主要作物为玉米；林地面积5.8703hm2，种植落叶松6523株。保证植被的成活率，死苗要及时补种，达到预期效果。

8.1.2.2生态监测

- 复垦后土壤质量监测

- 监测内容包括 ：地形坡度、有效土层厚度、土壤有效水分、土壤容重、酸碱度（pH 值）、有机质含量、有效磷含量、全氮含量、土壤侵蚀模数等。

- 2、植被生长监测

- 采用样方随机调查法，监测复垦后林地的生长势、高度、种植密度、成活率、郁闭度、生长量等。监测点位3个，每个点位每年监测1次，监测时间为三年。

8.1.3污染物排放清单及管理要求

8.1.3.1排放管理清单

建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，污染物排放的分时段要求，执行的环境标准等详见污染物排放清单，见表8-1-1。

8.1.3.2排放管理要求

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目回填复垦期环境管理规章制度、各种污染物排放指标；对环保设施进行定期维护和检修，确保环保设施的正常运行及管网畅通；对本项目废水进行处理，确保处理系统的正常运行；生活垃圾收集管理应由专人负责，分类收集，外运时，应采用封闭自卸专用车，运到指定地点处置。

（2）工程组成：回填区等。

原辅材料组分：本项目回填材料粉煤灰，属于I类一般工业固体废物。

（3）环境风险防范措施：回填区附近设置了3口地下水监测井，加强监控措施、增加监测频次，一旦数据异常，有污染迹象时，应及时查找原因，发现渗漏位置并采取补救措施，防止污染进一步扩散。

采取上述措施后，可将淋溶水渗漏等风险降至可接受水平。

（4）环境监测：应按本报告提出的要求定期对地下水、土壤环境质量和废气排放进行监测。

（5）应向社会公开的信息内容：应对地下水、土壤环境质量、废气排放和污染防治设施的运行情况进行公开。

表8-1-1污染物排放管理清单一览表

| 环境要素 | 管理项目 |  | 污染防治措施 | 排放浓度 | 排放量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 淋溶水 | pH | 用于洒水降尘 | / | / | / |
|  |  | CODcr |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |  |  |
|  |  | SS等 |  |  |  |  |
|  | 工作人员生活污水 | CODcr | 排入民房的防渗旱厕，定期清掏，外运积肥 | / | / | / |
|  |  | BOD5 |  |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |
| 环境空气 | 作业机械尾气 | CO | 自然扩散 | / | 0.00059kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | NOx |  | / | 0.00084kg/h |  |
|  |  | HC |  | / | 0.00019kg/h |  |
|  | 装卸、运输、堆积 | TSP | 洒水抑尘、及时苫盖、分区作业 | / | 0.0039kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 进场运输道路 | TSP | 密闭运输、减速慢行，洒水抑尘 | / | 0.488kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值 |
| 声环境 | 厂界噪声 |  | 低噪声设备、加强管理 | / | / | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的1类标准 |
| 固体废物 | 沉渣 | 沉渣 | 后期直接回填 | / | / | 固废处置率100% |

8.2生态恢复期环境监测计划

8.2.1环境监测机构设置及职责

（1）依据国家颁发的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保主管部门的要求，制定全厂的监测计划和工作方案。

（2）根据监测计划预定的监测任务，安排全厂主要排污点的监测任务，及时整理数据，建立污染源监测档案，并将监测结果和环境考核指标及时上报各级主管部门。

（3）通过对监测结果的综合分析，摸清污染源排放情况，防止污染事故的发生，如果出现异常情况及时反馈到有关部门，以便采取应急措施。

8.2.2监测计划

项目建成投产后，建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定自行环境监测计划，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关监测要求。

公司可委托检测机构定期对项目污染源及场界环境状况进行例行监测，保证环境保护工作的顺利进行。

根据该项目生产特点和主要污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求：

（1）委托环境监测部门定期对产生的废气、废水、项目区地下水进行监测；

（2）定期向环境管理部门上报监测结果；

（3）监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业环保管理部门查找原因、解决处理，遇有特殊情况时应随时监测。

按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，监测点位、监测项目和监测频率见下表。

表8-2-1环境监测计划一览表

| 监测时段 | 监测方案 监测内容 |  | 监测点位 | 监测指标 | 监测频率 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 污染物排放监测 | 废气 | 厂界 | 颗粒物 | 每季度一次 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点≤1.0mg/m3） |
|  |  | 噪声 | 厂界 | 等效连续A声级 | 每季度一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 |
|  | 环境质量影响监测 | 地下水环境质量监测 | 3口地下水监控井 | 浑浊度、pH、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、COD、氨氮、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 | 每年1次，直到地下水水质连续2年不超出地下水本底水平 | 按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）要求 |
|  |  | 土壤环境质量监测 | 场区东侧 | pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌 | 每5年一次 | 监测表层土壤 |
| 生态恢复期监测 | / | 土壤 | 3 | 地形坡度、有效土层厚度、土壤有效水分、土壤容重、酸碱度（pH 值）、有机质含量、有效磷含量、全氮含量、土壤侵蚀模数等 | 1次/年 | 连续监测3年 |
|  |  | 植被生长 | 3 | 生长势、高度、种植密度、成活率、郁闭度、生长量等 | 1次/年 | 连续监测3年 |

8.2.3信息公开

企事业单位应按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，设定机构负责本单位环境信息公开日常工作。企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开。法律法规另有规定的，从其规定。

8.2.4设立排放口（源）标识

本项目的各排污口按照环境管理要求，必须进行规范化建设，在本项目的污水处理站排放口、大气排放源、噪声、固废排放源设立规范的环境保护图形标志，按照《环境保护图形标志―排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行，以利于环境保护行政主管部门对各排放口的监督管理。标志牌制作由国家环境保护总局统一监制，标志牌应设置在与之功能相应的醒目处。

废气排放口、固废、噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号与说明见下表。

表8-2-2污染物排放口环境保护图形标志一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 3 |  |  | 固体废物堆放场 | 表示此处为固体堆放区 |

8.3环境保护竣工验收

项目建成后建设单位应根据中华人民共和国国务院令第682号（2017年10月1日）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）、《关于印发<黑龙江省历史遗留矿山生态修复验收管理办法（试行）>的通知》（黑自然资发[2023]34号）规定，进行建设项目竣工环境保护验收。验收节点为全部恢复完成后。其竣工环境保护验收主要内容见下表。

表8-3-1建设项目竣工环境保护验收一览表

| 时序 | 污染源 | 项目 | 治理措施 | 验收标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 生活污水 | COD、氨氮、pH、SS、BOD5 | 排入碎石场的防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排 | 不外排 |  |
|  | 淋溶水 | / | 项目场底清理后场底基础铺设30cm厚的改性压实粘土压实作为基础层，并定期由勘测单位对其检测，其防渗性能满足渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层后方可回填。 本项目设置一座200m3的防渗淋溶水收集池，用于施工期极端天气强降雨时期产生的淋溶水收集。淋溶水收集后用于降尘。 | / |  |
|  | 作业扬尘、堆场、运输扬尘 | 颗粒物 | 回填区：运到回填场的粉煤灰分区分块摊铺并及时碾压通过洒水车进行洒水抑尘；②控制自卸汽车卸料高度，在卸料过程中通过洒水车进行洒水抑尘；非作业面扬尘：非作业面以及已碾实的粉煤灰表面采用密目网或苫布覆盖。道路运输：①车辆运输过程中严格限制超载、超速；②自卸汽车密闭运输，减速慢行；③进场道路定期清扫及路面定期洒水抑尘。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |  |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 作业面四周设置围挡、采用低噪声设备，加强维修和保养，减少设备噪声影响 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）表1中1类标准 |
|  |  | 交通噪声 | 机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，运输车辆经过沿线村庄时将车速控制在20km/h以下、禁止鸣笛，夜间禁止运输，减少交通噪声影响 | 运输道路两侧敏感点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、2类标准要求 |
|  | 固体废物 | / | 建筑材料下脚料、包装袋等建筑废弃物，外售废品回收部门；场地清理废物包含杂草、草木根茎、杂物等，集中收集后交由市政部门统一处理。生活垃圾集中收集，交由市政部门统一处理。 | 100%处置 |
|  | 生态 | 生态恢复 | 回填完成后对回填复垦区进行复垦，复垦为林地和耕地。 | 实施过程应满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）规定的相关土地复垦质量控制要求。 |
| 环境管理与环境监测 |  |  | 设有环境保护管理机构、配备专职环保管理人员；定期开展监测工作（环境质量监测、污染源监测） | 设有环境保护管理与监测机构、配备名专职环保管理人员；有完善的环境管理和环境监测工作制度 |
| 信息公开 |  |  | 建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督 | / |

8.4总量控制

8.4.1总量控制的意义和原则

实施总量控制将促进资源、能源的含量利用和优化配置，加速产业结构的调整，实现经济增长方式的根本转变；实施总量控制可以较好地协调经济发展与环境保护之间的关系，推动可持续发展战略的实行。

本工程属于粉煤灰回填复垦项目，总量控制应以鸡西市总量控制规划为目标，将本工程投产后排放的污染物总量纳入其总量控制规划中，通过区域调整平衡，实现鸡西市污染物排放总量控制的目标。

考虑本项目工程排污特征，本工程废气主要污染物为施工期扬尘，产生量主要取决于管理措施和气象条件，属于非固定源，不计入总量控制指标。

本项目施工阶段生产用水包括道路洒水和回填工作面抑尘洒水，无生产废水产生；生态恢复阶段主要为养护，不产生废水。生态恢复阶段人员定期巡查，不新增生活污水。

9环境影响评价结论

9.1评价结论

9.1.1建设概况

项目名称：鸡西市滴道南甸子碎石场矿山复垦项目

项目建设单位：鸡西市滴道南甸子碎石场

项目性质：新建

建设地点：鸡西市滴道区西8km处

工程投资：52.29万元

占地面积：本项目复垦面积为8.5303hm2

建设内容：主要包括场地平整工程、回填工程、植被恢复工程。

施工期劳动定员及工作制度：约5人，施工现场不设生活区。年工作330天，一班制，每班8小时。

建设周期：项目建设期48个月，2025年7月至2029年7月。

9.1.2项目符合性结论

9.1.2.1产业政策符合性结论

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中2、生态环境修复和资源利用中的矿山生态环境恢复工程”和10、工业“三废”循环利用：“三废”综合利用与治理技术、装备和工程，均属于产业政策中“鼓励类”项目，符合国家产业政策。

9.1.2.2选址合理性结论

本项目是利用大唐鸡西第二热电有限公司产生的部分粉煤灰作为回填材料进行废弃采坑回填修复治理项目，回填完成后覆土恢复成林地，不但能改善场地环境、恢复土地利用价值、区域土地利用功能、创造新的生态景观，而且对项目区本身的安全和稳定性也具有重要意义，可起到水土保持、防风固沙的效果，可消除遗留采坑的水土流失、坍塌隐患。因此，选址合理。

本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水源保护区等环境敏感区，不占用生态保护红线。因此，选址合理。

根据项目周边自然环境的踏查，项目选址周边最近敏感点为东南侧255m处南甸子六队，位于常年主导风向侧风向。经预测计算，本项目厂界外大气污染物短期贡献浓度无超标点，因此本项目不需要设置大气环境防护距离，对敏感点的影响很小，因此从大气环境影响的角度分析，选址合理。

9.1.3环境质量现状评价结论

（1）大气环境质量现状评价结论

根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市2024年PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per和O3-8h-90per年均浓度分别为27μg/m3、46μg/m3、8μg/m3、17μg/m3、1.0mg/m3和90μg/m3，各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值。因此，鸡西市属于达标区。

根据托黑龙江汉风环境检测技术有限公司于2025年1月14日～20日对本项目下风向处的TSP进行现状监测，结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（2）地表水环境质量现状评价结论

项目附近地表水体为牤牛河，属于穆棱河水系。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011—2030年）》规定，本项目区域穆棱河断面水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，本项目附近水体牤牛河（穆棱河一级支流）参照Ⅲ类功能水体，因此本工程地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准。

根据黑龙江省生态环境厅《2023年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市地表水国家考核断面共8个，Ⅰ - Ⅲ类水质比例为62.5%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，Ⅰ - Ⅲ类水质比例上升12.5个百分点，均无劣 V 类水质断面。

小兴凯湖的水质状况为轻度污染，兴凯湖的水质状况为中度污染。鸡西市饮用水水源地水量达标率为100%。

（3）地下水环境质量现状评价结论

由以上地下水标准指数分析可知，除铁、锰外，各监测点位的监测因子指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准要求。铁、锰超标的原因是黑龙江原生地质条件所致。

（4）声环境质量现状评价结论

通过将环境噪声现状监测结果与标准比较，厂界监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1、2类标准。

（5）土壤现状评价结论

本项目占地范围内的S1、S2执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）中的第二类用地标准，S3、S4、及占地范围外的S5、S6土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）。

9.1.4污染防治措施可行性结论

9.1.4.1施工期

1、大气

本项目施工期产生废气为施工扬尘、燃油废气。施工场地、道路采取洒水和清扫措施抑尘，土方采用苫布苫盖，运输车加盖篷布；定期对车辆设备进行维护保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减小燃油废气影响。

运输车辆采取加盖篷布、密封仓等措施，运输道路及时洒水降尘，粉煤灰到场后按照指定点卸车，且做到随卸随填，控制自卸汽车卸料高度；根据项目地区实际天气情况制定合理的洒水制度，并严格执行；分区分单元作业，，每日作业后对表面及时采用苫布覆盖，非作业面以及已碾实的粉煤灰表面采用苫布覆盖；对大风等特殊气象条件，停止作业，并加大洒水强度。在采取上述措施后，厂界颗粒物浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值。

2、废水

本项目用水主要为道路洒水和回填工作面抑尘洒水，现场不设机械和车辆冲洗装置，不设置生活区，废水主要为施工废水，

在施工场地内设置淋溶水收集池，收集强降雨产生的淋溶水，回用洒水降尘。

综上，本项目施工期产生废水经相应措施处理后均不外排，不会对周围水环 境造成影响。

3、噪声

本项目施工期产生施工机械噪声、运输噪声。合理安排施工时间（晚间22:00-6:00）严禁高噪声设备施工，尽量避免高噪声设备同时运行。优先选用低噪声设备，做好施工机械的维护和保养，减小施工机械噪声影响。加强运输车辆管理，严禁超速超载，减小运输噪声影响。

4、固废

固体废物主要为排水沟开挖产生的土方、建筑废弃物、清基杂物施工中的固废均为一般固体废物。

本项目施工期产生固废为建筑垃圾、场地清理废物。建筑材料下脚料、包装袋等建筑废弃物，外售废品回收部门；场地清理废物包含杂草、草木根茎、杂物等，集中收集后交由市政部门统一处理。生活垃圾集中收集，交由市政部门统一处理。本项目施工期产生的固体废物均可以得到安全、妥善地处理处置，对周围环境影响较小。

5、生态

项目施工期设备运行噪声可能会驱散附近动物产生间接生态影响。主要影响对象为动物分布范围、种群数量、种群结构、行为等。影响性质为长期不可逆，影响程度较弱。施工期设备运行产生的噪声对周边生活的动物产生一定影响，主要是驱赶的影响，迫使其迁移他处。大多数动物对噪声较为敏感，噪声将使其远离项目，缩小其生境范围；鸟类对噪声最为敏感，且分布广，相对来说对鸟类影响程度最大。但这种噪声持续时间较长，鸟类对长期而无害的噪声会有一定适应性，对其影响较小。

综上所述，项目施工期对区域生态环境的影响可以接受，从环境保护的角度分析，项目的建设是可行的。

9.1.4.2生态恢复期

生态恢复期为回填复垦结束后林地的自然恢复期，定期巡护，保证林地、耕地生长状况。

9.1.5经济损益分析结论

本项目的建设具有良好的社会效益和经济效益，不会对当地环境产生明显不利影响，因此该项目的实施做到了社会效益、经济效益和环境效益的同步发展。

9.1.6环境管理与监测结论

项目回填复垦期通过加强建设和运行的环境管理与监控，建立健全安全生产管理制度，制订科学严谨的操作规程，通过职工操作技能培训，提高危险辨识、防护和保护能力，落实责任到人。同时加强厂内各类设备包括污染治理设施的日常运行管理和维护，对生产设备进行定期检测，对关键设备进行不定期探伤测试。增强岗位职责和环保、安全意识，保证生产设施和环保治理设施运行的可靠性、稳定性。

9.1.7公众意见采纳情况

建设单位于2024年12月26日在鸡西市滴道区人民政府网站（http://www.didaoqu.gov.cn/）对本项目进行了第一次公示；2025年3月17日编制完成了征求意见稿后，在鸡西市滴道区人民政府网站（http://www.didaoqu.gov.cn/）对环境影响报告书的征求意见稿进行了公示，在此期间，分别于2025年3月24日和3月26日在黑龙江日报上报纸公示了2次，且在附近张贴了布告栏公示。于2025年4月14日在鸡西市滴道区人民政府网站（http://www.didaoqu.gov.cn/）进行了报批前公示。项目信息公告公示期间，均未收到公众以电话、信件或电子邮件等任何形式发回的反馈意见。

9.1.8总结论

本项目符合国家产业政策要求，在坚持“三同时”原则、采取相应的环保措施并严格执行各种污染物排放标准的情况下，可实现污染物稳定达标排放，通过加强环境管理和环境监测，杜绝事故发生，本项目建设可被周围环境所接受。

因此，从环境保护角度分析，本项目具有可行性。

9.2建议

关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民的反映，定期向项目管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

在施工程中严格按照设计要求进行，加强设备运行维护，保证环保设备性能保持在最佳状态，效果最好。

# 附表1 大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  | 二级☑ |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX | ≥2000t/a□ |  |  | 500～200t/a□ |  |  |  |  |  | ＜500t/a☑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（ PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3 ） 其他污染物（TSP） |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  | 地方标准□ |  |  |  | 附录D□ |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （ 2023 ）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据☑ |  |  | 主管部门发布的数据□ |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区☑ |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD☑ | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  | CALPUFF□ |  |  | 网络模型□ |  |  |  |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  | 边长5～50km |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ ）h |  |  | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（TSP） |  |  |  | 有组织废气监测□ 无组织废气监测区☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无检测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无检测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（ ）t/a |  | NOX:（ ）t/a |  |  |  | 颗粒物:（1.465）t/a |  |  |  |  |  | VOCS:（ ）t/a |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附表2  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型 ；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 ；其他 ☑ |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ； pH值 □；热污染□；富营养化□；其他□ |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他☑ |  |  | 拟替代的污染源□ |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 ；补充监测 ；其他 □ |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期 □；枯水期□；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 水行政主管部门 ；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | ( ) |  |  | 监测断面或点位个数 （ ）个 |  |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （ pH、COD、BOD5、氨氮、溶解氧和高锰酸盐指数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 ☑；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占 用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  | 达标区 ☑ 不达标区 |  |  |  |  |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （ ） |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m 3/s；鱼类繁殖期（ ）m 3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动 □；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  | 手动 □；自动 □；无监测 □ |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |
|  | 污染物排放清单 | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ☑;不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附表3  生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他 |
|  | 影响方式 | 工程占用☑；施工活动干扰☑；改变环境条件□；其他 |
|  | 评价因子 | 物种□（ ） 生境□（ ） 生物群落□（ ） 生态系统□（ ） 生物多样性□（ ） 生态敏感区□（ ） 自然景观□（ ） 自然遗迹□（ ） 其他（主要动植物 ） |
| 评价等级 |  | 一级□ 二级□ 三级□ 生态影响简单分析 |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（ ）km2；水域面积：（ ）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害；其他 |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落□；土地利用；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他 |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性；定性和定量□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落□；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他 |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让□；减缓；生态修复□；生态补偿☑；科研□；其他□ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规☑；无 |
|  | 环境管理 | 环境监理□；环境影响后评价□；其他 |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行；不可行□ |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |

# 附表4   声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级☑ 三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200 m 大于200 m□ 小于200 m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区☑ |  | 2类区☑ |  | 3类区 | 4a类区□ |  | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期 |  | 近期□ |  |  | 中期□ |  | 远期□ |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法 现场实测加模型计算法□ 收集资料□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测 已有资料□ 研究成果□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200 m 大于200 m□ 小于200 m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测 无监测□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（ 等效连续A声级 ） |  |  |  | 监测点位数（ 4 ） |  |  | 无监测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行；不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附表5 土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型 ☑；生态影响型 □；两种兼有 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地 ☑；农用地 □；未利用地 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （ 8.5303 ）hm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（耕地、林地 ）、方位（北、西、南 ）、距离（ 紧邻 ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降 ☑；地面漫流 □；垂直入渗 ☑；地下水位 □；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类 □；Ⅱ类 ☑；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感 ☑；较敏感 □；不敏感 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级 □；二级 ☑；三级 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a） □；b） ☑；c） □；d） □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 点号; S2. 层次; 0-0.2m. 阳离子交换量（me/100g）; 6.2. 氧化还原电位; 431. 土壤容重/（g/cm3）; 1.47. 总空隙（%）; 38.9. 土壤渗透率（mm/min）; 0.58. | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 |  | 深度 |  | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 |  | 2 |  | 0~0.2 |  |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 |  | 0 |  | 0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m |  |  |
|  | 现状监测因子 | 监测《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中表1 建设用地土壤污染风险筛选值和要求的基本因子45项和pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌、水溶性岩。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 同现状监测因子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618 ☑；GB36600 ☑；表D.1 □；表D.2 □；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地风险筛选值，占地范围外各监测点的土壤环境质量现状均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中风险筛选值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E □；附录F □；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 本工程为矿山修复项目，土壤环境影响主要是粉煤灰在回填过程中，一是由于雨水渗透淋溶作用对附近土壤产生有毒有害影响，二是煤矸石在回填过程产生的扬尘会对附近土壤产生影响。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 认真落实各项土壤防治措施的基础上，项目建设不会对当地土壤环境产生明显不利影响。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障 □；源头控制 ☑；过程防控 □；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |  |
|  |  | 1 |  | pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、镍、锌 |  | 每5年1次 |  |  |  |
|  | 信息公开指标 | 土壤环境跟踪监测达标情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可接受 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附表6  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 鸡西市滴道南甸子碎石场矿山复垦项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （黑龙江）省 | （鸡西）市 | （滴道区）区 | （-）县 | （-）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 130.749933 | 纬度 | 45.3430099 |  |
| 主要危险物质及分布 | 本工程不存在风险物质。 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 在连续大雨或暴雨的情况下，由于防洪导排水系统故障，使雨水不能及时排出，或由于场区外四周地表降水汇集，大量雨水进入场区而导致淋溶水量显著增大，可能引发环境污染事故。 由于选址不当或防渗施工及防渗材料不符合技术要求，出现防渗层断裂，淋溶水将可能对土壤及地下水造成污染。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | （1）项目场底清理后场底基础铺设30cm厚的改性压实粘土压实作为基础层，并定期由勘测单位对其检测，其防渗性能满足渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层后方可回填。边坡防渗结构自下而上分别为基础层、无纺长丝土工布（600g/m2）、1.5mm厚HDPE防渗膜。 具体为：采用粘土填筑压实，防渗材料采用600g/m2长纤无纺土工布+1.5mm厚HDPE防渗膜作为人工合成衬层。 （2）项目在回填区周边设置了3口地下水监测井，应加强监控措施、增加监测频次，一旦数据异常，有污染迹象时，应及时查找原因，发现渗漏位置并采取补救措施，防止污染进一步扩散。 采取上述措施后风险可接受水平。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本工程为矿山修复项目，不存在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中规定的风险物质，本次风险评价进行简单分析。 |  |  |  |  |  |

# 附图1  土地利用现状图

# 附图2  生态措施平面布置图

# 附图3  跟踪监测布点图

# 附图4  施工平面图

# 附图5  分区填埋划分图

| 项目西侧 | 项目北侧 |
| --- | --- |
| 项目东侧 | 项目南侧南甸子村六队 |

# 附图6   现场照片

# 附图7  土地复垦终了图

# 附件1  营业执照

# 附件2  采矿许可证

# 附件3实施方案备案文件

# 附件4  实施方案部分截图

# 附件5  风险评估评审意见

# 附件6 渗滤液成分检测1

# 附件7 渗滤液成分检测2

# 附件8 粉煤灰检测报告

# 附件9  土壤检测报告1

# 附件10 土壤检测报告2

# 附件11 大气、噪声、地下水检测报告

# 附件12分区管控分析报告

# 附件13  复垦面积说明

# 附件14  现有采坑面积说明