# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：鸡西市城子河区颜宝豆制品加工坊建设项目

建设单位（盖章）：鸡西市城子河区颜宝豆制品加工坊

编制日期：            2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	27

四、主要环境影响和保护措施	35

五、环境保护措施监督检查清单	65

六、结论	67

附表	68

附图1本项目地理位置图	69

附图2本项目平面布置图	70

附图3敏感保护目标分布图	71

附图4 本项目分区防渗图	72

附图5厂界四周照片	73

附图6 本项目与鸡西市环境管控单元图位置关系	74

附件1营业执照	75

附件2土地租赁协议	76

附件3 类比项目检测报告	81

附件4 燃料质检报告	88

附件5 房产证附件	91

附件6 核定排放量计算过程	95

附件7 生态环境分区管控分析报告	98

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鸡西市城子河区颜宝豆制品加工坊建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 颜欣 | 联系方式 |  | 15246233119 |  |
| 建设地点 | 黑龙江省鸡西市城子河区政通路与民爱街交口处 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 131度1分34.948秒，45度20分22.481秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1392 豆制品制造 |  | 建设项目 行业类别 |  | 十、农副食品加工业13 20.其他农副食品加工139* |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 |  | 建设项目 申报情形 |  | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 无 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 无 |
| 总投资 （万元） | 200 |  | 环保投资（万元） |  | 95 |
| 环保投资占比（%） | 47.5 |  | 施工工期 |  | 2025年7月- 2025年8月 |
| 是否开工建设 | 否 是： |  | 用地（用海） 面积（m2） |  | 650 |
| 专项评价设置情况 | 按《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，土壤和声环境不开展专项评价，本工程专项评价设置情况见表1-1。 表1-1 专项评价设置情况一览表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否 设置专题. 大气; 排放废气含有毒有害污染物，二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目为豆制品加工项目，运营期废气主要为煮豆浆工艺及冬季取暖期间排放废气，燃料为生物质颗粒，其主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，生物质燃料的汞含量通常远低于煤炭，故无需设置专项评价；污水处理站排放废气，其主要污染物为氨、硫化氢、臭气浓度；熏制间熏制工艺产生的废气主要为颗粒物。未列入《有毒有害大气污染物名录（2018年）》; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目废水主要为生产废水以及生活污水，废水排入厂区新建污水处理站，经处理后排入市政管网。; 不设置. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目涉及的风险物质存储量与其临界量比值（Q）＜1; 不设置. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及河道取水; 不设置. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及海洋; 不设置. 地下水; 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展专项评价; 本项目场址周边不涉及集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 不设置. |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、生态环境分区管控符合性分析 根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台导出的《生态环境分区管控分析报告》，本项目位于重点管控单元。 生态保护红线：本项目建设地点位于黑龙江省鸡西市城子河区政通路与民爱街交口处，根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台导出的《鸡西市城子河区颜宝豆制品加工坊建设项目生态环境分区管控分析报告》，本项目不占用生态环保红线。 环境质量底线：本项目为水环境城镇生活污染重点管控区，相交单元为穆棱河知一桥城子河区 1，本项目建成后，生产过程中有生产废水及职工生活污水，所产生废水全部进入厂区自建污水处理站，经处理后排入市政管网，排入城子河区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入城子河，最终汇入穆棱河。项目运营过程中，项目针对排放的污染物均采取了有效措施，确保达标排放，对周围环境影响较小。本项目为大气环境布局敏感重点 管控区，相交单元为城子河区大气环境布局敏感重点管控区，本项目锅炉燃料为生物质颗粒，废气通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理后通过30米高排气筒（DA001）排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值要求。豆干豆钱熏制工序采用木熏工艺，燃料为果木，废气污染物为烟（粉）尘，废气经布袋除尘器（除尘效率为99%）处置后由15m高排气筒（DA002）排放，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准。自建污水处理站产生的恶臭气体经集气装置收集（集气效率为90%）+活性炭吸附装置（净化效率为80%）处置后经15m高排气筒排放，有组织恶臭气体污染因子NH3、H2S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准（15m高排气筒（DA003）限值要求）。 污水处理站内格栅池、反应池等各个水处理构筑物采用铝合金等耐腐蚀材料加盖密闭、板框压滤机以及其他产臭区域定期投放微生物型除臭剂，采用人工喷洒方式对厂界无组织恶臭气体污染因子氨、硫化氢、臭气浓度进行除臭，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准。熏制工序采取厂房密闭等措施，厂房外满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3中无组织排放烟（粉）尘（其他炉窑）最高允许浓度标准限值。厂界颗粒物采取洒水降尘等措施，厂界无组织颗粒物浓度最高点执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限制要求。经有效措施处理后均可达标排放。本项目的建设不会降低项目所在地周边环境的环境功能质量，符合环境质量控制底线要求。 资源利用上线：本项目为自然资源一般管控区，本项目水源为外购饮用水及生产用水，不会达到水资源利用上线。本项目为工业用地，符合国土空间规划要求，亦不会达到土地资源利用上线。本项目生产供热及冬季取暖采用锅炉燃料为生物质颗粒，废气通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理后通过30米高排气筒（DA001）排放。因此，本项目建设符合资源利用上线要求。 生态环境准入清单：本项目位于黑龙江省鸡西市城子河区政通路与民爱街交口处，根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台导出的《生态环境分区管控分析报告》，本项目与生态环境准入清单符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目与生态环境准入清单的符合性分析情况一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 符合性分析. ZH23030620001; 城子河区城镇空间; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.同时执行：（1）严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。 （2）禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。2.水环境农业污染重点管控区同时执行（1）科学划定畜禽养殖禁养区。（2）加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。 3.水环境城镇生活污染重点管控区同时执行除干旱地区外，新建城区应全面实行雨污分流，鼓励对初 期雨水进行收集、处理和资源化利用。 4.大气环境布局敏感重点管控区同时执行 （1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 （2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。; 本项目不属于危险化学品项目，不属于养殖类项目，厂区均做防渗处理，不会对地下水产生污染。废水、废气、噪声、固体废物均能得到有效处理，符合空间布局约束要求。. 污染物排放管控; 1.同时执行：加快 65t／h 以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。 2.水环境农业污染重点管控区同时执行 （1）支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。（2）畜禽养殖户 应当及时对畜禽粪便、污水进行收集、贮存、清运，或者进行无害化处 理。县级人民政府应当组织对本行政区域的畜禽散养密集区畜禽粪便、污水进行集中处理利 用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。（3）全面加强农业面源污染防 控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。 3.水环境城镇生活污染重点管控区同时执行（1）新区污水管网规划建设应当与城市开发同步推进，除干旱地区外均实行雨污分流。 （2）强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。 （3） 推进合流制排水系统雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施；推进现有污水处理设施配套管网建设；进一步提高城市、县城生活污水收集处理效能。 （4）县级以上人民政府应当合理确定城镇排水与污水处理设施建设标准，统筹安排管网、泵站、污水处理厂以及污泥处理处置、再生水利用、雨水调蓄和排放等排水与污水处理设施建设和改造，提高城镇污水收集率和处理率。 4.大气环境布局敏感重点管控区同时执行 （1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。（2）到 2025 年，在用 65 蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。; 本项目不属于危险化学品项目，不属于养殖类项目，厂区均做防渗处理，不会对地下水产生污染。废水、废气、噪声、固体废物均能得到有效处理，符合污染物排放管控要求。. 环境风险防控; 1.化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸 1 公里范围内布局化工园区。 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行本清单禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。; 本项目不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业，符合环境风险防控要求。. 资源开发效率要求; 1.同时执行：（1）推进污水再生利用设施建设。（2）公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。 2.高污染燃料禁燃区执行 （1）在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 （2）城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。; 本项目废水排入厂区新建污水处理站，处理满足鸡西市城子河区污水处理厂进水水质指标（SS≤210mg/L、COD≤345mg/L、BOD5≤210mg/L、氨氮≤30mg/L）排入市政管网，排入城子河区污水处理厂，锅炉燃料为生物质颗粒，废气通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理后通过30米高排气筒（DA001）排放，不属于燃煤锅炉资源开发效率要求. 表1-3 本项目与地下水环境管控区相交情况统计表 环境管控 单元编码; 环境管控区名称; 管控区类型; 管控要求; 符合性分析. YS2303066310001; 城子河区地下水环境; 一般管控区; 环境风险管控; 1.土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）严格控 制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排 放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。 2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。 3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理 与修复等活动。; 按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610—2016）要求： ①生产车间、污水处理站、防渗事故池为一般防渗区，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。 ②原料库房、锅炉房设备间简单防渗区，采取地面硬化措施。符合环境风险管控要求。. 2、选址合理性分析 项目位于黑龙江省鸡西市城子河区政通路与民爱街交口处，厂址中心坐标：东经：131度1分34.948秒，北纬：45度20分22.481秒。项目东侧紧邻黑龙江省日信进出口有限公司，南侧紧邻鸡西辣菜生产基地，西侧为城子河小学，距离本项目约30米，北侧为居民，距离本项目约20米，项目租赁场地进行豆制品加工，场地租赁协议见附件2。本项目租赁场地内构筑物、给水管线及排水管线均依托于租赁企业（黑龙江省日信进出口有限公司）现有设施，废气、废水环保措施均为新建。本项目主要噪声源位于生产车间内部，厂区合理布局，生产车间距离项目厂界最近的敏感目标约为20m，经过车间隔声、距离衰减等措施，本项目对噪声敏感目标声环境影响很小。项目周围无自然保护区，无风景名胜区，也未发现珍稀保护动植物，属一般区域。本项目所在地地势平坦，厂区地理位置交通便利，基础设施齐全，与周边环境协调。项目不在风景名胜区、自然保护区、水源保护区及其他需要特别保护的区域内，没有明显的环境制约因素。 厂区平面布置充分考虑运输、安全、消防等要求，各不同功能区平面布置紧合理，适应生产工艺需要，方便管理。厂区平面布置遵循物料流向合理，劳动、安全和环保相关要求等原则，企业总平面布置基本合理。综上，本项目选址合理。 3、与《空气质量持续改善行动计划》的通知 国发〔2023〕24号符合性分析 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。 本项目为新建项目，不属于高耗能、高排放项目，本项目采用3t/h生物质锅炉供项目煮豆工艺热量以及冬季供暖。废气经布袋除尘器处理后由高30m排气筒（DA001）排放，排放浓度及速率满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值要求；豆干豆钱熏制工序废气经布袋除尘器（除尘效率为99%）处置后由15m高排气筒（DA002）排放；污水处理站恶臭气体经集气装置（集气效率为90%）+活性炭吸附装置（净化效率为80%）+15m高排气筒（DA003）排放。排放的臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物15m高排气筒恶臭污染物排放限值要求。因此本项目符合文件要求。 4、与《黑龙江省大气污染防治条例》符合性分析 《黑龙江省大气污染防治条例》中规定：“第十条企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。第十一条，向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当配套建设大气污染防治设施，配套建设的大气污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，不得擅自拆除或者闲置。” 本项目建设地点位于黑龙江省鸡西市城子河区政通路与民爱街交口处，本项目采用3t/h生物质锅炉供项目煮豆工艺热量以及冬季供暖。废气经布袋除尘器处理后由高30m排气筒（DA001）排放，排放浓度及速率满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值要求；豆干豆钱熏制工序废气经布袋除尘器（除尘效率为99%）处置后由15m高排气筒（DA002）排放，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准；污水处理站恶臭气体经集气装置（集气效率为90%）+活性炭吸附装置（净化效率为80%）+15m高排气筒（DA003）排放。排放的臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物15m高排气筒恶臭污染物排放限值要求。因此，本项目的建设符合《黑龙江省大气污染防治条例》要求。 - 5、与《鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》符合性分析 严格合理控制煤炭消费总量。全市原则上不再新增自备燃煤机组，按要求支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。合理保障支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量。鼓励锅炉生产制造企业优化锅炉设计，应用新材料、新技术、新工艺，通过优化参数和燃料结构、采用新型热力循环等方式，从源头提高锅炉绿色低碳水平。到2025年，全市煤炭消费比重在2020年基础上下降4%左右。 本项目采用3t/h生物质锅炉供项目煮豆工艺热量以及冬季供暖。燃料为生物质颗粒，废气经布袋除尘器处理后由高30m排气筒（DA001）排放，排放浓度及速率满足锅炉大气污染物排放标准(GB 13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值要求。符合《鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》中要求。 - 6、与《鸡西市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 构建国土空间开发保护新格局。围绕城市化地区、农产品主产区、生态功能区，立足资源环境承载能力，优化重大基础设施、重大生产力和公共资源布局，优化生产、生活、生态空间，推动形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间保护开发新格局。 加强生态环境分区管控。统筹衔接国土空间规划、生态保护红线、自然保护地分区和用途管制要求，动态更新“三线一单”成果，完善生态环境分区管控体系。建立并不断完善以政府为主体、部门深度参与的落地应用机制，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管及各类开放建设活动等方面的应用。 本项目东侧紧邻黑龙江省日信进出口有限公司，南侧紧邻鸡西辣菜生产基地，西侧为城子河小学，距离本项目约30米，北侧为居民，距离本项目约20米，项目租赁场地进行豆制品加工，充分利用了工业用地，符合《鸡西市“十四五”生态环境保护规划》中要求。 - 7、与《黑龙江省水污染防治条例》符合性分析 根据《黑龙江省水污染防治条例》中要求“排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 本项目产生废水主要为生活污水及生产废水，所产生废水全部进入厂区自建污水处理站，经处理后排入市政管网，排入城子河区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入城子河，最终汇入穆棱河。本项目建设符合《黑龙江省水污染防治条例》的要求。 8、与产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2024年)》，本项目不属于淘汰类和限制类，即为允许类，因此，符合《产业结构调整指导目录(2024年)》要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目工程概况 本项目位于黑龙江省鸡西市城子河区政通路与民爱街交口处，属于新建项目，租赁场地及建筑物，占地面积为650m2，建筑面积为650m2，依托现有建筑物，设置生产车间、污水处理间等，新建一台3t/h生物质锅炉，新建一体化污水处理站（以下简称污水处理站），年生产干豆腐400t，豆干10t，豆钱10t。 本工程建设内容由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程组成，其主要建设内容见下表。工程组成详见表2-1。 表2-1 本项目建设内容一览表 项目类别; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1F，钢结构，高度为4m。为生产车间，总建筑面积为555m2，其中包括原料库110m2，位于生产车间北侧，用于存放原料，最大贮存量30t；豆制品生产间350m2，位于生产车间西南侧，用于生产干豆腐，年产量400t；洗包间20m2，位于生产车间西北侧，用于清洗豆腐包布、清洗模具等；冷冻库40m2，位于原料库内，用于成品干豆腐，最大贮存量为0.5t；熏制间15m2，位于洗包间南侧，用于熏制豆干豆钱；熏制品存放间20m2，位于冷库西侧，用于存放成品豆干豆钱，年产豆干10t、豆钱10t。; 依托租赁场地现有建筑物，设备新建. 辅助工程; 办公室; 依托于黑龙江省日信进出口有限公司，建筑面积25m2，用于职工办公。; 利用现有建筑物. 锅炉房; 位于生产车间1层，钢结构，建筑面积20m2，1台3t/h生物质锅炉，燃料为生物质颗粒。配备布袋除尘器，除尘效率达99%，废气通过30米高排气筒排放。; 利用现有建筑物，设备新建. 污水处理站; 位于生产车间南侧，中间间隔鸡西辣菜生产基地，该污水处理站仅供本项目使用，排污口设立在厂区南门处，有独立排污管网及排污口DW001。（详见附图2）污水处理设备间（包括污泥处理）建筑面积50m2，高度为2m，钢结构，设计处理规模为60t/d，污水处理工艺为“格栅调节-A²O生物处理-沉淀-混凝沉淀”，污泥池处理工艺为“板框压滤机”。污水处理站内设置一座80m3防渗集水池，正常生产时作为初沉池，当污水处理站不能正常运行时期作为废水事故池用于暂存废水，本项目废水排放量为34.47m3/d，可以满足2天废水储存量。; 利用现有建筑物，设备新建. 软化水装置; 安装离子软化水装置，位于锅炉房内，水处理工艺为反渗透，处理能力为2t/h。. 储运工程; 原料库; 位于生产车间北侧，建筑面积110m2，最大储存量为100t，用于储存原料大豆、包材。; 利用现有建筑物. 冷冻库; 位于原料库西北侧，建筑面积40m2，最大储存量为40t，用于制作冷存干豆腐。制冷剂为R134A（1，1，1，2四氟乙烷），随买随用，厂区不存储。制冷剂R134A（1，1，1，2四氟乙烷）不属于《中国受控消耗臭氧层物质清单》中受控物质，属于HFC类物质（非ODS物质Ozone-depleting Substances），属于《消耗臭氧层物质（ODS）替代品推荐目录（修订）》中替代品推荐制冷剂。R-134a为使用最广泛的中低温环保制冷剂，不破坏臭氧层。; 利用现有建筑物，设备新建. 豆干豆钱存放间; 位于生产车间北侧，建筑面积20m2，用于存放成品豆干豆钱。; 利用现有建筑物. 公用工程; 给水; 项目生产及生活给水为市政供水。锅炉通过锅炉软化水制备系统进行给水。; 依托. 排水; 本项目生产废水、生活污水排入厂区新建污水处理站，处理满足鸡西市城子河区污水处理厂进水水质指标（SS≤210mg/L、COD≤345mg/L、BOD5≤210mg/L、氨氮≤30mg/L）排入市政管网，排入城子河区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入城子河，最终汇入穆棱河。; 利用现有建筑物，设备新建. 供电; 本项目供电由当地电网提供。; 依托. 供热; 本项目生产及冬季取暖均采用生物质锅炉。; 新建. 环保工程; 废气; 污水处理站恶臭气体; ①自建污水处理站产生的恶臭气体经集气装置收集（集气效率为90%）+活性炭吸附装置（净化效率为80%）处置后经15m高排气筒排放，有组织恶臭气体污染因子NH3、H2S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准（15m高排气筒（DA003）限值要求）。 ②污水处理站内格栅池、反应池等各个水处理构筑物采用铝合金等耐腐蚀材料加盖密闭、板框压滤机以及其他产臭区域定期投放微生物型除臭剂，采用人工喷洒方式对厂界无组织恶臭气体污染因子氨、硫化氢、臭气浓度进行除臭，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准。; 新建. 熏制车间; ①豆干豆钱熏制工序采用碳熏工艺，燃料为果木，根据《高污染燃料目录》果木不属于该目录中规定的禁止燃用的燃料，废气污染物为颗粒物，废气经布袋除尘器（除尘效率为99%）处置后由15m高排气筒（DA002）排放，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准。 ②熏制工序采取厂房密闭等措施，厂房外满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3中无组织排放烟（粉）尘（其他炉窑）最高允许浓度标准限值。. 锅炉废气; 锅炉燃料为生物质颗粒，废气通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理后通过30米高排气筒（DA001）排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值要求。. 厂界废气; 厂界颗粒物采取洒水降尘等措施，厂界无组织颗粒物浓度最高点执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限制要求。. +; 废水; 本项目生产废水、生活污水排入厂区新建污水处理站处理满足鸡西市城子河区污水处理厂进水水质指标（SS≤210mg/L、COD≤345mg/L、BOD5≤210mg/L、氨氮≤30mg/L）排入市政管网，排入城子河区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入城子河，最终汇入穆棱河。; 新建. 噪声; ①选用低噪声设备，产噪设备采取基础减振、厂房隔声措施，风机安装消声器。 ②对运行设备应做到勤检修、多维护，保持设备在最佳工况下运行。 ③厂区内车辆禁止鸣笛，限速行驶。 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。; 新建. 固体废物; ①生活垃圾收集于垃圾桶，由环卫部门统一处理； ②废包装物收集于库房内，外售综合利用； ③不合格黄豆及杂质装收集于原料库房，外售综合利用； ④豆渣采用防渗漏密封包装袋包装，日产日清，外售周边养殖户用作饲料，不再厂内长期贮存； ⑤污水处理站污泥袋装收集于污水处理站，由环卫部门统一处理； ⑥污水处理站格栅池杂质袋装收集于污水处理站，由环卫部门统一处理； ⑦活性炭吸附装置每6个月更换一次活性炭，废活性炭不在厂内贮存，由厂家更换回收处置； ⑧蒸汽锅炉软化水制备系统每年更换一次离子交换树脂，废离子交换树脂不在厂区暂存，由厂家更换回收处置； ⑨产生破损的废滤布收集于原料库，委托有资质单位填埋处置； ⑩布袋除尘器收集粉尘外售综合利用；废布袋更换后即时由厂家定期回收；; 新建. 防渗; 按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610—2016）要求： ①生产车间、污水处理站、防渗事故池为一般防渗区，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。 ②原料库房、锅炉房设备间简单防渗区，采取地面硬化措施。; 新建. 城子河区污水处理厂; 城子河区污水处理厂位于鸡西市城子河区永丰乡新华村东侧建鸡高速北侧，采用“格栅调节-AAO生物处理-沉淀-TF过滤-消毒”的工艺，污水设计处理规模为20000m3/d，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB19818-2002)一级A标准后排入穆棱河。排污口行政许可审批文号：鸡排污口许可(2019)1号。排污许可编号：11230306001730902L003V，环保手续齐全。根据2024年排污许可执行报告（年报），污水处理厂达标排放，满足总量控制要求。目前该污水处理厂尚有9856m3/d余量，本项目排水量为34.47t/d，水质满足鸡西市城子河区污水处理厂进水水质指标（SS≤210mg/L、COD≤345mg/L、BOD5≤210mg/L、氨氮≤30mg/L），同时水量较小，不会对污水处理厂造成冲击，依托可行。; 依托. 二、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1、生产车间主要设备. 1; 泡豆池; 套; 4. 2; 磨浆机; 套; 2. 3; 煮浆机; 套; 2. 4; 豆浆池; 座; 1. 5; 分浆罐; 个; 12. 6; 豆浆分流罐; 台; 3. 7; 浇筑机; 套; 3. 8; 压榨机; 套; 3. 9; 摊晾机; 套; 3. 10; 熏炉; 台; 1. 11; 豆干模具; 台; 1. 12; 豆钱模具; 台; 1. 2、污水处理站设备. 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 积水池; 3x3x2m; 1座. 2; 初沉池; 3x3x2m; 1座. 3; 调节池; 8x4x2m; 1座. 4; 厌氧塔; Φ3.5x12.5m; 1座. 5; 一体化处理机; 9x3x3m; 1座. 6; 鼓风机; Q=2.4m3/min,W=2.2KW; 2台. 7; 板框压滤机; B=500 M=10m2; 1座. 8; 螺杆泵; C25-1; 1座. 9; 提升泵; Q=5m3/h,H=20m; 1台. 10; 消化液回流泵; Q=3m3/h,H=10m; 1台. 11; 污泥回流泵; Q=3m3/h,H=10m; 1套. 12; 加药系统; V=500L; 2套. 3、锅炉供热设备. 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 蒸汽锅炉; SHGN3.0-S; 1. 2; 软化水装置; 5t/h; 1. 三、原辅材料以及动力消耗量情况 本项目主要原辅材料以及动力消耗量情况见下表。 表2-3 主要原辅材料以及动力消耗量情况一览表 原料名称; 用量; 最大贮存量; 存放位置. 原料; 黄豆; 500t/a; 30; 原料库房. 辅料; 卤水（氯化镁）; 1t/a; 0.3; 原料库房. 辅料; 果木; 0.5t/a; 0.1; 原料库房. 辅料; 活性炭; 0.04t/a; /; 不在厂区贮存. 辅料; R134A制冷剂; 0.02t/a; /; 不在厂区贮存. 辅料; PAM; 1.8t/a; 0.3; 污水处理站. 辅料; PMC; 3.7t/a; 0.5; 污水处理站. 辅料; 离子交换树脂; 0.05t/a; /; 不在厂区贮存. 辅料; 微生物除臭剂; 0.01t/a; 0.001; 原料库房. 燃料; 生物质颗粒; 1189t/a; 10; 锅炉房. 用水量; 自来水; 15667.2t/a; /; 无需贮存. 本项目原辅材料理化性质见下表 表2-4 原材料主要理化性质一览表 序号; 名称; 主要理化性质. 1; 卤水（氯化镁）; 食品级氯化镁又名水氯石，化学式MgCl·6H2O，分子量：203。白色结晶体，呈柱状或针状，有苦味。易溶于水和乙醇，在湿度较大时，容易潮解。116~118℃热熔分解。氯化镁别名卤片、盐卤，是以水氯镁石或直接用制盐母液为原料制成。食用氯化镁可作为食品添加剂用于豆类制品生产中，作为稳定剂或凝固剂。少量食用对人体无害。. 2; PAM; 聚丙烯酰胺，分子式为(C3H5NO)n，聚丙烯酰胺是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，专门可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。这一过程称之为絮凝，因其中良好的絮凝效果PAM作为水处理的絮凝剂并且被广泛用于污水处理。. 3; PAC; 也称作净水剂或混凝剂，它是介于AlCl3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m，其中m代表聚合程度，n表示PAC产品的中性程度。液体产品为无色、淡黄色、淡灰色或棕褐 色透明或半透明液体，无沉淀。固体产品是白色、淡灰色、淡黄色或棕褐色晶粒或粉末。产品中氧化铝含量：液体产品>8%，固体产品为20%~40%，碱化度70%~75%。. 4; R134A（1，1，1，2四氟乙烷）制冷剂; 本项目采用R134A（1，1，1，2四氟乙烷）制冷剂，不属于《中国受控消耗臭氧层物质清单》中受控物质，R-134a制冷剂，别名R134A、HFC134a、HFC-134a、四氟乙烷，商品名称有SUVA134a、Genetron134a、KLEA134a等，中文名称四氟乙烷，英文名称1，1，1，2-tetrafluoroethane，化学名1，1，1，2--四氟乙烷，分子式CH2FCF3。由于R-134a属于HFC类物质（非ODS物质Ozone-depleting Substances）——因此完全不破坏臭氧层，是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂，也是目前主流的环保制冷剂，广泛用于新制冷空调设备上的初装和维修过程中的再添加。R134A（1，1，1，2四氟乙烷）制冷剂性质稳定。R134A（1，1，1，2四氟乙烷）制冷剂为无毒、无害、无色有微芳香香味的气体，不燃不爆。. 5; 微生物除臭剂; 其主要成分为：微生物菌群，包括：枯草芽孢杆菌（Bacillus subtilis）、光合细菌（Rhodopseudomonas）、乳酸菌（Lactobacillus）、硝化细菌（Nitrosomonas）。辅助成分：生物酶（蛋白酶、脂肪酶）、微量营养素（磷酸盐、钾盐），浅棕色液体，轻微发酵气味，pH值在6.5~7.5之间（中性范围，温和无腐蚀性）。微生物直接分解臭气中的硫化氢（H₂S）、氨（NH₃）、硫醇等有机物。脂肪酶、蛋白酶加速污泥中有机物的水解，减少腐败产臭。有益菌群占据生态位，抑制腐败菌繁殖。. 四、主要产品及产能 本项目产品方案见下表。 表2-5 产品方案一览表 产品名称; 年产量; 备注. 干豆腐; 400t/a; /. 豆干; 10t/a; /. 豆钱; 10t/a; /. 五、物料平衡 本项目工艺物料物料平衡见下表。 表2-6 工艺物料平衡 投入（t/a）; 产出（t/a）. 黄豆; 500; 干豆腐; 400. 豆干; 10. 豆钱; 10. 卤水（氯化镁）; 1.0; 生产工艺废水（原料清洗废水、泡豆水、黄浆水）; 10800. 调味品; 1.0. 新鲜水（生产工艺用水）; 13500; 豆渣; 2782. 合计; 14002; 合计; 14002. 六、公用工程 1、给水 （1）生活用水 职工生活用水：参照黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2021），生活用水按每人80L/d计，根据本项目劳动定员8人，设计生产天数为365天，则生活用水总量为0.64t/d，233.6t/a。 - 生产用水 本项目生产用水包括生产工艺用水、设备清洗用水、生产车间地面清洗用水以及蒸汽锅炉用水。 ①生产工艺用水 根据企业生产经验，本项目生产过程中用水节点为原料清洗、浸泡、磨浆工序，其中清洗工序用水量为12t/d，4380t/a；浸泡工序用水量为21.8t/d，7957t/a；磨浆工序用水量为5.8t/d，2117t/a。共计39.6t/d，14454t/a。 ②设备清洗用水 本项目设备要求一天一清洗，压制工序使用的布料需要每天进行煮布消毒。根据企业提供资料，清洗用水量为2.0t/d，730t/a。 ③生产车间地面清洗用水 本项目生产车间地面每天进行冲洗，根据企业提供资料，清洗用水量为2.4t/d，876t/a。 ④蒸汽锅炉用水 根据企业提供资料，本项目采用3t/h蒸汽锅炉，本项目每天工作8小时，年工作365天，锅炉满负荷条件下则所需蒸汽量为24t/d，8760t/a。蒸汽锅炉使用离子交换装置制备软水，出水率为90%，则软水制备系统用新鲜水量约为26.6t/d，9709t/a。软化水系统处理能力为2t/h，满足处理要求。 软化水制备系统需定期进行反冲洗，约5天进行一次反冲洗，每次用新鲜水量约为0.2t，按最不利条件，则软化水制备系统反冲洗新鲜水用量为14.6t/a，0.2t/d。则蒸汽锅炉用水量为26.8t/d，9723.6t/a。 综上，本项目新鲜水用量为71.44t/d，26017.2t/a。 2、排水 （1）生活污水 项目职工生活污水按照用水量的80%计，生活污水排放量为0.512t/d，186.88t/a。 （2）生产废水 ①生产排水 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，1392豆制品制造行业系数手册中“豆制品制造行业产污系数调整表”及“1392豆制品制造行业系数表”，每天原料用量小于5吨，工业废量为21.6吨/吨-原料，已知原料用量为500t/a，则本项目生产废水排放量为10800t/a，29.6t/d。 ②设备清洗废水 本项目设备清洗废水按照用水量的90%计算，则设备清洗废水排放量为1.8t/d，657t/a。 ③生产车间地面清洗废水 本项目生产车间地面清洗废水按照用水量的90%计算，则生产车间地面清洗废水排放量为2.16t/d，788.4t/a。 ④锅炉排污水 锅炉排污水包括软水制备系统产生的浓水、反冲洗废水以及锅炉定期排污水。锅炉定期排污水一般为锅炉负荷的5%，约为0.15t/d，54.75t/a，软水制备系统浓水产生量为0.05t/d，18.25t/a，反冲洗废水产生量为0.2t/d，14.6t/a，则锅炉排污水系统排污水产生量为0.4t/d，146t/a。 综上，本项目废水总排放量为34.47t/d，12578.2t/a。 生产废水、生活污水排入自建污水处理站后进入市政管网，经污水处理站处理满足鸡西市城子河区污水处理厂进水水质指标（SS≤210mg/L、COD≤345mg/L、BOD5≤210mg/L、氨氮≤30mg/L）后经市政污水管网排入城子河区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入城子河，最终汇入穆棱河。 项目水平衡图见图2-1。 损耗0.24 进入产品、豆渣10 清洗、浸泡、成型工序 2.0 职工生活 设备清洗 39.6 生产车间地面清洗 1.8 0.512 29.6 损耗0.2 新鲜水 71.44 生活污水 生产工艺废水 设备清洗废水 生产车间地面清洗废水 集水池 城子河污水处理厂 何家沟 2.4 损耗0.128 29.6 1.8 2.16 0.64 0.512 34.47 34.47 34.47 2.16 自建污水处理站 软化水制备系统 蒸汽锅炉 排污水0.15 26.8 消耗蒸汽2.68 34.47 循环用水23.72 26.55 浓水及反冲洗水0.25 图2-1 项目水平衡图（单位：t/d） 3、供暖 本项目供暖、生产工艺采用厂内自建生物质蒸汽锅炉。 4、供电 本项目供电由当地电网提供。 七、劳动定员 本项目劳动人员8人，一班制，每天工作8小时，年工作365天，年工作2920h。生产工序每天工作4小时，年工作365天，年运行1460小时。自建污水处理站每天运行24小时，年运行365天，年运行8760h，不设食堂、宿舍。锅炉供暖期运行180天，每天24小时，年运行4320h，非供暖期运行185天，每天4小时，年运行740小时。 八、投资规模 本项目总投资200万元，全部由企业自筹，环保投资为95万元，所占比例为47.5%。环保投资一览表见下表。 表2-7 环保投资一览表 类别; 投资项目; 具体措施; 投资（万元）. 施工期; 废气; 施工边界设置围挡、洒水降尘; 0.1. 废水; 临时沉沙池; 0.1. 噪声; 施工机械维护和维修; 0.1. 固废; 施工垃圾外运; 0.2. 运营期; 废气; 锅炉废气通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理后通过30高排气筒（DA001）排放; 2.5. 豆干豆钱熏制工序异味经集气装置（集气效率为90%）+布袋除尘器（除尘效率为99%）处置后由15m高排气筒（DA002）排放; 1.0. 污水处理站设置集气装置（集气效率为90%）+活性炭吸附装置（净化效率为80%）+15m高排气筒（DA003）排放; 2.5. 本项目污水处理站内各个水处理构筑物采取加盖密闭、板框压滤机以及其他产臭区域定期投放除臭剂等除臭措施; 4.5. 废水; 自建污水处理站、防渗事故池; 75. 噪声; 采取选用低噪声设备、隔声减振垫等措施; 2.0. 固废; 污泥、活性炭、离子交换树脂等固废处置; 2.0. 防渗; 按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610—2016）要求： ①生产车间、污水处理站、防渗事故池为一般防渗区，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s ②原料库房、设备间及厂区道路为简单防渗区，采取地面硬化措施; 2.0. 其他; 运行、管理、维护、验收、监测费用; 3.0. 环保投资合计; 95. 项目总投资; 200. 环保占总投资比例; 47.5%. 九、本项目平面布置 本项目位于黑龙江省鸡西市城子河区政通路与民爱街交口处，租赁场地及建筑物（黑龙江省日信进出口有限公司），占地面积为650m2，建筑面积为650m2，依托现有建筑物，设置生产车间、原料库等，新建一体化污水处理站，项目的平面布置根据生产工艺流程，物料流向及生产特点，结合地形、地质等自然情况，并依据防火、消防、安全、环保等规范，本着节约用地、经济合理的原则进行总平面布置，本项目布置简单直观，因此，在保证各项污染措施处理达标的情况下，厂区平面布置合理。总平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 装修工程 设备入场 设备调试 粉尘、噪声、建筑垃圾 粉尘、噪声、建筑垃圾 图2-2 施工期污水处理站工艺流程及排污节点图 根据上图，本项目主要为污水处理站施工过程中会对周围环境产生一定影响，主要表现在以下方面： 1、噪声：主要包括施工作业噪声和施工车辆噪声； 2、废气：主要包括施工扬尘、运输车辆尾气等； 3、废水：主要包括施工人员的生活污水、施工产生废水； 4、固体废物：包括建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。 二、运营期 1、干豆腐制作工艺流程及产排污环节： （1）除杂：原料黄豆经人工进行清理去杂，选择皮色淡黄的大豆，同时还需选择颗粒饱满、色泽金黄、无霉变的新鲜黄豆。在清理去杂的过程中会产生不合格的大豆及杂物以及噪声。 （2）清洗：去除杂质后的黄豆进行人工清洗，以确保其表面沙土去除干净，此过程中会产生原料清洗废水。 （3）浸泡：把清理过后的黄豆放入一定量的自来水浸泡，使大豆膨胀、肥大。此过程中会产生泡豆水。 （4）磨浆：将浸泡好的黄豆进行磨浆。此过程中会产生噪声。 （5）过滤：此过程主要是分离出豆渣，此过程中会产生固体废物豆渣。 （6）煮浆：将分离后的滤液送入煮浆筒进行煮制，制得熟豆浆，蒸煮过程中会有产生少量异味以及噪声。 （7）静置：使豆浆冷却至80℃以下。 （8）卤水、静置：将卤水按一定比例和方法加入熟豆浆中，经过一段时间的静止、凝固，使大豆蛋白质溶胶体转变成凝胶-豆腐脑。 （9）压制成型：将制好的豆腐脑把凝固的豆腐脑倒入压榨机机内，通过液压榨机将多余黄浆水压出，成为具有一定弹性、韧性和含水量的大豆腐。此过程会产生以及黄浆水。 （10）摊晾：将豆花均匀泼在豆腐布（棉布或涤纶布）上，每泼一层覆盖一层布，重复堆叠至10-20层，形成多层薄片。 （11）揭皮：压榨后逐层揭开布匹，得到湿态干豆腐，按需求将大片干豆腐切成长方形或方形放入冷库使干豆腐质地更紧密。 干豆腐、豆干、豆钱制作工艺流程及产污环节图见下图。 除杂 清洗 浸泡 磨浆 过滤 煮浆 冷却 卤水 静置 压制成型 不合格大豆及杂物、噪声 泡豆水 噪声 固废、豆渣 异味、噪声 黄浆水 冷藏 干豆腐 外售 噪声 原料清洗废水 锅炉产热 废气、噪声、排污水、废离子交换树脂 蒸汽 原料 图2-3 干豆腐制作工艺流程及产污环节图 2、豆干、豆钱制作工艺流程及产排污环节： （1）边角料收集：干豆腐生产过程中产生的碎边、残片或不合格品，需保持清洁无污染。 （2）浸泡软化：将边角料用清水浸泡10-20分钟（若边角料较干可延长至30分钟），使其吸水软化，便于后续加工。此过程中会产生废水。 （3）粉碎：软化后的边角料手工切碎成粗颗粒（类似肉末状） （4）豆干、豆钱制作： 将豆渣填入方形模具中，压实厚度约1-2cm。用重物压榨1-2小时（或液压机短时加压），脱去多余水分，增强韧性。切成小块（3×3cm），摆入熏烤炉熏干至水分≤15%。此过程中会产生噪声。成品简约包装后销售至超市。 废水 废气、噪声 噪声 废水 压实成型 豆干、豆钱外售 碳熏 浸泡软化 边角料收集 粉碎 图2-4 豆干豆钱制作工艺流程及产污环节图 3、废水处理工艺流程及产排污环节 本项目自建污水处理站采取“格栅调节-A²O生物处理-沉淀-混凝沉淀”工艺，详见下文四、主要环境影响和保护措施，废水影响分析章节。污水处理站产生的恶臭气体经活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒（DA003）排放，产生污泥以及格栅池杂质袋装收集于污水处理站，由环卫部门统一处理，活性炭吸附装置活性炭吸附装置每6月更换一次活性炭，废活性炭不在厂区贮存，由厂家更换回收。 废水处理工艺流程及产污节点图见图2-5。 集水池 自建污水处理站（格栅调节-A²O生物处理-沉淀-混凝沉淀）及污泥处理设施 市政污水管网 恶臭气体、污泥、格栅池杂质、废活性炭、噪声 废水 图2-5 废水处理工艺流程及产污环节图 表2-8 本项目运营期工程主要排污节点一览表 污染物类别; 产污环节; 污染源; 主要污染物; 主要污染因子. 废气; 煮浆工序; 煮浆锅; 异味; 臭气浓度. 废水处理; 污水处理站; 恶臭气体; 氨、硫化氢、臭气浓度. 蒸汽锅炉; 锅炉房; 废气; 颗粒物、SO2、NOX. 熏制车间; 碳火熏烤; 废气; 颗粒物. 废水; 职工生活; 职工; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮等. 清洗、浸泡、压制成型、设备清洗工序等; /; 生产废水; COD、BOD5、SS、氨氮等. 固废; 员工生活; /; 生活垃圾. 除杂工序; /; 不合格大豆及杂物. 过滤工序; /; 豆渣、废滤布. 废气处理; 活性炭装置; 废活性炭. 废气处理; 布袋除尘器; 粉尘、废布袋. 废水处理; 污水处理站; 格栅池杂质、污泥. 包装工序; 成品车间; 包装废物. 软化水制备系统; /; 废离子交换树脂. 噪声; 卤水豆腐生产工序、污水处理站运行; 振动筛、磨浆机、煮浆锅、风机等; 噪声; 连续等效A声级. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，租赁场地及建筑物（黑龙江省日信进出口有限公司），占地面积为650m2，建筑面积为650m2，依托现有建筑物，设置生产车间、原料库等，新建一体化污水处理站，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）达标区判定 - 根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市空气质量级别达二级标准，达标天数为348天（95.1%）。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per和O3-8h-90per 年均浓度分别为27μg/m3、46μg/m3、8μg/m3、17μg/m3、1.0mg/m3和90μg/m3。 - 本项目区域空气质量现状评价见下表。 表3-1 2024年区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率(%); 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.1%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 46; 70; 65.7%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 45.2%; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3%; 达标. CO; 百分位数 24h 平均浓度; 1000; 4000; 25.0%; 达标. O3; 百分位数 8h 平均浓度; 90; 160; 56.2%; 达标. 注：日均值第X百分位数按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013），二氧化氮、二氧化硫X为98，PM10、PM2.5、一氧化碳X为95，臭氧日最大8小时平均X为90。 监测项目均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值，鸡西市属于达标区。 （2）环境空气质量补充监测 本次评价对特征污染物TSP进行了现状监测，委托黑龙江汉风环境检测技术有限公司进行监测（报告编号：HFJC-TRGV-250514-07），监测时间为2025年05月16日－05月18日，连续监测3天，24小时平均值。本项目在厂区外5米处布设1个监测点位。监测点位基本信息见表3-2，质量现状见表3-3，监测点位图见图3-1。 表3-2 大气其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 厂址; TSP; 24h日均值; 厂址内; 5. 表3-3 大气其他污染物环境质量现状（监测结果）表 （单位：mg/m3） 名称; 污染物; 评价标准（μg/m3）; 浓度范围（μg/m3）; 最大占标率%; 超标率%; 达标情况. 监测点1#; TSP; 300; 86~94; 31; 0; 达标. 由上表可以看出，本项目TSP24小时平均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，区域环境空气质量良好。 图3-1 环境空气监测点位图 二、地表水环境质量现状 本项目废水排入城子河区污水处理厂，经城子河区污水处理厂处理后排入城子河，最终汇入穆棱河。根据《全国重要江河湖泊水功能区划 （2011-2030）》，项目区鹤立河所在水功能区起始断面为东胜村，终止断面为鸡古路西100m，水质标准为Ⅳ类。故确定本次评价区域地表水城子河水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 三、声环境质量现状 根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》：鸡西市区域间声环境质量为二级，等效声级为53.6dB（A）；道路交通间声环境质量为一级，等效声级为65.8dB（A）；功能区间达标率100%，功能区夜间达标率100%。依据《鸡西市中心城区声环境功能区划》（2024修订版）本项目归属于城子河区，区划单元编号为CZH2—01，属于鸡西市中心城区2类声环境功能区，本区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 本项目厂区周围50m范围内有2处声环境敏感点，委托黑龙江汉风环境检测技术有限公司于2025年5月18日对项目周边敏感目标进行声环境质量现状监测。在项目北侧居民区1#、西侧城子河小学校2#分别设置监测点位，具体检测结果如下： 图3-2 噪声监测点位图 表3-4 监测结果 监测点位; 监测时间; 监测结果. 昼间; 夜间. 1#北侧居民区; 2025.05.18; 53; 44. 2#西侧城子河小学校; 2025.05.18; 54; 45. 由上表可以看出，本项目敏感点噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 - 四、生态环境质量现状 - 本项目不位于产业园区，占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，项目所在地无国家级、省、市级自然保护区、风景名胜区、文物保护对象。 五、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）环办环评[2020]33号》中要求地下水环境、土壤换将原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目建设的防渗事故池、污水处理站各构筑物、生产车间为一般防渗区，其污水泄露可能会对地下水造成污染，采用地面防渗，地面防渗技术是以极低渗透性（渗透系数应不高于 1.0×10-7cm/s）化学合成的材料为核心，组成全封闭的非透水隔离层，将污染源与外界进行隔离。因此不开展地下水环境、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境保护目标 本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标为北侧居民区、城子河小学、城子河第二中学、民爱街东侧平房居民、长青乡综合便民服务中心、厂区东北侧平房居民、政通路南侧平房居民，大气环境保护目标一览表见下表。 表3-5 大气环境保护目标 保护目标; 坐标（°）; 保护对象; 保护内容; 环境保护功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. 东经; 北纬. 厂区北侧居民; 131.02653888; 45.33992187; 平房地区人群较集中区域; 大气环境; 二类; N; 20. 城子河小学; 131.02582211; 45.33967844; 教师、学生; 大气环境; 二类; W; 30. 城子河第二中学; 131.02306291; 45.33972320; 教师、学生; 大气环境; 二类; W; 250. 民爱街东侧平房居民; 131.02969120; 45.33974986; 平房地区人群较集中区域; 大气环境; 二类; E; 238. 长青乡综合便民服务中心; 131.03218048; 45.33924397; 平房地区人群较集中区域; 大气环境; 二类; E; 435. 厂区东北侧平房居民; 131.02954075; 45.34193667; 平房地区人群较集中区域; 大气环境; 二类; EN; 344. 政通路南侧平房居民; 131.02755686; 45.33737543; 平房地区人群较集中区域; 大气环境; 二类; S; 245. 二、声环境保护目标 本项目厂界外50m范围内声环境保护目标为项目北侧居民区及城子河小学。 大气环境保护目标及声环境保护目标详见下图。 图例 ：本项目：敏感点 ：大气保护范围 ：声环境保护范围 图3-3 大气、声环境保护范围图 三、地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 四、生态环境保护目标 本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，项目所在地无国家级、省、市级自然保护区、风景名胜区、文物保护对象。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气排放标准 1、施工期 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值。具体见下表。 表3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 限值（mg/m3）; 限制含义; 监控位置. 颗粒物; 1.0; 无组织排放浓度; 周界外浓度最高点. 2、运营期 本项目污水处理站有组织恶臭气体污染因子氨、硫化氢、臭气浓度经集气装置收集（集气效率为90%）+活性炭吸附装置（净化效率为80%）处置后经15m高排气筒（DA003）排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限制要求；锅炉废气通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理后通过30高排气筒（DA001）排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值要求。豆干豆钱熏制工序采用木熏工艺，废气经布袋除尘器（除尘效率为99%）处置后由15m高排气筒（DA002）排放，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中（干燥炉窑）二级标准。 无组织恶臭气体污染因子氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准。无组织颗粒物周界外浓度最高点执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限制要求。熏制车间厂房外执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3中无组织排放烟（粉）尘（其他炉窑）最高允许浓度标准。 具体见下表。 表3-7 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 控制项目; 排气筒高度，m; 排放量，kg/h. 氨; 15; 4.9. 硫化氢; 15; 0.33. 臭气浓度; 15; 2000（无量纲）. 表3-8 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1无组织 控制项目; 单位; 二级. 新改扩建. 氨; mg/m3; 1.5. 硫化氢; mg/m3; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; 20. 表3-9 《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014）表2 污染物项目; 排气筒高度，m; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 30; 50. SO2; 30; 300. NOX; 30; 300. 汞及其化合物; 30; 0.05. 烟气黑度; 30; ≤1. 表3-10 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2 污染物项目; 炉窑类型; 排气筒高度，m; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 烟尘; 干燥炉窑; 15; 200. 烟气黑度; 1林格曼（级）. 表3-11 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3 污染物项目; 其他炉窑; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 烟（粉）尘; 无组织排放粉尘（其他炉窑）最高允许浓度; 5. 二、废水 本项目生产废水、生活污水间接排放至城子河区污水处理厂，执行鸡西市城子河区污水处理厂进水水质指标（SS≤210mg/L、COD≤345mg/L、BOD5≤210mg/L、氨氮≤30mg/L），具体见下表。 表3-12 运营期废水污染物排放标准排放限值 污染物名称; 浓度; 鸡西市城子河区污水处理厂进水水质指标. pH（无量纲）; 6~9. COD; 345mg/L. BOD5; 210mg/L. SS; 210mg/L. NH3-N; 30mg/L. 三、噪声排放标准 1、施工期 场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。具体见下表。 表3-13 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 标准值. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 70; 55. 2、运营期 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求；厂界外敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，标准值见表3-14。 表3-14 噪声排放标准 单位：dB（A） 时段; 标准; 标准值. 昼间; 夜间. 施工期; GB12523-2011; 70; 55. 运营期; GB12348-2008 2类; 60; 50. GB3096-2008 2类; 60; 50. 四、固体废物 本项目一般固废分类执行《固体废物分类与代码名录》（2024年第4号）的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量控制指标见下表。 表3-15 本项目总量控制指标 类别; 污染物; 预测排放量t/a; 核定排放量t/a. 废水; COD; 1.35; 4.33. NH3-N; 0.062; 0.377. 废气; 颗粒物; 0.17231; 0.567. NOX; 0.827; 1.65. SO2; 0.373; 1.65. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目属于新建项目，租赁场地及建筑物（黑龙江省日信进出口有限公司），占地面积为650m2，建筑面积为650m2，依托现有建筑物，设置生产车间、原料库等，新建一体化污水处理站。 - 废气污染防治措施 施工期废气主要污染物为粉尘，生产车间及污水处理站装修时采取对建筑垃圾的车辆加盖蓬布以减少洒落，车辆行驶线路应避开敏感点。在施工场地设置专人管理建筑垃圾的堆放、清运和处置，堆放场地应远离周围居民区，必要时加盖蓬布或洒水。对建筑垃圾及时处理、清运。施工场界废气污染物粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准要求，对区域环境空气影响较小。 2、废水污染防治措施 施工期产生的废水主要为生产车间的清洗废水以及施工人员生活污水。施工工地的施工废水经沉淀处理达标后用于场地抑尘。施工人员生活污水通过市政污水管网排入城子河区污水处理厂处理达标后排放，对区域水环境影响较小。 3、施工期噪声污染防治措施 施工期产生的噪声主要源自施工设备以及运输车辆，施工过程中需合理安排、制定施工时间；施工工具不要乱扔、远扔；运输车辆进入现场应减速、并减少鸣笛等措施。施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，施工噪声对周围声环境影响可接受。 4、施工期固体废物污染防治措施 施工期产生的固废主要为施工人员生活垃圾以及少量建筑垃圾。施工现场设置垃圾桶，对生活垃圾进行统一收集，由环卫部门统一处置。严格建筑垃圾的管理，施工中尽量综合利用，不能利用的建筑垃圾集中堆存，采取苫布遮盖措施，运往政府指定处置地点。本项目施工期固体废物对环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、废气 本项目废气源强核算结果一览表详见表4-1。本项目大气污染物排放口基本情况见表4-2。 |
| --- | --- |

|  | 表4-1 本项目废气源强核算结果一览表 工序/ 生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率（%）; 核算方法; 废气排放量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 污水处理站; 污水处理过程、污泥处理过程; 有组织DA003; 氨; 产污系数法; 2000; 6.423; 0.0128; 0.113; 集气装置+活性炭吸附装置; 集气装置收集效率90% 活性炭吸附装置净化效率80%; 排污系数法; 2000; 1.156; 0.0023; 0.0202; 8760. 硫化氢; 2000; 0.249; 0.000497; 0.00436; 2000; 0.045; 0.0000895; 0.00078; 8760. 臭气浓度; 类比; 2000; /; /; /; 类比; 2000; ＜2000无量纲; /; /; 8760. 无组织; 氨; 产污系数法; /; /; 0.00128; 0.0113; 污水处理站内各个水处理构筑物采取加盖密闭、污泥干化床以及其他产臭区域投放除臭剂等除臭措施; /; 排污系数法; /; /; 0.00128; 0.0113; 8760. 硫化氢; /; /; 0.0000497; 0.000436; /; /; 0.0000497; 0.000436; 8760. 臭气浓度; 类比; /; /; /; /; 类比; /; 14无量纲; /; /; 8760. 豆干豆钱熏制工序; 废气处理; 有组织DA002; 烟（粉）尘; 产污系数; 1000; 21; 0.021; 0.031; 布袋除尘器+15米高排气筒; 99%; 排污系数; 1000; 0.21; 0.00021; 0.00031; 1460. 蒸汽锅炉; 废气处理; 有组织DA001; 供暖期; 颗粒物; 产污系数; 1089; 3127; 3.4; 14.7; 布袋除尘器+30米高排气筒; 99%; 排污系数; 1089; 31.27; 0.034; 0.147; 4320. SO2; 产污系数; 1089; 67.66; 0.074; 0.318; /; 排污系数; 1089; 67.66; 0.074; 0.318; 4320. NOX; 产污系数; 1089; 150.00; 0.163; 0.706; /; 排污系数; 1089; 150.00; 0.163; 0.706; 4320. 非供暖期; 颗粒物; 产污系数; 1090; 3127; 3.4; 2.5; 布袋除尘器+30米高排气筒; 99%; 排污系数; 1090; 31.27; 0.034; 0.025; 740. SO2; 产污系数; 1090; 67.71; 0.074; 0.055; /; 排污系数; 1090; 67.71; 0.074; 0.055; 740. NOX; 产污系数; 1090; 150.00; 0.163; 0.121; /; 排污系数; 1090; 150.00; 0.163; 0.121; 740. 表4-2 本项目大气污染物排放口基本情况 编号; 排放口名称; 排气筒地理坐标; 排放口类型; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 温度 /℃; 排放 工况. 东经; 北纬. 1; DA001; 131.02646068; 45.33959921; 一般排放口; 30; 0.3; 80; 连续. 2; DA002; 131.02629498; 45.33966001; 一般排放口; 15; 0.3; 80; 连续. 3; DA003; 131.02648349; 45.33915522; 一般排放口; 15; 0.3; 常温; 连续. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、正常工况下废气排放源强 - 本项目运营期主要大气污染物主要为锅炉烟气、豆干豆钱熏制烟气以及污水处理站恶臭气体，具体分析如下。 - （1）除杂粉尘、煮浆异味 - 本项目原料黄豆经人工进行清理去杂，在此过程中粉尘排放量较少，因此本次环评对此不做定量分析，要求在除杂工序进行时加强厂房内的通风措施，减少对厂房内人员的影响；本项目煮浆工序会产生少量异味，本道工序采用低温煮浆工艺，可大幅减少煮浆工序产生的异味，在此过程中废气排放量较少，因此本次环评对此不做定量分析，剩余异味废气将采取厂房通风等措施，使异味及时发散，不会产生明显气味。 - （2）锅炉烟气 本项目采用1台3t/h生物质蒸汽锅炉用于生产供热以及冬季取暖。产生的废气主要为颗粒物、二氧化硫，氮氧化物，锅炉配备布袋除尘器以及30高排气筒（DA001）对废气进行处理，燃料为生物质颗粒。 锅炉燃料消耗量公式： 锅炉额定蒸发量：3 t/h（每小时产生 3 吨蒸汽）。 生物质燃料热值（kcal/kg）：依据生物质燃料分析报告，低位发热量9580kcal/kg。 锅炉热效率（%）：生物质锅炉通常 70%-85%（取 80% 计算）。 蒸汽焓值（kcal/kg）：1 吨蒸汽所需热量约 600,000 kcal（取决于蒸汽压力/温度，此处按常规饱和蒸汽估算）。 锅炉供暖期运行180天，每天24小时，累计工作时长4320小时/年，年生物质用量为1015t/a。 锅炉非供暖期运行185天，每天4小时，累计工作时长740小时/年，年生物质用量为174t/a。 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）、《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），采取物料衡算法计算本项目锅炉烟气中污染物排放源强。 - a.颗粒物排放量按下式计算： - 式中： - EA——核算时段内颗粒物（烟囱）排放量，t； - R——核算时段内锅炉燃料耗量，t； - Aar——收到基灰分质量分数，%，取值3.06%； - dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，%，取值45%； - ηc——综合除尘效率，%，取值99%； - Cfh——飞灰中的可燃物含量，%，根据污染源源强核算技术指南 锅炉(HJ 991—2018)，取值5%。 - b.二氧化硫排放量按下式计算： - 式中： - ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； - R——核算时段内锅炉燃料耗量，t； - Sar——收到基硫的质量分数，%，取值0.04%； - q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，取值 2%； - ηs——脱硫效率，%，取值 0%； - K——燃料中的硫燃烧后氧化成而二氧化硫的份额，量纲一的量，取值0.4。 - c.氮氧化物排放量按下式计算： - 式中： - ENOX——核算时段内氮氧化物排放量，t； - ρNOX——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）表 B.4，本次评价取150； - ηNOX——脱硝效率，%，为0。 - Q——核算时段内标态干烟气排放量，m3，参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）附录C中C.2、C.3计算： - 式中：Vo——理论空气量，m3/kg； - Car——收到基碳的质量分数，%；取值30.06。 - Sar———收到基硫的质量分数，%；取值0.04。 - Har——收到基氢的质量分数，%；取值3.17。 - Oar——收到基氧的质量分数，%；取值26.12。 - 经计算，理论空气量 Vo 为2.644m3/kg。 - 1kg固体或液体燃料产生的干烟气排放量按下式计算： - 式中:VRO2——烟气中二氧化碳(Vco:）和二氧化硫（Vso）容积之和， m3/kg; - Car——收到基碳的质量分数，%，取值30.06； - Sar——收到基硫的质量分数，%，取值0.04； - VN2——烟气中氮气量，m3/kg； - Nar——收到基氮的质量分数，%，取值 0.32；V0——理论空气量，m3/kg； - Vg——干烟气排放量，m3/kg； - α——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，燃生物质锅炉的规定过量空气系数为1.75； - 经计算，1kg固体或液体燃料产生的干烟气排放量Vg为4.635m3/kg。 - 经计算供暖期： - 本项目供暖期锅炉干烟气排放量为4704525Nm3/a ，1089Nm3/h；颗粒物排放量为0.147t/a，排放速率0.034kg/h，排放浓度31.27mg/m3； - 二氧化硫排放量为0.318t/a，排放速率0.074kg/h，排放浓度67.66mg/m3； - 氮氧化物排放量为0.706t/a，排放速率0.163kg/h, 排放浓度150.00mg/m3； - 综上所述，本项目供暖期锅炉烟气经布袋除尘器（除尘效率 99%）处理后通过30m高烟囱DA001排放。锅炉烟气中颗粒物、SO2、NOX 排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值。 - 经计算非供暖期： - 本项目非供暖期锅炉干烟气排放量为806490Nm3/a，1090Nm3/h； 颗粒物排放量为0.025t/a ，排放速率0.034kg/h，排放浓度31.27mg/m3；二氧化硫排放量为0.055t/a ，排放速率0.074kg/h ，排放浓度67.71mg/m3；氮氧化物排放量为0.121t/a ，排放速率0.163kg/h，排放浓度150mg/m3；综上所述，本项目锅炉烟气经布袋除尘器（除尘效率 99%）处理后通过 30m 高烟囱 DA001排放，锅炉烟气中颗粒物、SO2、NOX排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值。 （3）豆干豆钱熏制间废气 烟熏炉烟熏材料为果木，为一种木质燃料。通过不完全燃烧--闷燃产生的熏烟。烟熏采用传统工艺，该工艺增添风味和颜色，还可杀死细菌、寄生虫等微生物，研究资料表明（如下表，引自《木质燃料燃烧特性及燃烧过程研究》南京林业大学，硕士学位论文，2002），木块的主要成分为C、H、O、N以及少量灰分和硫，在不完全燃烧情况下产生的熏烟中的主要污染物为烟（粉）尘，其中二氧化硫、氮氧化物及有机物等其他污染物排放相对较少，本次评价不对其定量分析。 经调查，年产豆干、豆钱共20t所需果木用量为5.5t/a，15.06kg/d（3.77kg/h），烟熏炉一天工作4h。年运行1460h，烟气产生的公式如下： 式中: D一烟尘产生量，kg/h; Q-燃木屑量，kg/h，3.77; A一木屑的含灰量，取3.06%，（根据生物质成型燃料成分分析报告）; dfh-飞灰占灰分总量的百分比，取15%; Cfh一烟尘中含碳量，取16%，（项目使用生物质成型燃料，飞灰中可燃物含量类比烟煤II类，根据《工业锅炉经济运行》（GB/T17954-2007），取16%）。 经核算，项目烟熏过程烟尘产生量为0.021kg/h，年烟尘产生量为0.031t/a，项目烟熏炉配套排烟风机风量为1000m3/h，烟尘的产生浓度为21mg/m3，烟熏炉烟尘处理采用布袋除尘（除尘效率为99%）+15高排气筒（DA002）排放，则烟尘排放量0.00031t/a，排放速率0.00021kg/h，排放浓度为0.21mg/m3。满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准。 （4）污水处理站恶臭气体 本项目污水处理站运行将会产生一定量的恶臭气体（污染因子为H2S、NH3和臭气浓度） 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，根据《工业源产排污系数手册（2010修订）》（上册），BOD5的产生量为72612克/吨-原料。本项目污水处理站BOD5总处理量36.3t/a，则污水处理站恶臭气体NH3产生量为0.113t/a，H2S产生量为0.00436t/a。 污水处理站产生的恶臭气体经集气装置收集（集气效率为90%）+活性炭吸附装置（净化效率为80%）处置后经15m高排气筒（DA001）排放，设计风机量为2000m3/h，年工作时间为8760h。 则污水处理站有组织恶臭气体NH3产生量为0.113t/a，产生速率为0.0128kg/h，产生浓度为6.423mg/m3，H2S产生量为0.00436t/a，产生速率为0.000497kg/h，产生浓度为0.249mg/m3。 经活性炭吸附装置（净化效率为80%）处置后的有组织恶臭气体NH3排放量为0.0202t/a，排放速率为0.0023kg/h，排放浓度为1.156mg/m3，H2S排放量为0.00078t/a，排放速率为0.0000895kg/h，排放浓度为0.045mg/m3。 剩余10%未被集气装置收集的恶臭气体，无组织排放，NH3排放量为0.0113t/a，排放速率为0.00128kg/h，H2S排放量为0.000436t/a，排放速率为0.0000497kg/h。 类比《鹤壁万禾食品有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告表》数据，该企业厂界无组织臭气浓度最大监测值为14无量纲（检测报告见附件3），类比污水处理工艺为“格栅调节-A²O生物处理-沉淀-混凝沉淀”、污水处理规模为80t/d，该企业生产工艺为原料大豆-清洗浸泡-打浆分离-煮浆成型-烘干-检验成品-切段包装。主要设备：煮浆桶、搅拌机、生汁桶、磨浆机、过罗机。其工艺流程及生产设备与本项目高度相似；该项目废水种类为黄豆清洗浸泡废水、磨浆尾浆废水、地面清洗废水、设备清洗废水及生活污水，与本项目废水种类一致，故类比可行，其无组织恶臭处理措施为污水处理站产臭区域投放除臭剂、产臭区域加盖，与本项目污水处理站无组织恶臭处理措施一致，故本项目污水处理站内格栅池、反应池等各个水处理构筑物采用铝合金等耐腐蚀材料加盖密闭、板框压滤机以及其他产臭区域定期投放微生物型除臭剂，厂界无组织恶臭浓度为14无量纲。 综上，厂界无组织恶臭气体污染因子NH3、H2S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准。 - 储运、装卸废气 - 本项目年使用原料500t，购买的精品大豆均采用独立包装，原料装卸过程中会产生少量粉尘，本项目采取及时清扫、定期洒水降尘等措施，不会对周边环境产生影响。 2、非正常工况下废气排放源强 本项目非正常工况主要体现为：活性炭吸附装置内活性炭饱和，吸附效率为0%，除尘设备损坏，除尘效率为70%，具体见下表。 表4-3 非正常工况下废气排放情况 工序/ 生产线; 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/(kg/h）; 非正常排放浓度/(mg/m3）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次. 污水处理站; DA003; 活性炭吸附装置饱和; NH3; 0.0128; 6.423; ＜1; 2. H2S; 0.000497; 0.249; ＜1; 2. 臭气浓度; /; /; ＜1; 2. 豆干、豆钱熏制间; DA002; 除尘器设备损坏; 颗粒物; 0.0147; 14.7; ＜1; 2. 蒸汽锅炉（供暖期）; DA001; 除尘器设备损坏; 颗粒物; 2.38; 2188.9; ＜1; 1. 二氧化硫; 0.074; 67.66; ＜1; 1. 氮氧化物; 0.163; 150.0; ＜1; 1. 蒸汽锅炉（非供暖期）; DA001; 除尘器设备损坏; 颗粒物; 2.38; 2188.9; ＜1; 1. 二氧化硫; 0.074; 67.71; ＜1; 1. 氮氧化物; 0.163; 150.0; ＜1; 1. 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，具体措施如下： （1）注意废气处理设施的维护保养，及收时发现处理设备的隐患，定期维护环保设备，确保废气处理系统正常运行，废气排放达标；更换活性炭吸附装置内活性炭时应停止生产，杜绝废气未经处理直接排放。 （2）进一步加强进行监管，记录活性炭吸附装置内活性炭的更换周期、更换量，监控环保设备的稳定运行，记录活性炭吸附装置内活性炭更换台账。安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况。 3、技术可行分析 （1）环保治理设施可行性分析 本项目废气治理可行性分析具体如下表。 表4-4 废气治理可行性分析 排放源; 污染物; 可行技术; 本项目所用措施; 是否可行属于可性技术; 排污许可技术规范. 预处理段、污泥处理段等产生恶臭气体的工段; 氨气、硫化氢等恶臭气体; 生物过滤法、化学洗涤、活性炭吸附; 污水处理站设置“活性炭吸附装置”+15米高排气筒; 是; 《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978—2018）表5废气治理可行性技术参照表. 豆干、豆钱熏制工序; 颗粒物; 除尘; 布袋除尘器+15米高排气筒; 是; /. 蒸汽锅炉; 颗粒物、SO2、NOX; 除尘; 布袋除尘器+30米高排气筒; 是; /. 综上，本项目治理措施均为可行性技术。 （2）排气筒高度设置合理性分析 本项目污水处理厂排气筒高度应遵守《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）6.1.1要求：“排气筒的最低高度不应低于15米”，本项目熏制工序，应遵守《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中“烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物 3m以上。”本项目新建锅炉房，应遵守《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物 3m以上。”情况，本项目西侧为城子河小学，距离本项目约30米，该学校为三层办公楼高度约为10米，故本项目污水处理站排气筒（DA003）、熏制工序排气筒（DA002）高度均为15m，锅炉房排气筒（DA001）高度为30m可行。排气筒高度设置合理。 4、环境监测计划 本项目污染源监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ 820-2017)，企业委托有资质的监测机构代其开展自行监测，并将信息记录和信息报告存档，大气环境监测频次见下表。 表4-5 大气污染源监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率. 废气; 厂界; NH3; 1次/半年. H2S; 1次/半年. 臭气浓度; 1次/半年. 颗粒物; 1次/半年. DA003; NH3; 1次/季度. H2S; 1次/季度. 臭气浓度; 1次/半年. DA002; 颗粒物; 1次/半年. DA001; 颗粒物; 1次/半年. 二氧化硫; 1次/半年. 氮氧化物; 1次/半年. 5、废气环境影响结论 本项目运营期产生的废气主要为蒸汽锅炉废气、熏制工序废气以及污水处理站恶臭气体。 自建污水处理站产生的恶臭气体经集气装置收集（集气效率为90%）+活性炭吸附装置（净化效率为80%）处置后经15m高排气筒（DA003）排放，有组织恶臭气体污染因子NH3、H2S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准（15m高排气筒限值要求）。 熏制间废气经布袋除尘器（除尘效率为99%）处置后由15m高排气筒（DA002）排放。满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准。 蒸汽锅炉废气通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理后通过30高排气筒（DA001）排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值要求。 污水处理站内格栅池、反应池等各个水处理构筑物采用铝合金等耐腐蚀材料加盖密闭、板框压滤机以及其他产臭区域定期投放微生物型除臭剂，采用人工喷洒方式对厂界无组织恶臭气体污染因子氨、硫化氢、臭气浓度进行除臭，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准。 厂界无组织废气污染因子颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求。 熏制车间厂房外执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3中无组织排放烟（粉）尘（其他炉窑）最高允许浓度标准。 综上所述，本项目排放的废气对周边环境影响较小。 二、废水影响分析 1、正常工况下污染源分析 本项目运营期产生的废水主要是生活污水、生产废水。 （1）生活污水 项目职工生活污水按照用水量的80%计，生活污水排放量为0.512t/d，186.88t/a。根据《水工业工程设计手册-建筑和小区给排水》中“12.2.2污水水量和水质”中给出的住宅、各类公共建筑污水水质平均浓度，并结合项目特点，生活污水主要污染物浓度分别为COD：350mg/L、氨氮：35mg/L、SS：200mg/L、BOD5：180mg/L、TN：40mg/L。 （2）生产废水 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，1392豆制品制造行业系数手册中“豆制品制造行业产污系数调整表”及“1392豆制品制造行业系数表”，每天原料用量小于5吨，工业废量为21.6吨/吨-原料，已知原料用量为500t/a，则本项目生产废水排放量为10800t/a，29.6t/d。 ①设备清洗废水 本项目设备清洗废水按照用水量的90%计算，则设备清洗废水排放量为1.8t/d，657t/a。 ②生产车间地面清洗废水 本项目生产车间地面清洗废水按照用水量的90%计算，则生产车间地面清洗废水排放量为2.16t/d，788.4t/a。 ③锅炉排污水 锅炉排污水包括软水制备系统产生的浓水、反冲洗废水以及锅炉定期排污水。锅炉定期排污水一般为锅炉负荷的5%，约为0.15t/d，54.75t/a，软水制备系统浓水产生量为0.05t/d，18.25t/a，反冲洗废水产生量为0.2t/d，14.6t/a，则锅炉排污水系统排污水产生量为0.4t/d，146t/a。 综上，本项目废水总排放量为34.47t/d，12578.2t/a。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，1392豆制品制造行业系数手册中“豆制品制造行业产污系数调整表”及“1392豆制品制造行业系数表”，每天原料用量小于5吨，生产废水COD的产生量为1.72×105克/吨-原料，氨氮的产生量为1.64×103克/吨-原料，总氮的产生量为4.67×103克/吨-原料，根据《工业源产排污系数手册（2010修订）》（上册），BOD5的产生量为72612克/吨-原料。已知本项目年消耗原料500t，则生产废水COD的产生量86t/a，氨氮的产生量为0.82t/a，总氮的产生量为2.335t/a，BOD5的产生量为36.3t/a。污染因子SS类比《豆制品生产废水处理技术》（环境污染与防治第23卷第4期2001年8月）1.2废水水质数据，水洗、浸泡、压滤以及冲洗废水污染因子SS产生浓度为500-1200mg/L，本项目水洗、浸泡、压滤以及冲洗与其工艺一致，故类比可行，本项目生产废水污染因子SS取1200mg/L。 生活污水、生产废水排入沉淀池经自建污水处理站处理满足鸡西市城子河区污水处理厂进水水质指标（SS≤210mg/L、COD≤345mg/L、BOD5≤210mg/L、氨氮≤30mg/L）市政污水管网排入城子河区处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入城子河，最终汇入穆棱河。 废水污染物产生情况表、主要处理单元污染物削减率一览表、废水污染源源强核算结果及相关参数一览表见下表。 表4-6 废水污染物产生情况表 污染源; 污染物; 污染物产生; 排放时间/h. 核算方法; 产生废水/t/a; 产生浓度/mg/L; 产生量/t/a. 生活污水; COD; 类比法; 186.88; 350; 0.065; 8760. NH3-N; 35; 0.0065. BOD5; 180; 0.034. 总氮; 40; 0.0075. SS; 200; 0.037. 生产废水; COD; 系数法; 12391.32; 6940.34; 86; 8760. NH3-N; 66.18; 0.82. BOD5; 2929.47; 36.3. 总氮; 188.44; 2.335. SS; 1200; 14.87. 混合废水; COD; /; 12578.2; 7132.50; 89.71; 8760. NH3-N; 65.72; 0.83. BOD5; 2888.62; 36.33. 总氮; 186.23; 2.34. SS; 1185.14; 14.91. 表4-7 主要处理单元污染物削减率一览表，单位：mg/L 指标 处理单元; CODcr; SS; BOD5; NH3-N; TN. 格栅池+调节槽; 进水; 7132.50; 1185.14; 2888.62; 65.72; 186.23. 出水; 7132.50; 983.67; 2888.62; 41.40; 121.05. 去除率; 0; 17%; 0; 37%; 35%. 厌氧系统 (生物处理); 进水; 7132.50; 983.67; 2888.62; 41.40; 121.05. 出水; 713.25; 393.47; 288.86; 41.40; 121.05. 去除率; 90%; 60%; 90%; 0; 0. 好氧系统 （好氧池+混凝沉淀）; 进水; 713.25; 393.47; 288.86; 41.40; 121.05. 出水; 106.99; 66.89; 49.11; 4.968; 18.16. 去除率; 85%; 83%; 83%; 88%; 85%. 表4-8 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 排放源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排 放 时 间 h. 核算方法; 产生废水量m3/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 工艺; 效率 %; 核算方法; 排放废水量m3/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 混合废水; COD; /; 12578.2; 7132.50; 89.71; 格栅调节-A²O生物处理-沉淀-混凝沉淀; 98.51; /; 12578.2; 106.99; 1.35; 8760. NH3-N; 65.72; 0.83; 92.42; 4.968; 0.062. BOD5; 2888.62; 36.33; 98.30; 49.11; 0.618. 总氮; 186.23; 2.34; 90.21; 18.16; 0.228. SS; 1185.14; 14.91; 94.42; 66.89; 0.841. 2、非正常工况下污染源分析 为防止突发情况，本项目设置一座80m3防渗废水收集池用作事故池，用于污水处理站不能正常运行时期废水暂存，本项目废水排放量为34.47m3/d，可以满足2天废水储存量。项目污水处理站出现事故时，废水进入防渗事故池，停止生产，对污水处理站进行检修。 3、污水处理措施分析 （1）污水处理站设计处理规模分析 本项目废水排放量为34.47m3/d，预留一定的余量，则设计处理规模为80m3/d。 （2）污水处理站工艺分析 本项目自建污水处理站采用“格栅调节-A²O生物处理-沉淀-混凝沉淀”工艺。工艺流程如下： 图4-1 污水处理站工艺流程图 （3）污水处理站技术可行性分析 本项目厂区污水处理站工艺为“格栅调节-A²O生物处理-沉淀-混凝沉淀”，属于可行性技术。 3、水污染物排放量核算结果 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，“间接排放建设项目污染源排放量核算依据依托污水处理设施的控制要求核算确定”。废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4-9，废水间接排放口信息表见表4-10。 表4-9 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别 a; 污染物 种类b; 排放去向c; 排放规律d; 污染治理设施; 排放口编号 f; 排放口设置是否符合要求g; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称e; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水、生产废水; COD、氨氮、SS、BOD5、总氮等; 城子河区污水处理厂; 间歇排放; TW001; 自建污水处理站; 格栅调节-A²O生物处理-沉淀-混凝沉淀”; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表4-10 废水间接排放口基本情况表 排放口 编号; 排放口地理坐标a; 废水 排放量 （t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称b; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). DW001; 131.02682301; 45.33927310; 12578.2; 城子河; 间断; /; 城子河区污水处理厂; COD、氨氮、SS、BOD5等; COD：50、氨氮：5（8）、SS：10、BOD5：10、总氮：15. 4、依托污水处理设施的环境可行性分析 城子河区污水处理厂位于鸡西市城子河区永丰乡新华村东侧建鸡高速北侧，采用“格栅调节-AAO生物处理-沉淀-TF过滤-消毒”的工艺，污水设计处理规模为20000m3/d，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB19818-2002)一级A标准后排入穆棱河。排污口行政许可审批文号：鸡排污口许可(2019)1号。排污许可编号：11230306001730902L003V，环保手续齐全。根据2024年排污许可执行报告（年报），污水处理厂达标排放，满足总量控制要求。目前该污水处理厂尚有9856m3/d余量，本项目废水排放量为34.47m3/d，占城子河区污水处理厂污水处理量的0.002%，水量相对较小，主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N等，水质较为简单，排入自建污水处理站处理后满足鸡西市城子河区污水处理厂进水水质指标（SS≤210mg/L、COD≤345mg/L、BOD5≤210mg/L、氨氮≤30mg/L），故不会对城子河区污水处理厂带来较大冲击，故本项目污水依托城子河区污水处理厂可行。 5、废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018），并结合企业的实际排污状况制定废水监测计划。 表4-11 废水监测计划一览表 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 废水; COD、氨氮、SS、BOD5、总氮、流量、pH; 总排口DW001; 半年/次. 6、水环境影响分析 运营期废水产生量为12578.2t/a，主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N等，排入自建污水处理站满足鸡西市城子河区污水处理厂进水水质指标（SS≤210mg/L、COD≤345mg/L、BOD5≤210mg/L、氨氮≤30mg/L）后经市政污水管网排入城子河区污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入城子河，最终汇入穆棱河。不直接排入附近地表水体，正常情况下，不会对项目周边河道水环境产生污染影响。 三、噪声影响分析 1、噪声源强分析 本项目运营期噪声主要来源于磨浆机、压榨机、摊晾机、水泵以及风机等生产设备噪声以及厂区内运输车辆噪声，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）附录A表A1，噪声源强为66～81dB(A)。本项目主要设备噪声源强见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 声功率级 dB(A); 声控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损 失 dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 dB(A); 建筑物 外距离. 生产车间; 磨浆机; 70; 采取基础减振、厂房隔声等降噪措施; 12.24; -12.29; 1; 2; 70; 8h/d; 20; 50; 1. 压榨机; 70; 5.29; -12.89; 1; 2; 66; 20; 46; 1. 摊晾机; 70; -1.66; -6.89; 1; 2; 74; 20; 54; 1. 水泵; 70; 14.16; -12.89; 1; 1; 72; 20; 52; 1. 锅炉风机; 85; 5.41; 0.66; 0.5; 1; 73; 20; 53; 1. 熏制间风机; 85; -9.34; 8.81; 0.5; 1; 71; 20; 51; 1. 制冷机组; 80; 6.01; 7.01; 1; 1; 69; 20; 49; 1. 污水处理站; 风机; 85; 5.17; 0.66; 1; 1; 79; 24h/d; 20; 59; 1. 废水提升泵; 70; 4.45; -42.14; 1; 2; 81; 20; 61; 1. 污泥泵; 70; 7.45; -42.5; 1; 2; 68; 20; 48; 1. 表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室外） 序号; 声源名称; 数量; 空间相对位置; 声功率级dB(A); 声源运行措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 运输车; 1; 19.74; 3.53; 1; 80; 厂区内车辆禁止鸣笛，限速行驶; 8h/d. |
| --- | --- |

|  | 2、厂界噪声达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4—2021）室外声源在预测点产生的声级计算模型见附录A。室内声源噪声预测计算公式如下： 1）室内设备噪声影响预测采用室内声场扩散衰减模式，具体如下： 式中：LP——预测点的噪声级（dB）； Lw——声源声功率级（dB）； Q——室内空间指向因子，（完全自由空间Q=1，半自由空间Q=2，1/4自由空间Q=4，1/8自由空间Q=8） r——预测点离声源距离（m）； R——室内房间常数R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； 2）然后按式(B.3)计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式(B.4)计算出靠近室外围护结构处的声压级：Lp2i(T)=Lpli(T)-(TLi+6) (B.4) 式中： Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TL——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 3）然后按式(B.5)将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lgS (B.5) 式中：Lw——中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB; Lp₂(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m²。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 4）靠近声源处的预测点噪声预测模型 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模型计算。 5）工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中：（B.6） Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数；t； tj——在T时间内j声源工作时间，s； - 预测值计算 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 预测结果见下表。 表4-14 噪声预测结果表 单位：dB(A) 编号; 预测点名称; 位置; 背景值; 贡献值; 预测值; 执行标准. X; Y; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 厂区东侧; 19.44; 1.99; /; /; 54.05; 44.23; 54.05; 44.23; GB12348-2008昼间≤60；夜间≤50. 2; 厂区北侧; -3.05; 17.24; /; /; 55.68; 44.05; 55.68; 44.05. 3; 厂区西侧; -7.89; 0.3; /; /; 56.27; 44.36; 56.27; 44.36. 4; 厂区南侧; 8.04; -15.87; /; /; 57.36; 44.37; 57.36; 44.37. 5; 北侧居民 敏感点; -3.36; 25.56; 53; 44; 7.83; 2.19; 53.53; 44.29; GB3096-2008昼间≤60；夜间≤50. 6; 西侧城子河小学敏感点; -39.39; 13.99; 54; 45; 9.86; 6.55; 54.27; 45.63. 本项目选用低噪声设备，均安装在厂房内，设计厂房隔声约20dB(A)，同时安装减振垫，减振消声量约5dB(A)。考虑厂房隔声、距离衰减、设备减振以及厂房隔声，采取以上措施后并根据噪声预测结果。本项目运行后厂界四周昼间噪声贡献值在,54.05~57.36dB（A）之间，夜间噪声贡献值在44.05~44.37dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。本项目西侧为城子河小学，距离本项目约30米，北侧为居民，距离本项目约20米，产噪设备采取基础减振、优化布局等措施，在厂房西侧（小学方向）和北侧（居民区方向）外墙加装复合隔声板（隔声量≥25dB(A)），材质选用吸声-隔声-阻尼复合结构（如铝纤维板+岩棉+钢板），阻断噪声直线传播路径。敏感侧门窗更换为双层夹胶隔声窗（计权隔声量≥30dB(A)），并采用密封胶条减少缝隙漏声。通过以上措施，周围敏感点噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，对周围的环境影响较小。 3、噪声污染防治措施 ①选用低噪声设备，产噪设备采取基础减振、厂房隔声措施，风机安装消声器。 ②对运行设备应做到勤检修、多维护，保持设备在最佳工况下运行。 ③厂区内车辆禁止鸣笛，限速行驶。 4、监测计划 本项目污染源监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018），企业委托有资质的监测机构代其开展自行监测，并将信息记录和信息报告存档，噪声监测跟踪监测计划见下表。 表4-15 噪声监测跟踪监测计划 监测点位; 监测因子; 执行标准及其限值; 监测频次; 监测分析方法; 质量保证与质量控制; 经费估算及来源. 厂界; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 昼间≤60；夜间≤50; 昼间、夜间各1次/季度; 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 使用经计量部门检定合格并在有效使用期内的声级计等; 经费为0.5万元，由企业自筹. - 固体废物影响分析 1、固废源强分析 本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、废包装物、不合格黄豆及杂质、污水处理站污泥、废活性炭以及废离子交换树脂等。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员人数为8人，职工生活垃圾按每人0.50kg/d计，年工作365d，则生活垃圾产生量为1.46t/a，收集于垃圾桶，由环卫部门统一处理。 （2）一般工业固废 ①废包装物 本项目包装工序等会产生少量废包装物，产生量约为0.05t/a，收集于库房内，外售综合利用。 ②不合格黄豆及杂质 本项目除杂工序会产生少量不合格黄豆及杂质，产生量约1.0t/a，袋装收集于原料库房，外售综合利用。 - ③豆渣 本项目运营期过滤工序会产生一定量的豆渣，根据物料平衡，豆渣产生量约为2780.5t/a，豆渣采用防渗漏密封塑料袋包装，日产日清，外售周边农户用作饲料。 ④废滤布 本项目生产过程中会产生破损的废滤布，产生量约0.05t/a，收集于原料库，委托有资质单位填埋处置。 ⑤布袋除尘器收集粉尘 本项目布袋除尘器收集粉尘产生量为17.1t/a，外售综合利用。 ⑥废布袋 - 废布袋产生量为1.6t/a。废布袋更换后即时由厂家定期回收。 - ⑦污水处理站污泥 根据污水设计厂家提供的资料，污水处理站污泥产生量约为10t/a，袋装收集于污水处理站，由环卫部门统一处理。 - ⑧污水处理站格栅池杂质 根据污水设计厂家提供的资料，污水处理站格栅池杂质产生量约为1.5t/a，袋装收集于污水处理站，由环卫部门统一处理。 ⑨废活性炭 本项目污水处理站恶臭异味由活性炭吸附装置处理，活性炭吸附装置每6月更换一次活性炭，废活性炭产生量为0.04t/a，不在厂区贮存，由厂家更换回收处置。 - ⑩废离子交换树脂 - 蒸汽锅炉软化水制备系统使用的离子交换树脂作为软水剂，根据工艺需求，离子交换树脂每年更换一次，废离子交换树脂产生量为0.05t/a，不在厂区暂存，由厂家更换回收处置。 本项目固废产生及处置情况见下表。 表4-16 项目固废产生及处置情况一览表 序号; 名称; 属性; 产生环节; 形态; 废物种类; 行业来源; 废物代码; 产生频次; 产生量t/a; 处置量t/a; 利用处置方式和去向. 1; 生活垃圾; 生活 垃圾; 员工生活; 固态; SW64其他垃圾; 非特定行业; 900-099-S64; 每天; 1.46; 1.46; 收集于垃圾桶，由环卫部门统一处理. 2; 废包装物; 一般工业固体废物; 包装工序; 固态; SW17可再生类废物; 非特定行业; 900-003-S17; 每天; 0.05; 0.05; 收集于库房内，外售综合利用. 3; 不合格黄豆及杂质; 除杂工序; 固态; SW13食品残渣; 非特定行业; 900-099-S13; 每天; 1.0; 1.0; 袋装收集于原料库房，外售综合利用. 4; 豆渣; 过滤工序; 固态; SW13食品残渣; 非特定行业; 900-099-S13; 每天; 2780.5; 2780.5; 外售周边农户用作饲料，日产日清，企业不进行贮存. 5; 废滤布; 压榨工序; 固态; SW17可再生类废物; 非特定行业; 900-003-S17; 更换时; 0.05; 0.05; 委托有资质单位填埋. 6; 布袋除尘器收集粉尘; 除尘器; 固态; SW59其他工业固体废物; 非特定按行业; 900-099-S59; 更换时; 17.1; 17.1; 外售综合利用. 7; 废布袋; 除尘器; 固态; SW59其他工业固体废物; 非特定按行业; 900-009-S59; 更换时; 1.6; 1.6; 废布袋更换后即时由厂家定期回收. 8; 污水处理站污泥; 污水处理站; 固态; SW07污泥; 食品制造业; 140-001-S07; 每天; 10; 10; 袋装收集于污水处理站，由环卫部门统一处理. 9; 格栅池杂质; 污水处理站; 固态; SW59其他工业固体废物; 非特定按行业; 900-099-S59; 每天; 1.5; 1.5; 袋装收集于污水处理站，由环卫部门统一处理. 10; 废活性炭; 活性炭吸附装置; 固体; SW59其他工业固体废物; 非特定按行业; 900-008-S59; 失效时更换; 0.04; 0.04; 不在厂区贮存，由厂家更换回收处置. 11; 废离子交换树脂; 软化水制备系统; 固废; SW59其他工业固体废物; 非特定按行业; 900-008-S59; 失效时更换; 0.05; 0.05; 不在厂区暂存，由厂家更换回收处置. 2、豆渣拉运方案及管控要求 - 本项目豆渣采用防渗漏密封包装袋包装，日产日清，企业不进行长期贮存，由周边农户及企业根据商讨进行拉运，每次拉运做好台账记录，密封运输，记录豆渣拉运频次，拉运量、拉运时间，留存每次拉运豆渣的照片。可保证及时拉运，及时综合利用。 - 3、一般固体废物存放 本项目一般固废存放于原料库北侧，采用库房、包装工具（罐桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存；贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。 本项目产生的所有固废均得到了妥善地处理和应用，采取本评价提出的固体废物处理办法，对固体废物全部按国家要求进行了处理处置，固体废物处理处置率达到100%，因此，对外环境影响较小。 五、排污许可证制度衔接 根据《排污许可管理办法》（自2024年7月1日起施行），第三条：环境保护部依法制定并公布固定污染源排污许可分类管理名录，明确纳入排污许可管理的范围和申领时限。纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。第二十四条：在固定污染源排污许可分类管理名录规定的时限前已经建成并实际排污的排污单位，应当在名录规定时限申请排污许可证；在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。 本项目应在启动生产设施或者在实际排污之前，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）规定，申请排污许可证。 六、地下水、土壤 本项目建设的防渗集水池、污水处理站各构筑物内污水泄露可能会对地下水和土壤造成污染。按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610—2016）要求：①生产车间、污水处理站、防渗集水池为一般防渗区，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。②办公区、设备间及厂区道路为简单防渗区，采取地面硬化措施。 综上，本项目对土壤及地下水污染较小。 七、生态 本项目不位于产业园区，占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，对周边生态环境影响较小，无需设置相应生态环境保护措施。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站（DA003） | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 集气装置（收集效率为90%）+活性炭吸附装置（净化效率为80%）+15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准（15m高排气筒限值要求） |
|  | 熏制间（DA002） | 臭气浓度 | 布袋除尘器（除尘效率为99%）+15m高排气筒 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中（干燥炉窑）二级标准（15m高排气筒限值要求） |
|  | 锅炉废气（DA001） | 颗粒物、SO2、NOX | 布袋除尘器（除尘效率 99%）+ 30m 高烟囱 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值（30m高排气筒限值要求） |
|  | 无组织 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 污水处理站内各个水处理构筑物采取加盖密闭、板块压滤机以及其他产臭区域投放除臭剂等除臭措施 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准 |
|  |  | 颗粒物 | 场外洒水降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限制要求 |
|  |  | 烟（粉）尘 | 厂房密闭 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3中无组织排放烟（粉）尘（其他炉窑）最高允许浓度标准 |
| 地表水环境 | 生活污水、生产废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 自建一体化污水处理站（格栅调节-A²O生物处理-沉淀-混凝沉淀） | 鸡西市城子河区污水处理厂进水水质指标（SS≤210mg/L、COD≤345mg/L、BOD5≤210mg/L、氨氮≤30mg/L） |
| 声环境 | 磨浆机、压榨机、振动筛、包装机、水泵、板框压滤机以及风机等 | 等效连续A声级 | ①选用低噪声设备，产噪设备采取基础减振、厂房隔声措施，风机安装消声器 ②对运行设备应做到勤检修、多维护，保持设备在最佳工况下运行 ③厂区内车辆禁止鸣笛，限速行驶 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值；周围敏感点噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①生活垃圾收集于垃圾桶，由环卫部门统一处理； ②废包装物收集于库房内，外售综合利用； ③不合格黄豆及杂质装收集于原料库房，外售综合利用； ④豆渣采用防渗漏密封包装袋包装，日产日清，外售周边养殖户用作饲料，不再厂内长期贮存； ⑤污水处理站污泥袋装收集于污水处理站，由环卫部门统一处理； ⑥污水处理站格栅池杂质袋装收集于污水处理站，由环卫部门统一处理； ⑦活性炭吸附装置每6个月更换一次活性炭，废活性炭不在厂内贮存，由厂家更换回收处置； ⑧蒸汽锅炉软化水制备系统每年更换一次离子交换树脂，废离子交换树脂不在厂区暂存，由厂家更换回收处置； ⑨产生破损的废滤布收集于原料库，委托有资质单位填埋处置； ⑩布袋除尘器收集粉尘外售综合利用；废布袋更换后即时由厂家定期回收； |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610—2016）要求： ①生产车间、污水处理站、防渗集水池为一般防渗区，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s； ②原料间及厂区道路为简单防渗区，采取地面硬化措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①本项目设置一座80m3防渗事故池，用于污水处理站不能正常运行时期生产废水暂存，本项目废水排放量为34.47m3/d，可以满足2天废水储存量。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 工作区内需指定专门的人员，在本项目实施时严格执行“三同时”制度，保证项目运营时三废均能得到有效处理后达标排放。在日常生产中，应加强环保管理，大力推行清洁生产，并加强职工对污染要“以防为主，防治结合”的认识。另外，应加强对设备运行状况的检查，制定检查方案与实施计划，严防出故障，对三废处理装置要定期检修，以确保污染物达标排放。按照相关要求，对排污口进行规范化管理，在正确的排放点位设置标识，以便进行自主验收和规范化管理。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目属于新建项目，项目建设各个阶段在确保严格落实本报告表提出的污染物防治措施的前提下，对水环境、环境空气、声环境等的影响较小，可以被周围环境所接受，能够做到社会效益、经济效益和环境效益的统一。本项目的环保投资基本合理，因此，本项目的建设从环境保护的角度而言是可行的。

# 附表

## 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | / | / | / | 0.0202t/a | / | 0.0202t/a | 0.0202t/a |
|  | H2S | / | / | / | 0.00078t/a | / | 0.00078t/a | 0.00078t/a |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.17231t/a |  | 0.17231t/a | 0.17231t/a |
|  | NOX |  |  |  | 0.827t/a |  | 0.827t/a | 0.827t/a |
|  | SO2 |  |  |  | 0.373t/a |  | 0.373t/a | 0.373t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 1.35t/a | / | 1.35t/a | 1.35t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.84t/a | / | 0.84t/a | 0.84t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | 0.05t/a |
|  | 不合格黄豆及杂质 | / | / | / | 1.0t/a | / | 1.0t/a | 1.0t/a |
|  | 豆渣 | / | / | / | 2780.5t/a | / | 2780.5t/a | 2780.5t/a |
|  | 废滤布 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | 0.05t/a |
|  | 布袋除尘器收集粉尘 | / | / | / | 17.1t/a | / | 17.1t/a | 17.1t/a |
|  | 废布袋 | / | / | / | 1.6t/a | / | 1.6t/a | 1.6t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | 0.04t/a |
|  | 污水处理站污泥 | / | / | / | 10t/a | / | 10t/a | 10t/a |
|  | 格栅池杂质 |  |  |  | 1.5t/a |  | 1.5t/a | 1.5t/a |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | 0.05t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1本项目地理位置图

图例

：项目所在地

附图2本项目平面布置图

附图3敏感保护目标分布图

附图4 本项目分区防渗图

附图5厂界四周照片

| 东侧（黑龙江日信进出口有限公司） | 西侧（城子河小学） |
| --- | --- |
| 南侧（鸡西辣菜生产基地） | 北侧（居民） |

附图6 本项目与鸡西市环境管控单元图位置关系

附件1营业执照

附件2土地租赁协议

附件3 类比项目检测报告

附件4 燃料质检报告

附件5 房产证附件

附件6 核定排放量计算过程

一、废水核定排放量

本项目生产废水、生活污水排入现有集水池经自建污水处理站处理满足鸡西市城子河区污水处理厂进水水质指标（SS≤210mg/L、COD≤345mg/L、BOD5≤210mg/L、氨氮≤30mg/L）后经市政污水管网排入城子河区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入城子河，最终汇入穆棱河。

本项目废水总排放量为12578.2t/a。

本项目废水污染物COD限值为345mg/L，NH3-N限值为30mg/L则：

COD核定排放量=345×12578.2×10-6=4.33t/a。

NH3-N核定排放量=30×12578.2×10-6=0.377t/a。

二、废气核定排放量

- 参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）附录C中C.2、C.3计算：

- 式中：Vo——理论空气量，m3/kg；

- Car——收到基碳的质量分数，%；取值30.06。

- Sar———收到基硫的质量分数，%；取值0.04。

- Har——收到基氢的质量分数，%；取值3.17。

- Oar——收到基氧的质量分数，%；取值26.12。

- 经计算，理论空气量 Vo 为2.644m3/kg。

- 1kg固体或液体燃料产生的干烟气排放量按下式计算：

- 式中:VRO2——烟气中二氧化碳(Vco:）和二氧化硫（Vso）容积之和， m3/kg;

- Car——收到基碳的质量分数，%，取值30.06；

- Sar——收到基硫的质量分数，%，取值0.04；

- VN2——烟气中氮气量，m3/kg；

- Nar——收到基氮的质量分数，%，取值 0.32；V0——理论空气量，m3/kg；

- Vg——干烟气排放量，m3/kg；

α——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，燃生物质锅炉的规定过量空气系数为1.75；

经计算，1kg固体或液体燃料产生的干烟气排放量Vg为4.635m3/kg。

本项目供暖期锅炉干烟气排放量为4704525Nm3/a，非供暖期锅炉干烟气排放量为806490Nm3/a。

锅炉供暖期运行180天，每天24小时，累计工作时长4320小时/年，年生物质用量为 1015t/a；非供暖期运行185天，每天4小时，累计工作时长740小时/年，年生物质用量为174t/a。

本项目执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值（颗粒物≤50mg/m3、SO2≤300mg/m3、NOx≤300mg/m3）。

供暖期：颗粒物=50×4704525×10-9=0.235t/a；

SO2=300×4704525× 10-9=1.41t/a；

NOX=300×4704525× 10-9=1.41t/a。

非供暖期：颗粒物=50×806490×10-9=0.04t/a；

SO2=300×806490× 10-9=0.24t/a；

NOX=300×806490× 10-9=0.24t/a。

合计：颗粒物=0.235+0.04=0.275/a；

SO2=1.41+0.24=1.65t/a；

NOX=1.41+0.24=1.65t/a。

# 本项目熏制工序配套风机量为1000m3/h，工作时长为1460h。满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中（干燥炉窑）二级标准，限值为200mg/m3。

# 则本项目烟（粉）尘核定量=1000×1460×200×10-9=0.292t/a。

附件7 生态环境分区管控分析报告