目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	26

五、环境保护措施监督检查清单	40

六、结论	41

附图1鸡西市环境管控单元分布图	42

附图2 项目位置示意图	43

附图3 环境保护目标示意图	44

附图4 厂界四周照片	45

附图5昼间贡献值等值线图	46

附图6 平面布置图	47

附图7监测点位示意图	48

附件1 营业执照	49

附件2 检测报告	50

附件3 生物质化验报告单	54

附件4 原环评批复	55

附件5 土地利用现状图	58

附件6 竣工验收报告专家意见	59

附件7 用地性质	65

附件8 排污许可	66

附件9 生态环境分区管控分析报告	67

附表1 建设项目污染物排放量汇总表 	77

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鸡西市城子河铁城煤矿热风炉改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 金宝军 | 联系方式 | 13351977161 |
| 建设地点 | 鸡西市城子河铁城煤矿有限公司现有厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | （ 131 度 02 分 38.221 秒， 45度 21 分 36.475 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | B06 煤炭开采和洗选业 D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 91热力生产和供应工程 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 42 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） | 11.90 | 施工工期 | 26.7.1-9.1 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目不属于新增工业废水直排建设项目，也不属于新增废水直排的污水集中处理厂。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目不涉及环境风险物质; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目供水由市政管网提供，不属于取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及海洋; 否. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | - / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与生态环境分区管控符合性分析 本项目位于黑龙江省鸡西市城子河铁城煤矿有限公司现有厂区内，根据《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发[2021]7号）、《黑龙江省区域空间生态环境评价报告（鸡西市）》和《黑龙江省生态环境准入清单（鸡西市）》，结合本项目生产工艺、排污状况和区域环境及环境质量现状进行调查的基础上，本项目与“三线一单”的符合性如下： （1）“一图” 本项目位于黑龙江省鸡西市鸡西市城子河铁城煤矿有限公司现有厂区内，属于地下水环境一般管控区。本项目的管控单元分布位置示意图见图 1-1，与地下水环境管控区叠加图见图 1-2。 - 图1-1 项目与环境管控单元叠加图 - 图1-2 项目与地下水环境管控区叠加图 （2）“一表” 生态保护红线符合性分析：本项目位于黑龙江省鸡西市鸡西市城子河铁城煤矿有限公司现有厂区内，所在区域不属于生态空间和有优先保护区，周边无不涉及自然保护区、地质公园、风景名胜区、森林公园、水产种质资源保护区、饮用水水源保护区、湿地公园和一级国家级工公益生态林等生态保护红线区等生态保护目标。 （2）环境质量底线 根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，项目所在区域各污染物满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中的过渡阶段浓度限值二级标准要求，区域大气环境质量较好；穆棱河（鸡古路西100m-凯北站），规划水体类别为Ⅲ类。根据鸡西市生态环境局网站公布的2023年～2025年，《鸡西市地表水国控考核断面水质信息公开》，知一桥断面和穆棱河河口内断面全年达到Ⅲ类水质类别标准；区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 根据项目区域环境质量现状分析结果，项目所在区域大气、声环境、地表水环境质量较好。结合后续章节，本项目建成后所产生的各项污染物经采取报告提出的防治措施后均可达标排放，不会加剧所在地的环境污染，本项目的建设不会突破环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目用地为采矿用地，本项目用生物质颗粒做为燃料，属废物利用，不消耗煤炭资源；运营期水源为深水井，通过供水管路向矿井地面及井下供水，用水为原有员工生活用水，本次扩建无新增用水，不会突破资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 根据《鸡西市及管控单元生态环境准入清单》中环境管控单元划分情况，本项目属于城子河区水环境农业污染重点管控区 ，环境管控单元编码为ZH23030620003，本项目与生态环境准入清单符合性分析见表1-1。 |  |  |

|  | 表1-1 生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求. ZH23030620003; 城子河区水环境农业污 染重点管控区; 重点管控单元; 空间布局约束; - 同时执行： （1）科学划定畜禽养殖禁养区。 （2）加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。 - 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行 （1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 （2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥 熟料生产线进行不扩产能改造。; - 本项目属于热力生产和供应行业，不属于畜禽养殖企业、“两高”行业、利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，符合空间约束管控要求. 污染物排放管控; 1.执行本清单 （1）支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。 （2） 畜禽养殖户应当及时 对畜禽粪便、污水进行收集、贮存、清运，或者进行无害化处理。县级人民政府应当组织对本行政区域的畜禽散养密集区畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。 （3）全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行 （1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。 （2）到 2025 年，在用 65 蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。; 本项目矿井井筒防冻由一台5t/h生物质热风炉提供，生物质热风炉经布袋除尘器处理后由20m烟囱排放，布袋除尘器除尘效率为99%，对大气环境影响较小。本项目无生产废水产生，无新增员工，废水为原有员工产生的生活污水，经一体化设备处理后达标后排入地面静 压水池供井下消尘用水，废水不外排。符合污染物排放管控要求. 环境风险防控; 大气环境布局敏感重点管控区同时执行本清单禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边 新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。; 本项目不属于清单中环境风险防控的内容. 资源开发效率要求; /; /. - 综上分析，本项目符合《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号）、《鸡西市及管控单元生态环境准入清单》的要求。 |
| --- | --- |

|  | （3）“一说明” 鸡西市城子河铁城煤矿锅炉改扩建项目位置涉及鸡西市城子河区；项目占地总面积0.04平方公里。 与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。 与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为0.00 平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。 与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项占地面积的 0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的 0.00%。 与环境管控单元优先保护单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与重点管控单元交集面积为0.04 平方公里，占项目占地面积的100.00%；一般管控单元交集面积为0.00 平方公里，占项目占地面积的0.00%。 与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的 0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%，与地下水环境一般管控区交集面积为0.04平方公里，占项目占地面积的100.00%。 - 鸡西市国土空间总体规划成果符合性分析 根据《自然资源部办公厅关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》（自然资办函〔2022〕2072号）和《鸡西市国土空间总体规划（2021-2035年）》中“三区三线”划定成果可知，本项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区、水源地保护区、野生动植物保护区及重要湿地分布，本项目不涉及生态保护红线，本项目拟建厂区所在位置按照建设用地报批且不涉及永久基本农田，项目所在地位于城镇开发边界范围外。 3、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定的项目属于允许类项目。 4、选址合理性分析 本项目位于黑龙江省鸡西市鸡西市城子河铁城煤矿有限公司现有厂区内，用地性质为采矿用地，项目四周均为工业场地，符合鸡西市土地利用规划。本项目评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感目标；其次有良好的施工条件，选址地势平坦，构造稳定，无影响地质的大断裂和不良地质现象；再次项目所在区域交通通讯便利，为生产运营提供了方便；该区域环境质量较好，大气和声环境能够满足标准要求。 鸡西市主导风向为西北风，本项目生物质堆场为全封闭，无面源污染且下风向为工业场地，无环境保护目标。 综上所述，项目选址符合规划，无明显的环境制约因素，公辅设施配套条件完备，交通便捷，项目选址合理。 - 5、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析 - 表1-2 本项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析 序号; 管控要求; 符合性分析. 1; 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。; 符合。本项目为煤矿矿井供热生物质热风炉，且配套建有布袋除尘器环保治理设施，不属于淘汰类工业炉窑，建设地点不属于重点区域。. 2; 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。; 符合。本项目热风炉的燃料为生物质，不属于淘汰类工业炉窑，建设地点不属于重点区域。. 3; 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑（见附件3），严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施（见附件4），确保稳定达标排放。; 符合。本项目为煤矿矿井供热生物质热风炉，且配套建有布袋除尘器环保治理设施，废气可达标排放。. 4; 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 符合。生物质热风炉烟气经布袋除尘器处理后由20m烟囱排放。灰渣在清掏、装卸及运输过程中易产生扬尘，由于清掏频率低，装卸车辆分布分散，且装卸时间较短，清掏及装卸过程中采取洒水降尘，运输过程中采取封闭措施。. 综上所述，本项目符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》的相关要求。 6、与《黑龙江省大气污染防治条例》符合性分析 （1）相关内容 根据《黑龙江省大气污染防治条例》（2018年12月27日修改）相关内容： 第六条 企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止和减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。 第十条 企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。 第十一条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当配套建设大气污染防治设施。 第二十九条 各级人民政府应当调整能源结构，推广清洁能源的生产和使用，制定并组织实施煤炭消费总量控制规划，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。 第三十四条 禁止新建设计用煤不符合国家规定商品煤质量标准的锅炉；已经建成的，应当按照国家和省有关规定进行技术改造。 （2）符合性分析 本项目采用1台5t/h生物质热风炉为矿井供热。生物质热风炉烟气经布袋除尘器处理后由20m烟囱DA001排放，污染物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）相关标准。生物质堆场为全封闭结构，生物质颗粒袋装放置堆场内并定期洒水的方式抑尘;无组织粉尘为热风炉灰渣在清掏、装卸及运输过程中易产生扬尘，由于清掏频率低，装卸车辆分布分散，且装卸时间较短，清掏及装卸过程中采取洒水降尘，运输过程中采取封闭措施。 综上所述，项目符合《黑龙江省大气污染防治条例》（2018年12月27日修改）相关要求。 7、与《鸡西市大气污染防治行动计划方案》符合性分析 表1-3 项目与《鸡西市大气污染防治行动计划方案》符合性分析 序号; 相关内容; 符合性分析. 一; （一）推进锅炉改造及淘汰，严控燃煤污染 1.控制燃煤消费总量。2.提高燃煤质量。3.淘汰分散小锅炉。4.完成燃煤锅炉达标治理。5.推进建筑供热计量和节能改造。; 符合。 本项目为热风炉燃料为生物质，主要为矿区矿井供热使用。. 二; （二）升级改造治理设施，严治工业企业污染 6.实施燃煤电厂超低浓度排放。7.推进钢铁企业脱硫除尘改造。8.实行水泥企业脱硝除尘改造。9.开展石墨等其他行业专项治理。; 符合。 本项目属于热力生产和供应业，产生的热风炉烟气收集经布袋除尘器处理后通过20m烟囱排放。. 三; - （四）强化大气污染综合治理，严防城乡面源污染15.综合整治城市面源污染。16.实施清洁能源替代。17.完善高污染燃料禁燃区划定。18.加强秸秆禁烧和综合利用。19.推进氨排放控制。; 符合。 本项目用生物质颗粒做为燃料，属废物利用，且营运期不产生氨。. 四; - （五）加强重污染天气应对，严格特殊时段环境空气质量管控20.完善重污染天气应急预案。21.提高重污染天气预警预报能力。22.强化重污染天气应急响应措施。; 符合。 本项目热风炉烟气收集后经布袋除尘器处理通过20m烟囱排放，布袋除尘器处理效率为99%。对大气环境造成的影响较小。. 综上，本项目符合《鸡西市大气污染防治行动计划方案》相关要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 主要建设内容及规模 项目名称：鸡西市城子河铁城煤矿热风炉改建项目； 建设单位：鸡西市城子河区铁城煤矿有限公司； 建设地点：鸡西市城子河铁城煤矿有限公司现有厂区内； 建设性质：改建； 劳动定员：本项目无新增员工； 工作制度：一台5t/h生物质热风炉年运行120d，每日运行16h； 项目由来：由于现行环保要求，企业决定拆除原有的燃煤锅炉3台及配套的三根排气筒，新增一台5t/h生物质热风炉。 建设内容及变化情况：本项目取消原有矿井供热的一台1.05MW燃煤热风炉、冬季供暖和洗浴CHH0.7A 节能锅炉各一台，新增一台5t/h生物质热风炉、灰渣间、生物质堆场、危险废物暂存间及20m高烟囱等配套环保工程。原有锅炉年燃煤共计360t，新增一台5t/h生物质热风炉，年燃生物质1504t，供热时间无变化；洗浴及供暖采用电锅炉。 表2-1 本项目主要建设内容 工程 内容; 项目名称; 建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 锅炉房; 位于工业场地北侧，建筑面积300m2，内设一台5t/h生物质热风炉用于矿井供热; 利用现有. 拆除工程; 拆除原有矿井供热的一台1.05MW燃煤热风炉，冬季供暖和洗浴CHH0.7A 节能锅炉各一台及配套设施; 拆除. 储运 工程; 灰渣间; 灰渣间储存能力为20t，转运周期为7d；热风炉运行时产生的热风炉灰渣集中收集，暂存于灰渣间，定期外售有机肥，灰渣间地面做硬化处理; 新建. 生物质 堆场; 占地面积为200m2，生物质堆场为全封闭结构，位于主井工业场地北侧，用于生物质储存，储存能力为50t，转运周期为10d; 新建. 危险废物暂存间; 位于锅炉房东侧，建筑面积14m2。; 新建. 公用 工程; 给水; 本项目用水依托厂区内原有井水，本项目无新增工作人员，无新增生活用水产生; 依托. 排水; 项目无新增员工，无生产废水产生；废水主要为原有员工生活污水，生活污水经一体化设备处理后达标后排入地面静压水池供井下消尘用水，废水不外排。; 依托现有. 供电; 依托厂区现有供电系统; 依托. 供热; 生产：矿井加热由1台5t/h生物质热风炉提供 生活：利用电锅炉供热; 改建. 环保 工程; 废水; 本项目无生产废水产生；无新增员工，原有员工产生的生活污水生活污水经一体化设备处理后达标后排入地面静压水池供井下消尘用水，废水不外排。; 利旧现有. 废气; 项目一台5t/h生物质热风炉产生的烟气经配套的布袋除尘器处理后（处理效率99%），通过20m高烟囱DA001高空排放；; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，设减振基础; 新建. 固废; 项目无新增员工，无员工生活垃圾产生；热风炉灰渣集中收集，暂存于灰渣间，定期外售作肥料，灰渣间地面做硬化处理；除尘器收集的粉尘集中收集后暂存于灰渣间外售作肥料；维修产生的废机油、含油废抹布暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位处置。; 新建. 防渗; 简单防渗区：锅炉房、灰渣间、生物质堆场为简单防渗区，采取水泥地面硬化；重点防渗区：危险废物暂存间为重点防渗区，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施，采取至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10 cm/s）；贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，采取至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10 cm/s）。; 新建. - 3、主要设备 项目主要设备见下表。 表2-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备规格型号; 单位; 数量. 1; 生物质热风炉; 5t/h; 套; 1. 2; 布袋除尘器; LMD/Z-5; 台; 1. 3; 换热器; RFLJY3.5S; 台; 1. - 4、主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗情况见下表。 表2-3 项目主要能源消耗一览表 序号; 原材料名称; 年用量; 用途; 备注. 生物质; 2014t/a; 供热; 外购. 电; 24000kw; 办公; 供电系统. 水; 24024t/a; 原有员工生活用水; 新鲜水. 表2-4生物质燃料分析表 燃料; 收到基低位发热量; 空气干燥基高位发热量; 空气干燥基水分; 空气干燥基挥发分; 空气干燥基灰分; 空气干燥基固定碳. 生物质燃料; kcal/kg; Qnet,ar MJ/kg; kcal/kg; Qnet,ar MJ/kg; Mad（%）; Vad（%）; Aad（%）; FCad（%）. 3380; 14.132; 3738; 15.631; 4.34; 63.32; 16.80; 15.54. 空气干燥基氧; 全水分; 收到基全硫; 收到基灰分; 收到 基碳; 收到 基氢; 收到 基氮; 收到 基氧. Oad（%）; Mt（%）; St，ar（%）; Aar（%）; Car（%）; Har（%）; Nar（%）; Oar（%）. 34.07; 7.0; 0.07; 16.33; 38.82; 4.38; 0.27; 33.13. - 5、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目无新增员工；原有员工300人。 工作制度：年工作330d，三班制；一台5t/h生物质热风炉年运行120d，每日运行16h。 - 厂区平面布置图 本项目位于鸡西市城子河铁城煤矿有限公司现有厂区内，一台5t/h生物质热风炉房位于西部工业场地的北侧。具体平面布置见附图6。 7、公用工程 （1）给、排水 本项目无新增用水源，改扩建后全厂用水主要为原有项目职工生活用水。项目原有员工共300人，年工作330天，无新增员工产生，根据《鸡西市城子河铁城煤矿资源整合工程项目竣工环境保护验收调查报告》中可知，项目原有员工生活污水产生量为58.24m3/d，19219.2m3/a；生活污水经一体化设备处理后，达标后排入地面静压水池供井下消尘用水，废水不外排。 水平衡见图2-1。 图2-1 改扩建后全厂水平衡图 单位：t/d （3）供电 依托厂区现有供电系统（由城子河变电所和立井变电所供电） （4）供暖 生产供热：项目建设一台5t/h热风炉用于矿井加热，年运行120d，每日运行16h； 生活供热：利用电锅炉供热。 - 8、依托工程 本项目用水依托厂区内现有井水，本项目无新增工作人员，不新增用水负荷，供水依托现有工程可行。 本项目供电依托厂区现有供电系统。 |
| --- | --- |
| 施工期工艺流程和产排污环节 | 施工期工程分析 图2-2施工期工艺流程图 1、环境空气 施工扬尘来自于土地清理，大部分是由车辆在工地的来往行驶引起的。扬尘的排放与施工场地的面积和施工活动频率成比例，与土壤的泥沙颗粒含量成正比的，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。施工期的扬尘按同类项目的监测数据进行类比分析计算，施工工地扬尘浓度约为0.5～0.7mg/m3。 2、水环境 施工期项目劳动定员5人，根据黑龙江省地方标准第四版《用水定额》（DB23/T 727-2025）规定的用水量，按照80L/（人•d）计算，施工期90天。用水量为0.4t/d，36t/a；排水量约为用水量的80%，生活污水的排放量为0.32t/d，28.8t/a，施工期废水排入生活污水一体化处理设备处理达标后全部回用作为地面降尘和绿化用水。 3、噪声 施工期噪声主要来自各类施工机械及运输车辆，噪声值一般为70~90dB(A)，施工期间会对周围环境产生一定的影响，选取低噪声设备，采取减振、隔声措施，施工场区内限速行驶。 4、固体废物 固体废物主要为生活垃圾和建筑垃圾，生活垃圾按0.4kg/人·天计算，施工人数为5人，施工期为90天，产生量为0.002t/d，0.18t/a；建筑垃圾应尽可能利用或及时运送到行政主管部门指定地点；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。 |
| 运营期工艺流程和产排污环节 | 营运期工程分析： 图2-3 5t/h生物质热风炉工艺流程及排污节点图 生产工艺简述： 建设一台5t/h生物质热风炉用于矿井加热。采用有风机冷热风在井筒内混合方式，用风机抽引热风至主井井筒内。本次环评只涉及热风炉改造工程，供热系统使用原有。 主要污染工序： - 废水 热风炉无生产废水产生，无新增员工。废水主要为原有员工产生的生活污水，生活污水经一体化设备处理后达标后排入地面静 压水池供井下消尘用水，废水不外排。 - 废气 项目产生的废气主要为热风炉烟气。 本项目锅炉为一台5t/h生物质热风炉，锅炉年运行90d，每日运行16h。热风炉烟气通过配套的布袋除尘器处理后经20m高烟囱DA001高空排放，除尘器效率为99%。 - 固体废物 - 项目无新增员工，无员工生活垃圾产生。本项目固体废物主要为热风炉灰渣（炉渣和除尘器灰尘）、废布袋及维修过程产生的废机油及含油废抹布。 - 噪声 本项目营运期产生的噪声主要来源于热风炉风机，其噪声值均在80～90dB（A）之间。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、项目原有环保手续落实情况 鸡西市城子河铁城煤矿于2010年12月委托鸡西市环境保护科学研究所编制了环境影响评价报告书，项目名称为《黑龙江省鸡西市城子河铁城煤矿资源整合建设项目环境影响评价报告书》，并于2011年3月1日取得《关于黑龙江省鸡西市城子河铁城煤矿资源整合建设项目环境影响报告书的批复》（鸡环建函【2011】13号）。 企业已于2025年7月24日申领排污许可证，排污许可证编号为91230300MABNCRNC1T001Q，排污许可年报已按时填报。《鸡西市城子河铁城煤矿资源整合工程项目竣工环境保护验收调查报告》于2021年3月15日获得验收意见，见附件；应急预案已备案，见附件。 - 二、原有项目组成 鸡西市城子河铁城煤矿的开采量为15万吨/年；全井人数为300人；年工作330d，每天三班工作。具体组成见下表。 - 表2-4 原有项目组成一览表 类别; 项目; 工程内容. 公用 工程; 供热; 铁城煤矿供热、浴池用CHHO.7A 节能锅炉各一台，额定功率 0.1mw，容水量为700kg，由鸡西圣火锅炉厂生产。铁城煤矿矿井加热用一台鸡西市星光锅炉厂生产的RFLJY2.8型煤矿通用燃机热风炉,额定供热两位 1.05mw,额定送风量为 15800m3/N。. 给水; 矿内生活用水水源来自兴凯湖用水，有供水管路供生活用水，浴池和锅炉使用。地面200m3静压水池沉淀后，回用于井上、井下酒水降尘及本厂锅炉、浴池、洗衣房、绿化、消防用水。. 排水; 矿井一段井底-17m 设井底水仓，水仓通道设置在付井，风井联络巷附近，水仓由两条独立的巷道组成，当一条水仓清污时，另一条正常使用。水泵硐室长度50m，断面 8m2，水仓长度 60m，硐室内安装三台水泵，水泵型号为100D-45*7，电极功率为132KW，排水管路选用Ф108*4无缝钢管两趟。. 供电; 由城子河变电所和立井变电所供电。. 环保工程; 废水; 本项目生产废水只有锅炉废水，废水量1.6m3/d，同生活污水一同经 100m3/d 处理能力的一体化设备处理后达标后排入地面静压水池。本工程生活污水来自办公室、浴池、洗衣房等，生活污水产生量为58.24m3/d，生活污水经一体化设备处理后达标后排入地面静压水池供井下消尘用水，废水不外排。. 废气; 洗浴锅炉、供暖锅炉及热风炉产生的废气通过各自烟囱排放，共三个烟囱。洗浴采用 CHH0.1-A 环保型热水锅炉产生的废气经布袋除尘器处理后通过 20m 高烟囱排放；办公室供暖采用的 CHH0.1-A 环保型热水锅炉产生的废气经布袋除尘器处理后通过 20m 高烟囱排放；井下供暖采用的 RFLJY2.8 型热风炉。燃煤产生的废气经布袋除尘器处理后通过 25m 高烟囱排放。锅炉及热风炉废气经处理后可满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表2燃煤锅炉标准。原煤翻卸、建设全封闭储煤场、矸石倾卸采用酒水车对其进行洒水保持湿润；厂区四周修建2米高围墙，严格控制扬尘。厂界颗粒物排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426-2006)中表5无组织排放标准限值的要求。. 噪声; 本工程采用技术新、噪声低的设备。对各类噪声设备进行定期检修，使其正常运转。在各噪声源周围绿化植树，以消减噪声强度。采取上述措施后厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2标准。. 固体废物; 本项目己制定水土保持方案，土壤复垦方案正在办理。矸石一部分用于充填沟壑和修整道路，另有一小部分在临时矸石场暂存，定期用洒水车对矸石场进行酒水抑尘。生活垃圾在厂内收集后，由环卫部门集中收集运至垃圾处理厂集中填埋处置。 炉渣用于铺路。. 地下水; 在工业场地内设一口地下水监测井(坐标为:131.04330824，45.35893377)和矸石厂设地下水监测井（坐标为:131.04332417，45.35899673）. 生态; 本项目己修建排水沟，对场地进行绿化。服务期满后工业场地没有基建拆迁工程，不破坏场内绿地植被，目前煤矿矿区未发现明显沉陷，没有新的水土流失。. - 三、原有污染物排放情况及环保措施 - 1、废水 - ①矿井水处理 - 本工程矿井正常涌水量为40m3 /d，每天涌水时间在24个小时左右，平均每天涌水量 为960m3 /d，主要污染物为悬浮物。 - 本矿井涌水经处理后一部分作为井下消防和防尘用水、锅炉补充水及绿化用水，另一部分用于洗浴及其它生活用水，多余部分排入穆棱河。冬季排水时，要设专人看管维护，防止矿井水漫出河床，淹没耕田。 - 沉淀池SS去除率在70%。但若由于涌水量增加等原因导致沉淀时间不够时，很有可能超标排放。另外，经沉淀池处理后，排水中的SS浓度仍在100mg/L左右，只符合消防注浆，水重复利用率低。因此，本评价增设一套100m3/d处理能力的一体化矿井水处理设备，加药絮凝后进行二级沉淀处理，处理后的水中SS和COD的去除率可达80%进行回用，提高水重复利用率。根据需要，也可深度处理后作为饮用水。 - ②工业场地生活污水处理 - 矿污水经生活污水一体化设备处理达标后，与锅炉排水及其它废水合并就近排入程棱河。 - 废气 - （1）锅炉烟气 - 整合后，新建采暖系统。 - 工业场地学习班、洗浴、休息室由地面锅炉供热，采用CHH0.1-A环保型热水锅年用煤量100吨。污染物排放量为：烟尘:0.7吨/年，二氧化硫:0.64吨/年。办公室及食堂采用CHH0.1-A环保型热水锅，年燃煤量为60吨。污染物排放量为：烟尘:0.42吨/年，二氧化硫:0.38吨/年。 - 井下供暖采用型号为RF-90型热风炉一台，年用煤量为200吨/年。锅炉烟气经采用除尘效率为94%的多管除尘器除尘后，污染物排放量为：烟尘:0.84吨/年，二氧化硫：1.28吨/年。 - 燃煤来自本矿井，其煤质灰分为30%以下，硫分0.4%左右。在除尘设备正常运行时，锅炉排放的烟尘、SO2浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）燃煤锅炉类区Ⅱ时段标准值。 - （2）粉尘 - ①原煤部分进全封闭储煤场，设防风抑尘网并设喷淋装置。 - ②煤炭原煤翻卸、建设封闭储煤场、装车应设有喷淋洒水装置。矸石倾卸扬尘主要是矸石碎末，应设喷洒装置降尘。 - ③厂区地面需硬化和洒水降尘。根据预测分析，路面湿度、风速是影响运输起尘量的重要因素。由于风速是自然现象，无法控制，而路面湿度则可以通过洒水实现。场外运输道路铺垫完毕后，路面质量优于原有土路，在没有尘源的情况下不会产生扬尘污染，而粉尘来源途径主要是过往汽车轮胎上的附土、空气降尘和运煤车辆洒落的煤粉，因此，应要求装满产品煤的运输车辆加罩封盖，避免超载运输，减少煤尘洒落。同时组织人力按时清扫路面，对受损路面及时修补，保持路面平整。 - ④为控制煤堆场地和装车产生的扬尘污染，在其周围，尤其是主导风向上侧种植防护林带，厂区四周修建 2 米高围墙。 - 因此，本项目改扩建后经采取相应的措施后煤粉尘产生量较少，对周围影响也较小。 - 3、噪声 - 釆用技术新、低噪声的设备。对通风机、鼓、引风机采取消声措施，对水泵安装减振装置。对各类噪声设备进行定期检修，使其正常运转。此外，在各噪声源周围绿化植树，以消减噪声强度。采用上述治理措施后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准。 - 在场内道路两侧、场区的周边及其他空地布置有花坛，植树绿化，选用一些耐寒的杨树、云杉、乔木或丁香等灌木，增加林木面积和抗污品种，促进污染物的净化。厂区绿化系数为 18%。 - 绿化布置的原则是：在通风机房、水泵房等高噪音建筑物周围的空地内，进行植树绿化，在场区道路两侧植树，行政、生活福利区栽花、铺草坪等。绿化树种等的选择应防护效果好、对有害气体抗性强，并适宜当地的生长条件，速生宜活，便于管理。 - 4、固体废物 整合后，在采煤过程中，矿井矸石产生量约为1.5万 t/a，参考恒山矿所作的淋溶实验，本矿施工期和营运期产生的掘进矸石主要由硅酸盐和铝盐组成，硅酸盐和铝盐比较稳定，水溶性小，随经风化和降雨产生的地表径流流走的量很少。适合用于制清洁砖、填塌陷区或铺设场地和道路。 生产期间排放的矸石，一部分用于充填塌陷区、充填沟壑和修整道路，另有一小部分在临时矸石场暂时堆存。 生活垃圾在厂内收集后，由环卫部门集中收集运至垃圾处理场集中填埋处置。 炉渣用于铺路 5、原有污染物总排放量核算 井下供热热风炉排污情况根据2025年排污许可年报信息，年工作时间5040h，颗粒物的排放速率最大值为0.036kg/h，即0.18t/a；二氧化硫的排放速率均值为0.08kg/h，即0.40t/a；氮氧化物的排放速率均值为0.4kg/h，即2.02t/a。 洗浴锅炉年工作时间2190h，根据验收报告监测数据可知，颗粒物的排放速率最大值为0.0097kg/h，即0.02t/a；二氧化硫的排放速率均值为0.058kg/h，即0.13t/a；氮氧化物的排放速率均值为0.60kg/h，即1.31t/a。 办公区供热锅炉年工作时间3240h，根据验收报告监测数据可知，颗粒物的排放速率最大值为0.0024kg/h，即0.08t/a；二氧化硫的排放速率均值为0.095kg/h，即0.31t/a；氮氧化物的排放速率均值为0.13kg/h，即0.42t/a。 表2-5 现有污染物总排放量一览表 类别; 污染物; 排放量（t/a）. 废气; 洗浴锅炉废气; 颗粒物; 0.02. SO2; 0.13. 氮氧化物; 1.31. 办公区供热锅炉废气; 颗粒物; 0.08. SO2; 0.31. 氮氧化物; 0.42. 井下供热锅炉废气; 颗粒物; 0.18. SO2; 0.40. 氮氧化物; 2.02. 废水; 生活污水; 58.24m3/d. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 42. 掘进矸石; 矸石; 15000. 污水处理; 污泥; 0.5. 锅炉; 灰渣; 108. - 四、原有环境问题及整改措施 - 根据《鸡西市人民政府办公室印发鸡西市淘汰城市建成区内10蒸吨/小时及以下燃煤（含型煤）锅炉实施方案的通知》（鸡政办发〔2016〕76号）中“2017年年底前全部淘汰城市建成区内10蒸吨/小时及以下燃煤小锅炉”要求，本项目拆除原有的井下供暖一台1.05MW燃煤热风炉、冬季供暖和洗浴CHH0.7A 节能锅炉各一台。现已将燃煤锅炉及相关配套环保设施拆除。 1、原有问题： （1）根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，燃煤锅炉属于淘汰类落后产品。 （2）原有锅炉产生灰渣直接用于铺路，增加粉尘污染。 （3）原有锅炉布袋除尘器效率为97%。 （4）原有工程未设置危险废物暂存间。 2、以新带老 （1）拆除原有3台燃煤锅炉，新建一台5t/h生物质锅炉。 （2）灰渣暂存于灰渣间，定期外售。 （3）5t/h生物质热风炉配套布袋除尘效率为99%。 （4）设置危险废物暂存间。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境 1、基本污染物 根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市2025年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为8μg/m3、17μg/m3、43μg/m3、26μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为115μg/m3，各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段浓度限值二级标准。 表3-1 鸡西市2025年生态环境状况公报统计表 单位：μg/m3 序号; 污染 因子; 数值; 2025年; 标准值; 占标率%; 达标情况. 1; SO2; 年均值; 8; 60; 13.3; 达标. 2; NO2; 年均值; 17; 40; 42.5. 3; PM10; 年均值; 43; 60; 71.7. 4; PM2.5; 年均值; 26; 30; 86.7. 5; CO; 24小时平均; 第95百分位数为0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5. 6; O3; 日最大8小时平均; 平均第90百分位数为115; 160; 71.9. 根据表3-1可知，2025年鸡西市区基本污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3监测项目均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段浓度限值二级标准，鸡西市属于达标区。 - 2、其他污染物 据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评[2020]33号），“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。 本项目特征污染物为TSP，为了解工程所在区域环境空气中特征污染因子质量现状，引用鸡西市富金煤炭销售有限公司建设项目环境影响报告表中监测内容，具体监测内容如下： ①监测时间和频次 监测时间：2025年5月10日-5月12日，连续监测3天，每天取日均值。 监测点位基本信息详见表3-2。 表3-2 其他污染物补充监测点为基本信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 监测时间; 监测因子. X; Y. 大气监测 点位; 131.071034; 45.356088; SE; 2101; 2025.05.10～2025.05.12; 总悬浮颗粒物. ②补充监测结果 补充监测结果详见表3-3。 表3-3 其他污染物补充监测结果 序号; 监测 点位; 监测 因子; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度范围 /(μg/m3); 最大浓度占标率 /%; 超标率/%; 达标 情况. 1; 大气监测点位; TSP; 300; 84-91; 30.33; 0; 达标. 综合以上监测结果分析可知，监测期间项目所在区域 TSP 满足《环境空气 质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求，区域大气环境质量较好。 风向 2101m 图3-1 大气环境监测点位图 二、水环境现状 本项目附近地表水体为滴道河，发源于鸡西市辖鸡东县兴农乡，流经滴道区团山子村、鸡场村、河东村，于滴道镇东南注入穆稜河。河长43公里，流域面积689平方公里，年径流量1.26亿立方米。流经市区河长15公里。 穆棱河（鸡古路西100m-凯北站），根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，规划水体类别为Ⅲ类。根据鸡西市生态环境局网站公布的2023年～2025年，《鸡西市地表水国控考核断面水质信息公开》，知一桥断面和穆棱河河口内断面全年达到Ⅲ类水质类别标准。 三、声环境状况 根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》（2026年1月），鸡西市区域昼间声环境质量为二级，等效声级为53.2dB（A），道路交通昼间声环境质量为一级，等效声级为64.7dB（A），功能区昼间达标率87.7%，功能区夜间达标率97.6%。区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目选址周围50m范围内无声环境保护目标，未进行声环境现状进行监测。 四、生态环境 项目位于鸡西市城子河铁城煤矿有限公司现有厂区内，根据实地调查，建设项目区域内无重要保护动植物，不属于生态敏感区和自然保护区，项目所在地生态环境较好。 综上所述，项目选址周边环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量符合功能区划的要求，区域内生态环境现状良好。因此，项目所在区域整体环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、声环境保护目标 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 2、环境空气保护目标 本项目厂界外500米范围内无环境空气保护目标。 3、地下水环境保护目标 根据现场踏勘，本项目所在厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 4、生态环境 本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，项目所在地无国家级、省、市级自然保护区、风景名胜区、文物保护对象。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目施工期产生的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准，见下表。 - 表3-4 无组织废气排放标准及限值 - 污染物; - 无组织排放监控浓度限值. - 监控点; - 无组织排放限值/mg/m3. - 颗粒物; - 周界外浓度最高点; - 1.0. - 本项目运营期生物质热风炉产生的主要污染物为颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度，排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中二级标准；厂界无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 - 表3-5 有组织废气排放标准及限值 排放点位; 污染物; 标准值; 标准名称及级（类）别. DA001; 颗粒物; 200 mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）. SO2; 850mg/m3. 烟气黑度 （林格曼级）; 1.0mg/m3. - 表3-6 无组织废气排放标准及限值 - 污染物; - 无组织排放监控浓度限值. - 监控点; - 无组织排放限值/mg/m3. - 颗粒物; - 周界外浓度最高点; - 1.0. 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 - 表3-7 噪声排放执行标准 评价时段; 类别; 单位; 昼间; 夜间. 施工期; /; dB(A); 70; 55. 运营期; 2类; dB(A); 60; 50. 3、固体废物 固体废物：一般工业固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。 4、废水 项目无新增员工，无生产废水产生；废水主要为原有员工产生的生活污水，经一体化设备处理后达标后排入地面静 压水池供井下消尘用水，废水不外排。 |
| 总量 控制 指标 | 总量控制： 根据《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》（黑环办发〔2021〕79号）中污染物排放总量控制管理要求，十四五期间主要控制污染物为氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮。 原有主要废气污染源为供暖一台1.05MW燃煤热风炉、冬季供暖和洗浴CHH0.7A 节能锅炉各一台，在环境影响评价期间未申请总量指标，现燃煤热风炉、燃煤洗浴、供暖锅炉均已拆除。根据排污许可2025年年报核算，《黑龙江省鸡西市城子河铁城煤矿资源整 合建设项目竣工环境保护验收调查报告》中监测结果核算，现有工程矿井供热热风炉排放总量如下表。 本项目建设一台5t/h生物质热风炉，1台5t/h生物质热风炉预测排放总量如下：颗粒物：0.73t/a、SO2:1.05t/a、NOX：2.05t/a； - 本项目改扩建后“三本账”。 - 表3-8 改扩建“三本账” 单位：t/a 项目; 名称; 现有工程; 本工程; 总体工程. 实际排放量; 许可排放量; 预测排放量; “以新带老”削减量; 区域平衡替代本工程削减量; 预测排放总量; 排放增减量. 废气; 颗粒物; 0.28; /; 0.73; 0.28; 0; 0.73; +0.45. SO2; 0.84; /; 1.05; 0.84; 0; 1.05; +0.21. NOx; 3.75; /; 2.05; 3.75; 0; 2.05; -1.70. 废水; 生活 污水; 58.24; /; 0; 0; 0; 58.24; 0. 固废; 灰渣; 108; /; 387.71; 108; 0; 387.71; +279.71. 生活 垃圾; 42; /; 0; 0; 0; 42; 0. 矸石; 15000; /; 0; 0; 0; 15000; 0. 本项目技改之后，全厂热风炉排放量为：颗粒物：0.73t/a、SO2:1.05t/a、NOX：2.05t/a； |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、环境空气 施工扬尘来自于土地清理，大部分是由车辆在工地的来往行驶引起的。扬尘的排放与施工场地的面积和施工活动频率成比例，与土壤的泥沙颗粒含量成正比的，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。施工期的扬尘按同类项目的监测数据进行类比分析计算，施工工地扬尘浓度约为0.5～0.7mg/m3。施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996标准限值要求。 治理措施： ①装修及设备安装产生少量粉尘，制定合理的施工计划，采取集中力量逐段施工方法，缩短施工周期，减少施工现场的工作面，减轻施工扬尘对环境的影响。 ②施工车辆运输路线选择尽量避绕人口密集区、学校、医院等敏感点。 ③在施工场地上设置专人负责建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖篷布，防止扬尘。 ④对建筑垃圾应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 二、水环境 施工期项目劳动定员5人，根据黑龙江省地方标准第四版《用水定额》（DB23/T 727-2025）规定的用水量，按照80L/（人•d）计算，施工期90天。用水量为0.4t/d，36t/a；排水量约为用水量的80%，生活污水的排放量为0.32t/d，28.8t/a，施工期废水为施工人员生活污水，排入生活污水一体化处理设备处理达标后全部回用作为地面降尘和绿化用水。 三、噪声 施工期噪声主要来自各类施工机械及运输车辆，噪声值一般为70~90dB(A)，施工期间会对周围环境产生一定的影响，选取低噪声设备，采取减振、隔声措施，合理安排施工时间、作业时在高噪声设备周围设置屏蔽、站内限速行驶。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值。 四、固体废物 - 固体废物主要为生活垃圾和建筑垃圾，生活垃圾按0.4kg/人·天计算，施工人数为5人，施工期为90天，产生量为0.002t/d，0.18t/a；建筑垃圾应尽可能利用或及时运送到行政主管部门指定地点；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 一、废气 - 污染物的产生及排放情况 - 项目一台5t/h燃烧产生的有组织污染因子主要为颗粒物、SO2、NOx，热风炉燃烧废气经配套的布袋除尘器处理后，通过20m烟囱DA001排放，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准。 - 锅炉烟气 - 1）一台5t/h生物质热风炉 - 年运行120d，每日运行16h，年工作1920h；1t/h锅炉输出功率约为0.7MW，1MW输出功率所需热量为3.6×103MJ，即：年消耗生物质量=锅炉功率/燃料热值/锅炉燃烧效率=5*0.7*3600*1920/14.132/85%/1000=2014t/a - ①烟气量计算 - 理论空气量： 式中：V0—理论空气量，m3/kg； Car—收到基碳的质量分数，%；根据秸秆燃料成分测试报告，取38.82。 Sar—收到基硫的质量分数， %；根据秸秆燃料成分测试报告，取0.07。 Har—收到基氢的质量分数， %；根据秸秆燃料成分测试报告，取4.38。 Oar—收到基氧的质量分数， %。根据秸秆燃料成分测试报告，取33.13。 烟气排放量： 式中：VRO2——烟气中二氧化碳（VCO2）和二氧化硫（VSO2）容积之和，m3/kg； Car——收到基碳的质量分数，%；根据秸秆燃料成分测试报告，取38.82。 Sar——收到基硫的质量分数，%；根据秸秆燃料成分测试报告，取0.07。 VN2——烟气中氮气，m3/kg； Nar——收到基氮的质量分数，%；根据秸秆燃料成分测试报告，取0.27。 V0——理论空气量，m3/kg； α——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，参照《污染物源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中燃煤锅炉过量空气系数，取1.75。 Vg——干烟气排放量，m3/kg。 经计算，本项目干烟气量Vg为6.13m3/kg，则烟气量为6434.69m3/h。 ②污染物产生情况参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中锅炉烟气污染物公式： a.颗粒物 式中：EA－核算时段内颗粒物排放量，t； R－核算时段内锅炉燃料耗量，t； Aar－收到基灰分的质量分数，取16.33； dfh－锅炉烟气带出的飞灰份额，20； ηc－综合除尘效率，取99； Cfh－飞灰中的可燃物含量，取10。 根据计算结果可知，热风炉颗粒物治理前产生量为73.09t/a，排放速率为38.07kg/h，排放浓度为5915.68mg/Nm3；治理后排放量为0.73t/a，排放速率为0.38kg/h，排放浓度为59.16mg/Nm3。 b.二氧化硫 式中：ESO2－核算时段内二氧化硫排放量，t； R－核算时段内锅炉燃料耗量； Sar－收到基硫的质量分数，取0.07； q4－锅炉机械不完全燃烧热损失，取7； ηs－脱硫效率，0； K－燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，取0.4。 经计算，热风炉二氧化硫排放量为1.05t/a，排放速率为0.55kg/h，排放浓度为84.90mg/m3。 c.氮氧化物 式中：Ej—核算时段内第j种污染物排放量，t； R—核算时段内燃料耗量，t； βj—产污系数，kg/t，参见《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953），氮氧化物取1.02千克/吨-燃料； η—污染物脱除效率，%；本次取0%； 核算时段内标态干烟气排放量，m3， 经计算，热风炉中氮氧化物排放量为2.05t/a，排放速率为1.07kg/h，排放浓度为166.28mg/m。 本项目生物质锅炉污染物产生情况详见表4-1。 - 无组织废气 - 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）4.4.2.1“料/堆场采用全封闭形式、储罐采用密闭容器的，废气无组织源强可忽略不计”。 - 本项目厂区内设有生物质堆场，为全封闭结构，生物质燃料颗粒袋装放置堆场内并通过洒水的方式抑尘，产生的无组织颗粒物较少，对周围环境产生的影响非常小。 本项目锅炉除渣过程在密闭锅炉房内完成，并配合洒水降尘措施，除渣后灰渣（炉渣及布袋除尘器收尘）存储于密闭灰渣库，配合洒水降尘措施；生物质燃料存储于全封闭生物质堆场内，生物质堆场封闭且燃料苫盖，杜绝露天堆放。生物质燃料、布袋除尘器收尘及锅炉炉渣在室内存放，并配合表面洒水降尘不会形成动力起尘的粉尘影响。生物质燃料及灰渣粉尘满足厂界颗粒物《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。故本项目不分析燃料、灰渣储存源强。 表4-1 锅炉有组织废气产生及排放一览表 名称; 污染物; 产生量t/a; 产生 浓度mg/m3; 污染防治 措施; 排放量t/a; 排放 浓度 mg/m3; 排放 标准mg/m3. 一台5t/h生物质热风炉; 烟尘; 73.09; 5915.68; 经布袋除尘器处理后（处理效率为99%），尾气通过20m高烟囱DA001排放; 0.73; 59.16; 200. SO2; 1.05; 84.90; 1.05; 84.90; 850. NOX; 2.05; 166.28; 2.05; 166.28; /. - 3、非正常工况 - （1）非正常工况情况 - 布袋除尘器设备暂时损坏，烟尘去除率降为90%，则非正常情况下颗粒物的排放情况如下表。 - 表4-2 大气污染物非正常情况年排放量核算表 排放口; 污染物; 非正常工况; 核算年排放量(t/a); 单次持续时间; 年发生 频次; 应对措施. DA001; 颗粒物; 布袋除尘器损坏，设备去除率为90%; 7.31; ≤1h; 1次; 加强日常检修. （2）非正常工况采取的环境保护措施 本项目处于非正常工况状态下，会造成短期内厂区大气污染物超标排放的后果，为减少非正常工况下废气产生的污染物对周围环境的影响，本项目要求企业考虑采取如下措施减少非正常排放的发生： ①项目运行时，首先运行所有的废气处理装置，然后再进行生产作业，使生产中产生的废气都能得到及时处理。停止生产时，所有的废气处理装置继续运转，待废气完全排除后再逐台关闭。 ②对废气处理装置定期清灰、保养和维护，提高设备的运行稳定性。 ③加强委托监测的频率，减少非正常排放的可能，对比监测数据，对于数据排放异常的情况分析其原因，排查异常排放是否因为废气处置装置的效率影响，并解除此影响。 ④出现废气净化装置效率下降的情况，应及时停止生产作业，运行正常后才能恢复生产。 4、污染防治措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）附录A.1废气可行技术参考表：加热工艺产生的颗粒物可行技术为袋式除尘，项目热风炉烟气采用布袋除尘器处理，属于可行性技术。 布袋除尘器：袋式除尘器是一种干式滤尘装置，它适用于捕集细小、干燥粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）表B.6，袋式除尘器颗粒物脱除效率为99%~99.99%，本项目取99%。 表4-3 污染防治可行技术对照分析表 主要产污单元; 产污环节; 污染物; 排放形式; 排放口; 执行排放标准; 排放口类型; 污染防治措施. 主要污染防治措施; 是否为可行技术. 1台5t/h生物质热风炉; 矿井井筒防冻; 颗粒物、SO2; 有组织; DA001; 《工业炉窑大气污染物排放标准》 （GB9078-1996） 二级标准; 一般排放口; 布袋除尘器除尘效率为99%; 是. - 由上表可知，本项目采取的环保措施是可行的。 - 5、排放口基本情况 - 正常工况下，大气污染物排放情况见下表。 表4-4废气排放源参数一览表 - 序号; - 排放口 - 编号; - 地理坐标; - 高度; - 类型. - 经度; - 纬度. - 1; - DA001; - 131.043878°; - 45.360175°; - 20m; - 一般排放口. - 6、污染物达标排放分析 表4-5本项目废气达标一览表 排放口; 污染物; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 执行标准; 浓度限值mg/m3; 达标情况. - DA001; 颗粒物; 0.73; 59.16; 《工业炉窑大气污染物排放标准》 （GB 9078-1996）; 200; - 达标. SO2; 1.05; 84.90; 850; - 达标. 综上，本项目废气排放浓度满足相应标准排放浓度限值要求。 - 二、废水 - 1、废水源强分析 项目无新增员工，无新增员工生活污水产生。项目废水主要为原有员工产生的生活污水。 2、污染物产生及排放情况 本次改扩建项目不涉及新增用水，无废水排放。 3、电锅炉正常密闭循环运行，无日常废水。每年供暖期后排污一次，污水量很少，经一体化设备处理后达标后排入地面静压水池供井下消尘用水，废水不外排。 - 三、噪声 1、本项目营运期产生的噪声主要来源于热风炉风机，其噪声值在80～90dB（A）之间。选用低噪声设备，锅炉房隔声，合理布局，优化平面布局，设置减振器，风机进出口均设软管连接等措施；定期对设备进行检查、维修，保持设备最佳运行状态，减少噪声产生量。厂界的噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)，夜间50dB（A））。 表4-6噪声污染源源强核算结果及相关参数一览 单位：dB（A） 工序/生产线; 噪声源; 声源类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 工作时间 h. 核算 方法; 噪声值 dB(A); 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值dB(A). 供、排风; 矿井热风炉风机; 频发; 类比法; 90; 选取低噪声设备，采取减振、隔声等措施; 降低25dB(A); 类比法; 65; 1440. 2、噪声源源强的预测 根据拟建项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则 声环境》，选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声，具体见下表。 点声源衰减模式： Lp（r）= Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中：Lp（r）——距噪声源r0处预测点的A声级（dB(A)）； Lp(r0) ——点声源的A声级（dB(A)）； r ——点声源至预测点的距离（m） 表4-7 厂界噪声预测结果表 单位：dB(A) 预测 点位; 预测时段; 贡献值; 标准限值. 东; 昼间; 14.84; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 夜间; 14.84. 南; 昼间; 12.99. 夜间; 12.99. 西; 昼间; 9.60. 夜间; 9.60. 北; 昼间; 9.59. 夜间; 9.59. 3、噪声环境影响分析 由预测结果可知，运营期选取低噪声设备，采取减振、隔声等措施后，噪声对厂界的噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)，夜间50dB（A））。 - 四、固体废物 - 本项目无新增员工，无员工生活垃圾产生。固体废物主要为锅炉灰渣、废布袋及维修过程产生的废机油及含油废抹布。 - （1）灰渣 燃生物质锅炉灰渣产生量可根据灰渣平衡工公式： 式中∶ En——核算时段内灰渣产生量； 根据飞灰份额 dfh可分别核算飞灰、灰渣产生量； R—核算时段内锅炉燃料耗量,2014t/a， Aar—收到基灰分的质量分数，16.33%， q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，7%； Oneta———收到基低位发热量，14.132 MJ/kg。 - 本项目锅炉灰渣总量为387.71t/a，热风炉灰渣集中收集后暂存于灰渣间，定期外售作肥料。热风炉灰渣在除渣过程中易产生扬尘，除渣频率低且锅炉除渣过程在密闭锅炉房内完成，除渣过程中采取洒水降尘措施。 - （2）废布袋 - 本项目除尘器为保证除尘效率，定期更换布袋，每年更换一次，废弃布袋产生量1.0t/a，更换后由厂家直接带走，不在场内储存。 表4-8 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 固废 名称; 产生节点; 固废 属性; 类别代码; 产生情况; 处理措施; 处置去向. 核算方法; 产生量（t/a）; 工艺; 处置量（t/a）. 灰渣; 热风炉; 一般工业固体废物; 900-099-S03; 物料衡算法; 187.33; 集中 收集; 187.33; 集中收集后暂存于灰渣间，定期外售作肥料. 废布袋; 除尘; 900-099-S17; 类比法; 1.0; 集中 收集; 1.0; 厂家直接带走. （3）危险废物 根据《国家危险废物名录（2025年版）》“HW08废矿物油与含矿物油废物；非特定行业；900-214-08；车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”、“HW08废矿物油与含矿物油废物；非特定行业；900-249-08；其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物 油及沾染矿物油的废弃包装物”。本项目产生的危险废物主要为废机油及废含油抹布。废机油产生量约0.01t/a，废含油抹布产生量为0.005t/a暂存于危废间内，委托有危险废物处置资质单位处置。本项目危险废物产生情况详见表4-9。 表4-9 危险废物产生情况 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.01; 设备维修、检修; 液态; 废机油; 废机油; 季度; T/I. 2; 废含油抹布; HW08; 900-249-08; 0.005; 固态; 月; T/In. 表4-10 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 贮存 能力; 贮存 周期; 治理措施. 1; 危险废物暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 10t; 1年; 密闭容器分类收集，分区暂存于危废暂存间，并设置围堰，定期交有资质单位处置. 2; 废含油抹布; HW08; 900-249-08. ①运输过程的环境影响 本项目危险废物产生后均使用专用密闭容器收纳，不同危险废物需分类收集存放，及时转移至危废暂存间，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志。本项目产生的危险废物委托有相关处理资质单位进行处置，定期由具备相关运输资质的公司使用专用车辆运走，运输路线由管理部门指定，不会对运输沿线环境敏感点产生环境影响。 ②利用或者处置的环境影响分析 本项目产生的危险废物委托具有相应处理资质的单位处置。该危险废物处置单位应当持有黑龙江省生态环境局颁发的《危险废物经营许可证》，具有收集、运输、贮存、处理处置及综合利用能力，处理能力有足够余量。本项目产生的危险废物交具有相应处理资质的单位进行处置后，不会对环境产生显著不利影响。 ③危险废物环境管理要求 建设单位运营过程应该对本项目产生的危险废物从收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行全过程的监管，各环节应严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求。 本项目固废经过相应的处理措施后，处置率达到100%。因此，固废对周边环境影响较小。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物暂存过程中应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。 - 五、土壤、地下水 - 本项目危险废物暂存间已做好防渗、防漏措施（至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，渗透系数不大于10 -10 cm/s），则正常运行时不会发生污水下渗。项目运营过程中产生废气，主要污染物为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，影响途径为大气沉降。本项目产生的废气，经有效处理后均可达标排放，锅炉房、灰渣间、生物质堆场为简单防渗区均设置水泥硬化，不会沉降到土壤和地下水当中。综上所述，项目厂房范围已全部设置水泥硬化，无污染和下渗途径，不存在土壤、地下水环境污染的情况，故不需要开展地下水、土壤跟踪监测污染识别。 - 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A确定本项目所属的土壤环境影响评价项目类别为IV类；IV类项目可不开展环境影响评价工作。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为142热力生产和供应工程，属于Ⅳ类建设项目，根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 - 六、环境监测计划 本项目监测计划根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）和《排污单位自行监测技术指南 总则》HJ 819-2017制定，具体监测计划见下表。 表4-11营运期环境监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; DA001; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度; 1次/年. 厂界上风向设1个监测点，下 风向设3个监测点; 颗粒物; 1次/年. 噪声; 工业场地四周厂界 各设一处监测点; Leq（A）; 1次/季. 若企业不具备监测条件进行上述污染源及环境质量监测，可委托有资质的环境监测单位进行监测。 七、环境管理 环境管理是按照国家、省和市有关环境保护法规，进行环境管理，接受地方主管环保部门的监督，制定环保规划和目标，促使工程向“清洁生产”的方向不断发展。 根据《国务院关于环境保护工作的决定》中有关建立和健全环保机构的精神，建议项目建成投产后，建立二级环境管理体系。各级领导对环境污染负有管理、防治的责任。 （一）环境管理主要职责 ①认真贯彻国家和地方有关环保方针、政策法规。 ②通过环境管理制度的考核，提高全体员工的环保意识。 ③建立健全一套符合本项目实际情况的环境保护管理制度，使环保工作有章可循，并形成制度化管理。 ④制定环境管理控制目标及实施办法，搞好全厂污染物总量控制。 ⑤参与各项环保设施施工质量的检查和竣工验收：监督和检查环保设施的运行和维护。 ⑥建立健全环保统计等技术档案。 （二）环境监测工作职责及主要任务 环境监测是环境保护的基础，是掌握环境质量和了解其QA变化动态的重要手段。参照有关规定，本次环评对该项环境监测的工作职责及主要任务建议如下： 严格按照国家有关环境质量标准、污染物排放标准、环境监测技术规范和环境监测分析方法规定等要求，建立环境监测管理制度和环境监测质量保证体系，确保监测数据真实可靠。 按照环境监测计划和安全环保部门的要求，定期对污染源的污染物及废水、废气治理设施运行状况进行监测，定期或不定期对厂区或厂区周边环境空气、噪声等环境要素中的常规污染物、特征污染物和环境影响因素进行监测。 及时汇总环境监测数据，定期对环境监测数据进行综合分析，掌握污染物排放状况及变化趋势，及时将结果反馈给生产管理部门、环境管理部门。 （三）环境管理措施 ①建立建全环境管理制度 必须做好环保“三同时”工作，加强对职工的安全和环保教育，进行生产过程中环境保护的培训，形成良好的环境保护意识。 ②环境管理人员 设立专门的环保机构，由厂内专职管理技术人员兼职环保工作，具体负责环保设施的运行、检查、维护等工作。建立建全环境管理制度，改善厂区环境。 （四）排污口规范化 ①必须根据有关规定要求做好排污口的规范化建设。排污口应有符合国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）规定要求的排放口标志牌。具体标识见下表。 表4-12污染物排放口环境保护图形标志一览表 排放口; 废气排口; 噪声源; 固废堆场; 危险废物. 图形符号. 注：绿色为提示标志，黄色为警告标志。. 八、环保投资 本工程环境保护总投资约为42万元，占总投资5万元的11.90%。其具体环保投资估算表详见下表。 表4-13 环保投资估算一览表 序号; 项目; 投资内容; 投资 （万元）. 1; 大气; 热风炉除尘采用布袋除尘器; 2.5. 2; 噪声; 选取低噪声设备，采取减振、隔声等措施; 1. 3; 固废; 锅炉灰渣集中收集，暂存于灰渣间，定期外售有机肥，灰渣间地面做硬化处理；除尘器收集的粉尘集中收集后外售肥料；危废暂存间重点防渗。; 1.5. 合计; 5. - 九、三同时制度及环保验收 ①建设项目需要完善的减振降噪设施、废气处理设施固废处理措施等，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 ②做好废气、噪声等污染处理设施和设备的维护和保养工作，保证污染处理设施有较高的运转率。 ③污染处理设施因故需拆除或停止运行，必须事先报环保主管部门审批。 ④建设单位尽快落实整改的环保措施，完成投运后，尽快开展环保验收应进行竣工环保自主验收。 - 本次建设项目的环保设施三同时竣工验收一览表见下表。 表4-14 “三同时”竣工验收一览表 项目; 排放口; 监测 因子; 治理措施; 验收内容及标准. - 废气; - 有组织; - DA001; - 颗粒物、 - SO2; - 布袋除尘器+20m高烟囱; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）. - 无组织; - 厂界; - 颗粒物; - 灰渣在收集过程中采取封闭措施; - 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426—2006）表5中无组织限值. - 噪声; - 昼间、夜间等效A级; 选取低噪声设备，采取减振、隔声等措施; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准. - 固废; - 锅炉灰渣、废布袋、废机油及含油废抹布; - 锅炉灰渣收集的粉尘集中收集，暂存于灰渣间，外售肥料；废布袋由厂家回收处理；维修产生的废机油及含油废抹布暂存于危险废物暂存间中，委托有资质单位处理。; - 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. - 十、排污许可证制度衔接 #### 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号），将排污许可制建设成为固定污染源环境管理的核心制度。本项目应严格按照国家排污许可证改革的要求，推进刷卡排污及污染源“一证式”管理工作，并作为建设单位在生产运营期接受环境监管和环境保护部门实施监管的主要法律文书，单位依法申领排污许可证，按证排污，自证守法。环境保护部门基于企事业单位守法承诺，依法发放排污许可证，依证强化事中事后监管。 #### 本项目为热力生产和供应业，属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》中的“五十一、通用工序”-“110工业炉窑”-“除纳入重点排污单位名录的，除以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以外的其他工业炉窑”，应执行简化管理。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物、 SO2 | 锅炉烟气经配套的布袋除尘器处理后（处理效率为99%），通过20m高烟囱DA001排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》 （GB 9078-1996） |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 表面封闭，加盖防风抑尘网并定期洒水的方式抑尘；灰渣及灰渣堆场在收集过程中采取封闭措施 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426—2006）表5中无组织限值 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 噪声 | 风机 | 噪声 | - 选用低噪声设备； 设置减振垫 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 锅炉 | 锅炉灰渣、废布袋、废机油及含油废抹布 | - 锅炉灰渣收集的粉尘集中收集，暂存于灰渣间，外售肥料；废布袋由厂家回收处理；维修产生的废机油及含油废抹布暂存于危险废物暂存间中，委托有资质单位处理。 | - 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 简单防渗区：锅炉房、灰渣间、生物质堆场为简单防渗区，采取水泥地面硬化；重点防渗区：危险废物暂存间为重点防渗区，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施，采取至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10 cm/s）；贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，采取至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10 cm/s）。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，该项目符合当前国家产业政策。若建设单位可认真落实报告中所提出的各项污染防治措施，防范企业自身产生的环境问题，在实现污染物达标排放的前提下对周围环境影响不大。因此，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

# 附图1鸡西市环境管控单元分布图

项目位置

本项目位置

# 附图2 项目位置示意图

图例

项目位置

# 附图3 环境保护目标示意图

图例

厂界范围

噪声评价范围

大气评价范围

# 附图4 厂界四周照片

| 东侧 | 南侧 |
| --- | --- |
| 西侧 | 北侧 |

# 附图5昼间贡献值等值线图

- 附图6 平面布置图

危险废物暂存间

# 附图7监测点位示意图

图例

厂界四周

噪声监测点位

大气监测点位

锅炉房

风向

# 附件1 营业执照

# 附件2 检测报告

- 附件3 生物质化验报告单

- 附件4 原环评批复

- 附件5 应急预案备案申请表

- 附件6 竣工验收报告专家意见

- 附件7 用地性质

- 附件8 排污许可

- 附件9 生态环境分区管控分析报告

# 附表1         建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量 （固体废物产生量） ① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放 （固体废物产生量） ③ | 本项目排放量 （固体废物产生量） ④ | 以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤ | 本项目建成后全厂排放量 （固体废物产生量） ⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.28 | / | / | 0.73 | 0.28 | 0.73 | +0.45 |
|  | SO2 | 0.84 | / | / | 1.05 | 0.84 | 1.05 | +0.21 |
|  | NOx | 3.75 | / | / | 2.05 | 3.75 | 2.05 | -1.70 |
| 废水 | 生活污水 | 58.24 | / | / | 0 | 0 | 58.24 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 灰渣 | 108 | / | / | 387.71 | 108 | 187.33 | +279.71 |
|  | 生活垃圾 | 42 | / | / | 0 | 0 | 42 | 0 |
|  | 矸石 | 15000 | / | / | 0 | 0 | 15000 | 0 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①