鸡西市鸡冠区2025年农村供水保障工程

地下水环境影响专项评价

2026年8月

1.1评价由来

本项目新建2口水源水井，井径0.6米，井深80米。原有水源井废弃。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中表1专项设置原则表可知，应进行地下水评价。

表1建设项目环境影响报告表编制技术指南

| 专项评价的类别 | 涉及项目类别 |
| --- | --- |
| 地下水 | 地下水（含矿泉水）开采：全部 |

1.2编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）。

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（修订）（2018年12月29日）。

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）。

（4）《水污染防治行动计划》（国务院，2015年4月16日）。

（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令第16号，2021.01.01）。

（6）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日。

（7）《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号）。

（8）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）。

（9）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）。

（10）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）。

1.3评价基本任务

地下水环境影响评价应按《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）划分的评价工作等级开展相应评价工作，基本任务包括：识别地下水环境影响，确定地下水环境影响评价工作等级；开展地下水环境现状调查，完成地下水环境现状监测与评价；预测和评价建设项目对地下水水质可能造成的直接影响，提出有针对性的地下水污染防控措施与对策。

1.4工作程序

图1地下水环境影响评价工程序图

1.5环境影响识别

评价区内无国家、省、市级自然保护区、风景游览区、名胜古迹、疗养院以及重要的政治文化设施。

本项目施工期较短，对地下水影响较小。本项目为地下水开采工程，运行期不会对地下水水质造成影响，重点评价运行期对地下水水位的影响。

1.6评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求，建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分应根据“建设项目地下水环境影响评价行业分类”和“建设项目所在区域和地下水环境敏感程度”划分。

表2地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表3地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于类项目，IV类项目不需要开展地下水环境影响评价。但是本项目对地下水进行开采，会对地下水水位造成一定的影响，因此本专项评价针对地下水水位产生的影响进行评价。

1.7评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，项目地下水环境评价项目类别为Ⅳ类，因此，不设置地下水评价范围。

1.8环境质量标准

本项目运行期水源水的水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

表4 地下水环境质量标准

| 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 钾 | / | mg/L |
| 臭（嗅和味） | 无 | / | 钙 | / | mg/L |
| 肉眼可见物 | 无 | / | 镁 | / | mg/L |
| 浊度（浑浊度） | ≤3 | NTU | 总大肠菌群 | ≤3.0 | MPN/100mL |
| 色度 | ≤15 | 度 | 细菌总数 | ≤100 | CFU/mL |
| 钙和镁总量 （总硬度） | ≤450 | mg/L | 亚硝酸盐氮 | ≤1.00 | mg/L |
| 溶解性总固体 | ≤1000 | mg/L | 硝酸盐氮 | ≤20.0 | mg/L |
| 硫酸盐 | ≤250 | mg/L | 氰化物 | ≤0.05 | mg/L |
| 氯化物 | ≤250 | mg/L | 氟化物 | ≤1.0 | mg/L |
| 铁 | ≤0.3 | mg/L | 碘化物 | ≤0.08 | mg/L |
| 锰 | ≤0.10 | mg/L | 汞 | ≤0.001 | mg/L |
| 铜 | ≤1.00 | mg/L | 砷 | ≤0.01 | mg/L |
| 锌 | ≤1.00 | mg/L | 硒 | ≤0.01 | mg/L |
| 锶 | / | mg/L | 镉 | ≤0.005 | mg/L |
| 铝 | ≤0.20 | mg/L | 六价铬量（六价铬） | ≤0.05 | mg/L |
| 挥发酚 | ≤0.002 | mg/L | 铅 | ≤0.01 | mg/L |
| 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 | mg/L | 三氯甲烷 | ≤60 | μg/L |
| 高锰酸盐指数 （耗氧量） | ≤3.0 | mg/L | 游离二氧化碳 | / | mg/L |
| 氨氮 | ≤0.50 | mg/L | 苯 | ≤10.0 | μg/L |
| 硫化物 | ≤0.02 | mg/L | 甲苯 | ≤700 | μg/L |
| 钠 | ≤200 | mg/L | 四氯化碳 | ≤2.0 | μg/L |

二、水文地质条件调查

## 2.1地质构造

项目所在区域位于完达山、张广才岭与老爷岭的交汇地带，属低山边缘到河谷的过渡地带，丘陵漫岗地形。地表植被多以耕地为主。海拔高度在170～380m 之间。

大地构造单元Ⅰ级构造单元为兴凯湖－布列亚山地块，亚Ⅰ级构造单

元为老爷岭地块（Ⅴ），Ⅱ级构造单元为张广才岭——太平岭边缘隆起带（Ⅴ1），Ⅲ级构造为燕山期第二亚构造层。

张广才岭——太平岭边缘隆起带位于老爷岭地块西南部边缘，包括张广才岭东坡及被敦密断裂切错向北东移位后的太平岭区，东以牡丹江深断裂为界，西与伊春～延寿地槽褶皱系毗邻，北接依舒深断裂，南部延入吉林省，呈北窄南宽的狭长带状展布。

本项目所处位置为张广才岭边缘隆起Ⅲ级构造单元，是工作区由上元古界张广才岭群（厚3655m）组成，晚元古代晚期张广才岭运动皱起，并伴有同期构造期中酸性花岗岩侵入。早泥盆世晚期形成点状分布的小北湖组陆源碎屑岩—生物碎屑灰岩（厚123m）。

区域地层沿线如下：

①上白垩系（K2）

主要为流纹岩及酸性熔岩、凝灰岩等，此外有闪长岩、辉长岩等中基性岩呈岩脉岩株产出。

②第三系 (E1-2)

于三江平原下部，构成了第四系的基底，组成岩性主要为弱胶结的灰色、灰黄色、灰绿色泥岩、砂岩和砂砾岩，局部夹褐煤层，地层厚度70—190m。

③第四系（Q）

三江平原进入新生代第四纪后，它呈间歇性沉降运动，沉积了较厚的第四纪松散沉积物。其厚度不一，残丘周围的厚度不足50m，最大厚度达300m，各时代的沉积物的主要特征见下表。

◆第四系中更新统堆积（Q2）

分布于山前二级阶地、埋藏于一级阶地及河漫滩的下部，由洪积的粘土夹砾石及坡积洪积的黏性土组成。厚度100—200m。

◆第四系上更新统冲积物（Q3）

分布于河流二级阶地及高平原上，岩性上部主要为黄色－黄褐色亚粘土，下部为黄色、灰黄色粉细砂和砂砾石，砂砾层中砾石磨圆度好，分选较好，表面干净，色调较杂，有白色石英脉岩、酸性火山岩、白岗质花岗岩、黑色硅质岩和变质火山岩等。厚度10—30m。

◆第四系全新统（Q41-2）

分布于各河流高漫滩及地漫滩中。为河流冲洪积物，主要由粘性土、砂及砾石等组成。最大厚度35m。

④侵入岩（γ）

本区以深成侵入岩为主。区内零星出露，侵入岩主要为元古代侵入岩（γ1-2），以花岗岩为主。

本项目所处区为第四系覆盖层，厚度较大，地质稳定性较好，其强度满足设计要求。

2.2水文地质条件

境内有4条主要河流，均属乌苏里江水系，其中，穆棱河由西南向东北纵贯全境。全市河川年均径流量4.09亿立方米。

鸡西市境内最大河流是穆棱河以及风光秀丽的兴凯湖。水资源总量为5393亿立方米，地下水总储量98.4亿立方米，可开采量9.4亿立方米。

穆棱河，黑龙江支流乌苏里江左岸最大支流，位于黑龙江省东部。发源于黑龙江省穆棱市老爷岭山脉东坡穆棱窝集岭。辽、金称“毛怜河”、“暮棱水”，元称“莫力河”，明称“麦兰河”，清初称“木伦河”、“木楞河”，清末改称“穆棱河”。流经穆棱市、鸡西市和鸡东县、密山县、虎林市，至虎林县湖北闸处，河道分成两路。一路沿穆兴水路（分洪河道）注入兴凯湖；一路沿穆棱河原河道继续东流，在虎头以南18 公里处之桦树林子注入乌苏里江。河流长度834 公里（一说635公里），流域面积18427平方公里。

穆棱河上游流经崇山峻岭，下游流经广袤平原，自西南流向东北，流经穆棱、鸡西、鸡东、密山、虎林五个市县，在虎头镇南注入乌苏里江。

三、地下水现状评价

本项目属于农村供水地下水开采工程，项目取水抽取地下水体净化后通过输配水管网输送给用户。取水作业仅改变区域地下水水位，开采过程不产生污染物排放，不存在污染地下水含水层的工况，工程实施前后地下水原生水质组分无变化，地下水水质不会受到项目开采活动扰动影响。项目仅对地下水水位产生扰动，无水质污染风险，因此本项目不设置地下水水质监测点。

四、地下水环境影响

1.地下水水质影响

项目取水井开采强度低，降深小，影响范围局限，未改变区域地下水水力条件和水质演化规律；无污染物迁移浓缩、劣质水入侵风险，含水层天然防护条件完整，外部污染入渗可能性极低。结合区域水质本底特征，项目对地下水水质不会造成影响，可保障供水水质安全，符合地下水环境保护与合理开发利用的相关要求。

2.对地下水水位的影响

本项目分别在鸡西市鸡冠区三合村、梁家村各新建地下水取水井 1 眼，取水规模分别为 178.3m³/d、69.082m³/d。依据《鸡西市水资源综合规划》，鸡西市全域地下水可开采资源量充裕，区域地下水补给条件良好。项目单井取水量偏小，两处取水点分散布设，无集中叠加开采情况，开采强度远低于区域地下水可开采承载能力；取水不会大幅改变区域地下水整体径流格局，仅在取水井周边形成小幅、局部、浅层水位降落，影响范围有限，随着地下水持续补给，水位可逐步恢复平衡。综上，本项目取水工程对区域地下水整体水位扰动幅度小、影响程度轻微，不会引发大范围地下水水位持续下降、地下水超采等水文地质问题。

五、水资源保护措施

1.工程运行阶段，应充分做好管道检查，严格用水管理，防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生，合理利用水资源。

2.水井占地范围内无人类活动、经济活动，无与饮水有关的建筑物、导致地下水水质、水量、水温改变的引水工程。

3.项目水井占地范围周围无渗漏厕所、渗坑、垃圾堆放点，无与饮水有关的建筑物、导致地下水水质、水量、水温改变的引水工程。

4.项目运行期间必须严格遵守国家和地方有关水资源保护的法律法规。

5.建立健全厂内各项用水管理制度，进行统一管理，并对各项用水进行优化调度。

6.加强项目取水的监督管理，严格按照设计取水量进行开采，加强对地下水动态监测，根据区域地下水的动态变化情况，科学调配各开采井的开采量，防止出现地下水位的持续下降，实现地下水的可持续利用。

7.加大节约用水和水资源保护的宣传力度，使节约用水和保护水资源成为职工的自觉意识，提高职工爱水、节水的责任感和自觉性，使有限的水资源能够得到合理开发和利用。

8.在水井占地范围内不得再打采中、下更新统含水层的地下水井。

9.本项目制定地下水压采方案并严格落实，严格控制开采地下水。

10.严格按照采矿许可证生产规模进行开采，不得超采。

11.水井范围内保护种植植被，优化生态环境，严格控制、防范环境污染和水域污染，确保水源地的天然性。

六、地下水环境影响评价结论与建议

1结论

本项目为农村供水项目，净水采用的给水处理工艺技术成熟。各项用水指标符合国家、地方及行业标准，用水量符合地方水资源规划；项目用水量较小，开采强度远低于区域地下水可开采承载能力。多年平均可开采量大于预测总用水量，取水安全可靠，不存在风险。

取水工艺为传统工艺，技术比较成熟，因此，取水措施合理，供水安全可靠。项目区开采地下水水量较小，不会对其他片区及其他用水户产生影响。

综上所述，本项目开采地下水，取水方案合理可行，取水量安全可靠。本区域地下水水质经过滤、消毒处理后能够满足用水需求。

本项目取水层为承压水，项目实施后，取水量较小，开采后地下水水位没有发生大的变化。本项目取水不会造成地下水位大幅度下降及区域水均衡性破坏，也不会产生严重的环境地质问题。所在区域地下水水质相对较好，虽然项目实施后局部地下水水位会有变化，但开采地下水不会改变区域地下水流场，因此项目实施后开采地下水对区域水质影响较小。

2建议

（1）加强水井占地范围内绿化工程。

（2）加强水井占地范围内保护。

（3）开工建设前取得取水许可证。