鸡环审〔2025〕37号

# 关于鸡西市城子河区历史遗留矿山生态修复

# 项目环境影响报告书的批复

鸡西市城子河区住房和城乡建设局：

你单位报送的《关于鸡西市城子河区历史遗留矿山生态修复

项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

一、项目基本情况

该项目属新建工程，位于鸡西市城子河区。项目拟修复历史遗留废弃矿山共计12个，包括露天采石场8个、煤矿工业广场2个、矸石堆场2个，修复治理区总面积26.648 hm2。项目兴顺采石场（2#）利用本项目鸡西市城子河区城西村北 1.5km 煤矿工业广场（41#）煤矸石进行回填，总回填煤矸石量为138.6万m3。2#项目区建设内容主要包括清理工程、场地平整工程、回填工程、挡土墙工程、截排水沟工程和植被恢复工程等，其余11个项目区建设内容主要包括清理工程、场地平整工程和植被恢复工程等，修复后将场地复垦为建设用地或林草地，项目总投资4552.91万元，其中环保投资927.09万元。

项目在全面落实《鸡西市城子河区历史遗留矿山生态修复项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境保护措施

（一）大气环境影响及保护措施。项目作业区四周加装围挡，运到回填场的煤矸石分区分块摊铺，随倒随压，及时洒水抑尘，控制自卸汽车卸料高度，卸料过程中洒水抑尘。非作业面以及已碾实的煤矸石表面采用密目网或苫布覆盖，运输车辆加盖篷布、封闭运输、控制速度，进场道路定期清扫，洒水抑尘。无组织颗粒物排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准要求。

（二）水环境影响及保护措施。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。2#项目区设置沉淀池一座，施工废水和雨水收集沉淀后回用于降尘，不外排。

项目应严格落实地下水保护措施，2#项目区侧边采用黏土夯实防渗，防渗材料采用600g/m2长纤无纺土工布和1.5mm厚HDPE防渗膜作为人工合成衬层。防渗要求应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

- （三）声环境影响及保护措施。项目选用低噪声设备，采用设置围挡、运输车辆减速、夜间禁止运输等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中1类标准，运输道路敏感点处噪声应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类或2类标准要求。

（四）固体废物环境影响及保护措施。项目建筑材料下脚料、包装袋等建筑废弃物外售废品回收部门处置。开挖土方作为基础工程用土回填，无弃方。清理基岩及沉淀池沉渣回用于厂区平整。生活垃圾和清基杂物集中收集后由市政统一处理。

（五）生态环境影响及保护措施。项目清理、回填、平整完成后将土地修复为建设用地或林草地，场地回填至设计标高后立即进行土地复垦，覆土厚度视坑底岩体土风化程度而定，杜绝回填后场地闲置长期不能利用，避免地表长期裸露，种植植被应以本地草本植被为主，避免外来物种入侵，且应定期巡护，保证林草地生长状况。

（六）环境风险及保护措施。项目应严格落实《报告书》中提出的风险防范措施，编制环境风险应急预案，加强风险点位预警、预防，防止风险事故发生。

三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告书》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告书》。自《报告书》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告书》应当重新审核。

五、鸡西市城子河生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的环境影响报告表和批复文件送至鸡西市城子河生态环境局,并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2025年5月21日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局   鸡西市城子河生态环境局

鸡西市生态环境局办公室（法规科）   2025年5月21日印发

共印8份