鸡环审〔2025〕53号

关于黑龙江省建国混凝土有限公司建设项目环境影响报告表的批复

黑龙江省建国混凝土有限公司 ：

你单位《关于申请审批黑龙江省建国混凝土有限公司建设项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

- 项目基本情况

该项目属改扩建项目，项目拟建于鸡西市鸡冠区西郊乡团结村。项目不新增占地面积，在原有空地上新建设花岗岩碎石生产线（预处理生产线）、水泥稳定碎石生产线及干混砂浆生产线各1条。项目建成后，原项目产量不变，新增年加工花岗岩75000吨，年生产碎石24万立方米，干混砂浆20万吨。项目总投资1000万元，其中环保投资90万元。

项目建设在全面落实《黑龙江省建国混凝土有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 项目建设的主要生态环境影响及保护措施

（一）施工期环境影响及保护措施。施工生产废水经临时沉淀处理后回用于施工场地降尘；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。施工现场对物料实行库存或加盖苫布，运输车辆篷布遮盖，低速或限速行驶，建立洒水清扫制度，施工场界处扬尘等满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的无组织排放监控浓度要求。选用低噪声设备，禁止夜间作业，施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。建筑垃圾及时清运至指定地点或现场综合利用，生活垃圾由市政环卫部门统一收集处理。

（二）废气环境影响及保护措施。干混砂浆生产线筒仓废气通过袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放，筛分废气及成品料仓经袋式除尘器处理后，由16m高排气筒排放，输送及包装废气通过袋式除尘器处理后，经5m高排气筒排放；水泥稳定碎石生产线筒仓等工序产生的废气通过袋式除尘器处理后，经12m高排气筒排放；花岗岩碎石生产线破碎、筛分产生的废气通过袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放。有组织粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1大气污染排放限值要求。热风炉颗粒物、SO2及工业炉窑周边颗粒物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）的限值要求。运输车辆、原料堆放场全部采用密目网遮盖并定期洒水降尘。项目破碎及筛分工序位于全封闭式生产车间内，通过在车间洒水降尘、定期清扫等，粉尘无组织排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放监控浓度限值要求。

（三）水环境影响及保护措施。项目生产用水全部进入产品，不外排；项目不新增工作人员，不新增生活污水；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排；初期雨水经收集后沉淀回用于厂区洒水降尘及车辆清洗用水。

严格落实地下水分区防渗措施，危险废物贮存点为重点防渗区，底层铺设HDPE膜防渗，并且使用混凝土抗渗做到钢筋混凝土结构自防水应符合等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤10-7cm/s。沉淀池、花岗岩碎石加工车间为一般防渗区，应符合等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。热风炉房、原料堆放场、成品堆放场、厂区地面为简单防渗区，采取地面硬化。

（四）声环境影响及保护措施。选用低噪声设备，采取基础减振，软连接等措施；车辆入场减速慢行，禁止鸣笛。企业夜间不生产，周围敏感点噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（五）固体废物环境影响及保护措施。项目不新增工作人员，不新增生活垃圾。除尘器收尘集中收集，回用于生产，废布袋由厂家回收处置。热风炉灰渣暂存在灰渣间，定期外售综合利用。化验室废料暂存于化验室，定期外售用于修筑道路。沉淀池沉渣回用于混凝土生产线。废润滑油桶、含油废手套、抹布集中收集暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位处理。

（六）加强环境风险防范。项目应严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，制定环境风险应急预案，加强风险点位预警、预防，防止污染事故发生。

三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污许可手续，项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

五、鸡西市鸡冠生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市鸡冠生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2025年7月25日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局，鸡西市鸡冠生态环境局。

鸡西市生态环境局办公室（法规科）  2025年7月25日印发

共印8份