鸡环审〔2025〕54号

关于鸡西市梨树区长亿选煤厂建设项目

环境影响报告表的批复

鸡西市梨树区长亿选煤厂：

你单位《关于申请审批鸡西市梨树区长亿选煤厂建设项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下。

- 项目基本情况

该项目属新建项目，位于黑龙江省鸡西市梨树区靠山村。建筑面积11626.8平方米，本项目租赁梨树区振兴矸石砖瓦厂场地新建1条年洗选煤炭120万吨生产线及其配套辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等。本项目选煤原煤主要来自于沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司碱场煤矿一井和广源煤矿。项目总投资500万元，其中环保投资40万元。

该项目建设在全面落实《鸡西市梨树区长亿选煤厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施

#### （一）施工期环境影响及保护措施。施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。施工废水经沉淀池沉淀后用于洒水抑尘。施工场地周围设置围挡，施工过程中应合理设置施工材料堆放点，洒水抑尘。选用低噪声设备，合理安排各类施工时间，施工场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。生活垃圾集中收集后，交由环卫部门定期清理。建筑垃圾和弃土运至指定地点进行处理。废弃材料、纸张、塑料薄膜及时运至废品站处理。

- （二）废气环境影响及保护措施。破碎和筛分工序废气经集气罩和布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放，颗粒物排放应符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）排放限值要求。原煤堆场、成品堆场采用喷淋式洒水除尘，四周设置防风抑尘网，物料堆存加盖苫布遮盖。原煤输送采用封闭的输煤栈桥皮带输送机运送方式，采取洒水降尘措施。厂界污染物排放应符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）无组织排放限值要求。

- （三）水环境影响及保护措施。洗选废水与车间地面冲洗废水进入浓缩机和尾煤压滤机处理后进入循环水池，循环使用不外排。厂区四周设置排水沟，将初期雨水收集至初期雨水池，经沉淀后用于洒水降尘。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

严格落实地下水保护措施，原煤堆场、产品堆场、初期雨水收集池、事故池和危险废物贮存点采取重点防渗，地面和裙角防渗，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；洗选车间内循环水池和浓缩机为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；运输道路、絮凝剂暂存间等其他区域为简单防渗，进行一般地面水泥硬化。

（四）噪声环境影响及保护措施。选用低噪声设备，采取减振、隔声、降噪等防治措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

（五）固体废物环境影响及保护措施。絮凝剂和混凝剂包装袋暂存生产车间，厂家回收处理。煤泥、矸石暂存于临时堆场，外售至亿达信能源有限公司。破碎除尘器收集粉尘外售综合利用。废布袋定期更换后由厂家回收处理。除铁杂质暂存洗选车间，外售处理。员工生活垃圾交给环卫部门定期清运。废机油、废机油桶、含油抹布和手套暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质单位处置。项目危险物质贮存管理应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（六）土壤环境影响及保护措施。严格落实《报告表》中提出的土壤环境防范措施，防止污染土壤环境。

（七）加强环境风险防范。编制环境风险应急预案。严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，防止风险事故发生。

三、工程建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污许可手续，项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

五、鸡西市梨树生态环境局组织开展该建设项目环境保护事中事后监管。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市梨树生态环境局,并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2025年 7月29日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合执法局，鸡西市梨树生态环境局。

鸡西市生态环境局办公室（法规科） 2025年7月29日印发

共印8份