鸡环审〔2026〕58号

关于国道虎林至东宁公路兴凯湖农场

至承紫河乡段改扩建工程

生态环境影响报告表的批复

密山市交通运输局：

你单位《关于申请审批国道虎林至东宁公路兴凯湖农场至承紫河乡段改扩建工程生态环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下。

一、项目基本情况

该项目属改建工程，位于鸡西市密山市、虎林市境内，主线路线起于八五六农场二十三队南侧村道C745与原省道S201相交处，止于密山市承紫河乡朴家屯西侧县道X203与省道S202公路交叉处，全长48.752km，其中开辟新线22.215km，维修改造路线26.537km。连接线起于主线起点位置，沿原省道S201公路自北向南布线至兴凯湖农场前卫管理区十五作业站西南侧省道S201与村道C734交汇处，全长11.838km。项目主线共设计建设特大桥1座、中桥9座、涵洞70道，连接线桥梁及涵洞维修利用，对沿线路面进行改造，铺设沥青混凝土等。项目建成后主线公路等级为二级，连接线公路等级为三级。项目总投资119409.15万元，其中环保投资514.5万元。

该项目拟占用黑龙江兴凯湖国家级自然保护区，已取得黑龙江省林业和草原局、黑龙江兴凯湖国家级自然保护区管理局同意建设批准文件。项目在全面落实《国道虎林至东宁公路兴凯湖农场至承紫河乡段改扩建工程生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施及污染防治措施后，对生态环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》中的生态环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施

（一）大气环境影响及保护措施。施工期面层拌和站全封闭作业，沥青落料点、提升、振动筛、拌合器废气经旋风和布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒排放。拌和站沥青烟经集气罩收集、烘干滚筒燃烧器燃烧、布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒排放，苯并芘、非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及沥青烟排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）要求。基层拌和站采用集中搅拌的方式，整体式全封闭作业，砂石料池堆放进行覆盖，定期洒水降尘，上料仓进行围挡并设置喷淋降尘设施，颗粒物排放应符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及修改单要求。运输车辆采取篷布苫盖防止二次扬尘，沿线环境敏感点采取移动式隔尘挡板，施工场地洒水降尘。运营期，加强道路管理及路面养护，服务养护工区餐饮油烟经静电型油烟净化装置处理后，应符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。服务养护工区污水处理站定期喷洒除臭剂，厂界恶臭浓度应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

（二）水环境影响及保护措施。混凝土拌和站冲洗废水、桥梁施工废水经沉淀处理后，回用于洒水降尘，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。服务养护工区生活污水经自建污水处理站处理后符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中城市绿化标准（冲厕、车辆冲洗）回用于冲厕，污水不外排，粪便排入化粪池，定期抽运。禁止废水、弃渣、废料、垃圾等排入水体。

（三）声环境影响及保护措施。施工期，合理布置施工场地、安排施工时段和运输时段，选用低噪声施工机械，途径敏感点路段施工时采取移动式隔声、隔尘挡板，物料运输途经居民区等环境敏感点时，应减速慢行，防止扰民。施工期场界噪声排放应满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。运营期，在声环境敏感点和敏感时段采取禁鸣、限速等措施，降低交通噪声，控制对区域声环境的影响。

（四）固体废物环境影响及保护措施。施工期，剥离表土及不良地质段换土用于空地回填、绿化覆土及临时占地植被恢复。路基清表土方、新旧路基衔接等产生的弃除土方部分用于路基包边，其他弃方外运至弃土场回填。生活垃圾集中收集，委托市政部门统一处置。运营期，生活垃圾、公路上遗留的废轮胎、废包装袋等固废废弃物、污水处理站污泥分别集中收集，委托市政部门统一处置。

（五）生态环境影响及保护措施。项目应合理布置临时施工场地，严格控制施工占地、作业范围、施工时间，减少施工扰动，避免占用、占压、碾压周边植被，涉及湿地及河流施工采用施工便桥，涉水施工应避开鱼类的繁殖期，严禁惊扰和捕猎野生动物，施工结束后，及时平整场地，拆除临时工程，进行生态恢复。

三、你单位应建立内部生态环境管理制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行生态环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

五、鸡西市密山生态环境局和鸡西市虎林生态环境局组织开展该项目生态环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市密山生态环境局和鸡西市虎林生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2026年9月29日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局  鸡西市密山生态环境局  鸡西市虎林生态环境局

鸡西市生态环境局办公室（法规科） 2026年9月29日印发

共印8份