鸡环审〔2026〕63号

关于鸡西市晟玺牧业有限责任公司生猪养殖

扩建项目生态环境影响报告书的批复

鸡西市晟玺牧业有限责任公司：

你单位《关于鸡西市晟玺牧业有限责任公司生猪养殖扩建项目生态环境影响报告书生态环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下。

- 项目基本情况

该项目属扩建工程，拟建于鸡西市恒山区张新街道，新增建筑面积3642m2。本项目黑膜厌氧池深度由6.8m扩建至8m，原年存栏生猪1500头，年出栏生猪4800头。扩建后年存栏生猪18000头，年出栏生猪36000头。本项目总投资3000万元，其中环保投资231万元。

该项目在全面落实《鸡西市晟玺牧业有限责任公司生猪养殖扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对生态环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告书》的生态环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施

（一）大气环境影响及保护措施。黑膜厌氧池顶部采用HDPE膜全封闭，产生的沼气通过干法脱硫后经10m高火炬排放，颗粒物、NOx、SO2排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求。干粪棚全封闭定期喷洒除臭剂，恶臭通过负压收集和活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，臭气浓度应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7限值要求，硫化氢、氨无组织排放浓度应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级新扩改建标准要求。

（二）水环境影响及保护措施。猪尿、冲洗废水、固液分离废水、生活污水等排入黑膜厌氧池处理，施肥季节用于还田，处理后沼液应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表2要求。

严格落实地下水分区防渗措施，黑膜厌氧池、医疗废物暂存间为重点防渗区，医疗废物暂存间底部设置防渗层，防渗层为至少1m厚粘土层，K≤10-7cm/s；黑膜厌氧池采用样高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K<10-7cm。猪舍、干粪堆积场、固液分离间等为一般防渗区，地面及墙面采用水泥混凝土防渗，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤10-7 cm/s。办公室等其他建筑物为简单防渗区，采取水泥进行一般地面硬化。

（三）声环境影响及保护措施。选用低噪声设备，加装吸声材料，采取隔声、减振等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。

（四）固体废物环境影响及保护措施。黑膜厌氧池沼渣、固液分离后的固体粪便运至干粪棚堆肥发酵后还田。动物防疫医疗废物单独收集于医疗废物暂存间，定期委托有资质单位处置，医疗废物处置应符合《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）要求。病死猪转移至病死猪转运间暂时储存，委托鸡西市鑫农源固废处理有限公司无害化集中处置，病死猪处置应符合《病害动物和病害动物产品生物安全处置规程》（GB16548-2006）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009)及《病死及病害动物无害化处理技术规范》要求。生活垃圾集中收集，由市政部门统一处理。废除臭剂桶暂存于库房内，定期由厂家回收利用。废活性炭、废脱硫剂、饲料废包装袋等由厂家定期上门回收。

（五）环境风险及保护措施。编制环境风险应急预案，严格落实《报告书》中提出的风险防范措施，加强风险点位预警、预防，防止风险事故发生。

三、待张新街道办事处搬迁结束后本项目方可进行投产运营。

四、你单位应建立内部生态环境管理制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行生态环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、《报告书》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告书》。自《报告书》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告书》应当重新审核。

六、鸡西市恒山生态环境局组织开展该项目生态环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告书》和批复文件送至鸡西市恒山生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2026年10月20日

抄  送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局  鸡西市恒山生态环境局

鸡西市生态环境局办公室（法规科）2026年10月20日印发

共印8份